河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-118

采   购   人：河南信息统计职业学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2026年2月

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	11

第四章 资格证明文件格式	32

第五章 投标文件格式	41

第六章 项目需求及技术要求	59

第七章 评标方法和标准	90

第八章 政府采购合同	96

第九章 附件	101

# 第一章 投标邀请

河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目-公开招标公告

项目概况

河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年3月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2026-118

2.项目名称：河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2005440 元

最高限价：2005440 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20260028-1 | 河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目 | 2005440 | 2005440 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目，共分1个包。包括：高清LED显示屏24.5平方米、视频处理器2台、配电柜2台、多视频播放器1台、智能会议主机2台、商用显示终端3台、视频会议平板一体机1台、吸顶扬声器8只、吸顶扬声器2只、功率放大器5台、会议电话系统2台、模拟调音台2台、无线手持话筒2套、时序电源4台、智能会议中心2台、数字会议单元21只、机柜2台、中控主机2台、液晶触控面板2台、中央控制平板2台、无线路由器2台、8路强电继电器箱2台、混合矩阵1台、4K高清视频会议终端1台、4K高清会议摄像机2台、2间会议室及1间值班室的装修、会议桌2套、会议椅46套、条桌21张、椅子42把、床1套、床头柜1套、实木桌椅1套、窗帘2套、茶水柜1套等。

（2）交货期：合同签订后60日历天内完成本项目的供货、安装及调试。

（3）交货地点：河南信息统计职业学院（郑东新区金龙路刘集街）。

（4）质量标准：合格，符合国家相关验收规范和标准。

（5）质量保证期：3年，从验收合格之日起开始计算。

6.合同履行期限：同交货期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否允许采购进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：2026年2月28 日至2026年3月6日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式（.hnzf）的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年3月24日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年3月24日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节能环保、中小企业扶持、促进残疾人就业、支持本国产品等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南信息统计职业学院

地址：郑州市金水区鑫苑路5号

联系人：宋海波

联系方式：0371-56858621

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师 余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：宋海波

联系方式：0371-56858621

河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目-更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2026-118

2、原公告的采购项目名称：河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目

3、首次公告日期及发布媒介：2026年02月28日、《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年03月24日09时00分（北京时间）

二、更正信息

1、公告类型： 变更公告

2、更正事项： 采购文件

3、原文件获取时间：2026年02月28日 - 2026年03月06日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2026年03月06日23时59分（北京时间）

4、原开标时间：2026年03月24日09时00分（北京时间）

开标时间变更为：2026年03月24日09时00分（北京时间）

5、原采购信息内容

招标文件第六章项目需求及技术要求中高清LED显示屏“★16、灰度双层校正：依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据。（提供数据校正软件著作登记证书或提供CMA检验报告）”

变更为

“★16、灰度双层校正：依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据。”

6、更正日期：2026年03月16日14时59分

三、其他补充事宜

因项目降低采购要求，请各潜在投标人及时下载澄清文件，并据此编制投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南信息统计职业学院

地址：郑州市金水区鑫苑路5号

联系人：宋海波

联系方式：0371-56858621

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师 余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：宋海波

联系方式：0371-56858621

- 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目：河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目 |
| 1.3 | 采购编号：豫财招标采购-2026-118 |
| 1.4 | 采购项目简要说明：详见“第一章 投标邀请” |
| 2.2 | 采购人：河南信息统计职业学院 地址：郑州市金水区鑫苑路5号 联系人：宋海波 联系方式：0371-56858621 邮箱：215213701@qq.com |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 2.6.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.6.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 4 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 16 | 如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标：多个包 一个包 |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：完成采购文件规定的全部要求而发生的包含设计、制造、采购、运保、安装、质量检测费、装修费用以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 20 | 投标人资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）2024或2025年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供关联关系名单）。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足1年的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60天 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）财务审计报告（2024或2025年度）等材料符合招标文件规定； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2025年1月1日以来至少一个月）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）； （7）不同投标人单位负责人不是同一人且未存在直接控股、管理关系（不满足本项的各投标人资格均不合格）； （8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。 |
| 31.4 | 信用记录：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.4 | 节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。 |
| 35.6 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。 |
| 36.1 | 中小企业扶持： 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求” |
| 36.2 | 支持本国产品内容： 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 □不适用 |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 |
| 38 | （1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人 （2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | 履约保证金金额：合同总金额的5% |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次 |
| 50 | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：高清LED显示屏 |
| 50.2 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

第三章 投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

第九章  附件

10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

## 五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33.5投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

35.5商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-118

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、关联关系名单

七、其他资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人2024或2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-118的河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-118的河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 六、关联关系名单

| ## 序号 | ## 单位名称 | ## 关系类型 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3.投标人虚假说明的，后果自负。

## 七、其他资格证明文件

说明：

1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-118

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、企业声明函

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、综合证明文件

八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

九、其他文件

一、投标函

致： 河南信息统计职业学院

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2026-118  的 河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（9）我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

（10）我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

（11）除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

（12）                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

二、法定代表人身份证明书

致： 河南信息统计职业学院

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

### 1.投标主要内容汇总表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-118 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 采购项目 | 河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量保证期 | 年，从验收合格之日起开始计算 |
| 投标保证金 | 0元 |
| 投标有效期 |  |
| 付款方式 | 满足招标文件要求 |
| 合同条款 | 满足招标文件要求 |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-118 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元人民币 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商（服务商）名称 | 单价 |  | 总价 | 备注 |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注：格式可自拟。

## 四、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（投标人提供小型、微型企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_河南信息统计职业学院 的  河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函

（投标人提供提本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________________________________________________

1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

商品包装和快递包装承诺书

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-118的河南信息统计职业学院白沙校区会议室、值班室综合改造提升项目的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 五、商务条款偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-118 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

六、技术规格偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-118 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

## 七、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

九、其他文件

- 项目需求及技术要求

一、项目概况

本项目拟在河南信息统计职业学院白沙校区改造2间会议室、1间值班室，会议室建设按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设成为集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善，满足学校对外交流座谈、业务汇报、行政会议等功能的会议室，项目建成后将有效弥补校内会议空间缺口，提升专业化、智能化水平，为高校学术交流、教学研讨及行政管理提供更优质的支撑与服务保障。主要包含显示系统、音频系统、中央控制系统、视频会议系统、装修及会议家具等。

（一）显示系统

LED显示屏系统建设需参照《LED显示屏通用规范》要求进行建设

大会议室：设计1块LED显示屏，尺寸7.2*2.025米（双16:9设计），

小会议室：设计1块LED显示屏，尺寸4.2*2.3625，

LED显示屏采用前维护，前方散热结构，无需预留检修通道。

采用数字化网络传输技术或标准化HDMI传输技术;支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配。

配电箱配置需符合国标要求，满足LED大屏使用的情况下具备一定冗余，配电箱具备远程开关控制及分步送电功能。

LED显示屏需采用节能环保的设备和技术，降低会议室能源消耗和环境影响。

LED显示屏钢结构工程应加强安全防范措施，确保LED显示屏和结构安全可靠。

（二）音频系统

依照《会议电视会场系统工程设计规范》、《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》；音频系统必须具备高清晰度，以确保与会者能够清晰地听到发言者的声音。系统采用高品质的麦克风和扬声器，确保音频的纯净度和清晰度。

话筒采用数字会议系统，确保会议高度私密性有效避免窃听和无线电干扰。

音频系统应具备可扩展性，以满足未来会议需求的变化。系统应采用模块化设计，方便进行升级和扩展。此外，系统还应支持多种音频格式和接口，以适应不同的设备和需求。

（三）中央控制系统

建设满足会议室各类音视频系统操作控制，可实时对会议室进行音视频控制操作，对各类视频资源及显示终端实现统一平台集中汇聚，实现视频信号进行统一调度切换，满足日常会商、会议决策等业务的高效运维需求。实现4K画面，保证视频会议的稳定性、安全性。

（四）视频会议系统

与省教育厅视频会议互联互通，保证视频会议的稳定性、安全性

（五）会议室桌椅

会议桌采用优质的木质材料，以确保其坚固耐用，能够承受日常使用。

符合国家环保标准要求，桌体采用环保板材，木纹清晰、自然、均匀。桌面板厚度适中，抗压、抗变形，长期使用不下垂，防水不起泡。五金配件选用优质品牌。

会议椅面料采用优质环皮饰面,柔软贴手，透气性好、高靠背、实木材质，靠背要符合人体工程曲线，软硬适中，坐感舒适，回弹力强，耐久不变形，皮质不开裂， 结实耐用。

家具的设计符合人体工程学原理，如椅子桌子的高度、角度等，能保证长时间使用不会感到疲劳。

（六）会议室基础装修

根据会议室的功能需求，合理规划空间布局，确保各区域功能明确、互不干扰。在满足功能需求的前提下，尽可能提高空间利用率，减少浪费。在布局设计时，应考虑未来可能的扩展需求，预留足够的空间。为满足会议场景需求，综合考虑背景墙位置及风格。

灯光设计满足照明需求，根据会议室需求，合理设计照明方案，确保足够的光线亮度，避免眩光和阴影。满足视频会议情况下的拍摄要求，采用高效节能的照明设备，减少能源消耗，考虑照明对视觉的影响，避免过度照射和反光，营造舒适的视觉环境。

采取有效的隔音措施，减少外界噪音对会议的影响，确保工作环境的安静。对于内部设备产生的噪音，也应采取相应的隔音措施，避免对工作人员产生干扰。装修材料设计应满足吸音要求，确保会议室无干扰回音。

采用环保材料进行装修，减少对环境的污染，采用节能设备，如节能灯具等，降低能源消耗。在设计时考虑绿色建筑的原则，如自然采光、通风等，提高建筑物的能效。

会议室的装饰风格应简洁明快，避免过多的装饰和繁琐的设计。各区域的装饰风格应统一协调，避免视觉上的混乱。

消防设施按照国家消防法规要求，施工时设置相应的消防器材，如灭火器等。确保安全出口畅通无阻，方便人员疏散。

预留各类信息插座及音视频插座。满足后期灵活调整的布局要求。

（一）采购清单（如采购文件前后存在差异，以此清单为准）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 节能产品类型 | 环境标志产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清LED显示屏 | 平方米 | 24.5 | 工业 | / | / |
| 2 | 视频处理器1 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 3 | 视频处理器2 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 4 | 配电柜1 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 5 | 配电柜2 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 6 | 显示屏结构及边框 | 项 | 2 | / | / | / |
| 7 | 多视频播放器 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 8 | 智能会议主机 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 9 | 备品 | 项 | 2 | / | / | / |
| 10 | 商用显示终端 | 台 | 3 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 11 | 视频会议平板一体机 | 台 | 1 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 12 | 电缆 | 项 | 2 | / | / | / |
| 13 | 网络线缆 | 箱 | 4 | / | / | / |
| 14 | 系统辅材 | 批 | 1 | / | / | / |
|  | 2、音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 只 | 8 | 工业 | / | / |
| 2 | 吸顶扬声器 | 只 | 2 | 工业 | / | / |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 5 | 工业 | / | / |
| 4 | 会议电话系统1 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 5 | 会议电话系统2 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 6 | 模拟调音台 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 7 | 无线手持话筒 | 套 | 2 | 工业 | / | / |
| 8 | 时序电源 | 台 | 4 | 工业 | / | / |
| 9 | 智能会议中心 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 10 | 数字会议单元 | 只 | 21 | 工业 | / | / |
| 11 | 6芯会议屏蔽专用T型线 | 根 | 21 | / | / | / |
| 12 | 会议系统公－公20米主缆 | 根 | 2 | / | / | / |
| 13 | 音箱线 | 米 | 600 | / | / | / |
| 14 | 话筒线 | 米 | 200 | / | / | / |
| 15 | 机柜 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 16 | 插头 | 批 | 1 | / | / | / |
|  | 3、中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 2 | 液晶触控面板 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 3 | 中央控制平板 | 台 | 2 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 4 | 无线路由器 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 5 | 8路强电继电器箱 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 6 | 控制系统调试 | 项 | 2 | / | / | / |
| 7 | 混合矩阵 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
|  | 4、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清视频会议终端 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 2 | 4K高清会议摄像机 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
|  | 5、装修及会议家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | ㎡ | 208.5 | 工业 | / | / |
| 2 | 软膜天花 | ㎡ | 107 | 工业 | / | / |
| 3 | 订制石膏线 | 项 | 1 | 工业 | / | / |
| 4 | 顶部乳胶漆 | ㎡ | 156 | 工业 | / | / |
| 5 | 墙板基层 | ㎡ | 189.4 | 工业 | / | / |
| 6 | 护墙板及硬包 | ㎡ | 189.4 | 工业 | / | / |
| 7 | 综合布线 | ㎡ | 213.9 | 工业 | / | / |
| 8 | 实木双开门 | 樘 | 3 | 工业 | / | / |
| 9 | 开关插座及灯具 | 项 | 2 | 工业 | / | / |
| 10 | 垃圾清运 | 项 | 2 | 工业 | / | / |
| 11 | 会议桌1 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 12 | 会议桌2 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 13 | 会议椅 | 把 | 46 | 工业 | / | / |
| 14 | 条桌 | 张 | 21 | 工业 | / | / |
| 15 | 椅子 | 把 | 42 | 工业 | / | / |
| 16 | 床 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 17 | 床头柜 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 18 | 实木桌椅 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 19 | 窗帘 | 套 | 2 | 工业 | / | / |
| 20 | 茶水柜 | 个 | 1 | 工业 | / | / |

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 高清LED显示屏 | 包含两块高清LED显示屏，其中第一块箱体数量：≥12*6；分辨率：≥7680*2160，显示屏尺寸：≥7.2m*2.025m；第二块箱体数量：≥7*7；分辨率：≥4480*2520，尺寸≥4.2m*2.3625m ★1、点间距≤0.9375mm，像素密度: ≥1137770点/m²，箱体分辨率: ≥640×360，1R1G1B全倒装COB封装，封装实像素，共阴恒流驱动，峰值功耗≤360W/m²，平均功耗≤120W/m²。（提供CMA检验报告） 2、视角：水平、垂直≥170°最大对比度：≥20000∶1，≥800nits，最大亮度白色连续工作2h，模组表面温升≤18K；0-100%无级调节，基色主波长误差（校正后）：红色、绿色、蓝色主波长误差C级:ΔλD≤5nm。 3、色温：2000-10000K可调，色温误差:色温为5500—6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K。 4、亮度均匀性（校正后）：≥98%，显示模组亮度均匀性：≥99%。 5、刷新频率：≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz&120Hz&240Hz。 6、像素失控率：LED像素失控率:≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0。 7、信号处理深度：12bit;红、绿、蓝各4096级。 ★8、IP防护等级：直径1.0mm的试验金属线不能进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。防尘试验后，检查样品无粉尘进入，通电工作正常，符合防护等级IP6X要求。（提供CMA检验报告） 9、低亮度高灰度：支持软件实现不同亮度情况下灰度8-18bit任意设置0-100%亮度时,8-18bits任意灰度设置。 ★10、信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDMI传输技术;支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配。（提供CMA检验报告） 11、硬链接：模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 12、可调整刷新率：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能图像处理功能;具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能。 13、屏体安装结构：前、后安装，前维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间。 14、维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡前维护、更换、支持热插拔。 ★15、校正技术：带flash芯片，flash存储芯片容量≥8MB，掉电数据存储，支持数据存储及回读，支持单点亮度、色度、灰度校正。校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度、颜色、色度设置保持一致。（提供CMA检验报告） ★16、灰度双层校正：依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据。 ★17、墨色一致性：墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。（提供CMA检验报告） ★18、提供制造商针对该项目的原厂售后服务承诺函文件。 | 平方米 | 24.5 |
| 2 | 视频处理器1 | 输入：2路DP1.2，4路HDMI，输出：≥40个RJ45接口 1、采用标准19英寸金属结构机箱。 2、前面板内嵌3.5英寸液晶面板，前面板支持设备检测状态查看、固件升级、文件备份等功能 ★3、设备机箱大小≥2U,设备支持同时接入≥4个输入卡和≥2个输出卡,最大支持12路各类高清信号类型输入和≥32路网口输出+4路10G光口输出或≥16路各类高清信号类型输入和≥8路各类高清信号类型输出（提供CMA检验报告） ★4、单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。（提供CMA检验报告） 5、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s。 6、IPC输入卡支持4K视频接入，单卡支持不低于16路视频解码输出； 7、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警:内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGAICVBS两接口任意组合。 8、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K显示应用； 9、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于20ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡； 10、支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显） 11、视频处理器需与高清LED显示屏为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频处理器2 | 输入：2路DP1.2，4路HDMI，输出：≥32个RJ45接口，≥4路HDMI接口。 1、≥2U机箱，支持前面板触摸屏；机箱具备≥7个业务卡槽位，其中业务卡槽位包括≥3个输入槽位，≥3个输出槽位和≥1个混插槽位。； 2、设备支持多种类型接口的板卡接入,包括DVI、HDMI、DP、VGA、SDI；信号支持4096×2160@60hz、3840×2160@30hz向下兼容其他分辨率。 3、设备配备触控前面板,方便直观地进行大屏显示控制和设备管理。集成多项功能,包括大屏显示控制、设备运行状态及参数的管理,包括大屏显示配置、场景调用及切换、信号源展示、告警信息展示及查询、设备信息查询及配置、运行状态监测及查询、中英文语言配置、IP地址查询及配置、网络配置等,简化操作流程。 | 台 | 1 |
| 4 | 配电柜1 | 1、最大负荷20kw，含PLC控制系统 2、产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间:施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿;电源输入端与可触及的部件之间:施加DC4000V，测试1min，无飞弧、无击穿。 3、支持通过软件配置视频接入卡或发送卡，控制视频接入卡亮度，可生成多个亮度控制计划，按照计划来进行亮度调整，同时支持手动亮度以及支持读取亮度传感器回读环境亮度，根据环境亮度来调整LED屏体亮度 ★4、内置PLC，对大屏分区域供电供电。在远程电脑客户端可开关大屏，支持PLC在线监测，温湿度、亮度、烟感、电压、电流、功率实时监测，支持MQTT协议，支持数字证书、非对称加密、数字签名，支持移动终端APP控制配电柜开关机（提供CMA检验报告） | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜2 | 1、最大负荷10kw。含PLC控制系统 ★2、产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间:施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿;电源输入端与可触及的部件之间:施加DC4000V，测试1min，无飞弧、无击穿。 3、支持通过软件配置视频接入卡或发送卡，控制视频接入卡亮度，可生成多个亮度控制计划，按照计划来进行亮度调整，同时支持手动亮度以及支持读取亮度传感器回读环境亮度，根据环境亮度来调整LED屏体亮度 4、内置PLC，对大屏分区域供电供电。在远程电脑客户端可开关大屏，支持PLC在线监测，温湿度、亮度、烟感、电压、电流、功率实时监测，支持MQTT协议，支持数字证书、非对称加密、数字签名，支持移动终端APP控制配电柜开关机 | 台 | 1 |
| 6 | 显示屏结构及边框 | 1、含两套LED显示屏钢结构及装饰，精准定位型材结构，包边屏体框架与LED屏配套固定调节支架连接器；四周边框修饰根据现场整体装饰风格选不锈钢颜色。 | 项 | 2 |
| 7 | 多视频播放器 | 1、采用2U金属结构机箱，外壳防护等级符合IP20要求，正常工作时，设备噪声不大于45dB(A)(距离设备1m处），设备出厂配置不低于：10核处理器、16GDDR42666高速内存、高性能主板、500G固态硬盘； ★2、单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为≥4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为≥8192，单接口极限高度可设置≥8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为≥8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K2K或2个4K2K硬件解码播放，且播放流畅不卡顿；（提供CMA检验报告） 3、支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为≥3840×1080@120Hz； 4、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带≥6路USB接口。不少于1路3.5mm麦克风音频输入接口，1路3.5mm外置音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。支持2路PCIEX1插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制； 5、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，可实现最多≥3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，满足不规则显示屏的拼接带载需求； 6、支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。 | 台 | 1 |
| 8 | 智能会议主机 | 1、支持1个100/1000M网口，支持PoE供电 2、支持HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1; 3、支持USB接口≥3个，3.5mm音频接口≥1个； 4、支持≥8路画面投放，支持4K60fps高清画面投放 ★5、支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示，支持Wi-Fi6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案，支持和音频、视频设备联动，支持移动终端以无线形式调用会议摄像机和音频设备，（提供CMA检验报告） 6、支持投屏码专属投屏，避免错投、乱投等情况，支持动态投屏码安全； 7、支持Windows、Mac、Android、iOS等设备灵活投屏； 8、支持聚光灯、放大镜、激光笔、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能； 9、支持批注、本地演示（放大、聚光、激光）等本地操作与远程实时同步，实现远程会议与本地会议体验一致； ★10、支持一人入会，其余人无需接入会议软件即可进行内容投屏分享，并同步至远程会议，杜绝多人入会的回音等问题，（提供CMA检验报告） | 台 | 2 |
| 9 | 备品 | 1、提供模组不少于8块，接收不少于4张，电源不少于4台，与LED显示屏同批次。 | 项 | 2 |
| 10 | 商用显示终端 | 1、屏幕尺寸≥75英寸,分辨率支持3840×2160 2、采用直下式LED全阵列式背光源，IPS屏幕 3、采用4KHDR图像处理芯片，DCI色域覆盖达到92%。 4、亮度：≥550cd/m²;对比度：≥1200:1 5、动态对比度：≥400,000:1，响应时间：≤8ms 6、支持明锐动态增强技术，最高支持240HZ刷新。 7、可视角度：≥178度（水平/垂直） 8、HDMI≥4个,支持复合视频,数字音频（光纤）,模拟音频,USB×2 9、外部控制支持网络RJ45，RS-232C控制，红外遥控器 10、支持HDR10,HLG，DolbyVision | 台 | 3 |
| 11 | 视频会议平板一体机 | 1、显示尺寸：≥98英寸,显示比例:16:9,物理解析度:≥3840×2160，最大可视角度:≥178度 2、屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000:1。色域:不低于90%NTSC宽色域 3、整机采用物理钢化防眩玻璃，覆盖屏体可见光透射比不低于88% 4、屏体采用A规液晶屏,支持物理防蓝光技术，有效减少短波蓝光伤害 5、感应方式:整机采用红外触摸技术，遵循标准HID免驱协议,Android/Windows7/8/10/11系统下自动识别,无需额外安装驱动程序 6、触摸屏安卓系统支持≥20点触控≥10笔以上书写，WINDOWS系统下支持≥50点触控及≥20笔书写，触摸分辨率:≥32768×32768 7、整机支持安卓和Windows双系统并行运行，一秒切换。A55×4,MP2Mali-G52配置，RAM为8G，ROM为128G； 8、整机内嵌针脚数为80Pin(双面),插拔式电脑配置CPU不低于4核心，内存不低于8GB，硬盘存储不低于256GB,支持Windows平台 9、整机内置4800W高清摄像头,支持模拟HDR、人脸消红等功能；内置8阵列麦克风，支持8米拾音；支持自动增益，噪声抑制，回声消除等功能； 10、整机内置2.0扬声器，声音功率2×10W。支持会议模式和音乐模式，可供用户自由选择。左右声道分体式前置发声。 11、标配遥控器，可通过遥控器一键开关机、调节声音大小、快速切换信号源(HDMI1、内置OPS电脑)等操作； 12、整机前置输入接口≥USB3.0(Public)×2、Type-C×1；后置输入接口≥HDMIIn×1、USB-A3.0×2(Public)、USB-A2.0×1(Android)、RJ45×2、RS232×1；后置输出接口≥USB-BTouch×1；SPDIFOUT×1；AudioOut×1(3.5mm)； 13、整机前置：Power，电源键有开机、关机、息屏三合一功能，息屏状态下可节省95%以上的能效； 14、支持手势操作，安卓下可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等； 15、双侧工具栏自带批注功能,会议中可随时于任意界面中对任意程序如桌面PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等进行批注,无须开启其他软件,批注结束可保存批注内容，也可对内容进行加密分享； 16、安卓内置腾讯ROOMS，可实现一键快速会议，加入会议，共享屏幕等功能； 17、配置无线投屏器、投屏软件、Airplay或DLNA形式无线投屏。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上，同时外部电脑投屏支持触摸回传。 | 台 | 1 |
| 12 | 电缆 | 1、动力柜到LED大屏专用配电箱使用，所需的国标电线电缆；WDZ-YJV5*10，长度不低于100米 2、LED大屏专用配电箱使用到LED大屏内部使用，所需的国标电线电缆；WDZ-RVV3X2.5长度不低于200米。 | 项 | 2 |
| 13 | 网络线缆 | 1、聚氯乙烯护套，十字架结构，撕力绳，绝缘层材料高密度聚乙烯（HDPE) 2、导体直径0.57mm 3、305米/箱 | 箱 | 4 |
| 14 | 系统辅材 | 1、高清线缆，管材、插头等 2、包含标签及保护材料等。 | 批 | 1 |
|  | 2、音频系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | ★1、扬声器结构：低频不少于1×8英寸低音单元，高频不少于1个压缩单元（1.3英寸音圈）（需提供CMA检验报告） 2、额定功率：≥125W 3、峰值功率：≥500W; 4、额定阻抗：8欧姆； 5、既可定阻使用，也可定压使用;定压使用时可调节功率 6、连续最大声压级：≥114dB； 7、峰值最大声压级：≥123dB; 8、频率响应（-3dB）：50-18kHz； ★9、吸顶安装，水平覆盖角度为90°，垂直覆盖角度为非对称75°（需提供CMA检验报告） | 只 | 8 |
| 2 | 吸顶扬声器 | 1、扬声器结构：低频不少于1×8英寸低音单元（1.5寸音圈），高频不少于1个压缩单元（1.3英寸音圈）； 2、峰值功率：≥600W; 3、额定阻抗：8欧姆； 4、即可定阻使用，也可定压使用； 5、连续最大声压级：≥113dB； 6、峰值最大声压级：≥121dB; 7、频率响应（+/-3dB）：≥50-18kHz； ★8、吸顶安装，覆盖范围: 水平覆盖角度为180，垂直覆盖角度为非对称75°（需提供CMA检验报告） 9、额定功率：≥150W | 只 | 2 |
| 3 | 功率放大器 | 1.额定功率：≥8Ω250W*2，≥4Ω425W*2，≥2Ω720W*2，≥桥接8Ω850W*1 2.信噪比≥100dB 3.失真度THD：0.01% 4.输入阻抗：20kΩ(平衡)，10kΩ(非平衡) 5.频率响应：20HZ-20KHz | 台 | 5 |
| 4 | 会议电话系统1 | 1、频率响应：20Hz-20kHz 2、动态范围：A计权/20Hz-20kHz,>115dB 3、通道隔离（串扰）：+4dBu,1kHz,<-105dB ★4、12路模拟输入（支持幻象电源），8路模拟输出，Dante™音频网络连接支持64×64音频通道，具有USB音频接口（需提供第三方检验报告） 5、提供12路分布式回声消除（AEC)控制，每个AEC通道均有可调整的降噪、非线性处理和舒适噪声功能，可提高会议音频的清晰度和可辨识度。 6、支持机身前面板显示和操作，支持外接面板控制，支持中控控制、支持无线控制。 7、声学回声消除(AEC)、反馈抑制(PFS)自动增益控制(AGC)、压缩限幅、限幅消防联动、寻呼强切、门限、参量均衡.图示均衡、扬声器均衡、话筒混音器(增益共享型和门限型)，延时、分频、音频矩阵、路由选择、电平显示、场景切换、定时控制、逻辑控制、智能低音、内置信号发生器。 8、支持VoIP数字电话接口、PSTN模拟电话接口 | 台 | 1 |
| 5 | 会议电话系统2 | 1、 支持的算法包括：支持自动话筒混音器、可预测反馈抑制器、房间组合器、多段图示和参量EQ、扬声器库、信号发生器、路由、混音器、AGC、音频强切、门限、压缩器、音源选择器和延时等多种信号处理模块。 2、 支持多种不同的控制功能，包括：控制面板，以及标准RS232中控控制； 3、 模拟通道：不低于8路模拟输入×8路模拟输出； 4、 数字通道：8路光纤输出 5、 输入阻抗：12kΩ@1kHz 6、 输出阻抗：66Ω 7、 最大输入电平：+24dBu 8、 最大输出电平：+24dBu 9、 频率响应：20Hz-20kHz(+0.3dB/-0.1dB) 10、A/D和D/A转换器：24位 11、采样率：48kHz | 台 | 1 |
| 6 | 模拟调音台 | 1、≥12通道调音台 2、≥6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声) 3、≥2编组母线+1立体声母线 4、≥2AUX(包括FX) 5、单旋钮压缩器 6、含≥24组预置效果器 | 台 | 2 |
| 7 | 无线手持话筒 | 1、一拖二手持式无线话筒，话筒尾部机械开关 2、具备高对比度显示器：可显示频点，频点编号，编组编号，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息 3、采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路 4、具有自动扫频功能， 5、独有的数字ID码导频技术，ID随机码≥16位， 6、内置≥30组频率，每组≥8个频点， 7、支持发射功率调节 8、自动锁屏功能， 9、频点数量：≥240 10、动态范围：>90dB 11、谐波失真：<0.5% 12、频率响应：40Hz~20KHz±3dB | 套 | 2 |
| 8 | 时序电源 | 1、≥8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置延时关闭 2、整机容量：≥50A 3、需提供≥9个插座输出 4、需支持多台机器级联 5、应具有标准RS232串口控制功能 | 台 | 4 |
| 9 | 智能会议中心 | 1、音频输入输出接口：具有≥2路平衡卡侬输出口，可与多种的音频设备连接，具有≥1路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其他音源设备，系统的扩展连接灵活，兼容性强。 2、音频接口及系统容量：配置四路总线输出，每路总线支持≥35只数字会议发言单元，主机支持≥150台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统最大可容纳≥65535台单元。 3、摄像跟踪功能：内含摄像模块，支持摄像跟踪功能，具备摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能。 4、发送中控指令功能：支持话筒关闭、开启，通过主机串口自动发送中控指令功能，配合其它系统可做摄像跟踪和角色分离功能。 5、软件统一管理话筒：支持软件统一管理话筒，可在后台开启或关闭任意话筒。 6、自定义主席机功能：软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要临时定义任意单元为主席单元，主席单元数量无限制，数量可以任意设定。 7、摄像跟踪功能：具备摄像模块，兼容VISCA/Pelco-D协议，实现摄像自动切换跟踪。 8、显示屏：主机所有控制功能在前面板LCD屏显示，LCD屏为2.8英寸液晶屏幕，由上下左右中5个触摸指令按键完成对主机的设置操作，LCD显示屏可显示系统菜单和主机状态等信息。 9、控制接口：具有1路RS-485接口，1个RS-232接口.1个RJ45网络端口，1路EXTEN接口做为预留接口。 10、频率响应：20Hz-22KHz。 11、信噪比：≥105dB。 12、动态范围：≥108dB。 | 台 | 2 |
| 10 | 数字会议单元 | 1、内置不小于1个14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音角度。 2、采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU 3、有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 4、话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 5、最佳拾音距离不低于80cm。 6、单元内置3.5mm耳机输出端口 | 只 | 21 |
| 11 | 6芯会议屏蔽专用T型线 | 1、用于话筒单元手拉手连接， 2、线长：不小于2米+1米 | 根 | 21 |
| 12 | 会议系统公－公20米主缆 | 1、线缆长度≥20米 | 根 | 2 |
| 13 | 音箱线 | 1、EVJE2×2mm² 2、国标线缆 | 米 | 600 |
| 14 | 话筒线 | 1、RVSP2*0.3mm² 2、国标线缆 | 米 | 200 |
| 15 | 机柜 | 1、42U网络机柜 2、内置PDU及托盘 | 台 | 2 |
| 16 | 插头 | 1、包含卡侬接头、3.5接头、6.35插头、音箱接头等 2、包含会议室所需墙面或桌面插座。 | 批 | 1 |
|  | 3、中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、支持不低于32位嵌入式CPU，不低于1G主频，不低于4G内存； ★2、支持≥10路串口，≥8路IR接口，≥8路弱继电器接口，≥8路IO接口，≥4路模拟输入接口，≥1路模拟输出接口，≥2路NET接口；（提供产品高清图片和CMA检测报告） 3、需采用开放式类C语言编程语言，以便于灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； ★4、支持≥1路HDMI高清调试监控接口；（提供产品高清图片和带CMA检测报告） 5、需支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈； 6、通过接受触摸屏的控制指令，执行内置的用户程序，给各个分布式单元通过控制代码，可灵活结合分布式系统节点的控制接口使用，系统无控制接口上限。 7、需支持定时控制，自定义个性化设置控制的时间，系统会根据当前设定的时间为基础做控制。 | 台 | 2 |
| 2 | 液晶触控面板 | 1、触摸功能：投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势； 2、显示MIPI信号1280*800 3、视频解码：1080P全高清MPEG、H.264等 4、铝合金边框，钣金后壳，贴墙式设计 | 台 | 2 |
| 3 | 中央控制平板 | 1、≥11英寸平板 | 台 | 2 |
| 4 | 无线路由器 | 1、无线协议：Wi-Fi6 2、总带机量：200-300终端 3、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 2 |
| 5 | 8路强电继电器箱 | 1、前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控； 2、8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用 3、旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 4、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常闭的功能； 5、面板带LCD显示，可设定网络参数； | 台 | 2 |
| 6 | 控制系统调试 | 1、根据会议应用场景进行调试，内容包含但不限于集成控制会议室内音频、视频、电源等。 | 项 | 2 |
| 7 | 混合矩阵 | 1、采用模块化插卡式设计，主机配置不小于16输入16输出4K通道，支持全面热插拔，热插拔恢复时间小于5秒； 2、最高支持4K输入/输出； 3、具备画面无缝切换，无黑场，低延时，切换时间在1帧以内（16.7ms）； 4、可以通过面板矩阵式的查询输入和输出对应的关系； 5、可选配板卡支持HDMI、DVI、SDI、VGA、HD-BaseT、4KIPC（同时支H.265/H.264)、光纤、双绞线等视频信号类型； 6、每张输入输出板≥2路视频信号，可支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出； 7、背板交换架构，单路带宽不小于6Gbps，各通道自定义输出分辨率和刷新率，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降； 8、设备具有场景调用功能，且调取响应速度小于16ms； 9、支持带电升级，风扇具备智能温控，可控制风扇散热运行。 | 台 | 1 |
|  | 4、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 4K高清视频会议终端 | 1、支持与河南省教育厅视频会议系统互联互通。 2、支持H.323和SIP双协议栈，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 3、支持720P,1080P，4K等图像格式，支持最高双路4K30帧/秒编解码。 4、支持G.711,G.711U,G.722,G.722.1C,G.728,G.729A,G.719,AAC-LD等音频协议，支持20KHz以上宽频语音，支持双声道立体声。 5、支持H.264,H.264HP,H.265等视频协议。 6、在不扩展的情况下，具备至少2路HDMI，2路HDbaseT数字高清输入接口，1路VGA标清输入接口，接口需为标准通用规格，不得采用私有的协议和私有的接口类型。 7、在不扩展的情况下，具备至少2路HDMI数字高清输出接口，接口需为标准通用规格，不得采用私有的协议和私有的接口类型。 8、在不扩展的情况下，音频需支持至少1路麦克阵列输入、1路XLR输入（支持48V幻象供电）、2路线性输入接口；在不扩展的情况下，音频需支持至少1路HDMI输出、2路线性输出接口。 9、支持媒体端口范围可配置；支持SNMP协议，支持被集中管理软件管理，支持基于USB以及WEB方式进行远程升级。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K高清会议摄像机 | 1、图像传感器：1英寸CMOS，1200万像素。 2、支持30倍光学自动变焦，12倍数字变焦。 3、视场角：H:63°-2.5° 4、视频输出接口：1路HDMI2.0，1路RJ-45（支持POE供电）,2路12G-SDI，1路USB3.0。 5、音频接口：1路LINEIN,3.5mm音频接口 6、支持4kp60/p50/p30,1080P60/P50/P30/P25，1080I60/I50，720P60/P50分辨率。 7、水平、俯仰转动角度：-173度到+173度，-30度到+90度。 8、水平、俯仰控制速度：0.1～120°/秒，0.1～90°/秒。 9、控制接口：1路RS-232IN，1路RS-232OUT（支持RS485）；支持网络控制，红外遥控；控制协议：PELCO,VISCA 10、可记忆设置256个预置位。 11、支持图像翻转功能（桌面正装/吊装）。 12、含配套三脚架套装。 | 台 | 2 |
|  | 5、装修及会议家具 |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、 50型轻钢龙骨，15阻燃板基层，纸面石膏板饰面，暗藏LED灯带。 | ㎡ | 208.5 |
| 2 | 软膜天花 | 1、定制软膜天花 2、包含无频闪光源 | ㎡ | 107 |
| 3 | 订制石膏线 | 1、异型厂家定制安装 | 项 | 1 |
| 4 | 顶部乳胶漆 | 1、 腻子两遍，刮平打磨，乳胶漆两道 | ㎡ | 156 |
| 5 | 墙板基层 | 1、木龙骨找平； 2、12mm阻燃板 3、无醛奥松板； 4、硬包布料； 5、人工、辅材 | ㎡ | 189.4 |
| 6 | 护墙板及硬包 | 1、定制实木烤漆工艺，包含护墙板线条及造型 2、安装 3、辅料 | ㎡ | 189.4 |
| 7 | 综合布线 | 1、包含强弱电布线及保护材料. | ㎡ | 213.9 |
| 8 | 实木双开门 | 1、采用实木定制，包含门套及五金配件， 2、实木门需与实木护墙板材质色调一致，尺寸高2000mm*宽1500mm*厚50mm | 樘 | 3 |
| 9 | 开关插座及灯具 | 1、包含三开双控开关2套，五孔插座12套，筒灯6.5W暖白光4000K 30套，LED灯带45米，400WLED电源变压器1台。 | 项 | 2 |
| 10 | 垃圾清运 | 1、垃圾清运及保洁。 | 项 | 2 |
| 11 | 会议桌1 | 1、基材：采用E0级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0； 2、表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3、环保亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的环保标准。 4、采用优质五金配件；符合环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、符合国家质量标准。 6、尺寸：10000mm*2200mm*760mm | 套 | 1 |
| 12 | 会议桌2 | 1、基材：采用E0级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0； 2、表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3、环保亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的环保标准。 4、采用优质五金配件；符合环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、符合国家质量标准。 6、尺寸：6000mm*2000mm*760mm | 套 | 1 |
| 13 | 会议椅 | 1、面料采用优质环皮饰面,柔软贴手，透气性好；内衬55#的高密度发泡海绵，长时期受压不易变形； 2、黑胡桃实木框架，承重250Kg以上； 3、采用无毒环保型胶水（甲醛释放量≦0.15㎎∕L)，底漆、面漆采用绿色环保哑光聚脂漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、硬度高，符合环保标准，漆膜硬度≥2H，表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标应符合《家具表面漆膜理化性能试验》标准中检测要求。阻燃性达到国家2级标准，符合室内空气质量标准中的环保检测要求。 4、采用优质五金配件； 5、符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》环保标准 | 把 | 46 |
| 14 | 条桌 | 1、基材：采用E1级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0； 2、表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3、亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》环保标准。 4、采用优质五金配件；符合环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、符合国家质量标准。 6、尺寸：1200mm*420mm*760mm | 张 | 21 |
| 15 | 椅子 | 1、面料采用优质环皮饰面,柔软贴手，透气性好；内衬55#的高密度发泡海绵，长时期受压不易变形 2、实木框架，承重250Kg以上； 3、采用无毒环保型胶水（甲醛释放量≦0.15㎎∕L)，底漆、面漆采用绿色环保哑光聚脂漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、硬度高，符合环保标准，漆膜硬度≥2H，家具表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标应符合《家具表面漆膜理化性能试验》标准中检测要求。阻燃性达到国家2级标准。 4、采用优质五金配件； 5、符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》环保标准 | 把 | 42 |
| 16 | 床 | 1、包含大于等于2000mm*1500mm床及床垫一张。 2、应符合环保要求。 | 套 | 1 |
| 17 | 床头柜 | 每套包含2个床头柜 1、实木床头柜尺寸≥400mm*350mm*550mm 2、应符合环保要求。 | 套 | 1 |
| 18 | 实木桌椅 | 每套实木桌椅包含1张实木桌和1把椅子 1、实木桌≥1200mm*700mm*750mm 2、应符合环保要求。 | 套 | 1 |
| 19 | 窗帘 | 1、遮光窗帘，窗帘长度≥3000mm，高度≥2500mm 2、包含窗帘所需轨道及配件。 | 套 | 2 |
| 20 | 茶水柜 | 1、茶水柜尺寸≥1200mm*400mm*860mm 2、应符合环保要求。 | 个 | 1 |

（三）交货要求

包装和运输：包装方式（防潮、缓冲设计）应满足国标要求，并防潮防震防倾倒标识。由于运输包装、贮存不当导致的设备损坏由供应商负责。

（四）项目要求

1.提供设备电子版手册、报告、合格证、使用说明等。

2.根据实际情况，免费提供定期的技术培训。

3.投标人均需提供真实资料，若提供资料与真实资料不符，一经发现属实，责任自负。

4.投标人中标后，需提供检测报告和认证证书进行核验，如存在造假，责任自负。

（五）履约验收方案

1.验收工作目标

确保采购的设备和软件满足采购合同中规定的技术指标、功能需求和性能要求，同时验证设备的安装、配置、调试和试运行是否符合规定标准，为正式投入使用提供依据。

2.验收依据

验收工作应遵循以下依据：

（1）采购合同条款及相关附件

（2）产品规格书和技术要求

（3）国家或行业相关技术标准和规范

（4）项目方案设计和需求文档

（5）设备厂商提供的安装、调试和使用手册

3.验收内容

(1)外观与包装检验

设备外观：检查外壳无云纹、裂痕、变形、锈蚀或碰伤；表面标志（制造商名称、型号、序列号、电源范围等）清晰易读、不易涂掉；

包装检验：外包装无破损、浸湿、受潮或变形；包装材料符合环保要求（如易降解）；包装标识包含企业名称、产品名称、型号、标准号、制造日期及注意事项等。

(2)数量与资料核对

数量检查：以合同和装箱单为依据，逐一核对主机、附件、配件的规格、型号及数量；

资料检查：随机资料齐全，包括说明书、产品检验合格证书、保修单、驱动程序、认证证书（CCC等）；

序列号核对：检查设备序列号与装箱单、认证证书一致，必要时通过官方渠道验证。

4.验收流程

（1）前期准备

由校内相关人员组建验收小组。

确认所有设备已经到货并完成初步安装。

验收小组根据合同条款制定详细的验收计划和时间表。

（2）现场验收

验收小组根据上述验收内容进行现场检查和测试。

供应商技术人员应提供必要的设备调试、配置和操作指导，确保设备能够按照要求运行。

（3）验收报告

验收工作完成后，由验收小组汇总测试数据和结果，形成验收报告。

验收报告应包括设备清单、硬件和软件配置、测试结果、发现的问题及整改建议等。

如有设备未能通过验收，供应商应进行整改，整改后需再次进行验收。

（4）签署验收合格证明

验收报告经各方确认无误后，由采购方和供应商签署验收合格证明，验收合格后进入质保期和售后服务阶段。

5.验收注意事项

确保所有测试过程和结果记录完整，并留存测试数据和日志作为验收依据。

验收过程中如发现设备不符合合同要求或功能缺失，应要求供应商及时整改，避免后期使用中的问题。

对网络设备进行必要的备份和应急恢复测试，确保系统在故障时能够快速恢复。

6.后续维护和保障

在验收合格后，确保供应商提供详细的使用手册、维护文档和技术支持服务。服务期内定期进行网络和服务器的监控，提前发现和处理潜在问题，确保设备的稳定运行。

（六）其他要求

1．投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投核心产品必须生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5．本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。

7．本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

8．质量保证期：3年（如投标文件更优，则以投标文件为准），从验收合格之日起开始计算。

9．售后服务及保修

9.1 在质保期或保修期内，提供运维服务，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

9.2 投标人对3年质保期满后对质保期外的设备系统出现故障时的服务承诺及处理方法应在响应文件中明确。

9.3 投标人若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

10．本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、迁移、安装、联调、适配、试运行、验收、税金等相关费用，须全部包含在响应报价之中。

11．采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。

12．提供投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。

13．投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定实施方案，内容包括但不限于供货、运输、安装、调试、验收等。

14．投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定会议室基础装修施工组织方案，包括但不限于：

（1）项目整体实施方案计划；

（2）质量保证体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）进度计划与措施。

15．投标人提供技术培训方案，包括但不限于：培训目标、培训内容、培训资料、培训次数、培训人员数量、培训方式、培训师资安排等方面。

16．投标人提供售后服务方案，包括但不限于：质量保证、资源支持、服务响应、解决问题所采取的措施等方面。

17.拟派项目经理具有信息系统项目管理师资格证书；拟派技术负责人具有人社部门颁发的电子计算机类专业中级及以上工程师证书。

# 第七章 评标方法和标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

其他：无

## 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2.签字盖章签章符合招标文件要求；

3.投标有效期符合招标文件要求；

4.投标报价未超出最高限价；

5.投标文件无重大或不可接受的偏差；

6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7.招标文件及法律法规规定的其他情形。

## 三、详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2.政府采购异常低价审查

2.1采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3．综合比较与评价

3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

3.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

3.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

3.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评分标准

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
| 技术部分 （40分） | 技术参数 | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1.带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，共20项， 30分，每有一项不满足扣1.5分，（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件） 2.非★号的技术参数及功能要求，为一般技术指标，共10分，每有1项不满足扣 0.5 分，超过20条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 | 40 |
| 综合部分 （30分） | 业绩 | 提供投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。（完整业绩=合同+发票扫描件，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。） | 3 |
|  | 实施方案 | 投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定实施方案，内容包括但不限于供货、运输、安装、调试、验收等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 施工组织方案 | 投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定会议室基础装修施工组织方案，包括但不限于： （1）项目整体实施方案计划； （2）质量保证体系与措施； （3）安全管理体系与措施； （4）进度计划与措施。 投标人对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的得5分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得1分;未提供应相关内容的得 0 分。 | 5 |
|  | 节能环保相关认证 | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书0.5分，最多得1分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 1 |
|  | 快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得1分。 | 1 |
|  | 培训方案 | 投标人提供技术培训方案，包括但不限于：培训目标、培训内容、培训资料、培训次数、培训人员数量、培训方式、培训师资安排等方面。投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于：质量保证、资源支持、服务响应、解决问题所采取的措施等方面。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 技术团队 | 1. 拟派项目经理具有信息系统项目管理师资格证书得3分。 2.拟派技术负责人具有人社部门颁发的电子计算机类专业中级及以上工程师证书得2分。 上述要求提供相关证书及2025年1月1以来任意一个月投标人为其缴纳社保的证明文件。 | 5 |

# 第八章 政府采购合同

买方（甲方）： 河南信息统计职业学院

卖方（乙方）：

签订地点：河南信息统计职业学院

签订时间：20       年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买 显示系统、音频系统、中央控制系统、视频会议系统、装修及会议家具，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：             整（ ¥       元）；该价格已经包含制造生产、安装、装修、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（大写）： 元整（小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

1、乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

2、装修部分范围包含天棚吊顶、软膜天花、订制石膏线、顶部乳胶漆、墙板基层、护墙板及硬包、综合布线、实木双开门、开关插座及灯具、垃圾清运等，乙方须按合同约定及国家环保标准采购材料，并提供材料清单及合格证明。按时送达现场进行装修施工。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起     工作日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、装修材料进场时，甲方或甲方委托人有权验收，验收合格后方可使用，隐蔽工程在覆盖前，乙方应通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。装修完成后须达到国家规定的合格标准，并满足会议室声学、光学及视频会议功能的特定要求

4、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、付款时间、支付方式和支付条件

1、支付方式：合同签订后，乙方提供发票，甲方向乙方支付合同金额的30%，货物安装调试完毕后，乙方提供发票，甲方向乙方支付合同金额的70%。

3、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

4、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合。

八、权利与义务

甲方：

提供设备安装、装修施工所需的水源、电源。

协调办理相关施工手续。

按合同约定按时支付工程款。

乙方：

严格按照合同及预算施工，严格执行施工规范、安全操作规程、保证工程质量。

遵守学校管理规定，文明施工，减少扰民。

负责装修施工、设备安装现场的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

负责工程成品保护，直至交付甲方。

九、违约责任

1、本项目施工期（包括货物运输、装修施工、货物安装调试）为     天（按招标文件要求时间），每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%-30%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值5%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期      年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

6、乙方在装修施工中，按照相关施工规范进行施工，严格执行安全操作规程、防火安全和环境保护规定，确保材料及工程质量全部符合国家标准规范，乙方施工过程中应注意现场防火、防跌落、防水、等措施，杜绝发生安全事故，如发生相关事故，责任由乙方负责。

7、加强施工人员管理，落实安全责任，在施工中所出现的人身事故由乙方承担。

8、装修标准规范应符合相关国标要求。

十、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十一、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十二、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式八份，甲方 四 份、乙方  四  份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：河南信息统计职业学院           乙方：

委托代理人：                                      委托代理人：

开户行：

账号：

地址 ：                                                地址：

电话：                                                 电话：

# 第九章 附件

## 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。