1、淮阳五星学校教学装备项目包1

| 初中货物需求及技术规格参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
|  | 一、教学楼设备设施 |  |  |  |
| 1 | 学生课桌凳 | 一、课桌 1、整体规格：420mm×630mm×760mm塑钢结构、可升降、单人课桌。 2、桌面规格：630mm×420mm，采用人体工学原理，流线型内弧设计。 3、桌面材质：采用全新ABS工程塑料一次注塑成型，设有笔槽。 4、桌斗规格:445mm×335mm×135mm，采用全新ABS工程塑料一次注塑成型。 5、桌架:桌腿和底管釆用60mm×30mm×1.5mm的椭圆钢管，升降管采用50mm×20mm×1.4mm的椭圆钢管；桌撑采用50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管。 6、升降:升降接口采用内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密， 无摇晃，升降管采用拉伸攻丝技术，配合髙强度圆头螺栓调节高度。 7、脚套采用全新ABS工程塑料一次注塑成型。 二、课凳 1、整体规格为：250mm×350mm×440mm，塑钢结构，可升降。 2、凳面规格为：250mm×350mm；凳面釆用曲面弧形设计，表面具有透气缝，宽度约8mm。凳面前沿波浪形流线设计，凳面和凳架托管连接处有U型卡槽，深度约4mm，深度和宽度与托管紧密配合，配合自攻丝连接。 3、凳架：立腿及底管管材采用60mm×30mm×1.5mm椭圆管。升降管采用50mm×20mm×1.4mm椭圆管；拉管采用50mm×20mm×1.2mm椭圆管。 4、升降:升降接口采用内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密， 无摇晃，升降管采用拉伸攻丝技术，配合髙强度圆头螺栓调节高度。 5、托管：托管采用不小于15mm×30mm×1.2mm椭圆钢管。 6、脚套采用全新ABS工程塑料一次注塑成型，牢固耐磨。 三、工艺 1、工艺:钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用抛丸喷砂、高温固化喷塑工艺处理，防止生锈。 2、外观:钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽度好，美观大方，符合青少年身心发展特点；塑料件颜色一致无色差。 3、安装:安装均采用高强螺栓。组装后牢固、可靠。 | 1850 | 套 |
| 2 | 教师讲桌 | 1、桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲台关闭尺寸：800*600*930mm。 2、钢木结合材料一体成型；桌面为12mm木质耐划台面；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 3、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 50 | 个 |
| 3 | 饮水机 | 节能温热式饮水机。功率：3KW 220V，主机尺寸900*420*1400mm。内置400G纯水机。出水口数量：3个，出水方式一开两温采用触摸按键式出水，主要功能：大屏液晶显示：显示水质状况和滤芯状况，可设置调节开关机时间，主机带防干烧功能，缺水自动保护，并且具有一键消毒功能，设备全自动运行，整机采用优质加厚304不锈钢材质，电器配件选材采用，加热管采用铜和优质的SUS316不锈钢材质，可以延长产品使用寿命，在安全防护部分设置的有防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过压保护、防干烧、防开盖等，控制单元电压在安全电压以内，采用12V控制，防触电保护类型为一类，防护等级为IP44. | 36 | 台 |
| 4 | 化学通风实验室（50+1座）2间 |  |  |  |
|  | 教师演示桌 | 1、规格：2800*700*850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 台 |
|  | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，中立柱采用1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 56 | 台 |
|  | 塑料水槽柜 | 水槽柜规格490*590*820mm 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。 | 28 | 个 |
|  | 功能柱 | 规格：宽390mm深250mm高770mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 56 | 个 |
|  | 教师电源控制台 | 1、尺寸：长636MMx高200MMx深400MM 2、教师交流低压电源；1.5－24V,最大电流4A,过载保护，手动复位。 3、教师直流稳压电源；1.25－24V,无级调节，额定电流为3A,过载保护,手动复位。 4、直流大电流输出9V/40A,延时时间8S±2S 5、学生220V交流电源由教师分组控制 6、学生交流电压2-24V,由教师统一控制 7、排风系统采用变频调速控制风机。 | 2 | 台 |
|  | 学生电源装置 | 1、学生交流低压电源；由教师统一送交流电压2－24V,倍率2V,额定电流1.5A,自动过载保。 2、直流电压输出；2－24V，额定电流1.5A,自动过载保护。 3、交流220V采用多用五孔插座 | 56 | 个 |
|  | 洗眼器 | 采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 个 |
|  | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞， 表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆 卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 副 |
|  | 水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水算自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 个 |
|  | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 2 | 张 |
|  | 学生凳 | 1、凳面：材质采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光； 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸16×36×1.8mm ；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3、脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；凳面与凳脚用钢托连接，钢托不小于16*16cm。 | 112 | 张 |
|  | 通风罩 | ABS，自由伸缩，工程塑料、隐蔽式 | 114 | 付 |
|  | 通风系统 | 工程塑料，化工专用,调速、PVC化工专用、橡胶弹性垫、软性PVC、PVC化工专用 | 2 | 台 |
|  | 变频调速器 | 变频调速，随意控制风机风速和风量大小 | 2 | 套 |
|  | 室内管道 | PVC管，直径315mm、200mm、160mm等规格的管道及连接件接头等。 | 2 | 套 |
|  | 室外管道 | PVC化工专用，直径315mm规格的管道及连接件。 | 2 | 套 |
|  | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 电缆的额定电压300/500V 电缆长期工作温度-30～90℃ 电缆敷设温度不低于0℃ WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 2 | 套 |
|  | 教室挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，实木框架 | 4 | 副 |
|  | 实验室建设理念 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室建设理念一副。 | 2 | 套 |
|  | 实验室准则 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室准则一副。 | 2 | 套 |
|  | 教室标牌 | 1个（实验室标配一个） | 2 | 副 |
|  | 电气布线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 2 | 套 |
|  | 给排水布置 | 给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 2 | 套 |
|  | 安装费 | 不含地面开槽回填 | 2 | 套 |
| 5 | 化学危险品准备室 1间 |  |  |  |
|  | 准备台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜。 2、台面：采用厚度12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 3、箱体：采用16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 5、层板：采用16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 7、柜门、抽屉：采用厚度16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 1 | 张 |
|  | 实验凳 | 1、规格：Φ300*425*45mm。 2、凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.7mm 的无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 螺旋升降式，升降距离为0-50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚度6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 2 | 个 |
|  | 水槽柜 | 1、尺寸：500*600*750mm。 2、水槽：采用PP改性材料塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有不低于10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，规格：600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5、箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 6、水柜左右侧板：采用优质的9mm厚PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，规格：374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。 8、三联水嘴：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。主体采用铜管制造，鹅颈弯管可360°旋转，高亮度环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 个 |
|  | 药品柜 | 1、规格：1000*500*2000mm，PP材质； 2、柜体：侧板、顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃。 5、层板：上部配两块活动层板，下部配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板中有两条10mm*20mm*950钢板，注塑时预埋钢板，钢板增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 6、药品柜阶梯：采用增强型PP材质一次注塑成型。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 个 |
|  | 易燃品储存柜 | 1、尺寸：1850*1000*500（H*W*Dmm），颜色：黄色。 2、规格：双门，手动。液晶密码锁。 3、层板数量：3块阶梯式层板。 4、外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂。数显密码锁，双锁结构。配备剧烈运动或输入3次错误密码报警与自动开门记录功能。 5、柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白色PP(聚丙烯树脂)板制成。 6、脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音）。 7、柜体顶部中间预留150mm通风口，柜体顶部通风口内装轴流风机。 8、柜体内填充防火岩棉保护隔热作用； 9、柜体底部设有160mm黄沙挡板，柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条。 | 1 | 台 |
|  | 毒害品储存柜 | 1、尺寸：1850*1000*500（H*W*Dmm），颜色：蓝色； 2、规格：双门，手动。液晶密码锁 3、层板数量：3块阶梯式层板 4、外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板制成，表面环氧树脂粉末喷涂处理。数显密码锁，双锁结构。配备剧烈运动或输入3次错误密码报警与自动开门记录功能， 5、柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白色PP(聚丙烯树脂)板制成； 6、脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音）； 7、柜体顶部中间预留150mm通风口，柜体顶部通风口内装轴流风机； 8、柜体内填充防火岩棉保护隔热作用； 9、柜体底部设有160mm黄沙挡板，柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条。 | 1 | 台 |
|  | 防火防爆安全柜 | 1、尺寸：1850*1000*500（H*W*Dmm），颜色：红色； 2、规格：双门，手动。液晶密码锁 3、层板数量：3块阶梯式层板 4、外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板制成，表面环氧树脂粉末喷涂处理。数显密码锁，双锁结构。配备剧烈运动或输入3次错误密码报警与自动开门记录功能， 5、柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白色PP(聚丙烯树脂)板制成； 6、脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音）； 7、柜体顶部中间预留150mm通风口，柜体顶部通风口内装轴流风机； 8、柜体内填充防火岩棉保护隔热作用； 9、柜体底部设有160mm黄沙挡板，柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条。 | 1 | 台 |
|  | 准备室通风系统及水电铺设 | 1、通风柜风管铺设并引至室外，室内电路部分调整及通风柜安装调试等； 2、水槽柜安装调试等。 | 1 | 项 |
| 6 | 化学准备室 |  |  |  |
|  | 化学准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管，方管为28×30mm，壁厚1.0mm,所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
|  | 水池柜 | 1、尺寸：1200mm×600mm×850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 6、柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。含水槽水嘴。 | 1 | 个 |
|  | 毒害品 储存柜 | 1、规格900x500x1840mm； 2、柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1. 2mm优质冷轧钢板，柜底采用2. 0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V,控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和 机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 | 1 | 个 |
|  | 易燃品 储存柜 | 1、规格900x500x1840mm； 2、柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1. 2mm优质冷轧钢板，柜底采用2. 0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V,控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和 机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 | 1 | 个 |
|  | 全钢通风柜 | 1、规格：1200*850*2350mm 2、柜体：主体框架采用（裸板）1.0mm厚本钢一级冷轧镀锌钢板。通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。 3、电路：液晶控制面板，LED灯，10A多功能防溅插座。 4、水路：单口七字水嘴1套 5、内衬板：5mm抗倍特板\导流板 6、移动滑门：5mm钢化玻璃。带逐流小风机 | 2 | 个 |
|  | 通风药品柜 | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设阶梯式隔板，下部木制开门式柜，内设一层固定隔板，隔板采用16mm优质三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 4 | 个 |
|  | 仪器柜（铝木） | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 7 | 个 |
|  | 试剂架 | 2000*300*750mm 采用铝玻框架结构，80*40mm支架，层板采用钢化玻璃，带护栏。 | 1 | 组 |
|  | 滴水架 | 550*400mm PP单面。 | 1 | 套 |
|  | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 2 | 个 |
|  | 通风系统 | 3.0kw风机，含风机配件等 | 1 | 台 |
|  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套 |
|  | 教室标牌 | 1个（准备室标配一个） | 1 | 副 |
|  | 消防设备 | 干粉灭火器、沙箱（400*400*400mm），符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
|  | 挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，实木框架 | 2 | 副 |
|  | 电气布线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 套 |
|  | 给排水布置 | 给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 1 | 套 |
|  | 安装 | 设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填 | 1 | 间 |
| 7 | 生物实验室（50+1座）2间 |  |  |  |
|  | 教师演示桌 | 1、规格：2800*700*850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 台 |
|  | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，中立柱采用1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 56 | 台 |
|  | 塑料水槽柜 | 水槽柜规格490*590*820mm 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。 | 28 | 个 |
|  | 功能柱 | 规格：宽390mm深250mm高770mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 56 | 个 |
|  | 教师电源 控制台 | 尺寸：长636MMx高200MMx深400MM； 1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V 交流电输出多用插座。 2、交流电压输出220V,分四组控制学生电源，学生自动漏电保护装置，具有漏电及过载保护功能。 | 2 | 台 |
|  | 学生电源装置 | 交流220V输出；采用多用五孔插座，由教师统一控制。 设有控制开关，过载保护，带防尘盖。 | 56 | 个 |
|  | 洗眼器 | 采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 个 |
|  | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞， 表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆 卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 副 |
|  | 水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水算自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 个 |
|  | 生物灯 | 实验室学生观察台灯，半包围结构，可上下旋转，采用 LED 光源。 | 58 | 根 |
|  | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 2 | 张 |
|  | 学生凳 | 1、凳面：材质采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光； 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸16×36×1.8mm ；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3、脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；凳面与凳脚用钢托连接，钢托不小于16*16cm。 | 112 | 张 |
|  | 教室挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，实木框架 | 4 | 副 |
|  | 实验室建设理念 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室建设理念一副。 | 2 | 套 |
|  | 实验室准则 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室准则一副。 | 2 | 套 |
|  | 教室标牌 | 1个（实验室标配一个） | 2 | 副 |
|  | 电气布线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 2 | 套 |
|  | 给排水布置 | 给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 2 | 套 |
|  | 安装 | 设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填 | 2 | 套 |
| 8 | 生物准备室2间 |  |  |  |
|  | 生物准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管，方管为28×30mm，壁厚1.0mm,所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 张 |
|  | 水池柜 | 1、尺寸：1200mm×600mm×850mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量：未检出；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 6、柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。含水槽水嘴。 | 2 | 个 |
|  | 药品柜 | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设阶梯式隔板，下部木制开门式柜，内设一层固定隔板，隔板采用16mm优质三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 8 | 个 |
|  | 标本柜 （铝木） | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、结构：分上下两截，上部高1400mm采用铝合金框通栏玻璃，铝合金框架壁厚不小于1.0mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，美观、牢固耐用。内设二层玻璃托板，托板厚度为8mm厚玻璃，上部整体采用5mm厚玻璃，推拉式玻璃门，边沿磨边。下部高600mm,木质储物柜，对开门，柜体采用A级16mm厚防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。拉手为不锈钢拉手。 3、脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。上部分1.4m高，下部分0.6m高。 | 8 | 个 |
|  | 仪器柜 | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 14 | 个 |
|  | 试剂架 | 2000*300*750mm 采用铝玻框架结构，80*40mm支架，层板采用钢化玻璃，带护栏。 | 2 | 组 |
|  | 滴水架 | 550*400mm PP单面。 | 2 | 套 |
|  | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 4 | 个 |
|  | 教室标牌 | 1个（准备室标配一个） | 2 | 副 |
|  | 消防设备 | 干粉灭火器、沙箱（400*400*400mm），符合安全条例，满足意外事故需要。 | 2 | 套 |
|  | 挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，实木框架 | 4 | 副 |
|  | 电气布线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 2 | 套 |
|  | 给排水布置 | 给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 2 | 套 |
|  | 安装 | 设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填 | 2 | 间 |
| 9 | Air-B新型顶装物理实验室（50+1座）2间 |  |  |  |
|  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜。 2、台面：采用厚度12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 3、箱体：采用16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 5、层板：采用16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 7、柜门、抽屉：采用厚度16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 2 | 张 |
|  | 教师座椅 | 1、面料：采用透气网布制成，座面用高回弹海绵制成，椅座上部分采用新料塑料架制成，结实耐用。 2、座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 3、五星脚：标准电镀，承压500KG以上。 | 2 | 个 |
|  | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |
|  | 学生实验台 | 1、整体尺寸：1200*600*780mm； 2、桌体框架：采用合金金属材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。款式整体设计美观、合理、安全，学生坐立顺畅，舒适。 3、台面：一体化台面，采用厚度≥12.7mm厚实心理化板，抗菌、抗污染、防水、防火，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂。 4、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 5、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 6、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 7、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸。 | 50 | 张 |
|  | 学生实验凳 | 1、规格：Φ300*425*45mm。 2、凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.7mm 的无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 螺旋升降式，升降距离为0-50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚度6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 100 | 个 |
|  | 三、可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |
|  | 智能系统控制平台 | 本设备采用极简外观，美观大方，内部采用工业控制设计，功能强大，操作布局合理，方便操作。整机经过耐压、过载、温升及温湿度环境试验，保证使用安全。 1、整体尺寸≤430*1000*200mm。 2、智能控制平台柜体采用不小于1.2mm厚度的钣金制成，表面经酸洗磷化，高温喷涂处理； 3、智能控制平台柜体为三段式设计，柜体表面仅一个急停按钮，位于表层中间段。 4、平台柜体上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门。柜体下部为控制层，内设未来实验室系统，外部为下翻90度的钣金柜门，内置凹槽可放置课本、粉笔、书写笔等教学工具，柜门厚度不小于20mm。 5、柜体电气设备安装层内置PLC控制器及功能扩展模块，PLC专用电源、PLC保护模块、急停控制系统、工作指示灯、网络模块、故障检测系统、分组控制系统（悬臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统） 6、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度。 | 2 | 台 |
|  | 未来实验室系统 | 本平台为整个新型实验室的控制核心，本系统为标准的工业化PLC控制系统，具备很强的抗干扰能力及非常稳定的运行能力。具备整个新型顶吊实验室设备的控制功能及故障检测信息反馈功能。操作界面功能齐全，简单易懂，操作人员极易上手。 1、规格：10.2英寸，分辨率 800*480，屏幕显示尺寸不小于220*132mm。 2、可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； （1）通风控制：预设分档调节和触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）给排水控制：集中控制供水总阀，手动或自动分组控制排水； （3）照明控制：可以实现单组控制，可集中控制； （4）电源控制：分组控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制，具有防夹功能和管线未断开检测功能，当水管、线管处于连接状态下，悬臂不会被升起。 （6）学生电源控制：控制任意单组或集中控制学生电源的开与关。控制学生电源的交、直流电压切换及电压值调节。给与学生端最大能调节的电压值，学生端仅能在此给与的电压值内调整电压。控制学生电源的锁定，锁定后学生端学生电 源无法私自操作。 | 2 | 套 |
|  | 学生端分组控制系统 | 本系统为单个学生端的控制核心，可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、排水控制系统、智能摇臂控制系统进行控制。监测学生端模块的实时状态并将监测数据实时反馈至未来实验室系统。 1、控制器类型：采用工业级别PLC控制器，兼容FX2N； 2、控制器体积：长宽高：215*105*23mm； 3、信号输入端子接口：9路输入，NPN低电平有效，kf250-3.5mm弹簧式端子； 4、功能输出端子接口：8路输出，142V直角-5.08mm 5P接线端子； 5、高压端子接口：带盖栏栅式8.25mmPCB接线端子； 6、下载器：1路MD8下载器，支持FX编程口协议； 7、可执行各分项控制： （1）排水控制：自动或手动控制排水； （2）照明控制：接受教师端控制实现集中或分组控制； （3）电源控制：控制学生端AC220V电源及试验电源； （4）摇臂控制：接受教师端控制实现摇臂上升、停止、下降； （5）安全防护功能：具备防夹功能和管线连接检测，确保使用安全； （6）状态检测：检测给排水、排风、电源、悬臂、灯光的实时状态，监测数据实时反馈至控制面板。 | 28 | 套 |
|  | 移动控制平台 | 1、移动控制平台支持APP和网页在线登录操作两种控制方式。 2、网页在线登录控制支持安卓、Windows、IOS、Linux等多种操作系统。 3、移动控制平台能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统的控制。 4、无互联网连接的情况下，可以采用內建局域网形式实现一定范围内的无线远程控制。 5、移动控制平台操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一样，方便教师操作。 6、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 | 2 | 套 |
|  | 四、可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |
|  | 实验室照明系统 | 1、智能化控制，接受控制面板和移动控制终端控制。 2、亮度可调，具备一键循环式调节多种亮度。 3、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 4、照明光源分布于可升降集成系统两侧，单侧内置多条LED灯条。 | 28 | 套 |
|  | 实验室护眼灯罩 | 材质：PC；长度1200mm，两条一组，防炫护眼灯罩。 | 28 | 套 |
|  | 实验室照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm2电线进行系统布线。 | 2 | 项 |
|  | 五、可升降集成系统—电源系统 |  |  |  |
|  | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块，网络功能模块（不包含网络布线）； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 | 28 | 套 |
|  | 低压电源 | 1、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，可以设置交、直流切换，电压调节，贴片元件生产技术，微电脑控制，电源输出精度高。接受教师端电压控制及锁定。 2、学生电源显示电源交直流电压、电流及其他显示信息。 3、交流电源电压为0V--24V/2A，分辩率为1V。直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A。 4、交直流电源具有过载保护智能检测功能。 | 28 | 套 |
|  | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm2电线进行系统布线。 | 2 | 项 |
|  | 六、可升降集成系统主体 |  |  |  |
|  | 摇臂控制系统 | 1、接受控制系统控制，可以实现单组控制，可集中控制，可控制悬臂停止在任意位置； 2、悬臂升降带有防撞检测功能，当有障碍物阻挡悬臂时，悬臂会停止运转或回缩； 3、悬臂带有管线未断开检测功能，当水管、线管处于连接状态下，悬臂不会被升起。 | 28 | 套 |
|  | 系统舱体构架 | 1、整体结构采用铝合金与不锈钢相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方; 2、主体框架采用不锈钢组焊件，碳钢壁厚不小于3mm，坚固耐用； 3、侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好。 | 28 | 组 |
|  | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、一体成型的半球形护罩，壁厚不小于1.5mm， 3、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 28 | 套 |
|  | 悬臂动力机构 | 1、采用小体积、超静音、大推力、长行程电动推杆（推杆最大推力：2000N 行程 250mm）。 2、具备自锁功能，防止突然断电造成意外情况。 | 28 | 套 |
|  | 系统悬臂行程机构 | 1、机构由回转轴承、回转连杆、回转支撑、丝杆、螺栓、螺母等组成； 2、机构轴承部采用外球面轴承，起到调心的作用，机构运行更安全顺畅。 | 28 | 套 |
|  | 摇臂 | 1、悬臂采用挤压铝材，圆柱空腔结构，外直径65mm 2、悬臂长度700mm，壁厚3mm，外表电极氧化处理耐腐蚀。 | 28 | 根 |
|  | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用；整体尺寸长度295mm，高度195mm，厚度95mm。 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； 4、学生控制终端可围绕悬臂进行360度旋转。 | 28 | 套 |
|  | 舱体末端封板 | 1、尺寸：600*630*180mm； 2、通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。 3、封板材质：采用具备良好阻燃性的ABS塑料，模具注塑成型。 | 8 | 个 |
|  | 实验室系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 套 |
|  | 实验室安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2、系统结构安装调试。 3、系统控制安装调试。 4、供电系统安装调试。 5、照明系统安装调试。 | 2 | 项 |
|  | 七、实验室基础设备、装修（选配） |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 2 | 套 |
|  | 学科展板 | 规格：400×600mm,透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等，集教学、观赏为一体。 | 12 | 幅 |
|  | 教室顶部环境 | 铝合金纳米材料，防尘防污，尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。 | 2 | 室 |
| 10 | 物理准备室（2间） |  |  |  |
|  | 准备台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜。 2、台面：采用厚度12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 3、箱体：采用16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 5、层板：采用16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 7、柜门、抽屉：采用厚度16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 2 | 张 |
|  | 实验凳 | 1、规格：Φ300*425*45mm。 2、凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.7mm 的无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 螺旋升降式，升降距离为0-50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚度6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 4 | 个 |
|  | 水槽柜 | 1、尺寸：500*600*750mm。 2、水槽：采用PP改性材料塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有不低于10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，规格：600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5、箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 6、水柜左右侧板：采用优质的9mm厚PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，规格：374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。 8、三联水嘴：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。主体采用铜管制造，鹅颈弯管可360°旋转，高亮度环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 个 |
|  | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm， PP材质，蓝色。 2、柜体：侧板、顶板及底板均采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃。 5、层板：上部配两块活动层板，下部配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板中有两条10mm*20mm*950钢板，注塑时预埋钢板，钢板增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 6、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 | 42 | 个 |
|  | 准备室电路改造 | 室内电路部分调整，引至准备台处 | 2 | 项 |
| 11 | 劳技教室 |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 2400*700*850mm 采用20mm厚实木板台面，防裂、防变形，精加工而成，表面喷清漆。 台身：立柱框架采抗扭、承重、美观的实验室专用铝合金，框架规格≥45*45mm,横梁采用≥30*22方形实验室铝合金型材。预留有电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀 脚垫：采用优质ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。与地面固定牢固。。 | 1 | 张 |
|  | 学生工作台 | 1.2400*1100*760mm（2张）3000*1100*760mm（4张） 2、台面：采用厚≥20mm优质实木橡木板，表面喷清漆，防裂、防变形，精加工而成。桌面铺设≥2mm厚水晶桌垫。 3、桌体铝塑主体结构。学生接触面前桌腿采用ABS高强度塑料曲线支腿，支腿高度664mm，外侧弧度R222mm，内侧弧度R146mm，周边厚度4mm，70mm*76mm长方形几何尺寸。在不连接的情况下，单腿支撑力≥25公斤，连接支撑力≥150公斤。并且曲线腿内部有十一个支撑架，厚度为≥3mm。立柱分别采用D、Y、H型铝镁合金专用型材制作，铝镁合金型材尺寸为：D型一槽为66*25mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；Y型二槽为66*42mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；横梁采用30×22mm方形铝镁合金，山板及后挡板均采用模具开发插件连接，山板插件为≥0.8mm冷板，山板有长条凹凸形构成，后挡板门板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 | 6 | 张 |
|  | 教学安全总电源 | 1、电源整体尺寸：长325mm*宽350mm*高75mm；壁厚≥2.5mm，壳体采用 ABS一体注塑成型， 2、结构描述：采用笔记本式翻盖设计，耐强酸碱及有机溶剂，分为上方显示屏和下方电源控制面板两部分，单独安装在桌面上方，翻盖角度：0~115°可自由调整，方便使用，阻尼转轴，115°自动限位，视线更为舒适，符合人机工学，便于教师操作。 3.电源翻盖：厚度为≥50mm,上下壳固定一体，内部中空放置10寸液晶真彩触摸显示屏，显示操作界面及教师所需数据参数。 4.底座前方留有机械转舌锁，由教师一把钥匙控制全教室的用电系统，教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，同时具备自检和漏电保护功能。 5.电源主控面板：下部操作面板具备一个 220v 交流电源输出插座，通过教师控制界面可设置直流输出。通过教师控制界面可设置直流0-24V 分辨率 0.1V，交流 1-30V 分辨率 1V，具备过载保护功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。电源主控台与教师演示台一体化。 | 1 | 套 |
|  | 学生安全电源 | 受控于教师主控台的220V输出，配备翻盖式防尘结构的电源盒。 | 24 | 套 |
|  | 教师转椅 | 面料材质：椅面、靠背选用优质皮革，透气性强、无异味；背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好，高度可调节升降及旋转；五星脚架；万向轮脚轮。 | 1 | 把 |
|  | 学生凳 | ABS人体工学凳面规格参数 规格：360*260*450mm（凳面;360*260*44mm） 凳面采用ABS工程塑料一体注塑成型；弧面设计，三边凸起，中间凹下，前端根据人体结构进行起伏式弧面设计，四边均圆角处理，触感舒适；贴合人体臀部曲线，凳面最深处下沉约15mm，凳面前端带有微凸结构，能够有效支撑人体大腿部分受力，符合人体工程学设计，后端底部留有20mm宽空间，方便用户提拉挪动凳子；凳面表皮采用渐变圆孔装饰，总体数量不少于500个，其中通孔部分约为100个，起到透气排汗作用；四足钢质方凳，立柱采用25*25mm优质方管，横梁采用20*20mm优质方管焊接成型，凳架经酸洗 磷化 钝化等工艺处理。静电喷塑，高温固化，脚垫：ABS优质内嵌式脚垫，高度≥5mm,具有防滑防退等特点。外形美观大方，坚固耐用。 | 56 | 张 |
|  | 清洗水柜 | 1、实验水槽柜规格：长500*宽580*高860mm， 2、 水槽内径：340*340*210mm并设有溢水孔 3、功能描述：①.翻盖采用专业阻尼转轴，设计弹簧珠定位，水槽上翻盖打开，展露出隐藏式的三个专用钢质水嘴瓷质阀，②.水嘴开关为20*20*20mm的旋钮正方体设计，且两侧设有8个滴水棒，③.下翻盖关闭，此时水槽呈现于平面，④.前置柜门打开后设有3个储物盒，用于存放清洁用品；侧面各有一个扣手位置，方面安装，移动；底部设计预留有地脚位置，可跟据现场情况安装；翻盖上设计有标识与贯穿式扣手位，方便使用。 4、外观描述：前后门带锁设计，便于检修，整体造型圆润，顶部梯形设计，不仅让造型更加别致，同时也契合功能分区；翻盖和后槽以及侧板均有条形装饰，增强了整体性；前面板下方设计渐变透孔造型，更加美观；翻盖打开，水嘴的位置图形与前面板装饰图形相呼应， | 2 | 组 |
|  | 作品展柜 | 1.规格：1200*600*2000mm采用玻璃推拉门设计 2.框架：采用铝合金框架结构，38*38mm的方形铝材，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观、牢固耐用，上部四周镶装透明玻璃,设玻璃活动隔板2块8mm厚钢化玻璃，可随意调节高度，。 3.柜体：采用E1级16mm优质三聚氰胺板；截面由优质PVC封边粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。 | 4 | 组 |
|  | 电气布线改造 | 室内电路铺设，主干电源线采用4 mm2优质芯铜质线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质芯铜质线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。不含地面开槽与恢复 | 1 | 套 |
|  | 工具墙挂网 | 订制规格：2400*700mm钢制挂网，木制边框 | 1 | 组 |
|  | 边台 | 1、规格：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）。 2、台面：采用厚≥20mm优质实木橡木板，表面喷清漆，防裂、防变形，精加工而成。桌面铺设≥2mm厚水晶桌垫。 3、产品结构：铝塑主体结构。学生接触面前桌腿采用ABS高强度塑料曲线支腿，支腿高度664mm，外侧弧度R222mm，内侧弧度R146mm，周边厚度4mm，70mm*76mm长方形几何尺寸。在不连接的情况下，单腿支撑力≥25公斤，连接支撑力≥150公斤。并且曲线腿内部有十一个支撑架，厚度为≥3mm。桌体立柱分别采用D、Y、H型铝镁合金专用型材制作，铝镁合金型材尺寸为：D型一槽为66*25mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；Y型二槽为66*42mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；横梁采用30×22mm方形铝镁合金，山板及后挡板均采用模具开发插件连接，插件为≥0.8mm冷板，山板有长条凹凸形构成，后挡板有三条距形R弧构成。门板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 | 2 | 张 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
|  | 初中劳技辅房（器材室） |  |  |  |
|  | 一、基础设备 |  |  |  |
|  | 器材柜 | 1、外型尺寸：1000×500×2000mm，分为上下二层；上层为玻璃对开门，镶装玻璃为槽装式，上层内置二层可调隔板并配有专业可调金属升降架，升降架配有ABS挂扣，对隔板高度进行调节；下层为板式对开门，内设固定式隔板一层。隔板设有专用金属C形槽增加隔板承重。板材外露截面由PVC封边带用全自动封边机高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。门板、背板、侧板采用E1级16mm三聚氰胺板，隔板采用E1级16mm三聚氰胺板。2、本橱柜采用铝合金框架式结构 ，铝合金规格：前面框架采用30*25mm铝合金型材，后面及侧面为30*30mm铝合金型材，铝型材为模具冲压一次成形加工，铝合金配有专用ABS连接件进行连接，铝型材表面经环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，结构稳定牢固、承重、耐酸碱、防腐蚀框架前中部分隔上、下部分，配有可调节高度的底脚。3、采用国产优质五金件。 | 10 | 个 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
|  | 多功能微型台钻 | 金属机身，七档调速电源，含车钻两用套件，机身高250mm,底座200*150mm，夹持直径38-43mm，工作半径95mm | 2 | 台 |
|  | 多功能微型台床 | 1、可以具备：圆盘锯、钻、磨、抛光、开孔等功能，不用改变结构，就可以实现一机多能，方便省事。2、使用电源适配器，输入为直流安全电压，电压7档可调：DC12V-24V。最大功率：96W。马达最高转速：6500转/分钟。3、整体铝合金材质，表面磨砂氧化处理，装有透明亚克力安全防护板。整机外形尺寸≥240×240×109mm，台面尺寸≥200×240mm。最大切割厚度：29mm，可切割硬木、塑料、铝、铜、铁、钢等。台面标有双刻度，可调节的铝合金靠山，具有可调的角度推尺，可实现精确地切割。钻夹头夹持范围：1.5-10mm。4、含：多功能锯片1片、高速钢切割片1片、金刚石锯片0.3和0.4各一片、砂盘一套、开孔器3个、内六角扳手若干。 | 2 | 台 |
|  | 调速金属微型铣床 | 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。（工作转速可调节）2、输入电压/电流/功率： 12VDC/4A/48W。3、垂直行程：70mm，加工底座行程30*60mm。中轴轨道采用铜制螺杆170mm加大加工行程。4、铣床虎钳采用锌合金压铸，表面刻有数字标尺经模具一次成型，外径尺寸：（不含把手）85mmx55mmx28mm，最大夹持尺寸：47mm，夹头：6mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。 | 2 | 台 |
|  | 调速金属微型车床 | 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟（工作转速可调节）。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。6、提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。 | 2 | 台 |
|  | 二、木工—设计与制作 |  |  |  |
|  | 木工工具箱 | 木工工具产品配备参数：1、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、木工凿1个：12mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿体采用优质45号钢淬火，刃口锋利，强度高，凿体长度205mm；3、螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；4、螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；5、水平尺1个：鱼雷式，ABS尺身228mm长，三水泡，可横向、纵向、45°三种测量；6、木工锉1个：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；7、剪刀1把：长度210mm，多用途剪刀，不锈钢剪体，外壳采用工程塑料包塑，强度高，防磨手；8、勾刀1把：ABS刀身，不含刀片刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm/用于切割有机玻璃板、薄形木板等，可悬挂后盖内含2片备用刀片；9、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、美工刀1把：全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；11、G形木工夹2个：2寸焊接木工夹，加厚钢板，不断裂，广泛用于夹持木工作业木料等；12、直角尺1个：铝合金底座长度110mm，不锈钢尺板长度305m，90度角度，表面蚀刻工艺，刻度清晰；13、油石1块：6寸（150*50*25mm），粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等；14、折叠锯1把：ABS锯柄长180mm，SK5材质锯片长140mm，三面开刃，刃口淬火热处理，锯切锋利；15、羊角锤1把：，钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；16、木工刨1个：110*45*30mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，刀宽30mm，适合木制小件的修刨、修边等；17、木工铅笔1支：木工专用，黑色；18、鸟刨1把：全钢型鸟刨，刨体长度205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握；19、墨斗1个：全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工程塑料外壳，强度高,，带墨汁1瓶；20、钻头套装支：高速钢麻花钻头，1-6mm各1支共12支，独立收纳盒115*75*10mm；21、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；22、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 万向桌虎钳 | 安装在工作台上。规格：70mm，铝合金钳体，橡胶钳口加持稳定，钳口宽度75mm,钳口张开度55mm,丝杠直径10mm，最大夹持厚度55mm，最大桌面夹持桌面厚度53mm，整体高度300*146mm， | 6 | 个 |
|  | 木工刨 | 180mm传统中式木刨，刃宽44mm；刨床采用印尼菠萝格木料或青冈硬木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨 | 6 | 把 |
|  | 胶粘工具材料 | 包含100W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；11x200mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶1瓶，为木工制作必备胶水； | 6 | 套 |
|  | 雕凿工具组 | 含10mm木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄；盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀。 | 6 | 套 |
|  | 吸尘器 | 无线吸尘器，2000mAh续航持久可待机30天，120W大功率9000pa澎湃吸力强劲不衰退，体积约145*142*55mm | 6 | 把 |
|  | 切割垫板 | 尺寸：450*600mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命。可有效保护刻刀刀片、操作台台面 | 6 | 张 |
|  | 木工拉花锯 | U型钢丝拉花锯锯条规格150mm，锯弓喉深105mm，总长度275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。 | 6 | 把 |
|  | 木工模型套组（1） | 实木材质可组装成立体卡通模型：小木马、小飞机、卡车、小推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种。 | 6 | 套 |
|  | 木工模型套组（2） | 实木材质可组成运载火箭、办公大楼、房子、瞭望塔、建筑城堡、轮船、中国龙、DNA双螺旋结构等几十种模型，每套配件不少于1000根。 | 6 | 套 |
|  | 木工耗材包（1） | 实木圆木棒，每套包含直径4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm各20根，单根长度均为50cm。樟子松方料，每套含3x3mm，5*5mm，长20cm木方方料各20根，无孔木球，8mm，10mm，12mm，16mm，20mm混装搭配，松板料，每套含厚度10mm、15mm、20mm，宽20cmx长30cm各20块 | 6 | 套 |
|  | 木工耗材包（2） | 檀木发簪胚料长180mm厚度0.8mm6m块，檀木木梳胚料60*120*10mm6m块，檀木书签胚料160*30*25mm6m块，檀木象棋胚料50*50mm6m块，檀木镇尺胚料400*30*10m6m块 | 6 | 套 |
|  | 三、金工—设计与制作 |  |  |  |
|  | 金工工具 | 金工工具产品配备参数：1、两用板手1把：梅花开口8、10、12、14mm各1支，高碳钢精工锻造，双面抛光；2、什锦锉1把：3*140mm什锦锉共6支，轴承钢锻造，塑料手柄；3、钢锯弓1只：12英寸，双档可调节加厚锯架，含锯条1支，钢锯架长度450mm，锯条长度300mm；4、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；5、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；6、三角尺1个：150mm，三角尺，铝座，不锈钢尺体，刻度清晰，角度精确；7、活板手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；8、样冲1件：4寸尖头样冲，长度110mm，用于钻孔打定位孔使用，主体高碳钢材质，塑胶手柄；9、尖嘴钳1把：6寸尖嘴丝钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、螺丝刀1把：4寸十字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；11、螺丝刀1把：4寸一字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；12、螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；13、螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；14、钳工平锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；15、钳工半圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；16、钳工圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；17、钳工三角锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；18、三叉扳手1把：Y型套筒板手，8-10-12mm，高碳钢锻造，表面抛光处理；19、钢丝板手1把：45#钢材质，8/10/11/12/13/14六个卡口，表面发黑防锈处理；20、铁皮剪1把：8寸，剪体200mm，英式铁皮剪，高碳钢锻打，浸塑手柄，适合剪切1-2mm以内铁皮；21、钢丝刷1把：8寸，长度200mm，木柄，6*16镀铜钢丝，用于清洁锉刀表面的碎屑等；22、钳工锤1把：锤头300g，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；23、圆规1个：150mm划线规，最大角度60°，合金刀头，适合在金属板材上画圆，表面涂有防锈油；24、圆头锤1把：锤头1磅，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；25、内六角1个：插卡9件套，公制，1、5-10mm，铬钒钢材质，淬火加硬；26、钢直尺1个：优质加厚不锈钢，表面蚀刻工艺，0-30cm，刻度清晰，毫厘精准；27、划针1支：尖式硬质合金头，6*145mm；28、丝锥板牙1套：12件套盒装，优质高速钢制造，公制配置，5件丝锥M6/M7/M8/M10/M12,1件丝锥绞手1-12M，5件板牙M6/M7/M8/M10/M12,1件板牙绞手1-12M；29、、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；30、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 游标卡尺 | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。1．产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm的游标卡尺，具有内测、外测、深度测量功能 2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理 3．刻度清晰，无断线、缺划 | 6 | 把 |
|  | 简易平台 | 规格400x300mm，铸铁材质，适用于各种装配、焊接、检验工作，精度测量用的基准平面，用于机床机械装配、检验测量基准，检查零件的尺寸精度或行为偏差，并作精密装配、焊接、划线，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。基础平台材料及处理材料为高强度铸铁HT200-400，工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理（人工退火600-700度和震动时效）使该产品的精度稳定，耐磨性能好。 | 6 | 台 |
|  | 台虎钳 | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。耐用铸铁钳身，360度旋转底座，加厚四角定位耳，大螺纹省力灵活调节螺杆，工作台60*60mm，钳口为合金钢宽100mm无毛刺 底盘厚度不小于0.6cm，整体喷塑处理高度12.5cm。外观符合JY0001-2003的有关规定，其他技术要求执行 QB/T 1558.2标准。 | 6 | 台 |
|  | 金工DIY制作套组 | 18管风铃模型1件：长约900mm，木板直径120mm，铝管直径：10mm壁厚6m。风铃制作配件包含10*100mm、10*150mm、10*200mm铝合金管各25根，圆木片60*6mm6片，72号玉线风铃挂绳0.8mm长约9000mm一卷。 | 6 | 套 |
|  | 金工制作套件 | 铜定位珠:2mm直径,1.2mm孔径,250个;铁大头针:22x0.7mm,5克;铁夹片:6x3.5x4mm,2mm孔径;50个;铁马仔扣:10mm长,7mm宽,5mm厚,2mm孔径,20个;铁耳钩:18x0.8mm,2mm孔径,20个;锌合金龙虾扣:12x6mm,1.2mm孔径,10个;铁羊眼钉:8x4x1mm,2mm孔径,150个;铁瓜子扣:7x5x3mm,针粗1mm,20个;铁单圈1:8x0.7mm,约6.6mm内径;10克;铁单圈2:4x0.7mm,约2.6mm内径;10克;塑料盒：13x6.8x2.1cm。铜戒圈:约18mm直径,7mm宽,1mm厚,1个;7股本色钢丝线:约0.5mm直径,35m/卷,1卷;水晶线:约0.5mm,18m/卷,1卷;记忆钢丝圈:60x0.6mm,10圈; 蜡线:0.7mm,10m;镊子:132x9.6x2mm,1个;钳子:130x75x10mm,1个。塑料收纳盒包装 | 6 | 套 |
|  | 金工材料包（1） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。金蝉脱壳制作材料、九连环制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等不低于五种金工套件材料包，均有单独包装含说明书一份。 | 6 | 套 |
|  | 金工材料包（2） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D20x200mm尼龙棒1支，D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套，24牙12寸钢锯条1盒（50根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，150ml防锈油1瓶,劳保手套1付，30x40cm擦机布2块。 | 6 | 套 |
|  | 四、电工-电子技术 |  |  |  |
|  | 电工工具箱 | 电工工具产品配备参数：1、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、电工胶带1个：PVC防水，高粘性，抗拉伸，用于缠绕电线接口；3、测电笔1支：一字头氖泡式测电笔，优质绝缘塑壳，接触性铜头设计，长度168mm；4、美工刀1把：17*100mm通用美工刀，美工刀全长168mm,带刹车，手柄防滑设计；5、吸锡器1个：半铝壳，全长185mm高强吸力，用于吸除清理焊点融化的多余焊锡或者拆除焊点的焊锡；6、螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；7、螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；8、活扳手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；9、羊角锤1把：钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；10、清灰刷1把：细毛软刷，用于清洁电路板，电子产品的表面灰尘等；11、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；12、烙铁架1个：铸铁底座95*68mm，烙铁单簧管80mm；13、斜嘴钳1把：6寸斜口钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；14、电烙铁1个：长寿命，外热式，40W；15、数字万用表1个：DT830B，数显式，可以测量直、交流电压、电流、电阻等；16、尖嘴钳1把：6寸尖嘴钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；17、电子批1套：6只装，一字1.4、2.0、2.4、3.0mm、十字0#、1#，共6支，用于拧电子电器上的小螺丝18、螺丝刀1把：6寸十字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；19、螺丝刀1把：6寸一字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；20、螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；21、螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；22、剥线钳1把：6寸160mm，六档带夹持功能，高碳钢剪体，刃口淬火精磨；23、小手锯1把：锯条6寸150mm，锯架长度245mm，2钢制锯梁，ABS塑柄;24、焊锡丝1条：塑料桶装,25、内六角1套：插卡5件套，公制，2-6mm，短平款，铬钒钢材质，淬火加硬；26、IC起拔器1件：本体不锈钢材质，PVC支架；27、收纳盒1件：塑料材质，185*30*20mm；28、防静电镊子 1把：直尖头134mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于精小零部件；29、防静电镊子 1把：弯尖头123mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于狭窄空间夹取；30、防静电手环1件：无线防静电手环，腕带材质为导电纱，腕带松紧可调节，不锈钢接触片，可有效释放30%-50%静电，配备用手环1条；31、高温海绵1块：优质耐高温海绵，尺寸49*34mm，不含硫，用于烙铁头的清理；32、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；33、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 电能表原理说明 | 1）由单相透明外壳电度表、开关、灯座、用电器插座等组成，安装于演示板上；演示板上贴有电能表结构原理图和照明电路图。2）工作电压：交流220V。3）标定电流：2A，最大电流为标定电流的2倍。4）电度表准确度为2级。5）电学安全性能指标符合国家强制性标准。6)教学演示效果明显。 | 6 | 只 |
|  | 无线电技术组合实验箱 | 主要功能包含干簧管原理、发光二极管原理、蜂鸣片声控原理、电扇与飞碟的原理、太空大战集成电路原理、水控原理、音乐集成电路原理、电动控制原理、报警集成电路原理、喇叭的原理、触摸控制原理、光敏电阻原理、 蜂鸣片原理、电容器的原理等相关原理等电路组装。内含说明书一套。 | 6 | 套 |
|  | 多功能万向焊接支架 | 工作台尺寸：210*145mm，包含高清放大镜1个、万向鳄鱼夹2根、磁性霞林柱4根（每颗磁力1000g）。 | 6 | 台 |
|  | 防静电恒温焊台 | 工作台尺寸170*145*90mm，功率60W，输出电压：AC24V，控制方式：旋钮调节，控温范围200-500℃。电烙铁线长1200mm, | 6 | 台 |
|  | 电子制作工具 | 材料箱1个，内含元器件IC起拔器1套，防静电镊子2把（直头弯头各1把），高温海绵1块，皮老虎1个，防静电手环1个，松香1盒，焊锡膏1盒，带线电子测试鳄鱼夹1套（红黑各1根），75mm放大镜1个，细电源导线2米（红黑各1米），小号热熔胶枪1把，胶条5只，502胶水1瓶，AB胶水1套，尼龙扎带1包，包塑扎丝1卷 | 6 | 套 |
|  | 电子制作套件（1） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。DIY八音符电子琴套件；DIY圣诞树led闪灯套件；DIY台灯实验套件；DIY音乐门铃套件；DIY智能循迹小车套件,工具盒包装含制作所明说。 | 6 | 套 |
|  | 电子制作套件（2） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。电磁秋千、电磁感应器、风力发电、静电飞雪、明轮船、落地风扇、扫地机器人、电梯升降器、水力发电、直升机等不低于10种电子制作套件，含说明书及安装视频指导。 | 6 | 套 |
|  | 五、种植-技术 |  |  |  |
|  | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。 | 6 | 套 |
|  | 喷雾器 | 小号塑制260ml、大号塑制500ml | 6 | 付 |
|  | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存 | 6 | 个 |
|  | 育种育苗箱 | 育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能，种植三件套1套。 | 6 | 套 |
|  | 水培套装 | 1. 本套装主要由底座、水培盒、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温度表、水位报警电路、LED补光照明电路、水培板、水培营养液、雨花石等组成。 2. 底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×140mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装≥98mm×162mm的太阳能硅光板。3. 种植主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm；水培板为透明亚克力材料，规格≥186mm×103mm，面板上布有大小不一的直径分别为5mm、10mm、30mm的水培孔。4. 套装具有温度检测装置，将温度传感器的一段插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水的温度值。5. 套装具有水位检测装置，将水位传感器插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水位，一旦水位低于最高监测点，便自动报警。6.套装具有夜间延时补光照明，当电路控制盒内的光敏传感器检测到光照不足，右侧的两颗LED灯便自动点亮，点亮时间由电路自动控制。7.套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 6 | 套 |
|  | 智能蔬菜培育机 | 尺寸：850x360x1800mm智能液晶触屏控制操作便捷、40L大水箱可种植80株植物。功率:72W 灯光寿命：5万小时，可用手机APP控制灯光、水泵、温度，幼苗模式、生长模式一键切换。 | 1 | 台 |
|  | 六、养殖-技术 |  |  |  |
|  | 饲养套装 | 1. 本套装主要由底座、饲养盒、饲养盒盖板、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温度湿度表、LED补光照明电路等组成。 2. 底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×140mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。 3. 底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装有≥98mm×162mm的太阳能硅光板。 4. 饲养主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm； 5. 饲养盒盖板为透明亚克力框，内嵌菲涅尔透镜，规格≥195mm×117mm，透过饲养盒盖板可以清楚地看到放大了的饲养盒内的情况，能够清晰地观察到动物的活动和行为。 6. 套装具有温度湿度检测装置，将温度湿度传感器的一端放在饲养盒内的上部空间，便可实时检测饲养盒内的温度湿度值。 7. 套装具有LED灯光照明功能，按下电源开关，便可以点亮饲养盒一侧的两颗LED灯，进行补充照明。 8. 套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 6 | 套 |
|  | 宠物饲养笼 | 1、饲养槽整体采用高透明塑料制成，外观 平整、光洁、无毛刺；饲养笼长390mm，宽290mm，高230mm；饲养笼顶盖中间留有长270mm，宽170mm的可以翻盖的铁丝网，以通风透气；方便投食喂料；饲养笼双侧留有三排18孔的透气孔；饲养槽正面留有可灵活开关的下开式笼门，尺寸320mm*140mm,龙门两侧带有可锁死开关。 | 6 | 套 |
|  | 生态水族箱 | 1、内径尺寸：不小于800mm×320mm×600mm（长×宽×高）； 2、汽车玻璃材料，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统. | 2 | 个 |
|  | 鱼类养殖箱 | 采用超白SK聚笨材质，尺寸：120*80*105mm，黑、白、红、黄、绿、篮、橙、粉8色一组。所有组件接口为标准化接口，可以相互连接拼装组合摆放。 | 6 | 组 |
|  | 鱼类养殖用具 | 水过滤棉、鱼捞网、生化球、水草、水晶砂、彩色石、清洁工具、换水器、除氯剂、收纳盒 | 6 | 套 |
|  | 七、手工-雕刻制作 |  |  |  |
|  | 雕刻工具 | 印床1件、石刻刀2支、木刻刀5支、绘图铅笔1支、扫尘刷1件、多用锤1把、铝合金笔刀1把、笔刀刀片3件、美工刀1把、印泥盒1件、印尼1份、砂纸5块、印模转印贴8个，木盒定位包装 | 6 | 套 |
|  | 雕刻章料 | 浙江红石2.5*5cm2枚，浙江红石2*5cm1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5*5cm2枚，青海石3*5cm1枚，青海石2*5cm1枚，青海石随形素章2枚，青海石1.5*5cm圆形素章1枚，丹东石3*5cm1枚，丹东石2.5*-5cm2枚，丹东石2*5cm1枚，丹东石3.5*1.5*5cm1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒 | 6 | 套 |
|  | 根雕工具套组 | 包含折叠锯1把长390mm齿距4.5mm 切割口径50mm；专业果枝剪1把 尺寸：205*47mm,刃口长55mm，刀片厚度3.4mm，刀口硬度HRC60；45＃钢斧（半开刃）1把长360mm，6*16排钢刷1把，木锉1把200㎜，8英寸，双色塑柄，柄长100㎜，且柄顶端有悬挂孔；气动打磨机1台125mm 空载转速12000（rpm）工作压力0.6MP，盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀；木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄，10mm、15mm开刀各1把 已开刃，9寸50＃平刨1把 长度：215MM ，铝合金喷枪1把涂料喷出量400（ml/s）功率30，吹风机额定电压220V，50Hz，防滑手套1副、聚碳酸脂防护眼睛1副、防护口罩1盒，工具箱1个 | 6 | 套 |
|  | 根雕体验材料 | 各类红木木料下脚料随机搭配组合，可以制作各类书签、发簪、吊坠、钥匙牌、耳坠、各类小牌牌、点缀部件、杯垫、小勺，包含但不限于小叶黄杨、大红酸枝、小叶紫檀、紫光檀、微凹黄檀、大叶紫檀、科檀，不少于6公斤。 | 6 | 套 |
|  | 小型雕刻机 | 直流电雕刻机尺寸：190*52mm，无极调速，功率：65W，空载转速：15000-27000r/min，夹持直径：0.5-3.2mm。可用于切割、打孔、打磨、去皮、抛光、雕刻、清洁、除锈等；配一个雕刻附件包，含芝麻磨头2个，钢夹心10个，麻花钻5支，砂纸圈10个，连接杆1个。 | 6 | 台 |
|  | 八、手工-DIY制作 |  |  |  |
|  | 手工DIY制作套装1 | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；卡纸；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；5*11cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；13色单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶；彩色胶带；3mm金银葱带；手摇压力机； | 6 | 套 |
|  | 手工DIY制作套装2 | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；15*15cm不织布。 | 6 | 套 |
|  | 手工DIY制作套装3 | 3#凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，瓦楞器， 缠绕器，胶水，玻璃片，万用尺，大头针，贴钻，说明页，小吊卡，线稿图300克厚，1*39的12色，0.5*39厘米24色，0.5*54厘米24色，05*39厘米36色。 | 6 | 套 |
|  | 手工饰品材料包 | 白乳胶1个，砂纸1张，打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装 | 6 | 套 |
|  | 剪纸工艺DIY材料包 | 1、A4双面橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，带5片刀片，5色剪花纸各100张，A4作品袋10个，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套。磨刀石一块，镀金龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，入门图样一套，进阶图样一套。 | 6 | 套 |
|  | 九、手工-刺绣工艺 |  |  |  |
|  | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针1板、刺绣布4块、复写纸4张、拷贝纸4张、镊子1件、小剪刀1把、纱剪1把、不锈钢夹子1个、穿线器1个、拆线器1个、顶针1个、绣线48色各1支、工艺木箱包装，产品箱内定位存放 | 6 | 套 |
|  | 桌面绣架 | 榉木材质，桌面可调节式，58*16*12.5cm，圆形、方形绣绷都可使用。 | 6 | 套 |
|  | 刺绣材料包（1） | 纯棉绣布单块面副25*25cm,自带12生肖图案，省去拓图、画图等繁杂步骤，刺绣完成后图案放入水中图案即可消失。特别适合刺绣初学者、中小学生DIY使用。 | 100 | 块 |
|  | 刺绣材料包（2） | 刺绣相框采用羊毛毡材质，包含高山绵羊、海边沙滩、金秋时节、樱花富士山等多种图案，23.7cm * 2cm * 26cm，高清视频教程+图文说明书，让学习刺绣过程更简单快乐。 | 6 | 套 |
|  | 十手工-编织工艺 |  |  |  |
|  | 编织工具 | 毛衣针不同规格共3付、环形针1付、毛线6种颜色各1、针盒1、直头镊子1、弯头镊子1、竹尺1、钩针1、胸围尺1、剪刀1、线头剪1、拆线器1、穿针器1、金属钩针套装 22根 （银色钩针号码： 0.6mm 0.75mm 0.85mm 0.9mm 1.0mm 1.1mm 1.25mm 1.3mm(1.4MM) 1.5mm 1.6mm 1.75mm 1.9mm 彩色钩针号码： 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 6.5mm ）；编织零件盒内含：记数器大小各一个 针帽大号2个 针帽小号4个 O形圈30个 开口记号圈10个 记数扣 10个 葫芦扣30个； 抽屉式收纳工具箱 | 6 | 套 |
|  | 毛线编织机 | 40针手摇毛线编织机 ，可编织围巾、帽子、布片、袜子等 | 6 | 台 |
|  | 毛线绕线器 | 简易型学生毛线绕线器， | 6 | 台 |
|  | 毛线 | 牛奶棉毛线 1两（50克）/盒 80%亲肤棉20%牛奶纤维，12花色 | 100 | 包 |
|  | 十一手工-模型制作 |  |  |  |
|  | 液压机械模型 | 功能：基座、梁结构件、角撑、传动固定模块、造型件、传动连接片、延展构件、圆柱间隔体、平台I、基础定位件、固定单元、液压动力单元、动力传输单元、连接单元共24 类不同组件；组件材质为实木、密度板、塑料，所有组件接口为标准化接口，不同组装之间都可以相互连接拼装 | 6 | 套 |
|  | 建筑模型搭建 | 迷你仿真砖（1：16）200块，迷你半砖（1:16）50块，迷你三角砖（1:16）50块，迷你六角砖40块，迷你S瓦片60片，迷你仿真瓦片（1:16）50片，淀粉水泥50g,砖胶30ml,小铲子一个，小刷子一个，小瓷盘一个（搅拌水泥用），木质建筑模型地板三张（20*20cm）,收纳箱包装 | 6 | 套 |
|  | 模型制作工具 | 锉刀5支，剪钳1把，小剪刀1把，直头、弯头镊子1支，雕刻笔刀1支，打磨棒1支、模型分类器1个、钢直尺1把、零件收纳盒1个，切割垫板1块、勾线笔1支、迷你打磨机1套、迷你切割机1套、热熔胶枪1套、热熔胶棒、 泡沫塑料切割机1个、502胶水1瓶、乳白胶1瓶，万能胶1瓶，塑料工具盒包装 | 6 | 套 |
|  | 模型制作材料（1） | 100*150*15mm薄木板10块，200*200*2mm透明亚克力板10块，200*300*2mm雪弗板10块，295*100*20高密度泡沫板10块，250*250mm绿色草皮纸10张，125mm雪糕棒200支，114mm彩色雪糕棒200支，200mm*5mm圆木棒10支，200mm*10mm圆木棒10支 | 6 | 套 |
|  | 模型制作材料（2） | 1，可变机器人模型：可组成乌龟机器人：12.3*8.5*6.5cm;沃克机器人：8*6*8.5cm;四级机器人：8.6*7*8.5cm;车轮机器人：17.1*9.3*9.5；机器船：18.2*25.5*9cm;甲壳机器人：11.5*9.4*8.5cm;机器狗：12*7.2*9cm ;汽车机器人：13*7*10cm；螃蟹机器人：9.2*9*8cm；滑行机器人：15*9*9.5 cm;不倒翁机器人：7.7*9.3*9.3cm；僵尸机器人：8.5*8.5*13.7cm；冲浪机器人：29*17.5*8cm;划行机器人：18.7*25.5*10cm。2，盐水动力机器人6*8*6 (CM)，优质环保塑料材质，不需要电池，盐水作为动力。了解化学能转化电能，电能转化机械能。3，风能动力车14*27*17CM 优质环保塑料材质 不需要电池通过风风运动，了解风能转化成机械能。4，木制挖挖掘机：木块+羊角钉+螺丝+PC软管+针筒+木工胶 利用空气推动原理设计，根据气流的变化控制，可以和仿真挖土机一样工作。 | 6 | 套 |
|  | 十二、配套-用品 |  |  |  |
|  | 防护用品 | 侧面完全遮挡、抗机械冲击护目镜*1，口罩*1，防滑手套*1 | 55 | 个 |
|  | 灭火器 | 手提式干粉灭火器；3公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08；有效喷射时间(s)：≥9；有效喷射距离(m)：≥4；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：9B、2A；工作压力 (MPa)：1.2；水压强度试验压力 (MPa)：1.5。 | 2 | 个 |
|  | 劳技室管理及展示图板 | 5mm亚克力材质 规格尺寸：850*600mm/张，包含但不限于劳技室管理规则、金工、木工、电工、刺绣、编织等展示图板。 | 1 | 套 |
|  | 生活模拟、模拟避险自救 | 日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、其他配套用品等 | 1 | 套 |
| 12 | 地理创新教室 |  |  |  |
|  | 一、基础设备 |  |  |  |
|  | 讲台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，四周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 2、箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 3、层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 4、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 5、柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 6、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 1 | 套 |
|  | 六边形学生桌 | 规格：对角距 ≥1780mm 单边距≥870mm 高度720mm（六角形)； 1、组合单位产品规格：≥870*390*720mm；8个组合单位为一组； 2、台面：采用12mm厚抗倍特板制作，具有抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、并有稳定的抗菌性能，台面整体梯形，圆弧角设计，机械打磨，造型美观，更安全。甲醛含量不大于0.6mg/L，为绿色环保产品； 3、桌架：采用20*40*1.5mm优质硬钢方管框架无缝焊接支撑台面,用9个M3螺丝连接固定台面，四个脚柱采用￠38*710圆管，四脚柱采用卯榫结构与方钢框架连接，非螺栓紧固和焊接设计，配4个￠38mm脚垫、高度可调节，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐耐用美观实用； 4、根据教学不同，课桌可任意拼接。 | 8 | 套 |
|  | 学生椅 | 1、规格：500*440*770mm； 2、材质：PP材质一体注塑成型； 3、颜色：黄、白色等多种颜色可选。 | 48 | 把 |
|  | 二、语音教学系统 |  |  |  |
|  | 中国语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能：1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容：1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
|  | 世界语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能：1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容：1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。3) 世界各国的国旗和面积。4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
|  | 三、3D智慧教学区域 |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 1 | 套 |
|  | 全息智能互动教学系统（初中版） | 1. 利用键盘、鼠标、触摸屏对课件进行操控。 2. 系统符合初中地理课标要求，与现行学科教材完全配套。课件涵盖地球和地图、陆地和海洋、天气与气候、居民与聚落、发展与合作、亚洲、我们领近的国家和地区、东半球其他的国家和地区、西半球的国家、极地地区、从世界看中国、中国的自然环境、中国的自然资源、中国的经济发展、中国的地理差异、北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区、中国在世界中等初中教材全部二十章54节中的所有知识点，教学内容课件总数量≥170（含练习及探究部分）。 3. 系统完全采用互动方式进行教学，整套系统以教材知识点中涉及的积件、素材库为主，包含了3D模型、动画、图片、视频等多种数字媒体，教师可以根据自己的教学特点和习性，利用课件组织教学，满足教师的个性化要求。 4. 系统加载平均响应时间≤8秒；具备3D和2D（左右模式和正常模式）切换功能和中英文语种切换功能。 5.系统具备板书批注功能，具备10种不同颜色和五种笔迹直径选择，具备整体页面保存功能，方便教师备授课。 | 1 | 套 |
|  | 历史时空全息教学系统 | 基于3Dmax、Maya三维建模，结合Unity或UE4虚拟现实平台开发。Windows平台可执行程序，可根据不同的播放设备匹配最佳的显示分辨率。软件功能要求： 1、历史时空全息数字展示系统应用于中学历史教学中，按照国家课程标准设计，与现行部编版教材配套，内容与现行教材课时设计一一对应。分为多个板块：课程漫话、单元概述、思维导图，尤其是文物部分，完美的解决了大多数历史老师不会讲文物的困难；720全景漫游带领学生身临其境地走进场景现场；资源包里的游戏、高清图片和视频将会有助于突破教学的重难点。课程总数量≥120 2、 系统内容支持4K显示设备显示，具备3D和2D（左右模式和正常模式切换功能，结合3D VR眼镜使用，给学生带来沉浸式学习体验。佩戴3D VR眼镜可看到3d模型有出屏或景深效果）；（提供功能截图） 3、能够对系统上显示的虚拟物体进行交互操作，支持360度观察全息交互课件、放大缩小模型、拆分组合特定模型； 4、具备全面屏返回手势操作，通过在交互显示屏边缘向显示屏内侧划拨触动全面屏返回手势，触发软件进行返回操作。并可在系统设置里进行全面屏返回手势关闭的操作。 5、系统具备语音讲解功能，可设置语音讲解“自动播放”，也可点读播放； 6、全息数字展示系统课件资源分类： 1、2D文献 通过数字建模及特效呈现，采用2D技术还原初中教材中出现各时代的经典文献。 2、3D模型 通过数字建模及特效呈现，才有3D技术还原初中教材中出现的各时代的经典文物。 3、720全景 透过720°VR空中航拍及地面摄影，真实呈现教材中的相关场景。辅以多视角的观察以及细腻的解析，让学生有如亲临现场的感受，达到(线上)研学的效果 4、随堂评测 依据《义务教育历史课程标准》，淬炼初中教材中所有当课考点，以思维导图布局，并与板书互为补充。可即学即练，辅助教师随堂检测知识掌握情况 5、互动地图 以识记历史知识为任务，巧妙设计课堂活动。透过师生互动及小组讨论，启迪学生宏观的历史思维，提升“历史解释”的核心素养 6、互动板书 逻辑思维导图完成同步初中统编教材所有课程 | 1 | 套 |
|  | 数字星球 | 一、硬件设备： 1、设备组成：包括无缝球型屏幕、鱼眼镜头、投影底座、遥控器； 2、单体360度内投技术，方便组装、易于使用；提供与计算机连接的标准VGA输入接口； 3、球幕直径≥60cm，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射； 4、镜头：焦距 4.29 Mm 、畸变 ±3%（等距离） 视场角 190°； 5、投影系统亮度≥4000lm；分辨率≥1024x768；对比度≥2500：1，显示技术3LCD； 6、整体高度≥1100mm，底座设有两扇开合门，高度≥900mm 。装有滑轮，可移动教学。底座表面喷塑处理； 7、提供遥控器，通过遥控器可以开关多媒体球幕投影演示仪的投影机电源，并可对亮度、对比度等进行设置； 8、底座设有镜头位移旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节。 二、多媒体播放软件： 1、软件需可控制多媒体播放系统播放的动画暂停、播放、快进、循环播放、往复播放等；软件需可控制多媒体播放系统播放内容的经、纬度旋转角度、转速，公转、自转、黄赤交角、两极翻转等各种动作； 2、软件需支持用户自己添加演示球幕、穹幕播放内容，有专门的配套资源管理软件，可方便地对软件播放资源进行添加、删除、关联音频等管理动作。软件播放界面设计有专门的拓展资源图标； 3、软件具备设置穹幕缩放比例功能。 4、移动终端按钮控制功能，可控制球幕播放内容的旋转方向、旋转方式及还原至原始位置；控制动画的播放/暂停和循环、往复播放；控制选择球幕资源的上、下章、节播放； 5、通过控制软件能够将原始矩形图像转换为适合球形屏幕显示的360度三维图像. 三、科普资源 1、地理资源 地理专用多媒体播放系统资源提供大量关于地球以及太阳系八大行星及其卫星、银河系及宇宙空间、四季代表星座的三维、立体、动态影像资源，可演示地球运动所引起的变化（天气、气候变化、昼夜变化、地表形态变化、火山、地震、海啸等等），带领学生探索地球上多样的生物与环境。 2、科普课程资源(小学) 01解秘太阳02-月球的奥秘03-红色的火星04-太阳系05-我们的地球06-地球自转与昼夜变化07-地球板块运动与地表变化08-自然力量和人类活动对地表的改变09-地震10-火山活动11-自然水体12-多样的植物13-生物的多样性14-四季星空15-星海点睛 3、初中课程资源 01解秘太阳、 02-月球的奥秘、 03-红色的火星、 04-太阳系、 05-世界地形、06-地球和地球仪、07-经纬线-经纬网-经纬度、08-大陆与海洋、09-海陆变迁、10-地球的自转运动与昼夜变化、11-南极地区、12-非洲 4、初中课程新课标配套资源 初中地理配套课程资源必须符合课标要求，与现行学科教材完全配套。课件涵盖地球和地图、陆地和海洋、天气与气候、居民与聚落、发展与合作、亚洲、我们领近的国家和地区、东半球其他的国家和地区、西半球的国家、极地地区、从世界看中国、中国的自然环境、中国的自然资源、中国的经济发展、中国的地理差异、北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区、中国在世界中等初中教材全部二十章54节中的所有知识点，教学内容课件总数量≥170 . | 1 | 套 |
|  | 三、地理展示模型 |  |  |  |
|  | 流水地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块，地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； | 1 | 套 |
|  | 黄土地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。 | 1 | 套 |
|  | 冰川地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：U型谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。 | 1 | 套 |
|  | 海岸侵蚀地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。 | 1 | 套 |
|  | 丹霞地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 | 1 | 套 |
|  | 重力地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。 | 1 | 套 |
|  | 喀斯特地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。 | 1 | 套 |
|  | 火山熔岩地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。 | 1 | 套 |
|  | 断层褶皱地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。 | 1 | 套 |
|  | 温室效应模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。 | 1 | 套 |
|  | 荒漠（风蚀）地貌模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、包括：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地；风积：新月形沙丘，戈壁。 | 1 | 套 |
|  | 地下水模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、包括：自流井、梯田石山。 | 1 | 套 |
|  | 五种地形模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。 | 1 | 套 |
|  | 地震模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2、表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 | 1 | 套 |
|  | 煤、石油矿质构造模型 | 规格：≥600×400mm/块,地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
|  | 地上河模型 | 规格：≥600×400mm/块,地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
|  | 等高线模型 | 规格：≥600×400mm/块1、 地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材；2、包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。 | 1 | 套 |
|  | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥600×400mm/块，地貌采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
|  | 岩石矿物标本 | 42种/包含：三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英等 | 1 | 套 |
|  | 土壤标本 | 规格：教师演示用；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土，可由师生自制，特别是本地乡土的标本。 | 1 | 套 |
|  | 中国政区拼接模型 | 规格：尺寸不小于1050mm×780mm,比例:1:600万,材质:复合材料,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 中国政区拼接模型 | 规格：复合材料,强磁性,学生用。 | 20 | 套 |
|  | 世界钟 | 规格：直径不小于300mm。动盘（小盘）均刻24等分，表示地球绕太阳转一圈为24小时;静盘(地球时区盘)均刻24个时区。 | 1 | 套 |
|  | 经纬度模型 | 规格：直径不小于320mm,材质:复合材料,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 地球内部构造模型 | 规格：直径不小于320mm,比例:1:4000万,材质:复合材料,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 等高线地形图判读模型 | 1.供中学地理教学演示用。 2.选取内容有:山顶、山脊、山谷、鞍部 、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。模型主体部分可沿等高线分层拆卸,表面与分层剖面绘有相应等向线。 | 1 | 套 |
|  | 平面两用地球仪 | 规格：直径不小于320mm,比例:1:4000万,材质:复合材料,带灯光,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 月球模型 | 规格：直径不小于320mm，材质:树脂造型彩绘,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 太阳模型 | 规格：直径不小于320mm，材质:树脂造型彩绘,教师演示用。 | 1 | 套 |
|  | 三、3D智慧教学区域 |  |  |  |
|  | 四羊方尊模型 | 规格：180×170×230，材质：仿铜合金配木质底座 | 1 | 个 |
|  | 司母戊鼎 | 规格:160×115×195mm，材质：合金高仿配木质底座 | 1 | 个 |
|  | 筒车 | 规格：445×185×370mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |
|  | 耧车模型 | 规格：480×300×270mm，材质：木质。 | 1 | 个 |
|  | 殷墟甲骨文模型 | 盒装，规格：260×230×40mm,一甲一骨，高度仿真制作。 | 1 | 套 |
|  | 汉竹木简模型 | 锦盒包装，规格300×160×40mm,仿真模型。 | 1 | 套 |
|  | 货币模型 | 盒装，规格：245×215×10mm, 材质：秦统一八枚、合金。 | 1 | 个 |
|  | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ390×160mm, 材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
|  | 司南模型 | 规格：220×220×50mm，材质：铜、木框。 | 1 | 个 |
|  | 曲辕犁 | 规格：600×380×95mm, 材质：木质。 | 1 | 个 |
|  | 兵马俑 | 规格：高280mm，材质：陶瓷,一匹马四个兵俑。 | 1 | 套 |
|  | 唐三彩载乐俑 | 规格：260×100×280mm,材质：陶器，一个骆驼上8个人。 历史信息：驼背部架一平台，铺方格纹长毯，上有乐舞俑8个，7男乐俑1女舞俑。乐俑环坐平台四周，分别执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫7种乐器，在全神贯注地演奏，女舞俑婷婷玉立于7个乐俑中间，轻拂长袖，边歌边舞。这组乐舞俑是典型的盛唐时期的作品，舞乐者均穿着汉族衣冠，使用的却大都是从西域传入的乐器，表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐。釉色鲜明亮丽，协调自然。 | 1 | 个 |
|  | 景德镇青花瓷盘 | 规格：直径245mm，材质：陶瓷。 | 1 | 个 |
|  | 金缕玉衣模型 | 规格：570×185×90mm，材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
|  | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 规格：900×600×95mm 外框材质：木质； 坑的材质：高分子材料，坑中共有900兵俑，12个马车，48匹马； 小兵俑：小兵俑为8种表情、神态、服装高仿真制作而成。 | 1 | 个 |
|  | 北京人头像 | 规格：290×260×410mm，材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
|  | 京张铁路青龙桥段人字型铁路 | 规格：600×400×230mm，材质：pvc,无毒无气味，模具一次成型。 | 1 | 个 |
|  | 木活字 | 规格：280×160×25mm，材质：木质。 | 1 | 个 |
|  | 楔形文字泥板 | 规格：300×300×10mm，材质：pvc。 | 1 | 个 |
|  | 金字塔沙盘模型 | 规格：600×400×200 mm，材质：pvc。 | 1 | 个 |
|  | 早期飞机 | 规格：305×260×130mm，双翼，材质：金属。 | 1 | 个 |
|  | 都江堰模型 | 规格：600×400×220mm，全景微缩模型声光电语音解说, 材质：pvc,无毒无气味，模具一次成型 | 1 | 个 |
|  | 猪纹陶钵 | 规格：315×190×150 mm，材质：高分子材料，高仿 | 1 | 个 |
|  | 秦明古长城模型 | 整体规格：930×630×130mm，模型材质：高分子材料，配套木框1个。 | 1 | 个 |
|  | 半坡遗址复原模型 | 整体规格：930×630×120mm，材质：高分子材料，配套木框1个。 | 1 | 个 |
|  | 二里头殷墟遗址复原模型 | 整体规格：940×570×200mm，材质：高分子材料，配套木框1个。 | 1 | 个 |
|  | 五、室内综合布置 |  |  |  |
|  | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：600mm×600mm，可开启式超薄铝合金成型灯箱，30mm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源。 | 6 | 个 |
|  | 灯箱片 | 规格：600*600mm，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含：大陆漂移示意、地壳运动怎样改变了地表、探索海底、大板块与火山地震带分布、探索世界年平均气温的分布规律、探索世界气候类型、地球公转与季节变化等内容 | 20 | 张 |
|  | 模型展示柜 | 1、展示柜与模型、标本配套，使展示效果好，立柱采用铝合金材质，颜色与展示柜协调； 2、展示柜分4层，最下层18mm厚浅蓝色环保免漆面板，1.5mm厚白色封边条封边，做成柜子，柜子内径尺寸700mm（长）×500mm（宽）×700mm（高），柜子内设计2层； 3、上部分采用5mm透明钢化玻璃，钢化玻璃对开门，上部分用2块0.8mm厚钢化玻璃层板分3层，玻璃层板倾斜度10度。最上面有楣头，天花顶装有射灯； 4、展示柜整体高度2.3米。 | 6 | 个 |
|  | 历史模型展示柜 | 规格：1100*700*900mm 材质：柜身采用16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板(仿古棕灰色)，上柜为1/4球面流线型的铝合金框架配5mm全透明钢化玻璃。铺绒布美观大方 | 8 | 个 |
|  | 室内环境布置 | 1、顶部石膏板吊平顶1室：轻钢龙骨，局部用木档，防火涂料涂刷，0.8cm的石膏板吊顶，无甲醛801胶水涂刷，美纹纸贴缝，自功螺丝固定，钉眼涂防锈漆，腻子找平，安装牢固，无明显凹痕折裂现象。 2、顶部跌级吊顶1圈及穹顶跌级吊顶：轻钢龙骨，局部用木档，防火涂料涂刷，0.8cm的石膏板吊顶，无甲醛801胶水涂刷，美纹纸贴缝，自功螺丝固定，钉眼涂防锈漆，腻子找平，安装牢固，无明显凹痕折裂现象。 3、照明及其它1项：包括照明灯、筒灯等以及线材、线管、辅材。 4、墙面装修：墙面基层处理，批腻子找平,涂料一底两面，白色刷涂。 5、地理知识窗帘：窗帘上喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛。 6、电路改造：舍内线路该着，并设立插座若干，满足室内设备用电所需。 7、垃圾清运。 （限90平） | 1 | 室 |
| 13 | 数字书法教室 |  |  |  |
|  | 书法教学系统服务器 | 书法教学系统专用服务器： 操作系统：win10系统（X64） CPU型号：Intel i3 内存：8G 硬盘：1T SATA硬盘转速 7200转/分钟 网卡：1000Mbps以太网卡 接口：VGA、HDMI、4口UBS端口、5合一多卡读卡器 内置临摹控制卡及控制软件，可同时支持不少于80个终端，通过一根视频线传输视频、图片、课件等多媒体资源； 内置书法资源数据库：标准配置资源量不少于160G；系统开放接口，支持自主添加课件、多媒体资源。 | 1 | 台 |
|  | 书法教学仪 | 书法教学仪是为普及书法教学而研制完成数字书法教学专用一体化教学设备。 书法教学软件需内置到书法教学仪设备，书法教学软件不需要安装，书法教学仪即插即用。 书法教学仪通过USB线连接任意一台笔记本电脑和台式机上，教师可以轻松制作软笔和硬笔书法课件。 利用书法教学仪制作的课件可以另存到书法教学仪内，方便教师移动教学。 一、书法教学仪硬件特点： 1. 书法教学仪具备高清书写示范及碑帖展示功能：  全景式书写示范功能，500万像素视频摄像头，教师书写示范过程流畅，采集展示在3K分辨率下可达到15帧/秒。  大幅面碑帖展示，超大幅面的拍摄范围，自动对焦功能，可完整清晰展示A3及以上幅面的书法碑帖。  一体化的书法教学设备，即插即用，可与电子白板、教学一体机等设备无缝链接，大屏展示更清晰。  提供了笔、板擦、冻结、对比、快照等教学功能，方便教学点评。  具有灯光、聚焦、放大和缩小等控制功能。 2.书法教学仪通过USB线连接任意一个班的电子白板或教学一体机上实现书法教师移动教学需要。 3.书法教学仪硬件参数：  像 素：500万（2592X1944）  感光元件：1/2.5高清CMOS感光镜头  拍摄幅面：≧A3  接口类型：USB2.0  工作电压：5V弱电环保无辐射配套DC电源设计  最大电流：<1000mA  待机电流：<50mA  工作温度：-10-40度。  视频输出：MJPG、YUY2  速 率：1080P模式30fps/s  最低照度：1Lux 推荐照度：50-80Lux  光 圈：F 5.8MM F/  闪烁控制：50HZ或60HZ。  光 源：按键控制式LED灯  定位工具：带中心十字激光定位  对焦方式：MF手动对焦  图片格式：JPG、BMP、TIF、PNG、GIF  文档输出：PDF、DOC、RTF、TIF  颜色输出：彩色、灰度、黑白  结 构：书法教学仪底座集成2.5固态硬盘250G  产品尺寸：506mm x 480mm x 170mm（工作）  433mm x 370mm x 170mm（收缩）  170mm x 52mm x170mm （底座）  系 统: Windows 7 Windows 8.1 | 1 | 台 |
|  | 书法授课系统 | 1 书法授课系统功能包含书法备课和书法授课及《欧阳询*九成宫醴泉铭》、《欧阳询*化度寺碑》，《颜真卿*颜勤礼碑》、《颜真卿*多宝塔碑》、《柳公权*玄秘塔碑》、《柳公权*神策军碑》、《褚遂良*大字阴符经》、《褚遂良*雁塔圣教序》、《赵孟頫*三门记》、《赵孟頫*妙严寺记》、《史晨碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》，《礼器碑》、《苏轼*黄州寒食帖》、《王羲之*兰亭序》、《颜真卿*祭侄文稿》、《赵孟頫*洛神赋》等书法教学资源库构成。 2 书法教学仪软件需内置到书法教学仪设备，书法教学仪软件不需要安装，即插即用，实现以班级为单位移动教学需要。 3 提供了单字讲解、单字注音摹写、单字临摹、首字注音、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等书法专用编辑模板，满足了从单字教学到短文教学的书法教学需要。 4专业化书法备课功能易学易用,支持制作软笔和硬笔课件。具有自动标注汉字拼音、轮廓与填充方式、书写提示、写字格转换、汉字笔画等编辑功能和笔画提取、笔画分解、示范动画等演示功能。 4 书法课件具有在电子白板和教学一体机上示范书写功能和汉字讲解、笔画提取、笔画分解、示范动画、示范视频等教学演示功能。 5 智能书法笔方便书法教师在电子白板、教学一体机等教学设备上进行颜、柳、欧、赵、褚等五种书体软笔、硬笔书写示范。 6 实现了单字到碑帖、碑帖到单字的无缝转换，并具有碑帖到赏析的功能。 7 拥有一键提取与调用碑帖字集单字汉字笔画、笔画分解、示范动画、示范视频等演示功能。 8 具有针对学生书写例字和原笔帖原字对比评价，直观显现二者区别多少，方便老师讲评和学生自主评价。 9 满足书法教学的全景书写示范需求。 10 具有笔、板擦、冻结、对比、快照等教学功能，方便教师点评学生写字课作业。 11 书法教学仪内置的该软件。 | 1 | 套 |
|  | 书法碑帖资源库 | 书法教学仪内置：丰富的书法教学资源库 1 提供了与人民美术出版社书法教材配套的多媒体课件、课时不少于140课时的软硬笔多媒体课件，满足日常教学需要。课件中每一个例字均配有真人视频资源。 2 软笔书法资源可匹配当前全国11个版本的小学书法教材，满足各教学环节的需求。资源形式应包含文本、图片、动画、音频、视频、课件、字库等多种媒体形式，注重寓教于乐，生动有趣、互动性强。 3 书法资料是对该课内容的补充，有传统文化素质教育内容融入包括并不限于碑帖欣赏、书法故事，书法的发展、书法名家故事等近40多万字的资料库，方便老师调用和学生延伸学习，学校老师也可以在这里面添加自己想要添加的内容。 4 根据教育部《中小学书法教育指导纲要》推荐的楷书高清临摹范本碑帖要求制作了颜真卿《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》等碑帖的12000多字的高清毛笔范字视频资源库。 5 书法教学仪内置的与书法教材配套的课件使用的范字书写视频资源，都是高清品质。范字书写视频画面由碑帖原字展示、书写要点文字提示、背景音乐、范字书写等4个部分组成 6 教育部《中小学书法教育指导纲要》推荐的楷书高清临摹范本碑帖：颜真卿《颜勤礼碑》、《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》《化度寺碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》。所有碑帖均具有单字提取功能，所有单字配备笔画分解、示范动画、示范视频等教学资源。 7 《中小学书法教育指导纲要》推荐的王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》4个行书和《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》4个隶书高清临摹范本碑帖。 8 《曹全碑》配有近800个字的高清范写视频资源，每个高清范字书写视频都是高清品质，范字书写视频画面由碑帖原字展示、书写要点文字提示、背景音乐、范字书写和语音讲解等5个部分组成。目的是要学生清楚看到老师的用笔过程，并且是循环播放。 9 《中小学书法教育指导纲要》推荐的《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、孙过庭《书谱》、智永《真草千字文》、怀素《自叙帖》、米芾《蜀素帖》等高清碑帖赏析。 10 系统配备了近100幅篆、隶、草、楷、行等历代书法名家的高清碑帖赏析。方便老师和学生欣赏学习。 11.提供欣赏作品推荐：《泰山刻石》，《急就章》，《石门颂》，《西狭颂》，《张迁碑》，《钟繇宣示表》，《平复帖》，《得示帖》，《中秋帖》，《伯远帖》，《张猛龙碑》，《智永真书千字文》，《等慈寺碑》，《书谱》，《灵飞经》，《古诗四帖》，《自叙帖》，《松风阁》，《蜀素帖》，《道德经》，《王铎作品》，《吴昌硕作品》，《于右任作品》，《郭沫若作品》，《鲁迅作品》，《沈尹默作品》，《毛泽东作品》，《林散之作品》，《沙孟海作品》，《启功作品》。本条参数欣赏碑帖在同一模块内演示（提供现场演示） | 1 | 套 |
|  | 书法备课系统 | 具备专业化书法备课功能： 1 具有制作小学1-6年多媒体硬笔校本课件的备课功能。 2 可以制作小学、初中、高中软笔书法多媒体课件功能。满足教学需要。 3 能够与教学资源库配合使用。按知识点检索资源库中的资源，并具有直接预览、编辑、修改。 4 按历代书法经典碑帖中的单字素材，实现集字排版功能。 5 支持字帖文字文件自动放大缩小。 6 具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。 | 1 | 套 |
|  | 书法字库平台 | 1、 具备《2015年义务教育书法教学用书目录》中配套的全部书法课本课件。 2、 具备遵循GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的8953个颜体楷书字，字库中每个单字都具有名家书写示范视频，多角度清晰呈现书写过程。 3、 具备随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现。方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习。 4、 软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件。 5、 硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件。 6、 提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件。 7、 提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框。 | 1 | 套 |
|  | 师范讲评 | 1.仿真书写：可在任意类型的电子白板/触控一体机上仿真书写纲要中规定的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖字，书写仿真度高。 2.书法教学仪：采用高清摄像头。 3.书写参照：教师书写示范时可同时显示主书写展示窗口、辅书写展示窗口和书写参照窗口。 4.教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质画面可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与主书写窗口可分别进行移动及缩放。 5.辅书写窗口可任意调节到多种角度，辅助展示教师书写示范。 6.支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件，窗口录制、全屏录制两种录制方式，实时将教学内容录制成高品质FLV、MP4、SWF、AVI等格式的视频文件，可制作微课课件。 7.视频示范：纲要临摹范本推荐的所有楷书碑帖字配有真人书写示范视频，多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。 8.动画示范：碑帖单字具有在原碑帖上动画摹写功能。 9.可利用书法教学仪进行教师书写示范，包含书法笔、铅笔、激光笔。 10.非独立软件，采用一体化嵌入式架构，完美融合在数字书法教学系统中。 | 1 | 套 |
|  | 微课录制平台 | 1.内置30000余字的真人高清正、录制示范视频，方便观察运笔方式。 2.涵盖教育部教学大纲规定的全部书法课程例字、以及符合国标编码标准的所有单字视频。 3.涵盖颜、欧、柳、赵、褚教学用字视频资源。 4.内置所有单字视频均由国内知名书法家真人书写。 5.支持手写输入的任意单字，均可一键调出高清示范视频。 6.支持视频资源推送至学生临摹台、大屏幕播放。 7.支持碑帖例字视频播放过程中，原碑帖字作为参照并同步显示。 8.多字联播模式，支持同时指定多个字进行按顺序逐字播放书法家书写示范视频。 9.支持从碑帖中提取出的单字一键调出该字示范动画及示范视频。 10.非独立软件，采用一体化嵌入式架构，完美融合在数字书法教学系统中。 | 1 | 套 |
|  | 教师条案 | 1、规格：长*宽*高： 180cm*80cm*75cm。 2、材质：实木材质。 3、全部卯榫结构。 4、支持将本方案中的书法教学系统专用服务器、教师条案触摸屏、书法教学仪集成在条案中。 5、毛笔笔架：340mm*360mm*120mm，材质：鸡翅木。 6、笔洗：190mm*190mm*70mm，材质：优质陶瓷。 7、砚台：200mm*120mm*25mm。 8、砚台水滴：陶瓷。 9、笔搁：卧式笔架，材质：实木。 10、镇尺：加重型黑梓木，300mm*4mm*2.5mm。 11、笔筒：95mm*95mm*125mm，材质：优质陶瓷。 12、毛笔套装：狼毫兼毫羊毫,出峰3.5cm以上,口径0.8cm。 13、毛毡：1000mm*1000mm，材质：羊毛，可水洗反复使用。 14、配套实木座椅。 | 1 | 张 |
|  | 教师条案触控屏 | 1、尺寸：21.5寸十点触控屏。 2、与教学触控大屏、电子白板同步。 3、分辨率：1920*1080。 4、对比度：5000：1（动态）。 5、可视角度170°/160°(CR≥10)，灵活俯仰大角度调整。 | 1 | 台 |
|  | 学生书法桌 | 支持桌面嵌入临摹功能； 1、规格不小于：长*宽*高：140cm*60cm*75cm； 2、材质：实木材质； 3、传统制作工艺，全部卯榫结构 4、中式仿古书桌风格，环保烤漆喷涂处理 5、学生互动临摹台可以嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，方便学生临摹操作。 6、书法桌下部设有抽斗空间，如需要可防止鼠标键盘，也可放置书写宣纸 7、书法桌下部设有储物柜，可隐藏式布线设计，保证所有布线不外露，保护学生用电安全。 | 23 | 张 |
|  | 学生凳子 | 规格为40×30×45cm方凳，实木，卯榫结构，环保漆。。 | 45 | 张 |
|  | 书法临摹屏 | 1.支持临摹，A3，产品尺寸：480*360*8mm,工作区域：415*330mm； 2.LED光源,双侧边进光设计亮度730cd/㎡,Acrylic面板； 3.支持触控控制明暗度，自动记忆调节的亮度； 4.支持触控开关； 5.嵌入式，完全跟书法桌桌面平齐； 6.边上有刻度尺。 | 45 | 台 |
|  | 毛笔 | 专用狼毫兼中锋。出峰3.5cm以上 口径0.8cm。 | 45 | 支 |
|  | 笔搁 | 毛笔专用笔搁。 | 23 | 个 |
|  | 墨水 | 精品100克墨汁。 | 23 | 瓶 |
|  | 砚台 | 专用4寸竹砚。 | 23 | 方 |
|  | 镇尺 | 专用重量不小于420克 实木、素面，外观尺寸不小于180*40*16mm黑檀木。 | 23 | 付 |
|  | 熟宣 | 规格32*46mm，书法定制 熟宣 每刀100张。（两人1刀） | 23 | 刀 |
| 14 | 心理治疗室 |  |  |  |
|  | 谈心室 |  |  |  |
|  | 个辅沙发茶几 | 用于心理辅导专用，可拆洗，实木，麻布，高回弹海绵，沙发尺寸：47Cmx75cmx42cm.茶几：60X60cm. | 1 | 套 |
|  | 心理学挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 饮水机 | 冷热饮水机。 | 1 | 个 |
|  | 杂志架 | 规格：五层 高100cmX160cm,健康环保材，木制，稳固耐用，承重力强。 | 1 | 套 |
|  | 无声钟表 | 显示类别 石英; 表盘形状 圆形; 镜面材质 树脂; 外壳材质 树脂; 机芯 高级静音扫描机芯。 | 1 | 块 |
|  | 旋转催眠仪 | 旋转催眠仪 :由底座和旋转盘组成。 钟摆催眠仪:由摆锤和钟摆操作器组成。摆锤组件包括摆锤、摆杆。 | 1 | 个 |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 张 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 1 | 把 |
|  | 文件柜 | 文件柜1800*390*850.1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的钢板厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 1 | 个 |
|  | 音乐放松治疗区 |  |  |  |
|  | 心理挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 音乐放松系统（身心反馈B型） | 产品技术参数： 产品尺寸：约长108CM×宽99CM×高100CM(椅背收起) 约长165CM×宽99CM×高60CM（椅背展开） 电 源： 220V（50Hz） 二、产品特点： 1：电动坐姿调节：独立电动坐姿调节，通过遥控用户可以自行调节音乐放松椅姿态，如平躺或者收拢。 2：音箱：内置环绕音频系统。 3：舒适体验：头等舱标准设计生产，内部填充高回弹海绵，蛇形弹簧架支底，为用户提供柔软不失安全感的坐感体感，让用户能够最快速进入冥想或者音乐放松与催眠的状态。 4：视听资料：海量心理试听资料，含心理电影、放松训练、催眠视频、心理文章、心理图片、心理音乐。 4.1：心理音乐：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 4.2：心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法 4.3：心理图片：放松图、错觉图、风景图等194张心理图片。 4.4：心理电影：包含国内外60部知名心理电影，例如：阿甘正传、路边野餐、沉默的羔羊等。 4.5：心理小常识：txt文字版38篇 5：全自动飞航式电动遮光罩，90度开合角度，提升放松静谧感与安全感。 6：体感音乐放松系统：根据人体工学将体感震动音响技术与沙发椅完美结合，通过创新的体感振动音乐系统，视频播放系统多感官的音乐放松体验，将乐曲中低音域的16-150HZ部分变换成数十微米到数千微米振幅的物理振动，使人的耳朵和身体同时感知音乐系统。电动控制系统，身心放松椅背部、腿部升降角度范围90°到180°任意调节。数字播放系统，放松系统等。 【软件参数】： 智能减压调适训练系统V2.0是一款运用临床生物反馈医学技术开发的一款集压力调节系统，运用专业的心理压力量表与HRV数据评估心理状态，并且通过生物反馈技术进行身心调试，帮助使用者习得快速缓解压力的能力，提高抗压能力与情绪的稳定性。 1.压力自测：运用PSTR专业压力测试量表，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。 2.健康监测：运专业身心评估算法采集用户各项生理指标数据，专用生理指标采集仪采集用户HRV/心率/血氧/RR间接/PNN50等数据解析并且生成图文报告，由折线图、柱形图、雷达图、饼状图、散点图呈现用户的抗压、血液活性、情绪稳定、自助神经、疲劳程度、呼吸、情绪状态、RR间接的数据，并且根据这些数据自动给出心率脉搏/血氧饱和度/HRV变异性的指标建议，并提供训练建议以及食疗建议。根据所采集的用户生理数据自动推荐适合用户的调适音乐。 3.氛围催眠：运用各类生活音频，为用户营造一个舒适的催眠环境，通过组合各类音频形成催眠处方，最多可选择6种音频为用户营造舒适的想象环境，提供150种以上的无损SQ氛围音频，例如：化学课、夏日虫鸣、夜阑听雨、语文课等音频，用户最多可以选择三种音频组合成能够让自己形成睡眠反射的音频，快速进入让自己的场景。 4.音乐调试：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 5.冥想放松：学生减压3节、学习冥想2节、做情绪的主人6节、高考冥想10节、5天情绪自调冥想5节、6天缓解焦虑6节、7天基础冥想7节、7天舒眠冥想 7节、7天幸福冥想 7节、7天专注冥想 7节、7自愈安眠7节、 8天修禅冥想8节、30天冥想训练营30节、大自然的声乐 10节、聆听内心的声音 2节、放松静心 9节。 6.视频放松：鼻腔放松、腹式放松、肌肉放松、控制呼吸法、放松训练，等。 7.调节训练：菩提树、秘密花园、神箭手、蒲公英、破土而生、梵高星空等6款游戏，设置简单、一般、困难三个级别，训练结束后系统自动生成关于训练的各项数据报告提供给心理工作者进行参考。 8.趣味测试：提供大量心理趣味测试量表，提升用户的心情指数以及普及心理健康知识。 9.心理电影：为用户提供多个心理相关电影，丰富心理教育相关知识。 10.心理科普：提供丰富的心理学相关知识，包含：社会心理学、心理学定律、心理学效应等心理知识。产品配置： 1.音乐放松椅1台； 4.智能减压调适训练系统1套； 5.3.21.5寸身心反馈主机1台； 5.无线生理指标采集仪1套 5.专业万向移动工作站1台 6.万象显示器支架1套 7.体感震动系统1套（六点内置） 8.人脸识别摄像头模组1套 11.个人中心：记录用户的所有使用数据，帮助心理老师与用户对比多次训练后的效果。 12.无线数据传输：采用指脉式采集仪设计，蓝牙匹配方式连接，有效距离为10米。 13.人脸识别技术：用户可通过人脸识别进行快速注册与登录，提升系统的使用便利性。 | 2 | 套 |
|  | 体感型音乐放松椅 （双点） | 产品技术参数： 产品尺寸约：长108CM×宽99CM×高100CM(椅背收起) 长165CM×宽99CM×高60CM（椅背展开） 最大承载量：100KG，电 源： 220V（50Hz） 二、产品介绍： 体感音乐放松椅利用听觉、视觉通道，通过音乐、图片、电影等媒介影响人们的心理和胜利状况，借助自我暗示的方法来调节人的情绪和行为。尤其是音乐，透过音乐的物理作用，可直接对人体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心脏跳动、胃肠蠕动、脑波波动等。当音乐与体内器官产生共振时，会使人体分泌一种生理活性物质，调节血液流动和神经，让人富有活力、朝气蓬勃。 包括舒适沙发椅。根据人体工学将体感震动音响技术与沙发椅完美结合，通过创新的体感振动音乐系统，视频播放系统多感官的音乐放松体验，将乐曲中低音域的16-150HZ部分变换成数十微米到数千微米振幅的物理振动，使人的耳朵和身体同时感知音乐系统。电动控制系统，身心放松椅背部、腿部升降角度范围90°到180°任意调节。数字播放系统，放松系统等。 数字播放系统功能： 交流输入：AC100-240V～50/60Hz,直流输入：DC12V---650mA32k-320kbps采样率44.1kHz PAL-D/K、IB/G PAL-M/NNTSC-MPAL+SECAM-D/K支持MPG,MPEG,AVI,MOV格式支持JPG,JPEG格式支持SD,SDHC,MMC卡，最大32GB支持播放音乐、电影、文字、图片。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量的控制。 体感震动放松系统： 音箱采用无噪音，无润滑技术，干净整洁，随音乐频率同步震动，音乐同步震动2个点：臀部。用户可以自由调节音频震动的大小。音箱参数：功率：10W;共振频率：60Hz；阻抗：4欧 寂静养心音乐系列：包含金木水火土大自然轻音乐。 音乐放松：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 α脑波放松；α脑波共振放松音乐-02.聚气如溪、α脑波共振放松音乐-03.生机之门、α脑波共振放松音乐-04.身如云、α脑波共振放松音乐-05.飘香、α脑波共振放松音乐-06.百脉归海。 改善睡眠：镇静安神的音乐、α脑波助眠音乐、静心舒眠、潜意识舒眠、轻柔的呼吸和睡眠 心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法 心理图片：放松图、错觉图、风景图等194张心理图片。 心理小常识：txt文字版38篇.产品配置： 1：音乐放松椅1台 2：15寸高清液晶显示屏1台 3：安装工具包1套 4：万向显示器支架1套 5：11G内置视听资料 6：体感振动器（臀部双点） | 2 | 套 |
|  | 智能睡眠调节系统(专业版） | 【硬件参数】： 一、产品尺寸长150mm*宽900mm*高570mm（靠背）,长1900mm*宽900mm*高570mm（平放）靠背内部由84条高弹力橡筋带编织而成；内架使用落叶松，国标环保E1级夹板与实木结合，整体承重是200KG;座包采用东亚环保高密度回弹海绵饱满舒适，坐感回弹力强，久坐不塌,不含新国标要求的全部127种有害物质，全部采用环保皮革材质，靠包及扶手为7D-64MM的全新料高弹力棉填充物，无添加，0荧光剂，更贴身，更柔软，更舒适；含手持遥控电动控制系统，可轻易调整到任何角度。非偏转电机体感系统可表达人耳感觉不到的次声；含低频谐振控制系统 、低频信号放大控制器、体感音波换能控制器；9.6寸视听平台支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件；通过系统播放放松、催眠专用音乐，结合不同频率音乐实现与人体生理波谐振，实时诱导大脑α波，根据放松、催眠引导语暗示，实现身心放松同时感受躯体放松,系统内置制氧负离子发生模块，为用户提供全方位的身心放松环境。 二、身心健康监测调适系统 身心健康监测调适系统是运用专业HRV算法为用户呈现各项生理数据并且提供专业放松方案的生物反馈心理调适系统 ，系统包含健康监测、呼吸训练、减压调养、高效放松、音乐调适、档案中心六大模块。 1、健康监测：可采集用户心率、稳定指数、抗压能力、自主神经平衡图、PPG（HRV）、SDNN、CV、DRR、RMSDD、SDSD、NN50、LF/HF、LFNorm/HFnorm、情绪指数、RR散点图、RR间接直方图、血流灌注指数、身体疲劳状态、精神压力状态、pnn50总共20 余种生理数据，帮助用户判定自我身心健康，为心理老师提供专业的数据依靠数据，数据评估完成后根据用户的数据情况主动推送放松方案，为用户提供全智能化的心理放松流程。 2、呼吸训练：通过呼吸吐纳的训练，帮助用户调节个肢体器官的氧气供给，缓解或者消除因紧张或者焦虑等负面情绪引起的疲劳、乏力、嗜睡等生理问题，并且让用户能够内观自我，充沛身心能力达到提升身心主动抗压能力的目的。系统包含：均等呼吸、逆向振奋呼吸、冥想禅修、清凉静神呼吸法、实物辅助训练（男女声）、鼻腔呼吸（男女声）模块。 3、减压调养：包含消除焦虑、想象放松、深度减压、身心合一、精力恢复、肌肉放松、催眠释压7大放松引导视频，通过真人录音引导为用户提供完整的身心放松调适。 4、高效放松：运用生物反馈技术训练用户抗压调节能力，通过生物反馈的技术结合精美画面的游戏体验（包含：孔雀开屏、沙漠绿洲、荷花绽放、菩提生长），帮助通过可视化的反馈给予直观的数据参考。 5、音乐调适：五行音乐、脑波音乐、正念音乐、催眠音乐，帮助用户调节身心。 管理员账号包含用户管理、系统管理、报告管理、图表管理、健康检测、调养中心六大功能模块； 3、普通用户账号包含健康检测、报告管理、调养中心三大功能模块； 4、管理员账号用户管理：可以删除修改普通用户账号； 5、管理员账号系统管理：可以修改健康检测时长，对普通用户账号当前报告查看权限。 6、管理员账号报告管理：可以查询、删除所有用户历史报告，查询方式分为按用户名检索以及按日期检索两种方式； 7、管理员账号图表管理：可以按用户名查看所有用户的分布图。 8、健康检测：可采集用户心率、稳定指数、抗压能力、自主神经平衡图、PPG（HRV）、SDNN、CV、DRR、RMSDD、SDSD、NN50、LF/HF、LFNorm/HFnorm、情绪指数、RR散点图、RR间接直方图、血流灌注指数、身体疲劳状态、精神压力状态、pnn50总共20 余种生理数据推荐调养项目； 9、高效放松：包含荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长四个子调养项目，以身心稳定指数进行动画的播放进度控制，共有两级训练难度，真正实现生物信号反馈； 12、呼吸训练：包含实物辅助呼吸训练、鼻腔呼吸训练，学会科学的呼吸法，是健康检测及调养放松前的准备调整训练； 13、音乐调适：包含多首α脑波音乐、五行音乐催眠音乐等； 三、智能睡眠监测解析系统： 采用无接触式采集方式，用户无需佩戴任何穿戴设备即可实时监测心率、呼吸率等生理指标，记录睡眠时长、清醒次数、翻身离床数据、呼吸异常事件、心率异常事件并生成睡眠评分为用户提供主观判断到精确量化睡眠睡眠指标。 个性化智能分析：通过科学评估、智能分析用户不同的睡眠方式和睡眠情况，从运动、饮食、睡眠习惯等方面提供指导建议，帮助用户制定个性化的睡眠计划，提供个性化的睡眠咨询服务。产品配置： 1：催眠床1张 2：21.5英寸平板1台 3：专用操作台1套 4：万向支架1套 5：身心监控调适系统1套 6：体感音乐放松系统1套（6点） 7：智能睡眠调节系统1套 8：10.1英寸安卓平板1台 | 1 | 套 |
|  | 情绪宣泄区 |  |  |  |
|  | 三代情绪宣泄人 | 产品简介： 一、此款宣泄人按照成年真人比例一比一开模制造，高度为180CM。使用高密度发泡海绵为填充物，击打手感柔软，且不会误伤来访者。外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。宣泄人手臂采用活动设计，可以自由调整任何手臂姿势，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌，增强趣味性。 宣泄人底座采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸为：约直径55CM*高度22CM 二、产品特点： 可击打发声版宣泄人，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出十一中不同的幽默语句，例如：别打脸，打屁股；都是我的错，让你爱上我，使得趣味性提高，来访者在进行体力宣泄的时候开怀大笑。转移来访者的注意力，将心中不悦的情绪最大程度释放。 产品配置： 1.护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 2.摔打宣泄球4个（橡胶） 3.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 4.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,） 5.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,） 6.宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料） 发声情绪版宣泄人主体1个 | 1 | 套 |
|  | 智能呐喊宣泄系统V1.0 | 一、产品简介 智能呐喊宣泄仪是根据微处理开发的以“呐喊”为主题的新型智能化、自助式情绪宣泄设备。不需要咨询师引导，来访者可以选择适合当前情绪的宣泄主题，自主、自助式来发泄其焦虑、紧张、自卑等负面情绪，同时在正向引导语的疏导下提升自己调节情绪、管理情绪的能力。 二、产品规格要求 1.整机尺寸：不少于高175，宽75，厚50CM，符合人体高度设计，方便用户使用。 2.整机材质：要求机身采用钢木结合结构，优质冷轧钢板和实木材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.要求具有触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：≥7英寸，分辨率≥800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前呐喊宣泄能量进度，并可记录此次呐喊训练的最高值。高档美观，操作方便简单。 4.要求可以通过控制键盘进行主题切换：在即定主题模式指导下进行呐喊宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题也可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 5.要求能够智能分析用户数据：智能分析宣泄者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果，输出参数为当前呐喊分贝值显示，并智能播放语音段。 6.要求全程高清语音引导：引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 7.要求具有高级定制功能：支持定制个性化主题界面，可以根据用户提供界面风格定制更改LOGO、文字、图案等信息。 8.要求录音内容可更改：根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 9.要求具有智能16级点阵式同步声音感应多色LED灯：良好的可视效果，随着呐喊的音量、频率不同，通过16级点阵式同步声音感应多色LED灯智能显示不同的呐喊效果，并显示具体呐喊数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光。 10.要求具有智能数值提醒功能：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。 11.要求具有帮助提醒功能：点击帮助按钮，系统将通过语音介绍和画面呈现，帮助用户学习了解操作流程。 12.要求具有智能训练结束提醒功能：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 13.要求具有智能红外自动感应开关机功能：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，开机后屏幕上会显示有人信息，方便直观了解设备工作状态,在前方无人超过5分钟，自动关机。开关机播放特定语音。 三、智能宣泄 帮助用户通过呐喊的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄。系统配有个性化正向引导语，可以有针对性的对用户进行正向性情绪疏导与鼓励。促使用户充分体会宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我。 设备具有情绪疏导、工作学习、人际社交、婚姻情感、自我调节等方面的功能。 1.情绪疏导：要求能够发泄心中不满、消除压抑情绪、舒缓低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张等； 2.工作学习：要求能够疏导学习压力、释放心理压力、调节工作压力； 3.人际社交：要求能够缓和人际关系紧张、克服社交恐惧； 4.婚姻情感：要求能够疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折； 5.自我调节：要求能够增强自信心，改善工作、学习、生活中对自我的正确认识。产品配置： 1：呐喊宣泄主机1台 2：电源线1根 3：软件加密狗1个（内置） 4：说明书，合格证，售后服务承诺书1份 | 1 | 套 |
|  | 心理学挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 心理沙盘区 |  |  |  |
|  | 标准沙盘 | 标准松木沙箱，内侧尺寸为700×550×65mm，边厚25mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧涂海蓝色； | 1 | 个 |
|  | 团体沙盘 | 团体松木沙箱，内侧尺寸为1000×1000×75mm | 1 | 个 |
|  | 沙具摆放柜 | 存放沙具柜，尺寸为1600×950×300mm，五层，实木； | 4 | 个 |
|  | 沙具 | 沙具材质：橡胶、塑料、陶瓷、树脂、玻璃、天然材料等。 | 2400 | 个 |
|  | 海沙 | 为茶色、黄色、白色环保安全的专用水洗沙。 | 50 | 斤 |
|  | 沙盘教辅工具 | 沙盘辅助设备一套，包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等；沙盘操作手册1本，正规出版物。 沙盘管理软件1套。 | 1 | 套 |
|  | 沙盘凳子 | 规格：直径30cm,高35cm,棉麻布艺，易拆洗清理，防滑脚垫 | 4 | 个 |
|  | 电脑咨询（心理测评区） |  |  |  |
|  | 心理书籍 | 认知教育类、心理教学类、心理情绪调节类。 | 50 | 本 |
|  | 中小学心理测评系统 | 功能说明： 1、采用PHP+MYSQL架构开发，安装操作简便，只需将文件拷贝至说明内指定系统所需路径即可完成安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用； 2、可以实现单机模式、局域网模式和互联网络模式的相互切换； 3、软件支持在U盘等移动存储设备上运行； 4、对于题数较多的测评，或因特殊原因不能一次性完成测评的，测试者可随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统提示用户上次测试的断点，并且询问用户是否要继续上次的自测进度，用户点击继续上次的进度即可继续上次测评； 5、全面整合用户档案软件，可轻松实现用户的同步建档，并支持管理员自定义档案项目； 6、为尽可能满足各使用单位对用户测评的多样化需求，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，不同的部门科室可独立设定量表测评权限。管理员可以实现对测评量表实现量表的完全管理、添加、定义；实现量表类 7、为丰富和满足使用单位多样化心理教育宣传的需要，系统需集成心理网站功能，并可进行个性化定制网站内容； 8、测评软件具有自动危机预警功能，对于预警人员进行系统预警； 9、软件具有心理普查功能，可同时进行大规模的心理测试； 10、系统支持Excel批量导入方式批量生成用户信息，单人手工添加方式、自主注册方式等； 11、量表测评分类包括：认知功能筛查、心理行为综合评定、健康状况与生存质量评定、个性与气质评定、自我能力评定、智力评定、社会功能与适应能力评定、精神障碍评定、生活事件应激与应付方式评定、情绪评定、睡眠评定等十几种测评分类； 12、测评结果导出：查看个人测评报告、查看团体测评报告，可导出为word文档； 13、软件分为三种操作终端：微信二维码扫描测评操作模式，电脑操作模式，用户可以根据自己的实际操作需要选择不同的操作方式，两种操作模式在网络连通的情况下数据可以实现共享； 14、根据心理学原理，软件界面清新明快，丰富的心理评测内容，通过不同维度的测试内容，能让心理工作者更快更准确的发现来访者的心理问题所在，从而能够更有效的帮助来访者解决心理问题，同时测评内容也包含针对于某些特定人群的测评内容，让针对性更明显，通过不同的版本满足不同人群的使用； 量表组成 心理健康临床自评量表（SCL-90）、爱德华个性偏好量表（EPPS）、霍兰德职业倾向问卷、学习焦虑倾向测量、领悟社会支持量表（PSSS）、学习风格调查表、抑郁自评量表、中小学心理健康诊断测验（MHT）、中学生心理素质量表、中学生网络成瘾量表（IADDS）、思维能力测试、创造能力测试、威廉斯创造力倾向测验、焦虑自评量表（SAS）、A型行为类型问卷+（TABP）、艾森克人格问卷(EPQ）（少年版）、人格特质测试、惧怕否定评价量表（FNE)、意志力测验、中国青年人格问卷（CPI）、中小学生适应能力测验、中学生人际交往能力测验、父母教养方式（EMBU)、家庭环境量表（FES）、学习习惯与应试技能自我检测、学习动机测验、学习方法与恐怖强迫量表（MSCPOR/MOS)、Piers-Harris儿童自我意识量表、Sarason考试焦虑（TAS）、TDL生命质量测量量表、贝克狂躁量表（BRMS）、儿童多动症诊断量表、儿童感觉统和能力发展评定量表、儿童孤独量表（CLS）、儿童孤独症评定量表（CARS)、儿童社会期望量表、儿童社交焦虑量表（SASFC)、儿童十四种人格因素问卷（CPQ）、儿童学习适应性、儿童学习适应性调查表（I）、个人评价量表（PEI）、个性成熟度测试 、工作负荷自我测量、工作满意度、汉密顿焦虑量表（HAMA）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD)、嫉妒心理诊断量表、简明精神病量表（BPRS)、交往焦虑量表（IAS)、教师心理健康状况简便自查量表、教师压力量表、教师职业倦怠问卷、九型人格测试、卡特尔十六种人格因素测验（16PF）、考试焦虑测验(TAT)、马氏工作倦怠通用量表、明尼苏达多项个性测查表、疲劳量表（FS-14）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、青少年生活事件量表（ASLEC)、青少年网络成瘾量表、情绪-社交孤独量表（ESLI)、人生观量表、容纳他人量表、瑞文标准推理测验、瑞文彩色推理测验、瑞文高级推理测验、社会功能缺陷量表（SDSS）、师生关系测验、同学关系测验问卷、小学生心理健康评定量表（教师用）、心理健康自我评价、信任量表（TS）、学生与教师相处的行为困扰的诊断量表、学业成就与人际关系归因测验（MMCS）、一般学习能力倾向测评、应付方式问卷、员工人际交往能力、职业能力倾向测试、中学生心理健康（MSSMHS）、自卑感量表（FIS)、自杀态度测评量表（QSA)、自我和谐量表、自我控制能力测试、自信心测验、自尊量表（SES）、总体幸福感量表（GWB)。 产品配置： 1：安装U盘1个 2：加密狗1个 3：纸质说明书1本 | 1 | 套 |
|  | 心理危机干预系统 | 一、心理危机干预系统简介 《心理危机干预系统》是按照教育部《中小学心理健康教育指导纲要》要求，根据中学生的年龄、心理特征、社会状况结合中学管理特点编写而成。 该系统除了对中学生的心理健康状况、学习方法、学习习惯、考试焦虑、性格特征等指标进行综合测评外，还加入了交际能力测评、师生关系测验、学生与教师相处的行为困扰诊断、自我控制力诊断、网络成瘾诊断等量表，以期能尽可能全面的测查出影响和导致中学生心理健康问题的原因。 系统包含人员信息采集系统、心理健康普查系统、心理健康测评系统、心理危机预警系统、心理档案管理系统、数据统计分析系统、个案辅导管理系统、量表科研分析系统、网络调查反馈系统、心理教育与咨询网站系统、在线咨询互动系统、营养库查询系统等12个子系统。 系统部分功能模块简介 A. 心理健康测评模块：用于进行心理健康普查及心理健康日常测试。无论是普查还是日常测试，系统均能根据学生的测试结果给出相应的指导意见。 B. 心理档案管理模块：测试完毕后系统将对每个学生的心理档案进行统一的分类规档，便于时时查阅对比。 C. 学籍档案管理模块：对于学生的心理健康教育，要综合考虑影响学生情绪变化的因素，如：考试成绩、自我鉴定情况、老师的评语、家庭因素等。该模块同时解决了学生学籍电子信息化，极大的方便了学校管理。 D. 危机预警模块：对测试出现心理危机的学生，系统自动将该学生纳入危机预警系统，提醒老师重点关注该学生的心理问题，并可以让学生家长也参与进来共同关注。 E.问卷调查系统：该模块支持管理员自定义各种类型的调查问卷，例如组织在线考试、试题练习、在线问卷调查、在线评价系统等。 三、心理危机干预系统的系统功能特点 心理危机干预系统本着简单、快捷、高效、实用的设计理念，系统具有以下优势： （一）系统功能模块介绍: 【人员信息采集系统】：系统可以通过EXCEL文件自动导入人员信息，并自动检索生成对应单位机构信息；提供WebServers接口实现与单位现有人员档案系统的信息整合；系统提供按照部门或人员授权访问心理档案，实现咨询中心到单位部门与兼职心理咨询师的访问管理；系统允许管理员自定义人员信息采集数据项目及内容，用于不同角色的背景信息调查，满足样本分析变量需要、数据报表输出含调查项目，满足SPSS样本分析与统计；自定义内容包括设置单选、多选、填空、问答等多种类型的数据，让心理心理咨询师更全面的了解被试心理健康状况；系统还可以根据管理员设置的条件自动批量生成测评人员的数据信息。 【心理健康普查系统】：系统提供有专门的心理健康测评普查模块，允许管理员根据需要自定义普查人员及普查项目等。管理员可以根据需要指定特定的人员在特定的时间内进行相关项目的普查，普查内容由管理员自行定义，该模块可以充分满足管理人员对特定人群的特殊测评需求。 【心理健康测评系统】：提供多种咨询过程中常用的心理健康、人格、情绪、智力、职业、人际关系、精神科临床等多个方面的测评量表，采用在线授权、预授权、组合授权等多种授权方式进行测试，并提供完善的测试分析报告及测评数据剖析图、因子说明及指导意见等；采用多元网络技术，使系统同时支持单机、局域网、互联网等多种运行模式，单台服务器支持千人以上在线测评，多台服务器按照倍数提高测评在线人数；测评报告内容及指导意见允许管理员自行编辑和添加，满足各类人群及个性化评估、辅导的要求。 【心理危机预警系统】：提供危机预警干预模块，可以自动筛查出达到预警标准的被测者，系统能够自动将该类被测者纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题；系统还支持自助解除预警功能，即当被测者通过一定的辅导和治疗达到正常心理状态时，系统将自动给予预警解除。 【心理档案管理系统】：心理档案系统可以更全面的让心理咨询师了解被试的个人心理状况，包含个人基本信息、人口学调查项目、心理测评结果与报告、网络调查结果、心理咨询记录、个人成长报告、咨询师评价等；实现报告在线反馈；支持综合报告输出和批量报告输出打印；并满足心理咨询师自定义报告格式输出；系统可以控制输出报告图表的维度开放与关闭，灵活的管理与控制满足心理档案个性化、专业化需要。 【数据分析管理系统】：软件支持测评原始得分及调查项目内容进行报表化输出，输出结果可以做SPSS数据分析；提供测评维度统计报表；自动对测评样本的样本数、均值、标准差、方差进行统计；独立样本的t/Z检验显著性分析等；支持管理员自定义统计样本、自定义筛查统计条件，支持多量表多维度自由组合筛查统计，方便对被试群体心理健康水平进行整体评估。 【个案辅导管理系统】：完善的个案辅导管理系统，实现个案建档、问题分类、访谈记录、辅导总结报告、回访反馈跟踪的规范化管理；个案档案管理为案例分析与档案查询提供网络化管理；通过多种条件对个案进行统计，了解被测者的常见问题，并制定针对性的干预措施，如心理健康教育辅导、团体活动、成长训练、临床治疗等。同时还可以通过个案辅导管理系统对咨询师个人成长进行督导沟通。咨询师可以自行定义个案来源、个案类别、辅导地点及个案处理级别等；管理员还可以自定义访谈记录表及辅导报告模板，支持打印输出等。 【量表科研管理系统】：对测评量表实现完全管理、添加、定义；实现量表类别、名称、题目、选项、计分、因子、维度解释、指导建议、预警范围，被测对象条件控制等全部实现自定义，为进行专业有效的科研分析提供高效的管理体系。 【网络调查反馈系统】：实现自主组建问卷，可以发布进行网络调查也可以由管理员进行在线授权、预授权、组合授权等方式分配给测试特定用户来完成。系统支持对问卷进行年龄、性别、有效期等条件控制，允许设置题目的逻辑跳转，并可根据作答的结果呈现不同问题给调查者，保证调查结果的多样性和可靠性；支持单选、多选、判断、填空、排序、计算、简答、问答、作文等九大题目类型，满足在线考核、在线调查、数据采集等各种类型的调查问卷；系统可以自动生成调查统计图表、比例分析、调查排名统计等，为日常工作和课题调研提供完备的网络调查平台。 【心理教育与咨询网站系统】：管理员可以通过该模块发布公告、在线咨询、文章管理、文件管理、栏目定义、音频播放、用户管理等。 【咨访互动交流系统】：系统支持两种方式供来访者向心理咨询师咨询心理问题，一种开放在心理网站的匿名方式向心理咨询师进行咨询，一种是设置心理咨询师咨询专栏，向指定心理咨询师实名进行心理咨询，心理咨询的记录保密处理，仅限于咨询者和辅导咨询师查询，其他人查询需要经管理员授权；预约系统通过心理咨询老师设定自己的预约时间、地点、联系方式，由来访者选择合适的时间段和适合自身情况的咨询师进行预约。咨询师还可自定义预约表单，以全面了解来访者更多背景信息。 【营养库查询系统】：为便于管理员及被测者根据自身的身体质量指数和基础代谢率搭配营养丰富的食谱，本测评系统设置有专业的营养库查询模块供心理咨询老师及被测者查询使用。营养库包含有二十余个大类，九十余个子类近万种食材。每种食材都详细注明了脂肪、碳水化合物、蛋白质、热量、膳食纤维、钙、铁、必需氨基酸、非必需氨基酸等的含量。使用时，用户只需选取自已爱吃的食材并录入数量，系统便可自动计算出总热量、总脂肪、总蛋白质等，非常方便实用。 【严格的权限管理及灵活的角色定义】：系统管理员可以针对不同咨询师、院系辅导员及校领导等设置不同的功能操作权限及数据查阅权限；系统管理员可以实时定义添加不同角色，充分满足心理健康教育工作需要。系统支持在线实时备份、还原数据库等操作。 （二）系统功能特点介绍 1、测评环境多样化：本心理测评系统可适用于单机、局域网、互联网等多种网络环境。 2、测评平台多样化：本心理测评系统可同时适用于PC电脑、平板电脑（需要WIFI支持）、触摸互动一体机等多种应用平台。 3、分级管理功能：本心理测评系统实现三级管理功能。即，实现单位、班级、员工学生三级联动管理。 4、测评过程自动化：本心理测评系统测试过程自动化，无需人工计分，系统自动保存和实时处理分析测试结果，形成被测人员的测评报告和心理档案。 5、统计分析功能：强大的统计分析功能，既可以对整体数据进行统计，也可以分科室和量表进行单独统计；或以男女性别、年龄等进行数据统计。结果使用表格和图形描述分析，直观生动。所有测试的原始答案、原始分数和标准分数均可导出到Excel或Word，既便于进一步的专业统计分析，也可进行数据归档。 6、数据查询功能：高效的数据查询功能，心理咨询师根据实际工作需要，通过任何查询条件都可以方便的查询到自己需要的个体档案。 7、测评报告生成多样化：查看个人测评报告、查看团体测评报告以及查看任意组合数据的报告，并可将测评报告导出为Excel或Word等多种格式。 8、智能心理预警系统：通过预警系统可以筛查出有严重心理问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导和干预，做到尽早发现尽早治疗。 9、高效的档案管理功能：可以批量导入测评用户信息，也可以手工添加详细测评用户信息，建立测评用户的基本档案；当用户测评结束以后，系统里面每个测评用户的信息都包括了个人资料、测评结果等。 10、心理辅导功能：心理咨询师可以根据用户测评的结果中的说明及指导意见，对其心理问题进行进一步的辅导治疗。 11、心理咨询及预约功能：本心理测评系统提供网上预约咨询和网络心理咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，保证心理咨询的隐私安全。 产品配置： 1：软件安装光碟1个 2：软件加密狗1个 | 1 | 套 |
|  | 心理自助系统 | 【硬件参数】： 1、安卓系统，屏幕32寸，显示比例：16：9，分辩率：1920×1080，对比度：1200:1，反应时间：5ms，亮度：350 cd/m2，像素：0.1845×0.1845 mm（横*竖），显示区域：708.48 × 398.52 mm，可视角度：178°/178°（左右/上下)，使用寿命：5万小时以上，透光率：钢化玻璃，透光率≥95%，最小触摸体（mm) 2.5mm，响应速度（ms） ＜16 ms，触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体，耐久性：承受超过6000万次以上的单点触摸，计算机响应系统自动识别，光标速度 ≧120点/秒，无漂移，不随环境产生变化，64G固态硬盘。 2、产品采用国内先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验 【软件参数】： 心理健康自助系统主要作用于心理健康中心宣教的心理健康中心服务设备，通过视频、音频、文字等内容展示推广心理学领域知识展示中心风采。系统主要由趣味测评、心理图片、调节训练、心理电台、心理音乐、心理绘画、视频心理宣教、心理电影、机构介绍、预约咨询、专家介绍、功能室介绍、心理游戏、系统设置。 1、趣味测试：作为非专业的趣味心理测试模块，为用户提供趣味性的心理测评提供趣味性的心理体验，总共包含测出你有多聪明、测出你的灵魂多有趣、测出你的内心真实感受等17种趣味测试。 2、心理图片：包含放松图片、双歧图、错觉图的三大种类100余张心理图片。 3、脑力对抗：双人脑力对抗游戏模式，通过脑电波采集技术，双方进行注意力的对抗，注意力更集中的一边获胜。 4、心理电台：作用于心理宣教心理知识的普及，通过音频的形式为来访者提供相关心理知识的讲解，内容主要包含人生的出场顺序、怎样正确的吵架、谈谈读书那些事、关于职场孤独、控制情绪的9个方法等70余种心理相关知识音频。 5、心理音乐：音乐是一种深具潜力的治疗工具，它能直接影响一个人的内在感情；它能使一个人得到对“美”的满足感；它能诱发一个人的活动力；它是一种非语言的沟通工具；它能使一个人感到自我满足；它能促进一个人统合运动机能；它能帮助一个人宣泄内在的情绪等等。对我们每个人来说，音乐都有着一种神奇的魔力。音乐放松椅是利用音乐声波的频率和声压会引起心理上的反应，良性的音乐能提高大脑皮层的兴奋性，可以改善人们的情绪，激发人们的感情，振奋人们的精神。同时有助于消除心理、社会因素所造成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状态，提高应激能力。 6、视频宣教：集合各类动画短片的心理科普视频包括如何在压力下保持冷静、压力的来源、从众效应等视频科普内容，为来访者提供直观的心理咨询宣教渠道。 7、心理电影: 系统提供发条橙、飞跃疯人院、和莎莫的500天、黑天鹅、我很好谢谢、91厘米的偏差、每个人都有阴暗面。 8、机构介绍：可通过图文、视频展示中心风采，以视频为素材的主界面无需进入模块主菜单的模块菜单上会预览视频内容。 9、预约咨询：来访者可以在此模块选择中心的心理咨询师进行预约，中心的心理咨询师收到预约后进行短信确认即可与来访者确认预约信息。 10、专家介绍：展示中心心理咨询师风采，图文展示心理咨询师所擅长的领域以及其他个人信息，并且在主界面的菜单上可轮播显示。 11、功能室介绍：文字帮助用户了解心理健康中心各功能室的功能作用。 12、心理游戏：包含反应力训练、感知能力、记忆力训练、空间能力、手眼协调、思维能力、推理策略、注意力训练、专注力训练等40余款心理训练游戏。 13、系统设置：用于管理员设置屏保内容以及息屏时间。 14、迎宾模式：系统可随时切换至迎宾模式，通过迎宾视频迎接来访用户，展示中心风采。 15、知识星球：集成800多条心理学名词，以球形旋转式布局，点击可查看详细的名词介绍。 【心理健康自助系统管理端】 心理健康自助系统管理端能够远程不限地域要求地管理前端内容，只需登录分发的管理平台即可实现前端用户的信息以及各个内容的增改删功能，系统具备一键更新功能，管理端进行远程更新以后在前端点击更新即可更新心理健康自助系统内所更新的内容。 | 1 | 套 |
|  | 心理学挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 房树人测验系统 | 1、测验过程采用软件统一选择管理，数据统计一电脑汇总统计，报告自动得出。 2、具有档案管理功能，强大的档案管理功能。能够保存和导出测验档案，对每个受测者的档案能够按照时间完整记录，随时可以按照姓名等条件筛选快速查询和管理被测试者的测验报告。 3、专业的绘画投射测验，突破语言交流的局限，避开测试者的理性意识，适用于不善于语言表达或是不愿意表达以及防御性强的来访者。 4、提供咨询师自由联想问题提问，专业化应用房树人测验，进一步了解被测者内心和潜意识，充分发挥投射测验功效。其中“房”联想题目、“树”联想题目、、“人”联想题目均不少于20道。 5、测验完成后可以迅速生成报告，根据大量客户实际验证数据资料首次推出初步心理分析诊断。测验项目更少受到文化、教育背景或生活环境的影响。 6、报告必须包括图形描述性报告和心理分析报告。 7、拥有实木道具模型，可以直接在测试端快速选择受测者房树人图画内容。测验分析项目不少于60项，实木道具模型120件。 8、测验结果管理功能。测验后生成每位受测者的测验报告，报告包括被测者信息、实验特征描述、对受测者的人格特征描述和测验结论，咨询师也可以添加各种对来访者情况的评判。 9、图片上传保存。能够保存被试手画的图，供咨询师调用报告时作为实时参考，保证测试报告有据可循。 10、整合心理问题筛查测试模块，可以批量进行人格缺陷和智力缺陷测查，能够人才选拔或者其他内部的心理问题测查。 11、所有道具均采用实木材质，坚固耐用。分别包含：房子拼板、房顶拼板、窗户拼板、门拼板、墙拼板等，树拼板包含：树冠拼板、树干拼板、树树拼板、果实拼板、人拼板头部拼板、躯干拼板、手拼板、腿拼板等，不少于120件。 12、数据导出与分析：系统将每位用户历次活动数据全部储存，并可将数据导出word存档或直接打印。 13、硬件加密确保数据安全：系统采用硬件加密的方式对测评数据进行加密，最大程度的保证用户数据的安全性。每套软件所配有的加密锁均为该套软件专用且唯一的硬件加密锁。同时，加密锁上的唯一数字ID也是判评用户所使用的软件是否为正版软件的权威有效依据。 14、一键式快速备份：系统提供了本机数据备份服务，可以将本机测评数据进行一键备份和一键还原。 15、适用于多种平台环境：系统可安装应用于Windows系列版本上，包括Windows2000/XP/2003/Vista/win7/Server 2008等，灵活易用。产品配置： 1：安装U盘1个 2：加密狗1个 3：纸质说明书1本 | 1 | 套 |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 张 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 1 | 把 |
|  | 文件柜 | 文件柜1800*390*850.1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的钢板厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 1 | 个 |
| 15 | 医务室 |  |  |  |
|  | 诊查床 | 1800*600*600mm 32mm圆管 0.7-0.8mm壁厚 酸洗磷化处理 高弹海棉 优质西皮 | 1 | 张 |
|  | 诊察桌 | 全钢板焊接，外形尺寸1200*600*750mm，附带抽屉2只，全部白色喷塑处理。桌子腿为方管焊接而成。可以拆卸组装，便于运输。 | 1 | 张 |
|  | 诊察凳 | 螺旋升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，黑色人造革。 | 3 | 个 |
|  | 对数灯光视力表 | 产品规格：5.0M标准对数视力表，功率60瓦，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型，面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用ABS塑料装饰。 | 1 | 套 |
|  | 身高坐高计 | 身高测量范围为60-200cm，坐高测量范围为40-120cm,分度值是0.1cm,铝质标杆。 | 1 | 个 |
|  | 体重秤 | 称重160KG，身高测量190cm，机械杠杆式传动，指针式显示。 | 1 | 台 |
|  | 肺活量测试仪 | 浮筒式或电子式 | 1 | 台 |
|  | 紫外线灯 | 移动式，可调控 | 1 | 台 |
|  | 急救箱 | 24.5*16.5*15cm铝合金箱.应根据中小学卫生室所需药品和器械。配置内容不少于：纱布、胶带、棉签、创口贴、剪刀、止血带、镊子、三角绷带、PBT绷带、体温计、酒精片、碘伏片、急救毯、急救手册等。 | 2 | 个 |
|  | 污物桶 | 脚踏式，不锈钢或ABS塑料材质，不低于 8 升 | 2 | 个 |
|  | 敷料缸 | φ90mm×90mm 或直径不低于90mm | 1 | 个 |
|  | 方盘 | 不锈钢制，300*400*20mm。不带盖，无孔。 | 2 | 个 |
|  | 带盖方盘 | 不锈钢制，240*150*40mm，带盖，无孔。 | 6 | 个 |
|  | 高压消毒锅 | 手提式 18L | 3 | 个 |
|  | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 3 | 套 |
|  | 医用剪刀 | 不低于 10 种，140mm～220CM | 1 | 套 |
|  | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 5 | 套 |
|  | 压舌板 | 一次性 | 100 | 个 |
|  | 体温计 | 医用体温计，水银柱式，测量范围25-42°，三角玻璃棒型。 | 1 | 支 |
|  | 止血带 | 医用，乳胶，不少于53cm | 10 | 条 |
|  | 血压计 | 普通医用汞柱式血压计,由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成,符合国标的质量规定 | 5 | 个 |
|  | 听诊器 | 普通医用听诊器； 听诊器传音应清晰；耳环弹片应用弹簧钢制成；耳环的弹力应适宜，弹性良好。 | 2 | 支 |
|  | 担架 | 小型折叠式 | 2 | 副 |
|  | 药品柜 | 规格：900mm×400mm×1800mm； 一、柜体： 1. 全柜体采用0.6mm冷轧钢板，钢厂采购 全自动开屏机开屏 数控激光下料，折弯成型 水洗 铜化 环氧树脂喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 2. 柜体门板：上玻下铁门或全玻门，框内可嵌入4-5mm厚玻璃。 3. 层板：采用0.8mm冷轧钢板 一次折弯成型 使用活动方便。上部带药品台阶。 二、五金配件： 1. 把手： PVC内嵌式拉手。 2. 铰链：采用专用阻尼铰链。 | 2 | 个 |
|  | 健康档案橱 | 规格：900mm×400mm×1800mm； 一、柜体： 1. 全柜体采用0.6mm冷轧钢板，钢厂采购 全自动开屏机开屏 数控激光下料，折弯成型 水洗 铜化 环氧树脂喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 2. 柜体门板：上玻下铁门或全玻门，框内可嵌入4-5mm厚玻璃。 3. 层板：采用0.8mm冷轧钢板 一次折弯成型 使用活动方便。 二、五金配件： 1. 把手： PVC内嵌式拉手。 2. 铰链：采用专用阻尼铰链。 | 1 | 个 |
|  | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5 倍 | 2 | 个 |
|  | 音叉 | 音叉的频率为256HZ±0.3HZ。 | 1 | 个 |
|  | 异物针 | 直，弯各一支，不锈钢 | 2 | 套 |
|  | 酒精灯 | 150ml | 1 | 个 |
|  | 冲眼壶 | 不锈钢制，容积100ml。 | 1 | 个 |
|  | 受水器 | 不锈钢受水器。激光焊接。 | 1 | 个 |
|  | 落地蛇形灯 | 不锈钢反光灯。升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm. | 1 | 台 |
|  | 双拐 | 铝合金制，九档可调，称重不低于70kg。 | 1 | 副 |
|  | 辨色图谱 | 32开，纸质。 | 1 | 本 |
|  | 握力计 | 电子式 | 1 | 个 |
|  | 胸围尺 | 长度150cm，最小分度值0.5cm，橡塑制品。软皮尺 | 1 | 条 |
|  | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 1 | 个 |
|  | 皮脂厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。 | 1 | 套 |
|  | 卫生保健室水槽 | 1、水槽柜规格：长500*宽580*高860mm， 2、水槽内径：340*340*210mm并设有溢水孔 3、功能描述：①.翻盖采用专业阻尼转轴，设计弹簧珠定位，水槽上翻盖打开，展露出隐藏式的三个专用钢质水嘴瓷质阀，②.水嘴开关为20*20*20mm的旋钮正方体设计，且两侧设有8个滴水棒，采用卡扣设计，承重力强、稳固不晃动，③.下翻盖关闭，此时水槽呈现于平面，使操作更方便；④.前置柜门打开后设有3个储物盒，用于存放清洁用品；翻盖上设计有标识与贯穿式扣手位，方便使用。 4、紧急洗眼器：主体：加厚铜质，涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网.最大耐水压：7巴 5、外观描述：前后门带锁设计，便于检修，整体造型圆润，顶部梯形设计，不仅让造型更加别致，同时也契合功能分区；翻盖和后槽以及侧板均有条形装饰，增强了整体性；前面板下方设计渐变透孔造型，更加美观；翻盖打开，水嘴的位置图形与前面板装饰图形相呼应， | 1 | 套 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 套 |
| 16 | 计算机语言教室（2间） |  |  |  |
|  | 电脑桌椅 | 1.桌面尺寸为1.2*60mm*25mm 桌面基材为E1级高密度板，四周一次性无接头注塑封边无毛刺表面平滑 2.桌架采用单立柱套管式升降结构，立柱上节采用22*47*1.2mm钢管，立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm (5mm)圆形管材托面配件采用二2mm厚的钢板冲压折弯成型。 3.凳面尺寸为240*330mm (5mm)，凳架加厚，基材采用E1级高密度板材，四周封边采用全新PP工程塑料一次注塑成型封边无接口，无毛刺，表面平滑。 4.凳架采用单立柱套管结构，大立柱上节采用22*47*1.2mm钢管，大立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm圆形管材。一个桌子含两个凳子" | 100 | 套 |
|  | 云服务器 | 1.要求1U机架式服务器。 2.配置国产化系列处理器≥1颗，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz。 3.内存：服务器提供内存插槽≥4个，配置内存容量≥32G。 4.SSD：整机配置1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD。 5.硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘≥2块。 6.网口：千兆网口≥4个，电源：电源功率≥350W。 7.★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，针对此功能提供第三方权威测试报告。 8.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 9.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 10.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 11.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 12.为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。 13.配置1个CPU授权，满足服务器的使用需求。 | 1 | 台 |
|  | 云课堂教学管理软件 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 3.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 4.为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生。 5.教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 6.★支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。提供产品功能截图证明 7.支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 8.支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆。 9.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 10.互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。 11.为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。 12.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除。 13.服务器文件授权：为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。 | 2 | 套 |
|  | 教师终端 | 1.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构， 2.配置处理器性能不低于Intel第十代i3四核八线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能不低于Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD。 3.USB接口≥8个（其中USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4.额外配置内存扩展槽≥1个。 5.额外配置硬盘扩展槽≥2个。 6.软件采用B/S（Broswer/Server）架构，中文图形化管理页面。 7.为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 8.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin。 9.支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 10.支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 11.为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 12.要求实配1个IDV终端使用授权。 | 2 | 台 |
|  | 学生终端 | 1.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构， 2.配置CPU性能不低于intel 全新jasper lake 4核2.0GHz；内存容量≥4GB DDR4；本地存储≥128 GB SSD。 3.USB接口≥6个（其中USB 3.0接口≥2个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对。 4.软件采用B/S（Broswer/Server）架构，中文图形化管理页面。 5.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10等操作系统版本。 6.为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。 7.支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 8.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo。 9.要求实配1个TCI终端使用授权。 | 100 | 台 |
|  | 显示器 | 液晶显示器，21.5寸，VA屏幕，三年质保。 | 102 | 台 |
|  | 键鼠套装 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有logo的鼠标垫。 | 102 | 套 |
|  | 48口接入交换机 | 弱三层接入交换机，48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 2 | 台 |
|  | 24口接入交换机 | 弱三层接入交换机，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 2 | 台 |
|  | 监考程序 | 1 支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试； 2 收集学生答卷包； 3 系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况； 4 监考机考试中发生断电、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场考试状态；监考机与考试机之间网络不稳定的情况下不影响考试； 能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考； 5 支持监考机通过输入考生座位号的方式，快速灵活调整学生考试座位号； | 2 | 套 |
|  | 考试程序 | 1 学生按照考试流程、指令完成考试； 2 对学生答题数据进行打包，传到监考机； 3 支持多种保障安全策略:支持相邻的学生试卷不同；支持同一套试卷小题乱序以及选项乱序，提高防作弊水平； | 2 | 套 |
|  | 评测引擎 | 1 可以提供每次考试的总分、大题分和小题分； 2 朗读题可以提供流畅度、完整度、准确度性等更细化的分数反馈； 3 针对不同年龄段的学生，引擎模型不同，需要提供不同的评分引擎； | 2 | 套 |
|  | 考务管理 | 1 学校可以组织全校的年级、班级进行期中、期末等阶段性测试； 2 老师可以组织班级进行日常的模拟考试； | 2 | 套 |
|  | 模考资源库 | 1 内置按照年级、难度划分的模拟考试试卷； 2 支持预览模拟考试试卷，可以查看题干、音频、答案等； 3 可以随着试卷的使用统计试卷使用次数、得分率等； 4 支持按关键词查找试卷、按照试卷更新时间、使用次数、得分率排序，筛选未使用试卷； 5 包含15套试题资源； | 2 | 套 |
|  | 整体考试分析 | 1 统计校级考试、班级测试的考试次数和平均得分率； 2 统计历次考试的成绩变化轨迹，帮助教研员、老师分析学生的听说水平变化情况； 3 统计考试的各个题型的得分率，并分析出得分较佳的题型和需要提升的题型； | 2 | 套 |
|  | 成绩管理 | 1 可以按照不同角色查看不同维度的成绩列表，学校教研员或管理员可以查看到全校的成绩，老师可以查看到所管辖班级的成绩列表，学生个人可以查看自己的成绩情况； 2 所有成绩支持导出Excel，便于存档； | 2 | 套 |
|  | 校级报告 | 1 学校可以按照班级进行成绩汇总和统计，包括整体评价、成绩分布等； 2 可查看考试试卷的详细分析等； 3 可查看各个班级的考试表现，产生对比统计； 4 考试结果以多种图表形式展现； | 2 | 套 |
|  | 班级报告 | 1 教师可以按照班级学生进行成绩汇总和统计，包括整体评价、成绩分布等； 2 可查看考试试卷的详细分析等； 3 可查看班级内每个参加考试的学生的详细的成绩报告； 4 考试结果以多种图表形式展现； | 2 | 套 |
|  | 个人报告 | 1 学生可以在平台中实时查看自己模拟考试记录以及每场考试的总分、大题分，学生可以查看自己的学习记录和学习成绩。考试记录、成绩需同步并实时更新； 2 可查看个人试卷中的详细作答情况及参考答案等； 3 可对学生各个题型的得分进行分析，分析出较好和不佳的题型； 4 可了解班级的平均分、最高分，统计学生在班级分数段中所处的位置； 5 对学生的失分情况进行统计，分析学生的失分点在难题、中等题还是简单题； | 2 | 套 |
|  | 个人综合考情 | 1 系统可以统计学生参加校、班级考试的次数，以及历次考试综合平均分，可以与班级综合平均分对比了解个人水平； 2 学生可以查看个人历次考试得分轨迹； 3 学生可以查看考试题型的平均得分率，以及得分率变化轨迹，了解个人薄弱题型以及进步情况； | 2 | 套 |
|  | 专用耳机 | 支持音乐插头接口：USB类型：考试耳机振膜类型：动圈麦克风支持：有麦克风佩戴方式：头戴式 | 100 | 付 |
| 17 | 美术教室（2间） |  |  |  |
|  | 画架 | 教师用具 一、画架：规格：600mm*680mm*1440mm，最大升降高度为3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 | 2 | 个 |
|  | 画板 | 教师用具 二、画板：1、规格：≥900mm×600mm； 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 2 | 块 |
|  | 绘画工具台 | 教师用具 三、绘画工具台：材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 2 | 张 |
|  | 教师凳 | 教师用具 四、教师凳：1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 2 | 张 |
|  | 素描套装 | 教师用具 五、素描套装：1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 2 | 套 |
|  | 素描纸 | 教师用具 六、素描纸：规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 4 | 袋 |
|  | 水粉画颜料 | 教师用具 七、水粉画颜料：马利牌，100ml瓶装，24色为一套。 | 2 | 套 |
|  | 水粉笔：水粉画笔 | 教师用具 八、水粉笔：水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 2 | 套 |
|  | 折叠式洗笔筒 | 教师用具 九、折叠式洗笔筒：规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 2 | 个 |
|  | 水粉纸 | 教师用具 十、水粉纸：规格4K，厚度不低于160g。 | 2 | 袋 |
|  | 水彩颜料 | 教师用具 十一、水彩颜料：马利牌，24色套装,单支容量为12ml。 | 2 | 套 |
|  | 水彩画笔 | 教师用具 十二、水彩画笔：水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 2 | 套 |
|  | 水彩纸 | 教师用具 十三、水彩纸：规格4K，厚度不低于160g，10张\袋。 | 2 | 袋 |
|  | 便携式颜料箱 | 教师用具 十四、便携式颜料箱：医用PP材质，箱体内部在370mm×320mm的区域内均匀分布着尺寸为45mm×45mm×32mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于375mm×300mm的吸水海绵。 | 2 | 个 |
|  | 调色板 | 教师用具 十五、调色板：规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 2 | 个 |
|  | 画架 | 学生用具 一、画架：规格：高度1720mm,最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 100 | 个 |
|  | 画板 | 学生用具 二、画板：1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥8mm，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 100 | 块 |
|  | 写生凳 | 学生用具 三、写生凳：1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 100 | 张 |
|  | 绘画工具台 | 学生用具 四、绘画工具台：材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 8 | 张 |
|  | 素描套装 | 学生用具 五、素描套装：1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 100 | 套 |
|  | 素描纸 | 学生用具： 六、素描纸：规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 200 | 袋 |
|  | 水粉画颜料 | 学生用具 七、水粉画颜料：马利牌，100ml瓶装，24色为一套。 | 100 | 套 |
|  | 水粉笔：水粉画笔 | 学生用具 八、水粉笔：水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 200 | 袋 |
|  | 折叠式洗笔筒 | 学生用具 九、折叠式洗笔筒：规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 100 | 个 |
|  | 水粉纸 | 学生用具 十、水粉纸：规格4K，厚度不低于160g。 | 200 | 袋 |
|  | 水彩颜料 | 学生用具 十一、水彩颜料：马利牌，24色套装,单支容量为12ml。 | 100 | 套 |
|  | 水彩画笔 | 学生用具 十二、水彩画笔：水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 100 | 套 |
|  | 水彩纸 | 学生用具 十三、水彩纸：规格4K，厚度不低于160g，10张\袋。 | 200 | 袋 |
|  | 便携式颜料箱 | 学生用具 十四、便携式颜料箱：医用PP材质，箱体内部在335mm×195mm的区域内均匀分布着尺寸为32mm×29mm×29mm的格子，在335mm×30mm的区域内均匀分布着尺寸为79mm×29mm×29mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于315mm×230mm的吸水海绵。 | 100 | 个 |
|  | 调色盘 | 学生用具 十五、调色盘：规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 100 | 个 |
|  | 写生灯 | 耗材及其他 一、写生灯：升降高度1500-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座。灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 8 | 台 |
|  | 写生台 | 耗材及其他 二、写生台尺寸：600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根 据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 8 | 张 |
|  | 写生画箱 | 耗材及其他 三、写生画箱：材质：全部采用榆木实木材质,无混合材质 ；尺寸：720mx1140mx1800mm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：850mm；功能：a. 带拉杆和滑轮，方便外出写生；b：配带调色盘，背带；c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料；d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 8 | 个 |
|  | 木制关节人 | 耗材及其他 四、木制关节人：大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 4 | 套 |
|  | 衬布：绒布 | 耗材及其他 五、衬布：绒布，各色，尺寸：1000mm*2000mm。 | 40 | 块 |
|  | 石膏像 | 耗材及其他 六、石膏像：石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 20 | 个 |
|  | 几何形体 | 耗材及其他 七、几何形体：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 | 2 | 套 |
|  | 静物 | 耗材及其他 八、静物：蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 2 | 套 |
|  | 作品展示架 | 耗材及其他 九、作品展示架：规格：1200mm*400mm*800mm，材质为20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 4 | 张 |
|  | 美术教学用品柜 | 耗材及其他 十、美术教学用品柜：规格：850mm*400mm*1850mm，实木结构，材质为20mm橡木齿接板，底部对500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 8 | 张 |
| 18 | 音乐教室(2间) |  |  |  |
|  | 立式钢琴 | 一、立式钢琴 1、尺寸：约1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用Alalka顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整,附带琴凳。 | 1 | 台 |
|  | 实木凳子 | 二、实木凳子 适用人数：单人实木制，凳面材质：皮 高弹海绵，坐垫舒适柔软，久坐不累皮革表面光滑结实，质感大气，具有较好的柔暖度，防刮伤防撕裂 | 1 | 个 |
|  | 五线谱乐理软件 | 三、五线谱乐理软件 1、灵活的界面设计，教师可以根据实际情况将虚拟音乐键盘放置在屏幕顶端或底端；虚拟音乐键盘在88键与61键之间可以自由切换。2、支持展现并播放与音乐课本相配套的音乐课本课件。包括五线谱、简谱以及五线谱简谱混排课件。3、支持五线谱课件一键生成节奏参照谱，节奏参照谱和五线谱上下混合排列，方便节奏教学；4、支持简谱课件一键生成节奏参照谱，节奏参照谱和简谱上下混合排列，方便节奏教学5、支持五线谱课件一键生成简谱参照谱，简谱参照谱和五线谱上下混合排列，方便学生理解五线谱；6、支持简谱课件一键生成五线谱参照谱，五线谱参照谱和简谱参照谱上下混合排列，方便教师在教学简谱之余，进行五线谱拓展教学；7、谱曲课件支持多种播放模式，包括谱曲播放、范唱播放和伴唱播放等。8、灵活的播放定位方式，支持选择谱曲范围进行播放，可跨小节播放，可播放单音符；支持选择歌词确定播放范围，包括多段落与跨段落歌词选择。9、范唱播放、伴唱播放和谱曲播放时谱曲音符和歌词同步高亮显示。10、范唱播放、伴唱播放和谱曲播放支持变速、移调播放。11、支持播放MP3、WAV格式的音频文件，支持音频文件的移调播放和变速播放。12、系统内置128种GM音色，可调用外接MIDI设备音色并通过外接MIDI设备发声系统发声。13、系统配备虚拟音乐键盘，并与外接MIDI设备键盘（88键或61键）、五线谱表相互映射。虚拟音乐键盘上支持显示或隐藏音名、唱名（包括等音），唱名随调号同步转换，虚拟音乐键盘根据实际教学需求可在81键与61键之间相互切换。14、支持15种调式(通过调换调式，虚拟键盘上音名唱名会随之改变)、14组音程尺(点击相应音程关系，虚拟键盘与五线谱会对应显示根音冠音)、32组和弦尺同时对照讲解。15、五线谱表支持多种输入方式：点击五线谱表即可在对应位置插入音符，点击音符即可发声；点击虚拟音乐键盘可在五线谱表对应位置上自动插入音符，根据键盘触摸区域输入升音和降音，可在五线谱表上显示出等音音符，帮助学生理解等音概念；通过弹奏外接MIDI设备键盘（88键或61键）可在五线谱表上插入音符。16、五线谱谱表支持在高音谱表及高低音谱表之间相互切换，谱表上的单音符、音程、和弦可实时转换成简谱音符，并分别与单音符、音程、和弦相对应排列。17、内置节拍器，可改变节拍速度与节拍数。满足乐理教学中对节拍教学的需求。18、支持借助乐理课件可满足讲解全国教学乐理知识的需求。配专用软件密码器。 | 1 | 套 |
|  | 五线谱黑板 | 四、五线谱黑板 1、尺寸2m×1m。 2、五线谱面板采用镀锌板面,绿板白线，板面不生锈、不脱层。 3、书写轻松流利、手感好，不褪色,经久耐用；字迹清晰易写,易擦试,粉尘少。 4、板面不反光、呈白色、有利于保护视力。 5、坚固耐用、耐腐、使用寿命长。 6、音乐教学专用黑板。 | 1 | 块 |
|  | 音乐凳 | 五、音乐凳 尺寸：25*30*41cm，六面体，采用优质环保三聚氰胺板，塑料封边，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 51 | 个 |
|  | 指挥台 | 六、指挥台 材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm；外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心；结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固；整体美观大方，使用方便。 | 1 | 个 |
|  | 合唱台 | 七、合唱台 1.合唱台规格：75cm*125cm*130cm； 2.合唱台每组台阶层数：三层； 3.合唱台材质：铁制.踏板木板地毯； 4.合唱台每组可使用人数：大人15人/小学生18人； 5.合唱台台阶后背带护拦； 6.台阶可拆卸组装。 | 5 | 个 |
|  | 装饰图板 | 八、装饰图板 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。内容包含音乐家的知识，包括：贝多芬、海顿、巴赫、帕瓦罗蒂、莫扎特、冼星海人物。规格：≥80*60cm，6个为一套。表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 套 |
|  | 录音机 | 九、录音机 便携式。FM调谐收音机；CD、MP3-CD光盘播放；支持数码存储设备，U盘或SD卡或TF卡；支持光盘、收音机播放同步录音；立体声；2xlOW输出功率；支持耳机；麦克风输入多1路；音频输入多1路；遥控器遥控距离大于6米。附说明书，保修卡。工作环境温度不高于40℃条件下，环境相对湿度不高于90%，能正常工作；电源适应能力：170-240V，50±Hz。 | 1 | 台 |
|  | 音乐教学软件 | 十、音乐教学软件 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 1 | 套 |
|  | 音乐欣赏教学曲库 | 十一、音乐欣赏教学曲库 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 1 | 套 |
|  | 音乐欣赏教学影像库 | 十二、音乐欣赏教学影像库 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 1 | 套 |
|  | 多用划线规 | 十三、多用划线规 材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 4 | 个 |
|  | 口琴 | 十四、口琴 24孔C调，材质：铜板芯。双排吹孔设计，选用ABS树脂材质制成，不锈钢盖板，手感舒适，强度高，不易变形，不易氧化、生锈，表面镀铬抛光，塑格无毛疵，无裂缝，排列有序，音色好，音调准确。配琴盒，擦琴布。 | 51 | 支 |
|  | 口风琴 | 十五、口风琴 1.供中小学音乐教学用；2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如；5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广；6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 51 | 支 |
|  | 竖笛 | 十六、竖笛 塑料材质高音八孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。 | 51 | 支 |
|  | 陶笛 | 十七、陶笛 孔数：6孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑； 音调：清晰刻痕，辨认轻松； 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙； 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅； 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适。 | 51 | 个 |
|  | 竹笛 | 十八、竹笛 规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形音色：发音敏感，音色明亮，造型美观制作工艺：扎尼龙线,外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。配笛膜、笛膜胶块。 | 51 | 支 |
|  | 葫芦丝 | 十九、葫芦丝 材质：胶木，降b调采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。配硬质专用包、红色中国结。 | 51 | 个 |
|  | 大镲 | 二十、大镲 1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧270mm，镲厚度≧0.8mm 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 5、音质能达到：宏厚包容，刚柔、强弱、徐激、跌宕变化的韵味。双击时，两面钹同时碰击，乐音自然延续，发音响亮。 | 4 | 付 |
|  | 小镲 | 二十一、小镲 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4 | 付 |
|  | 小军鼓 | 二十二、小军鼓 1、材质：鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；鼓皮为聚酯 2、规格：鼓面直径≥320mm 3、专业打击鼓皮 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带 | 8 | 面 |
|  | 大军鼓 | 二十三、大军鼓 1、材质：专业打击鼓皮,金属鼓腔 2、规格：直径≥580mm 3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配有专用大军鼓背带。 | 8 | 面 |
|  | 中空定位成套打击乐器 | 二十四、中空定位成套打击乐器 1.铃鼓：材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径不小于200mm，鼓框宽度不小于30mm，木质圈厚度不小于5mm，单片铃片的厚度不小于0.5mm 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成. 2.小锣：铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚度不小于1.5mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。带锣尺。 3.蛙鸣器：木制，长≥200mm，直径不小于：40mm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍 4.梆子：材质：原木，尺寸不小于：150*50*30mm,敲击时发出响亮声音,带敲击锤。 5.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。筒体为原木色。筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于41mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 6.卡巴萨：材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。筒体直径不小于47mm，柄长不小于100mm，用法：演奏卡巴萨的时候,手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 7.响板：全长不小于180mm，两片小板宽不小于40mm，摇柄全长不小于90mm ,由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用实木制成，无毛刺不伤手，环保漆，无毒无害无异味。响板表面无疖疤、裂缝，精细打磨，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 8.碰钟：材质：响铜制。最大直径≥40mm，工艺：浇灌铸造抛光处理，两个一对，手持碰撞发声，互相碰击时发出清脆婉转响声，使得延音绵长。 9.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，边长不小于190mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，表面镀铬，终端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。 10.串铃：全长≥150mm，铃铛：13铃，木质手柄。 11.专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位，为了更好的固定乐器使用。规格不小于：400*100*300mm。 | 2 | 套 |
|  | 小堂鼓 | 二十五、小堂鼓 1、材质：塑料鼓腔 2、规格：鼓面ф≥220mm，高度≥150mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。 4、鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 8 | 个 |
|  | 小锣 | 二十六、小锣 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 6 | 个 |
|  | 大锣 | 二十七、大锣 1、材质：响铜 2、直径≧290㎜ 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 4 | 个 |
|  | 铝板琴 | 二十八、铝板琴 材质为铝片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。 琴长约≥350mm，琴片：15片,可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。 可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。 | 4 | 套 |
|  | 木琴 | 二十九、木琴 1、15音，产品具有低、中、高三组共15音阶。 2、天然木质、环保无毒、音色美妙。 3、发音清脆、宏亮、音量大。 4、人工打磨光滑无毛刺，专业技师组装 5、音锤、音阶表面无疤痕，质量均匀。 | 4 | 套 |
|  | 音条 | 三十、音条 材质：钢片和木块，结构：由17个钢片和17个木块组成的，钢片装订在木块上。规格：音条长度不小于140mm，音条宽度不小于39mm，击锤长度不小于250mm。音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满，共鸣好，无杂音；表面平整、无划痕，无毛刺。音条钉装订结实，无脱落音。音锤表面光滑，无毛刺，表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮。 | 2 | 套 |
|  | 黄铜三角铁 | 三十一、黄铜三角铁 产品由三角铁，击棒，三角铁材质：黄铜；三角铁为三边形，三边最长边分别不小于100mm、120mm、147mm、170mm、190mm、237mm；防锈。击锤直径≥4mm，长度不小于120mm，配击棒，两端呈球面形，终端有塑料包裹 | 2 | 套 |
|  | 音叉 | 三十二、音叉 440HZ共振音叉；呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波；由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 | 1 | 个 |
|  | 沙锤 | 三十三、沙锤 实木材质，环保漆涂层。内装沙粒，两个为一付。演奏时左右手各握一把，双手交替上下晃动，奏出各种节奏音型。产品特点：小巧鲜艳，声音柔和，发音清脆而略带沙沙声，多用于演奏有特殊风格的舞曲。 | 8 | 对 |
|  | 卡巴萨 | 三十四、卡巴萨 1.供中小学音乐教学用。2.小号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。3.用法：演奏卡巴萨的时候,手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 6 | 个 |
|  | 木鱼 | 三十五、木鱼 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。七音，七个一组，大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 1 | 套 |
|  | 双响筒 | 三十六、双响筒 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。2、材质：筒体为原木色。3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于39mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 | 8 | 副 |
|  | 南梆子 | 三十七、南梆子 1.供中小学音乐教学用。2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 6 | 套 |
|  | 北梆子 | 三十八、北梆子 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 6 | 套 |
|  | 蛙鸣器 | 三十九、蛙鸣器 1.材质：木制，环保清漆2.规格：长不小于20CM，直径不小于4cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案。3.结构：头尾部为桦木，上粗下细，鱼形。中间掏空，手工画花点缀，头部开嘴。附刮棒一个，圆椎形。4.使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，持刮棒刮鱼，蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣，音色响亮清脆。 | 6 | 副 |
|  | 音筒 | 四十、音筒 8音，表面光滑，无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。可以很好的训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神。同时可以训练学生的手眼协调能力,同时让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。 | 6 | 套 |
|  | 碰钟 | 四十一、碰钟 材质为仿铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音；是我国互击体鸣乐器中具有特殊韵味的色彩性和节奏性乐器。 | 6 | 付 |
|  | 多音筒 | 四十二、多音筒 材质：木质 结构：由圆头打锤一根和音筒组成 精选木材，坚韧细密不开裂，坚实耐用，打磨光滑细腻，无毛刺 | 6 | 套 |
|  | 铃鼓 | 四十三、铃鼓 1、材质：木质圈、羊皮鼓面2、规格：≥190mm3、结构：由鼓身、鼓面、铃片组成.4、外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀； 表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺； 铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 | 6 | 面 |
|  | 唢呐 | 四十四、唢呐 唢呐杆：红花梨木，金属号头，音色明亮，音准有保证；芯子加软皮套，密封性好，不漏气，稳定耐用，每一个音孔都经过技师精心调制，光滑，平整手感舒适；材质细腻，密度大，性能稳定，不易开裂，纯手工打磨而成，音质优美。 | 8 | 支 |
|  | 二胡 | 四十五、二胡 形状：六角筒圆杆 材质：白木 琴托：胶木托 琴皮：天然蟒皮 音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 演奏方式：左手持琴，右手持弓。 二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。 配件：琴码，海绵垫，黑色马尾弓 | 8 | 把 |
|  | 小提琴 | 四十六、小提琴 松木面板，枫木背板、琴头，色木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，意大利风格手工工艺，线条自由，造型生动。弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感。配弓子、琴盒 | 8 | 把 |
|  | 吉他 | 四十七、吉他 1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。2. 采用十二平均律。3. 各音的音准误差在正负20个音分之内。4 .弦器：半封闭弦钮。5. 木材经过干燥处理，含水律不超过15%。6. 金属部件防锈处理，符合标准要求 | 8 | 把 |
|  | 架子鼓 | 四十八、架子鼓 五鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓、吊镲所组成，鼓的直径如下：低音大鼓：22"×16"、小军鼓：14"×5.5"、桶子鼓：落地鼓：16"×16"、中音鼓：13"×10"、高音：12"×9"，镲片：踩镲：12"×2"、吊镲：(15")。质量要求：鼓腔：自然风干木材材质。鼓圈：镀镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片.配鼓凳。 | 1 | 套 |
|  | 电子琴 | 琴身颜色：黑色 键盘：61键风琴式力度响应键盘 显示屏：LCD 面板语言：中文 音源：AWM 立体声采样 复音数：48 预置音色数 622 (241种音色 + 22组鼓/特效音色+ 20种琶音 + 339 Xglite音色) 特色音色：3种现场音色, 4种甜美音色 , 6种超酷音色, 11种超清晰Lite音色 兼容性：GM，XGlite 效果类型：DSP38种，混响12种，合唱5种，主均衡器6种，和声26种 功能：叠加音色，分割音色，琶音150种，旋律消除 自动伴奏风格 预置伴奏型数：205种，和弦欧式：智能和弦模式，多指和弦模式，自动伴奏控制：自动伴奏开/关, 同步启动, 启动/停止, 前奏/尾奏/减慢, 主奏/自动插入 文件格式：伴奏文件格式（SFF） 其他功能：音乐数据库170种，单触键设定，扩展伴奏型10种 预置乐曲数：154种 (包括触键练习： 10, 和弦学习： 12, 和弦进行： 30) 录音乐曲数：5种 轨道数：2种，数据容量约10,000个音符 兼容数据格式：播放SMF格式0&1，录音专有文件格式 教学功能：关键乐段教学、 教程1–3 （聆听、时值、等待), 乐句重复, A-B 反复, 和弦字典, 触键教程，和弦学习, 和弦进行 USB音频接口：44.1 kHz, 16 比特, 立体声 注册记忆：按钮数 9 总体控制：节拍器速度范围11-280，移调 -12到0, 0到+12，音调微调 427.0–440.0–453.0 Hz (约以0.2Hz为单位改变)，便携钢琴按键 内存容量 约1.4 MB 接口：电源输入 12 V，标准立体声接口(耳机/输出)，延音踏板接口 辅助音频输入接口；有立体声迷你接口，USB TO HOST 功放 2.5 W + 2.5 W 扬声器 12 cm × 2 电源：AC电源适配器 (PA-130, PA-3C) 或电池 (6节1.5V 5号碱性电池 （LR6），锰 （R6）电池或 6节1.2V 5号镍氢充电电池 （HR6） 功耗 5 W (当使用 PA-130电源适配器时) 自动关机功能：有 (可设置时间) 含琴凳琴架 | 50 | 台 |
| 19 | 舞蹈器材室（2间） |  | 0 |  |
|  | 钢琴 | 一、钢琴 1、尺寸：约1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用Alalka顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整,附带琴凳 | 1 | 台 |
|  | 把杆 | 二、把杆 专业舞蹈教室把杆,直接固定在墙壁，把杆：水曲柳材质，长度：4米 三角支架静电喷塑处理，水曲柳实木选材，切面光滑，和胶粘性好，不易老化，坚韧性强 天然纹理根据美丽。 | 6 | 套 |
|  | 地板 | 三、地板 三层复合地板，地板厚度15mm，复合材质，表层厚度不小于3mm，其它松木，龙骨高度约30mm，门边包铜质踢脚线，地板使用环保胶、漆，不变形。 | 130 | 平方米 |
|  | 照身镜 | 四、照身镜 镜子厚度5mm垫底天然高密度板材高级镀银镜面，平整度高，高透逼真，成像清晰、不变形，铝合金包边镜面采用防爆工艺，有效防止破碎飞溅，使用更加安全采用水性背漆，健康环保，使用放心 | 40 | 平方米 |
|  | 磁性黑板 | 五、磁性黑板 规格：2.0*1米，双面磁性详细说明：1、一面为白板，一面为绿板2、白板板面颜色：白色，整块板面色调一致。3、绿板板面颜色：绿色，整块板面色调一致。4、书写性：用熟石膏或碳酸钙粉笔书写时，应手感流畅、充实、笔迹均匀、字迹清晰。5、易擦性：用干式绒刷往返擦二次，不留残余字迹，粉笔灰易落。6、硬度要求：用普通粉笔敲击板面无凹痕。7、支架：可调节高度，可移动，带转向轮。 | 1 | 块 |
|  | 拉杆音响 | 六、拉杆音响 产品类型：户外电瓶音箱 喇叭尺寸：8寸低音、 80磁高音 额定功率 ：60W 峰值功率：150W 电池容量：12V/4. 5Ah 充电器：DC15V/2A 支持蓝牙：是 移动音源：USB/TF卡 话筒插口：x1 AUX插口：x1 输出插口：L&R 箱体：高端喷漆实木箱体 产品配件：单手咪/双手咪 可选、充电器、说明书 功能：消原音伴唱、蓝牙、USB/TF卡、语音、录音、五旋钮独立调节、音频输入、话筒优先，外接12V 适用范围：广场舞蹈/体操活动/商铺产品促销/旅行聚会/网红/喊麦等 | 2 | 个 |
|  | 舞蹈装饰图 | 七、舞蹈装饰图 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。内容包含相关舞蹈的知识，包括拉丁舞、民间舞、肚皮舞、古典舞、爵士舞、钢管舞。规格：≥80*60cm，6个为一套。表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 套 |
|  | 音响系统 | 八、音响系统 CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架 | 1 | 套 |
|  | 舞台灯光设备 | 九、舞台灯光设备 三基色面光灯：高散热外体4*36W 电压： 220V；频率： 50-60Hz； | 8 | 支 |
|  | 辅助面光灯 LED帕灯（54粒 | 辅助面光灯 LED帕灯（54粒）： 输入电压：AC110-240V/50-60Hz;功率：80/200w;光源： 54颗3w高亮度LED灯珠，红12颗，绿18颗，蓝18颗，白6颗;控制：DMX512、主从控制、自走;通道：6通道（数码显示）;分体设计：安全可靠，独有光学系统设计，均匀的色斑效果;绝无抖动闪烁，适合舞台演出，影视拍摄，会议照明 | 8 | 支 |
|  | 激光灯 | 激光灯 电源：90-250VAC, 50~60Hz ；额定功率 ：10 W；激光器：半导体泵浦全固态激光器；波长：532nm(绿光)；激光器功率：50mw(可选功率30-80mw) ；控制模式：声控/自走/DMX512/主从控制；扫描系统：采用精密步进电机； | 4 | 台 |
|  | 魔球 | 魔球 输入电压： AC220V，DC5V，/50-60Hz；功率：36w；光源：2*10W RGBW全彩LED灯珠颜色：红绿蓝三色，频闪，扫描范围宽，光束强；光源寿命：6-10万小时；DMX控制系统：2个DMX模式，3CH，可调光/频闪，颜色，自转三种控制模式；DMX,，主从控制，音控；功能模式：DMX512信号控制模式，主从机模式，自动演示模式和声控模式。内置音控程序，主副联机模式，调光范围广，可变的频闪速度，LED液晶显示。 | 2 | 支 |
|  | 240灯控台 | 240灯控台 DMX512/1990标准,512 DMX控制通道。 电压：AC220V/50HZ（DC9V-12V）电流：不少于300mA 功率：10W控制信号：DMX512 通道数：240CH | 2 | 台 |
|  | 音响系统 | 一、音响系统 CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架 | 1 | 套 |
|  | 磁性黑板 | 二、磁性黑板 规格：2.0*1米，双面磁性详细说明：1、一面为白板，一面为绿板2、白板板面颜色：白色，整块板面色调一致。3、绿板板面颜色：绿色，整块板面色调一致。4、书写性：用熟石膏或碳酸钙粉笔书写时，应手感流畅、充实、笔迹均匀、字迹清晰。5、易擦性：用干式绒刷往返擦二次，不留残余字迹，粉笔灰易落。6、硬度要求：用普通粉笔敲击板面无凹痕。7、支架：可调节高度，可移动，带转向轮。 | 1 | 套 |
|  | 化妆台 | 三、化妆台 规格：宽60厘米*深40厘米*高1.5米；材质：人造板材质，厚度不小于15mm，三聚氰胺表面；简约风格，外表上环保油漆，整体美观；优质导轨抽屉，储物空间充足；化妆镜镜面明亮、清晰成像；采用水性背漆，健康环保，使用放心；含化妆凳。 | 6 | 个 |
|  | 鞋柜 | 四、鞋柜 规格：宽60*深35*高96厘米；材质：三聚氰胺板材质；工艺：百叶门设计，透气效果好；活动隔板：5层活动隔板，可拆可调节，根据鞋子的尺码来调节；优质金属把手、合页，清漆表面光滑，易于打理。 | 8 | 个 |
|  | 更衣凳 | 五、更衣凳 规格：1200*600*400mm（±不超过5CM)1、采用优质三聚氰胺板。 2、成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能 3、下设两个隔层，可存放鞋子。面铺西皮软包垫。 | 8 | 个 |
|  | 更衣柜 | 六、更衣柜 材质：优质冷轧钢铁 尺寸：1800mm*900mm*390mm，12人一组 颜色：灰白色 先进的钢材表面处理技术，附着力、耐磨性和防锈性能更优异，可延长柜子的使用寿命，不出现喷漆流淌现象，美观度佳。 环保材质合金拉手，人性化设计，开合静音安全，使用更便捷。 采用高档柜体专用锁具，安全系数高，坚固耐磨，不易损坏，存放物品更安全。 柜门上有通风透气孔，可保持柜内与外界空气对流，减少异味和细菌。 锁栓加粗保障锁具的安全可靠性，有利于物品的安全储存。 防水防潮、防火防盗、高强承重、不易褪色。 | 8 | 组 |
|  | 急救箱 | 七、急救箱 急救箱内应配备的药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 4 | 个 |
|  | 舞蹈扇 | 八、舞蹈扇 材质：优质竹制 工艺：手工制作，铆钉设计，圆滑，结实，不脱扣 面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方。 颜色亮丽，整体美观，质感有型。 | 51 | 把 |
|  | 舞蹈彩带 | 九、舞蹈彩带 规格：手柄长度约46CM，彩带长度约2米 面料：丝绸面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸 工艺：电烫包边技术，杜绝抽丝状况，做工细腻 | 51 | 根 |
|  | 舞蹈手绢 | 十、舞蹈手绢 面料：加厚锦绸，布料厚实，耐磨耐用，旋转时更具有动感 八角手绢：边缘包边处理，结实耐用 活性印刷：采用新工艺染色，健康环保，水洗不易褪色 手感柔和，柔软舒适，垂感十足，造型感强。 | 51 | 块 |
|  | 星型舞蹈垫 | 十一、星型舞蹈垫 规格：边长不小于24cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 圆型舞蹈垫 | 十二、圆型舞蹈垫 规格：直径不小于58cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 五边形舞蹈垫 | 十三、五边形舞蹈垫 规格：边长不小于36cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 舞蹈垫 | 十四、舞蹈垫 材质：PU外套，PE内胆，高密度， 性能：加倍防滑，垫身稳定回弹，亲肤环保无味， 用途：瑜伽，舞蹈，健身 | 51 | 个 |
|  | 软开砖 | 十五、软开砖 方形，环保无味，闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，边角切割工艺使边角更加舒适，舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势 | 51 | 块 |
|  | 瑜伽球 | 十六、瑜伽球 材质：PVC材质 外观：螺纹设计，防滑稳固，螺旋防滑纹让球体在运动中加倍稳固。 防爆：环保防爆，加强型专业训练球，提升防爆效果。 | 51 | 个 |
|  | 呼啦圈 | 十七、呼啦圈 1、规格：大号 2、材质：高密度Eva胶棉+江南丝绸布 3、工艺：加厚镀锌钢管，螺旋花纹，承重力强，不易变形。 4、效果：加重按摩，效果更佳。 5、环保无异味，受力均匀，不易变形，坚实耐用。 | 51 | 个 |
|  | 拉力带 | 十八、拉力带 长2M，可承受36磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。 适用于瑜伽、舞蹈、健身 | 51 | 根 |
|  | 舞蹈手花 | 十九、舞蹈手花 亮光花球，环保耐用，牢固不抽丝，饱满挺拔，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足。 采用全新原材料，高压覆膜水洗出汗均不会褪色。 | 51 | 对 |
|  | 脚蹬拉力器 | 二十、脚蹬拉力器 高密度NBR材料，结实耐用，天然加粗乳胶管，高回弹 | 51 | 个 |
|  | 练功服 | 二十一、练功服 莫代尔面料，品质优良，透气吸汗，舒适修身，工艺精致 适用于舞蹈、瑜伽 | 51 | 套 |
|  | 舞蹈鞋 | 二十二、舞蹈鞋 牛皮底，彩色布邦 透气吸汗，耐磨防滑,舒适耐穿。 细密车线，结实耐穿，经久耐用。 适用于舞蹈、瑜伽 | 51 | 双 |
|  | 用品柜 | 二十三、用品柜 规格：800*450*1800mm，结构牢固。采用18mm三聚氰氨饰面板制作，侧板、门板顶板、背板均为18mm厚。内调节板为20mm面板制作，1mm厚封边。封边牢固、紧密，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、门板、顶板、背板、底板和隔板整板制作。脚垫：优质橡胶材料，有效防止柜身受潮。 | 6 | 个 |
|  | 舞蹈凳 | 二十四、舞蹈凳 简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质：超纤皮。35*35*60cm。 | 51 | 个 |
|  | 舞蹈压腿凳 | 二十五、舞蹈压腿凳 练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 10 | 个 |
|  | 练功辅助器 | 二十六、练功辅助器 滚筒形状软硬结合耐磨EVA材质，立体浮点模拟手指按摩触感缓解疲劳，辅助下腰。 | 51 | 个 |
|  | 韧带拉伸器 | 二十七、韧带拉伸器 180°对称开合，有助于韧带的拉伸，使用方便简单，辅助一字马的训练。最长使用112cm,收纳尺寸71cm。 | 51 | 个 |
|  | 形体棍 | 二十八、形体棍 矫正驼背站姿，美背棍子体型训练器材，有助于肩颈打开，背部挺直，可自由调整高度，有助于拉伸，塑造仪态 | 51 | 个 |
|  | 舞蹈装饰图 | 二十九、舞蹈装饰图 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。内容包含相关舞蹈的知识，包括拉丁舞、民间舞、肚皮舞、古典舞、爵士舞、钢管舞。规格：≥80*60cm，6个为一套。表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 套 |
| 20 | 体育器材器械 |  |  |  |
|  | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 30 | 根 |
|  | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm | 6 | 付 |
|  | 跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 36 | 付 |
|  | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 16 | 块 |
|  | 木尺 | 材质为实木，20mm×40mm，长 2000mm，刻度字码清晰，喷涂光亮，无漏喷、划 痕等缺陷。 | 6 | 把 |
|  | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 6 | 盒 |
|  | 布卷尺 | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 6 | 盒 |
|  | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 6 | 盒 |
|  | 垒球 | 圆周长230mm±10mm,质量140g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm | 50 | 个 |
|  | 联合训练器 | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm；2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成；3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm；4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm；5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化；6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 | 1 | 付 |
|  | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 60 | 个 |
|  | 体操棒 | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm | 80 | 根 |
|  | 短跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 140 | 根 |
|  | 长跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 18 | 根 |
|  | 爬绳、爬竿 | 地埋式，1 个框架配 2 根绳 2 根杆，框架宽 3m,地上高度 2.2m,绳和杆长 2.2 米。主管、横杆采用Φ89*3 ㎜优质圆钢管,金属表面采用抛丸喷砂 (或酸洗磷 化) 除锈、静电喷涂表面处理。 | 2 | 付 |
|  | 肋木架 | 宜三柱二间，使用宽度≥1000mm,最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距300mm，握持直径30mm～35mm | 10 | 间 |
|  | 平行梯 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2300mm,悬垂握持直径30mm～35mm,纵向握持间距≤350mm | 3 | 架 |
|  | 低单杠 | 地上高度 1800mm，宽 2000mm， ￠28mm 实心圆钢横杆，立柱管径 114mm，壁厚 3mm，地埋 500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力 3600N，取消外力，永久 变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音； 钢管耐蚀级别不低于 5 级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面 均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂， 完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料 配方不应含有毒元素。试品经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产 品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。 焊接要求：采用CO2 保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观， 牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 7 | 付 |
|  | 高单杠 | 地上高度 2000mm，宽 2000mm， ￠28mm 实心圆钢横杆，立柱管径 114mm，壁厚 3mm，地埋 500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力 3600N，取消外力，永久 变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音； 钢管耐蚀级别不低于 5 级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面 均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂， 完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料 配方不应含有毒元素。试品经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产 品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。 焊接要求：采用CO2 保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观， 牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 5 | 付 |
|  | 低双杠 | 规格：地上高度 1300mm 宽度：0.5m 杠长 3m。杠面直径 42mm。具有良好的耐 久性和耐候性。立管采用Φ114×3mm 管。地埋尺寸不小于 0.5m；外观：此器 材由两根相同尺寸的双杠杠面组成，它们在相同的高度保持平行。两根杠面是 平行的，允许预压力。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚 度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。试品 经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗 老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2 保护焊 焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡 渣、裂纹等缺陷。地埋双杠适用于中小学体育教学和健身训练使用。结构合理， 组装简便，使用安全、稳定。 | 7 | 付 |
|  | 高双杆 | 规格：地上高度 1500mm 宽度：0.5m 杠长 3m。杠面直径 42mm。具有良好的耐 久性和耐候性。立管采用Φ114×3mm 管。地埋尺寸不小于 0.5m；外观：此器 材由两根相同尺寸的双杠杠面组成，它们在相同的高度保持平行。两根杠面是 平行的，允许预压力。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理 后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚 度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。试品 经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗 老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2 保护焊 焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡 渣、裂纹等缺陷。地埋双杠适用于中小学体育教学和健身训练使用。结构合理， 组装简便，使用安全、稳定。 | 5 | 付 |
|  | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为800mm×500mm×150mm | 7 | 块 |
|  | 山羊 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 5 | 台 |
|  | 跳箱 | 中跳箱高1米，长1.08米，下宽65厘米，上宽32厘米. | 5 | 套 |
|  | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 80 | 块 |
|  | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 18 | 块 |
|  | 剑 | 木制或者钢制。剑总长650-700mm | 80 | 把 |
|  | 棍 | 木制品，直径20mm～30mm | 80 | 根 |
|  | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 3 | 个 |
|  | 广播体操教学挂图 | 纸张尺寸：480*700mm。 | 2 | 套 |
|  | 计算器 | 函数型 | 6 | 个 |
|  | 录放音机 | 多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机 | 4 | 台 |
|  | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上 | 1 | 台 |
|  | 软式排球 | 5#：圆周长650mm～670mm，质量220g～310g | 60 | 个 |
|  | 排球网柱 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm | 2 | 付 |
|  | 少年足球 | 规格：4 号亮面机缝足球，重量：350-400 克，圆周：620-640 毫米，球压标准： 6-8 磅，皮革材质：TPU 皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆， 皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点： 脚感好，耐磨，弹性极佳 | 50 | 个 |
|  | 成年足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g | 50 | 个 |
|  | 小足球门（室外） | 3号足球门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 4 | 副 |
|  | 大足球门（室外） | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 1 | 副 |
|  | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 12 | 付 |
|  | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 3 | 支 |
|  | 钉鞋 | 1.7钉，轻盈透气网面材质，可拆卸跑钉。 2.标准运动鞋码。 | 50 | 双 |
|  | 摸高架 | 主立柱采用直径114mm，臂厚≥3.5mm的优质圆管，地面以上2.5m，上部焊有直径42mm，臂厚≥3.0mm的伸臂,长度1300mm，伸臂上有6个逐渐升高的铜铃均匀分部在上边，上面有一个拉伸内塞，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 5 | 付 |
|  | 标志筒 | 标志筒形状为锥形；高度400mm±10mm，底部直径250mm±5mm，上部直径80mm±5mm；材质采用塑料；颜色无明显色差；结构要求为镂空设计，可防风；表面光滑，无毛刺、缺损，色彩鲜艳，色泽均匀。 | 10 | 个 |
|  | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 10 | 根 |
|  | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm | 16 | 个 |
|  | 彩带 | 产品材质为彩色柔软纱布裁制而成；产品基本尺寸：长 4000mm，宽 50mm；彩带周边应用细线锁位， 以防滑脱；彩带应带一根尼龙把手。 | 120 | 条 |
|  | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 15 | 条 |
|  | 橡皮拉力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 15 | 条 |
|  | 海绵包 | 1．外层用精细帆布，内胆高密度聚胺脂发泡材料，长3000mm，宽2000mm，厚≥300mm； 2．人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30～40mm，弹跳高度为20～120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保； 3．表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。 | 2 | 套 |
|  | 攀登架 | 立柱直径114mm，高4米，两杆两绳 | 2 | 组 |
|  | 中学用篮球架 | 凹箱篮球架篮架伸臂为1.80m，篮圈上沿离地面3.05m，横梁为150×100×2.75mm大圆角方管,立柱150×100*2.75mm 。 篮架上、下拉杆采用Φ42x2.75mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，箱体的铁板及盖板厚度2.2mm，规格:1000×2000mm。并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。篮板:钢化玻璃篮板，铝合金包边，优质EVA篮板保护胶条。篮球板尺寸：1800*1050*10mm，篮球板厚度10mm，铝合金边宽度40mm；篮圈采用弹性抗压篮圈，用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，水平固定在篮板上。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 | 6 | 付 |
|  | 少年篮球 | 规格：5号篮球，重量：465-535克，圆周：680-700毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 28 | 个 |
|  | 电动液压篮球架（室内） | 技术参数 1． 箱体2.4×1.2×0.54，板厚：3.5mm 2． 竖柱60×120方管焊接而成，宽度0.36m 3． 伸臂长度2.6m,，篮板支撑点在折弯机上一次成型（直径42×3个厚），然后焊接而成。 4． 配宽盒弹性篮筐，国标篮球钢化安全玻璃篮板1.8×1.05×0.012mm 5． 电动液压升降系统，篮架主体升降系统采用特制机构，使用时电机接通220V电源即可启动，带动油泵，经电器系统功能转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架升起或降落。 6． 篮架整体配备专用护套，护套有硬质海绵制成，能有效的保护运动员免收撞击。 | 1 | 付 |
|  | 双臂篮球架（室外） | 篮架伸臂为1.80m，篮圈上沿离地面3.05m，横梁为150×100×2.75mm大圆角方管,立柱150×100*2.75mm 。 篮架上、下拉杆采用Φ42x2.75mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，箱体的铁板及盖板厚度2.2mm，规格:2400×1000mm。并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。篮板:钢化玻璃篮板，铝合金包边，优质EVA篮板保护胶条。篮球板尺寸：1800*1050*10mm，篮球板厚度10mm，铝合金边宽度40mm；篮圈采用弹性抗压篮圈，用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，水平固定在篮板上。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 | 2 | 付 |
|  | 少年排球 | 规格：4 号排球，圆周长 600mm~620mm；质量 200g~240g，球压标准：4-6 磅， 皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎， 外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点： 皮革柔软，手感极佳，弹性好 | 60 | 个 |
|  | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 30 | 付 |
|  | 室内乒乓球台 | 1、符合QB/T2700-2005标准 2、台面：采用室内专用球台板高纤维密度板，板厚15mm, 3、台面处理：台面采用热压工艺处理，颜色新蓝色，具有一定的防水效果，无刺激性气味，耐划痕等高性能优点。 4、四周采用pvc封边，台面划有宽度20mm白边，中线3mm,平面度≤4mm,弹性：220-260mm,弹性均匀度≤15mm,台面光泽度≤10；台面摩擦系数小于等于0.7 5、台面四周采用20mm*30mm*1.0mm优质钢管做裙边托架，配有塑料护角，保证台面平整度， 6、支架：底脚采用30mm*30mm*1.2mm优质钢管，带有微调，所有折撑及固定件均要求为冲压件，大小标准统一。所有管材经抛丸除锈后静电喷涂处理，不生锈，不褪色。 7、整幅球台分两次折叠完成，可以折起竖放， 8、整幅球台展开尺寸：2740*1525*760mm, 重65kg 9、使用场合：使用于训练及专业比赛 | 15 | 张 |
|  | 室外乒乓球台 | 球台采用SMC材质，球台长度2740MM，宽度1525MM，高度760MM，台板材料厚度不低于5MM,台面翻边高度50MM, 翻边厚度不低于8MM,台腿使用不低于60*1.6MM优质钢管，支撑采用不低于32MM圆管 | 15 | 张 |
|  | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm | 60 | 付 |
|  | 板羽球拍 | 材质：木质 | 60 | 付 |
|  | 羽毛球网柱 | 铸铁底座或新型环保ABS底座，移动式，底座外形尺寸：600×430×100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每≥35公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网和钢线1副。金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 5 | 付 |
|  | 篮球网 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm | 10 | 付 |
|  | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm | 6 | 个 |
|  | 足球网 | 2号足球网宽度5500mm，高度2000mm | 6 | 副 |
|  | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 10 | 件 |
|  | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm | 6 | 件 |
|  | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g | 80 | 个 |
|  | 板羽球 | 1.球重4-6g，用三根白色羽毛插在圆状木托或橡皮托上； 2.羽毛长100-120mm，每根羽毛应剪成齿状（约8-10个锯齿）。 | 160 | 付 |
|  | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 160 | 个 |
|  | 乒乓球 | 1．球重：2.20g -2.60g； 2．园度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。 材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光。符合GB/T 19851.8-2005要求。 | 110 | 个 |
|  | 软式飞盘 | 高级发泡制成，直径 20CM | 36 | 个 |
|  | 救生圈 | 塑料制品 | 36 | 个 |
|  | 滑冰鞋 | 1、加固网布透气鞋面，加厚铝合金支架； 2、尺码可选； | 50 | 双 |
|  | 空竹 | 1、双头不带轴承； 2、ABS环保工程塑料。 | 40 | 套 |
|  | 指南针 | 防水不锈钢外壳，直径6公分 | 40 | 个 |
|  | 测向仪 | 电子型，带耳机 | 40 | 台 |
|  | 浪木(桥) | 1、规格高≥3m，下宽≥1.5m，板长≥2.9 m，宽≥17 cm； 2、加厚加粗钢管+铁链，镀锌钢管，金属结构如立柱、攀爬架等，采用热轧板及钢管制成 ； | 8 | 付 |
|  | 艺术体操球 | 直径180mm～200mm，质量约400g | 80 | 个 |
|  | 艺术体操圈 | 内径800mm～900mm，质量约300g | 40 | 个 |
|  | 艺术体操带 | 带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上；棍长500mm～600mm，直径不超过10mm | 80 | 条 |
|  | 艺术体操棒 | 长400mm～500mm，质量至少150g | 80 | 根 |
|  | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称 | 40 | 根 |
|  | 橡胶地垫 | 采用无毒无害、高分子环保材料，厚度15mm～25mm，宽1200mm，长35m | 8 | 条 |
|  | 软式垒球 | PVC人造革木芯，橡胶。 | 36 | 套 |
|  | 乒乓球发球机 | 1、座台式，八种不同旋转方式，出球频率25-80次每分钟，出球速度30公尺每秒，出球弧度可调范围40度，出球落点从定点到3/4台可调 | 10 | 台 |
|  | 独轮车 | 中型：车轮直径：457mm～510mm | 30 | 个 |
|  | 轮滑鞋 | 1、固网布透气鞋面，加厚铝合金支架； 2、尺码可选； | 50 | 双 |
|  | 秋千 | 单人 | 8 | 付 |
|  | 哑铃架及哑铃 | 1.器械表面防锈处理；2.器械与地面接触部位有减震橡胶垫；3.配备各种规格哑铃10对。 | 6 | 台 |
|  | 攀岩墙 | 个体墙体宽度≥1500mm,墙体高度≤4000mm，攀爬块数量≥4个/m2,大号攀块表面积150cm2，中号攀块表面积100cm2，小号攀块表面积60cm2，抓紧处≤55mm，攀爬块应基本均衡的大小间隔分布 | 1 | 套 |
|  | 身高体重测试仪 | 主机参数： 1、采用ARM Cortex-A53八核S5P4418处理器 1.4GHz、内存1GB DDR3、存储16GB EMMC、支持动态调频，超低功耗Linux3.4.39、QT5.7 2、7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口； 3、测试编号输入方式： a. 通过全触摸屏幕手工输入学号（自动累加） b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别） c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别） d. 可扩展二代身份证读写模块； e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等） f. 可扩展局域网一键下载功能 g. 可扩展人脸识别功能 4、测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。 5、主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份； 6、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。 7、双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。 8、可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。 9、集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。 10、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。 11、交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。 12、数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。 13、U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。 14、可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。 15、所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。 16、测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。 17、一键导入评分标准，直接评分 18、可导入测试者信息、照片、评分标准。 19、可根据评分标准实时评分 身高体重外设 产品功能 技术参数： 1.工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% 2.身高参数： 测量范围:90~215cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1% 3.体重参数： 测量范围：0~200kg 分度值：0.1kg 测量精度：±0.2% 1.身高体重外设：身高测试杆内部设有高精度传感器，可消除积累误差；体重采用特制的单支点悬臂梁式高精度传感器，可有效提高测试精度。 2.配有3.5吋TFT液晶显示屏：可显示测试者信息（姓名、性别、测试者编号等）、显示身高/体重测试成绩、显示BMI值。 3.可作为电子型身高体重测试仪单独使用。 4.可扩展多人同时测试。 | 2 | 套 |
|  | 肺活量测试仪 | 主机参数： 1、采用ARM Cortex-A53八核S5P4418处理器 1.4GHz、内存1GB DDR3、存储16GB EMMC、支持动态调频，超低功耗Linux3.4.39、QT5.7 2、7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口； 3、测试编号输入方式： a. 通过全触摸屏幕手工输入学号（自动累加） b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别） c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别） d. 可扩展二代身份证读写模块； e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等） f. 可扩展局域网一键下载功能 g. 可扩展人脸识别功能 4、测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。 5、主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份； 6、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。 7、双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。 8、可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。 9、集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。 10、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。 11、交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。 12、数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。 13、U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。 14、可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。 15、所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。 16、测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。 17、一键导入评分标准，直接评分 18、可导入测试者信息、照片、评分标准。 19、可根据评分标准实时评分 技术参数： 1.手持手柄：使用1.5V干电池3节，可工作12小时。 2.工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% 3.测量范围：1-9999 ml 4.分度值：1ml 5.测量精度：±2.5% 6.手持手柄材质：ABS塑料。 7.可选择测试次数1-3次 8.手持手柄采用高精度微压差传感器，性能可靠，测量精度高；采用手持式设计，上有液晶显示器，测试者可实时了解成绩；测试完成后手持手柄通过无线将数据发送到主机，手柄和主机同时显示成绩。 9.可更换一次性吹嘴，安全卫生。 10.测试次数可选：1-3次。 11.可作为电子型肺活量计单独使用。 12.可扩展多人同时测试。 | 2 | 套 |
| 21 | 初中物理仪器 |  |  |  |
|  | 工作服 | 棉耐酸碱 | 112 | 件 |
|  | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 112 | 双 |
|  | 机械危害防护手套 | 3级 | 112 | 双 |
|  | 套袖 | 棉 | 112 | 套 |
|  | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 112 | 个 |
|  | 护目镜 | 防机械冲击 | 112 | 个 |
|  | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 2 | 个 |
|  | 吹风机 | 功率≥1000W | 2 | 个 |
|  | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 2 | 辆 |
|  | 小托盘 | 200mm×300mm×60mm | 4 | 套 |
|  | 大托盘 | 250mm×400mm×80mm | 4 | 套 |
|  | 提盒 | 承重大于3kg | 2 | 个 |
|  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 4 | 个 |
|  | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 4 | 个 |
|  | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 4 | 套 |
|  | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 4 | 套 |
|  | 手板锯 | 固定式普通型 | 2 | 把 |
|  | 钢手锯 | A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 2 | 把 |
|  | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为30mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住；锯条长400mm，厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢带，硬度在HV399以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距2.5mm，开好锯路，锯口有安全包扎 | 2 | 把 |
|  | 木工锤 | 0.25kg | 2 | 把 |
|  | 钳工锤 | 0.4kg，A型或者B型 | 2 | 把 |
|  | 斧 | 1.25kg | 2 | 把 |
|  | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 2 | 把 |
|  | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 2 | 把 |
|  | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 2 | 把 |
|  | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 2 | 把 |
|  | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 2 | 把 |
|  | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于125mm，开闭灵活，钳口闭合间隙0.15mm，夹紧力22kN | 2 | 台 |
|  | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长200mm，每10mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的25％，硬62HRC以上 | 2 | 套 |
|  | 油石 | 20mm×5mm×20mm | 2 | 块 |
|  | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 2 | 张 |
|  | 木锉 | 平锉，中齿200mm | 2 | 个 |
|  | 什锦锉 | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4mm，长度不小于150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 2 | 套 |
|  | 刨子 | 250mm，长刨，手柄在顶面 | 2 | 个 |
|  | 錾子 | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 2 | 个 |
|  | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 2 | 把 |
|  | 丝攻 | 3mm、4mm、5mm、8mm、10mm，配丝攻扳手 | 2 | 套 |
|  | 铁皮剪刀 | 力臂200mm，剪100mm | 2 | 把 |
|  | 民用剪刀 | 长170mm，用于剪布 | 2 | 把 |
|  | 电工刀 | 不锈钢材质 | 2 | 把 |
|  | 电烙铁套装 | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 2 | 套 |
|  | 电烙铁套装 | 80W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 2 | 套 |
|  | 焊锡膏 | 中性 | 2 | 盒 |
|  | 焊锡丝 | 无铅 | 200 | g |
|  | 松香 | 助焊 | 200 | g |
|  | 吸锡器 | 手动 | 2 | 个 |
|  | 胶枪 | 60W，热熔胶 | 2 | 把 |
|  | 台钻 | Φlmm～Φ16mm，带机架，单相 | 2 | 台 |
|  | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度3750V，噪声≤86dB | 2 | 台 |
|  | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm、3.00mm、…、13.00mm；钻螺纹底孔用2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm | 2 | 套 |
|  | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 2 | 套 |
|  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 2 | 个 |
|  | 手摇钻 | 手持式，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 2 | 个 |
|  | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 |
|  | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 |
|  | 水准器 | 气泡水准器 | 2 | 个 |
|  | 直角尺 | 宽座角尺，160mm×100mm，不锈钢材料，硬度561HV（或53HRC），2级 | 2 | 个 |
|  | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 2 | 箱 |
|  | 钳工工作台 | 桌面1150mm×530mm，高780mm，桌面厚65mm，实木制作 | 2 | 台 |
|  | 寒暑表 | 量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 4 | 台 |
|  | 体温计 | 水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 56 | 支 |
|  | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 4 | 支 |
|  | 红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 120 | 支 |
|  | 水银温度计 | 量程0℃～200℃，分度值1℃，有保护套 | 4 | 支 |
|  | 演示温度计 | 量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm | 4 | 支 |
|  | 数字温度计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 4 | 支 |
|  | 数字温度计 | 量程-10℃～110℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30mm×40mm | 28 | 支 |
|  | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm；量程－10℃～50℃，误差≤±3℃ | 2 | 个 |
|  | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 2 | 个 |
|  | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |
|  | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 2 | 个 |
|  | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 28 | 套 |
|  | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 120 | 支 |
|  | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 支 |
|  | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 个 |
|  | 烧瓶 | 平、长，250mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 个 |
|  | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 150mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 40 | 个 |
|  | 烧杯 | 250mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 300mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 500mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 10 | 个 |
|  | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 56 | 个 |
|  | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 10 | 个 |
|  | 电子打火枪 | 电加热丝 | 28 | 个 |
|  | 烧杯用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 2 | 台 |
|  | 注射器 | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 28 | 个 |
|  | 三通连接管 | T形 | 28 | 个 |
|  | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 28 | 个 |
|  | 打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 2 | 个 |
|  | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 2 | 个 |
|  | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 2 | 个 |
|  | 硫代硫酸钠 | 俗称海波，分析纯 | 1000 | g |
|  | 石蜡 | 工业 | 1000 | g |
|  | 蜂蜡 | 国标 | 1000 | g |
|  | 酒精 | 工业 | 1000 | mL |
|  | 物理支架 | 立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根；A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个、吊钩4个 | 2 | 套 |
|  | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 56 | 套 |
|  | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 2 | 套 |
|  | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 2 | 台 |
|  | 半导体致冷器 | 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于40mm×40mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于2min | 2 | 台 |
|  | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 2 | 个 |
|  | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 2 | 套 |
|  | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使LED发光 | 2 | 套 |
|  | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等5种导热棒的材料，每种材料1根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 2 | 个 |
|  | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 2 | 个 |
|  | 托盘天平 | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 56 | 台 |
|  | 托盘天平 | 500g，0.5g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子 | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 量程0g〜1kg，分辨力0.1g，带标准砝码 | 2 | 台 |
|  | 体重秤 | 量程0kg〜150kg，分度值1kg | 2 | 台 |
|  | 物理天平 | 量程0g〜500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 2 | 台 |
|  | 案秤 | 量程0kg〜10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 2 | 台 |
|  | 弹簧度盘秤 | 量程0kg〜8kg，分度值8g，普通准确度等级 | 2 | 台 |
|  | 杆秤 | 量程0kg〜2.5kg | 2 | 杆 |
|  | 戥子 | 量程0g〜250g | 2 | 杆 |
|  | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 28 | 套 |
|  | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 28 | 套 |
|  | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6cm3、8cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3等6种不同体积 | 18 | 套 |
|  | 量筒 | 500mL，5mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 2 | 个 |
|  | 量筒 | 250mL，2mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 |
|  | 量筒 | 100mL，1mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 112 | 个 |
|  | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 2 | 个 |
|  | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 2 | 支 |
|  | 密度计 | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 2 | 支 |
|  | 光学显微镜 | 640×，带光源 | 2 | 台 |
|  | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 56 | 个 |
|  | 望远镜 | 双筒，7×35 | 2 | 个 |
|  | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 2 | 个 |
|  | 无水硫酸铜 | 试剂 | 200 | g |
|  | 甘油 | 试剂 | 200 | mL |
|  | 食用色素 | 红色 | 20 | mL |
|  | 演示直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，料及木直尺厚度为8mm±0.2mm；分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm | 2 | 把 |
|  | 钢直尺 | 1000mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 28 | 把 |
|  | 钢直尺 | 600mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 28 | 把 |
|  | 钢直尺 | 300mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 28 | 把 |
|  | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 2 | 盒 |
|  | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 2 | 盒 |
|  | 游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 2 | 把 |
|  | 数显游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分辨力0.01mm | 2 | 把 |
|  | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 2 | 只 |
|  | 数显外径千分尺 | 量程0mm～25mm，分辨力0.001mm | 2 | 只 |
|  | 激光测距仪 | 量程1mm～50m，分辨力1mm | 2 | 台 |
|  | 滚轮式测距仪 | 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 2 | 台 |
|  | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 28 | 块 |
|  | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 2 | 块 |
|  | 节拍器 | 机械式，40拍/分～208拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 2 | 个 |
|  | 节拍器 | 电子式，1拍/分～200拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 2 | 个 |
|  | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 2 | 个 |
|  | 滴漏 | 水钟 | 2 | 个 |
|  | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 2 | 个 |
|  | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 28 | 套 |
|  | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 2 | 把 |
|  | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 24 | 组 |
|  | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 2 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 24 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 24 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 24 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 24 | 个 |
|  | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径160mm，刻度范围180°；量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 2 | 个 |
|  | 数字测力计 | 量程0N〜5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 28 | 个 |
|  | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 2 | 个 |
|  | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10N～10N，分度值0.2N，示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 2 | 个 |
|  | 重锤 | 300g | 2 | 个 |
|  | 金属钩码 | 10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 28 | 套 |
|  | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 28 | 套 |
|  | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 28 | 套 |
|  | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15mm）组成，外圈外径≥120mm，内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构 | 2 | 套 |
|  | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 2 | 套 |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100mm，高度≥200mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 2 | 套 |
|  | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 2 | 套 |
|  | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 28 | 套 |
|  | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 2 | 套 |
|  | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 2 | 套 |
|  | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 2 | 套 |
|  | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 2 | 套 |
|  | 伽利略温度计 | 不少于10球，14℃～32℃ | 2 | 支 |
|  | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 | 2 | 套 |
|  | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 2 | 套 |
|  | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 2 | 套 |
|  | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破 | 2 | 套 |
|  | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺 | 2 | 套 |
|  | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 2 | 台 |
|  | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 2 | 个 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 2 | 台 |
|  | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 28 | 套 |
|  | 帕斯卡球 | 活塞筒长200mm，外径25mm，壁厚≥1.5mm；圆球外径60mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10个，孔径0.5mm | 2 | 个 |
|  | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径2mm纯铜丝 | 2 | 个 |
|  | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 2 | 个 |
|  | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 2 | 个 |
|  | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 4 | m |
|  | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 4 | m |
|  | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 2 | 套 |
|  | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm、长600mm，壁厚＞0.8mm | 1000 | g |
|  | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm，长600mm，壁厚＞0.8mm | 1000 | g |
|  | 可密封长玻璃管 | Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |
|  | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 2 | 套 |
|  | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程80kPa～106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90°时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球 | 2 | 台 |
|  | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 2 | 套 |
|  | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600mm | 2 | 个 |
|  | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 2 | 个 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成 | 2 | 套 |
|  | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 2 | 套 |
|  | 伯努利悬浮球演示器 | 含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75mA，试验电压1250V；瞬态过电压：额定脉冲电压2500V，脉冲试验电压2950V | 2 | 套 |
|  | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 28 | 套 |
|  | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 2 | 组 |
|  | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 28 | 组 |
|  | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 2 | 组 |
|  | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 2 | 个 |
|  | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 2 | 套 |
|  | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 2 | 套 |
|  | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 2 | 个 |
|  | 听诊器 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz～500Hz衰减不大于12dB | 2 | 个 |
|  | 波动弹簧 | 应不少于130圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm | 2 | 套 |
|  | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 2 | 套 |
|  | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 2 | 套 |
|  | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 2 | 个 |
|  | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 2 | 台 |
|  | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 2 | 台 |
|  | 话筒 | 动圈式，输出阻抗600Ω | 2 | 个 |
|  | 音频发生器 | 频率范围200Hz〜2000Hz，误差≤±3Hz；带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW；I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 低频信号发生器 | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200mm，8Ω | 2 | 台 |
|  | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 2 | 套 |
|  | 教学示波器 | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 示波器 | 数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 2 | 套 |
|  | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 2 | 套 |
|  | 声级计 | 130dB，0.1dB；手持式，数显 | 2 | 台 |
|  | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验 | 2 | 套 |
|  | 多束激光盒 | 磁吸，不少于3束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 2 | 个 |
|  | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 2 | 个 |
|  | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°；用于光的直线传播情境化教学 | 2 | 个 |
|  | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 2 | 块 |
|  | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 2 | 块 |
|  | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 28 | 台 |
|  | 光的反射实验仪 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动 | 28 | 台 |
|  | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、塑料平面镜等组成 | 28 | 套 |
|  | LED光源 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源、T光源等发光形状 | 28 | 个 |
|  | 透明水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 2 | 个 |
|  | 凹透镜 | 焦距-50mm，误差±2mm | 28 | 面 |
|  | 凸透镜 | 焦距75mm，误差±2mm | 28 | 面 |
|  | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 2 | 盒 |
|  | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 2 | 套 |
|  | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 2 | 个 |
|  | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 2 | 套 |
|  | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 2 | 个 |
|  | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 28 | 套 |
|  | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 28 | 个 |
|  | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长35mm，高度35mm，厚度15mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为0.10mm | 28 | 块 |
|  | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 2 | 套 |
|  | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 2 | 套 |
|  | 手持直视分光镜 | 400nm～700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱 | 2 | 套 |
|  | 照度计 | 量程0lx～20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显 | 2 | 台 |
|  | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 2 | 套 |
|  | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 2 | 套 |
|  | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 28 | 套 |
|  | 光具组 | 包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 28 | 套 |
|  | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成像、光的折射、光的色散、色光的混合、透镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜与显微镜等实验 | 2 | 套 |
|  | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密 | 2 | 本 |
|  | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 2 | 对 |
|  | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 2 | 对 |
|  | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 4 | 对 |
|  | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm，长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 2 | 个 |
|  | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 2 | 对 |
|  | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 2 | 对 |
|  | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用30号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电0min内指针验电器的指针张角应≥30º | 2 | 副 |
|  | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 2 | 台 |
|  | 电子起电机 | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II类电器） | 2 | 台 |
|  | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 2 | 套 |
|  | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 28 | 对 |
|  | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 28 | 个 |
|  | 钕铁硼磁钢 | 0.38T | 2 | 个 |
|  | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 2 | 组 |
|  | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 28 | 组 |
|  | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动5次，复位误差≤0.3°，垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘0°～180°的平行度偏差±0.5° | 2 | 台 |
|  | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 2 | 套 |
|  | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2 | 套 |
|  | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 2 | 套 |
|  | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小 | 2 | 套 |
|  | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 28 | 台 |
|  | 学生电源 | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档，共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 28 | 台 |
|  | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 2 | 台 |
|  | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 2 | 套 |
|  | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 2 | 个 |
|  | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 28 | 个 |
|  | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm | 2 | 套 |
|  | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 28 | 套 |
|  | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 28 | 组 |
|  | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 2 | 台 |
|  | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 2 | 个 |
|  | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～0mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 28 | 个 |
|  | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2mm铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2A | 28 | 套 |
|  | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300mm×230mm×100mm，额定工作电压8V；用作直流电动机时，起动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 2 | 个 |
|  | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 28 | 套 |
|  | 初中电与磁实验箱 | 可完成电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则、电磁铁、电磁铁磁性强弱的影响因素、电磁继电器、磁场对通电导线的作用、电动机的基本构造和工作原理等实验 | 2 | 套 |
|  | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 28 | 套 |
|  | 微电流放大器 | 放大倍数1000倍，输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，使用6V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥（电源电压1.5V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意1分度。零漂不大于满度值的5%/min | 2 | 个 |
|  | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 2 | 套 |
|  | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为60kV、负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m | 2 | 套 |
|  | 手摇交直流发电机 | 2包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 2 | 台 |
|  | 半导体收音机 | 便携式，应含中波、短波 | 2 | 台 |
|  | 金属盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 2 | 个 |
|  | 金属网 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 2 | 张 |
|  | 塑料盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 2 | 个 |
|  | 玻璃盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 2 | 个 |
|  | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动 | 2 | 台 |
|  | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 2 | 台 |
|  | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 2 | 个 |
|  | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 2 | 个 |
|  | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 2 | 套 |
|  | 动能实验演示器 | 包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 2 | 台 |
|  | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm | 2 | 台 |
|  | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 2 | 台 |
|  | 量热器 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 2 | 套 |
|  | 气体做功内能减少演示器 | 少由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA | 2 | 套 |
|  | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度10℃时应能旋转 | 2 | 个 |
|  | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1mm，长65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm腊旗绳，长度不小于1m；弓形夹有效夹持厚度为5mm～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥1960N | 2 | 套 |
|  | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各1根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于40°，每10°有一主刻度线；专用酒精槽120mm×40mm×25mm，铝材，有能盖住3根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热3min，指针最小偏转角应不小于5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于30° | 2 | 个 |
|  | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于16mm长不小于350mm，扁形段长不小于60mm。灰铸铁手柄，M16螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度80mm。灰铸铁铁销，直径5mm～6mm，长不小于60mm，每套不少于50根。酒精槽尺寸150mm×30mm×25mm，铝，配盖，有手柄 | 2 | 个 |
|  | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 2 | 个 |
|  | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N | 2 | 套 |
|  | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料，尺寸≥380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度36mm±2mm。配套小型气源，气压为5.8kPa±0.3kPa | 2 | 套 |
|  | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm | 2 | 个 |
|  | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 2 | 个 |
|  | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 2 | 只 |
|  | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 2 | 只 |
|  | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 56 | 只 |
|  | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0A～4A，3位；1min自动关电，过载自恢复 | 28 | 只 |
|  | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 56 | 只 |
|  | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0V～40V，3-3/4位；1min自动关电，过载自恢复 | 28 | 只 |
|  | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 2 | 只 |
|  | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 2 | 只 |
|  | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 28 | 只 |
|  | 绝缘电阻表 | ZC25-3型，额定电压500V，量程0MΩ～500MΩ，准确度10级 | 2 | 只 |
|  | 电池盒 | 适用于R6电池 | 112 | 个 |
|  | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 112 | 个 |
|  | 充电电池 | 镍氢电池，R6 | 112 | 个 |
|  | 干电池 | R20，无汞 | 112 | 个 |
|  | 充电器 | ≥20槽，容量≥2700mAh | 2 | 台 |
|  | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 56 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 1.5V、0.3A | 112 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 2.5V、0.3A | 112 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 112 | 个 |
|  | 电珠(小灯泡) | 6V、0.15A | 112 | 个 |
|  | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 112 | 个 |
|  | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 28 | 个 |
|  | 双刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 2 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 5Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 2 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 20Ω，2A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 28 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 2 | 个 |
|  | 电阻圈 | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 28 | 组 |
|  | 演示电阻箱 | 插头式，4个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流2A，5Ω允许通过最大电流1A。残余电阻≤0.05Ω | 2 | 个 |
|  | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0Ω～9999.9Ω，残余电阻及其允差值25mΩ±10mΩ，功率1W | 2 | 个 |
|  | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0～9999Ω，残余电阻及其允差值20mΩ±10mΩ，功率1W | 28 | 个 |
|  | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 2 | 台 |
|  | 电阻定律实验器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） | 56 | 台 |
|  | 插头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |
|  | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |
|  | 接线叉导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |
|  | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |
|  | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5Ω、4W1块，电阻器（15Ω、4W）1块，电阻器（20Ω、4W）1块，电阻器（10Ω、8W2块，V表座3块，A表座3块，接线柱座块，单级开关3块，双极开关2块，灯座块。零部件包括灯泡（3.8V，0.3A）6只灯泡（6V，0.3A）6只，导线不少于48根线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 2 | 套 |
|  | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板1块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器（10Ω4W）2块，电阻器（5Ω、8W）2块，单级开关3块，灯座3块。零部件含灯泡（3.8V0.3A）2只，灯泡（2.5V，0.2A）1只，导线不少于26根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 28 | 套 |
|  | 初中电路实验箱 | 可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验 | 2 | 套 |
|  | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 | 2 | 套 |
|  | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 2 | 套 |
|  | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于0℃～100℃，分度值为1℃，误差≤±1℃ | 28 | 套 |
|  | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 4 | 支 |
|  | 低压测电器 | 螺钉旋具式，测量范围100V～500V，起辉电压50V～90V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ；电气强度：常态2500V，潮态2000V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC48 | 4 | 支 |
|  | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 2 | 套 |
|  | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 2 | 套 |
|  | 高压电弧触电示教板 | 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离25mm～50mm可调 | 2 | 套 |
|  | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 2 | 套 |
|  | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块2个、互连可演示发电/电动、风力发电模块1个、太阳能电池模块1个、发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个、半导体制冷(热)/温差发电模块1个、附水槽1个、电压指示模块（－2.5V～2.5V）1个、专用电源（12V/4A）1个、电池模块1个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上 | 2 | 套 |
|  | 能的转化实验器 | 机械能－电能模块2个、风力发电模块1个、镍氢蓄电池模块1个、太阳能电池模块1个、发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个、半导体制冷(热)/温差发电模块1个、电压指示模块1个。选配：斯特林发动机模型1个、专用电源（12V/4A）1个（半导体致冷实验用） | 28 | 套 |
|  | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量≤0.05L/s | 2 | 套 |
| 22 | 初中化学仪器 |  |  |  |
|  | 危险化学品储柜 | 存柜≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 | 4 | 个 |
|  | 紧急喷淋器 | 不锈钢材质，喷淋流量120L/min～180L/min | 2 | 个 |
|  | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min | 2 | 个 |
|  | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 2 | 件 |
|  | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。 | 2 | 个 |
|  | 实验服 | 耐酸碱涤纶材质；可分为大、中、小号 | 112 | 件 |
|  | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 112 | 个 |
|  | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 2 | 个 |
|  | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 2 | 个 |
|  | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 2 | 个 |
|  | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 4 | 个 |
|  | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 112 | 双 |
|  | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次 | 2 | 盒 |
|  | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 6 | 套 |
|  | 电动离心机 | 转速≥4000r/min，无刷电机，带电锁 | 2 | 台 |
|  | 电加热器 | 密封式 | 2 | 个 |
|  | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护， | 2 | 台 |
|  | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ | 2 | 台 |
|  | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 2 | 台 |
|  | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 56 | 台 |
|  | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 2 | 台 |
|  | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 4 | 辆 |
|  | 试剂瓶托盘 | 内沿≥400mm×290mm×50mm | 24 | 个 |
|  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 4 | 个 |
|  | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 2 | 支 |
|  | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 2 | 支 |
|  | 钢丝钳 | 160mm | 2 | 把 |
|  | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 2 | 把 |
|  | 三角锉 | 250mm，带柄 | 2 | 个 |
|  | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 6 | 把 |
|  | 玻璃瓶盖开户器 | 钢制 | 2 | 套 |
|  | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 2 | 个 |
|  | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 4 | 套 |
|  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 2 | 个 |
|  | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 2 | 个 |
|  | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 2 | 台 |
|  | 托盘天平 | 100g，0.1g | 56 | 台 |
|  | 托盘天平 | 500g，0.5g | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 100g，0.0001g | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 200g，0.01g | 56 | 台 |
|  | 电子天平 | 1000g，0.1g | 2 | 台 |
|  | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5 | 56 | 支 |
|  | 水银温度计 | ℃0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 2 | 支 |
|  | 数字测温计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 2 | 台 |
|  | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 2 | 个 |
|  | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 2 | 台 |
|  | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 56 | 套 |
|  | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 56 | 个 |
|  | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 2 | 个 |
|  | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 56 | 个 |
|  | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm | 8 | 个 |
|  | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 8 | 个 |
|  | 漏斗架 | 铝合金材质 | 2 | 个 |
|  | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 2 | 个 |
|  | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 2 | 个 |
|  | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 56 | 个 |
|  | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 |
|  | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 |
|  | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 |
|  | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 4 | 个 |
|  | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 4 | 个 |
|  | 容量瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 2 | 个 |
|  | 容量瓶 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 2 | 个 |
|  | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 2 | 支 |
|  | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 2 | 支 |
|  | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 4 | 支 |
|  | 试管 | Φ12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 256 | 支 |
|  | 试管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 564 | 支 |
|  | 试管 | Φ18mm×180mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 150 | 支 |
|  | 试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 150 | 支 |
|  | 试管 | Φ32mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 20 | 支 |
|  | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 20 | 支 |
|  | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 20 | 支 |
|  | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 20 | 支 |
|  | 烧杯 | 10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 112 | 个 |
|  | 烧杯 | 25mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 150 | 个 |
|  | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 150 | 个 |
|  | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 150 | 个 |
|  | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 112 | 个 |
|  | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 6 | 个 |
|  | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 6 | 个 |
|  | 烧瓶 | 250mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 26 | 个 |
|  | 烧瓶 | 251mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 6 | 个 |
|  | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 56 | 个 |
|  | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 20 | 个 |
|  | 蒸馏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 4 | 个 |
|  | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 200 | 个 |
|  | 集气瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 40 | 个 |
|  | 液封除毒气集气瓶 | 250mL瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 10 | 个 |
|  | 广口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 340 | 个 |
|  | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 56 | 个 |
|  | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 56 | 个 |
|  | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 4 | 个 |
|  | 茶色广口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 60 | 个 |
|  | 茶色广口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |
|  | 茶色广口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |
|  | 细口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 112 | 个 |
|  | 细口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 400 | 个 |
|  | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 20 | 个 |
|  | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |
|  | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 4 | 个 |
|  | 细口瓶 | 3000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 4 | 个 |
|  | 茶色细口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |
|  | 茶色细口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 56 | 个 |
|  | 茶色细口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |
|  | 茶色细口瓶 | 500mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 4 | 个 |
|  | 茶色细口瓶 | 1000mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 |
|  | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 112 | 个 |
|  | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 150 | 个 |
|  | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 56 | 个 |
|  | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 10 | 个 |
|  | 酒精灯 | 150mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 56 | 个 |
|  | 干燥器 | 150mm磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 2 | 个 |
|  | 气体发生器 | 250mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 2 | 个 |
|  | 冷凝器 | 300mm±10mm直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 4 | 支 |
|  | 牛角管 | Φ18mm×150mm弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 4 | 支 |
|  | 漏斗 | 60mm直径准确，锥度适中 | 56 | 个 |
|  | 漏斗 | 90mm直径准确，锥度适中 | 6 | 个 |
|  | 安全漏斗 | 直形，径长300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 56 | 个 |
|  | 安全漏斗 | 双球球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 4 | 个 |
|  | 分液漏斗 | 50mL，锥型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 10 | 个 |
|  | 分液漏斗 | 50mL，球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 10 | 个 |
|  | 三通连接管 | T形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 4 | 个 |
|  | 三通连接管 | Y形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 4 | 个 |
|  | 滴管 | 100mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 112 | 支 |
|  | 滴管 | 150mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 112 | 支 |
|  | 干燥管 | 145mm，单球硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 8 | 支 |
|  | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 4 | 支 |
|  | 玻璃活塞 | 直形吻合良好，不漏气，不漏液 | 4 | 支 |
|  | 圆水槽 | Φ210mm×110mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 4 | 个 |
|  | 圆水槽 | Φ270mm×140mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 4 | 个 |
|  | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 6 | 个 |
|  | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 56 | 个 |
|  | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 4 | 个 |
|  | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 56 | 个 |
|  | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 56 | 个 |
|  | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 56 | 个 |
|  | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 10 | 个 |
|  | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 56 | 个 |
|  | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 56 | 个 |
|  | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 56 | 个 |
|  | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 56 | 个 |
|  | 玻璃管 | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 10 | kg |
|  | 玻璃管 | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 8 | kg |
|  | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 2 | kg |
|  | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 6 | kg |
|  | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 6 | kg |
|  | 橡胶塞 | 000、00、0～10号白色，质地均匀 | 16 | kg |
|  | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 6 | kg |
|  | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 40 | m |
|  | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 56 | 个 |
|  | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 10 | 个 |
|  | 结晶皿 | 80mm，平底无色硼硅酸盐玻璃制 | 4 | 个 |
|  | 表面皿 | 60mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 56 | 个 |
|  | 表面皿 | 100mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 4 | 个 |
|  | 研钵 | 60mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 56 | 个 |
|  | 研钵 | 100mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 2 | 个 |
|  | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 56 | 个 |
|  | 蒸发皿 | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 6 | 个 |
|  | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 56 | 个 |
|  | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 56 | 个 |
|  | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 56 | 个 |
|  | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 564 | 支 |
|  | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 56 | 个 |
|  | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 56 | 个 |
|  | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 56 | 个 |
|  | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 10 | 个 |
|  | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 56 | 个 |
|  | 注射器 | 10mL，塑料制,符合医用器具卫生标准 | 56 | 只 |
|  | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 4 | 个 |
|  | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试 | 2 | 个 |
|  | 储气装置 | 容积≥2L | 4 | 台 |
|  | 储气袋 | 容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 4 | 个 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，搅拌速度0r/min～1200r/min加热盘温度50℃～200℃ | 2 | 个 |
|  | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 56 | 份 |
|  | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 2 | 盒 |
|  | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 2 | 台 |
|  | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 56 | 套 |
|  | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置试剂瓶规格12mL，不少于28个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 56 | 套 |
|  | 身边的化学物质实验箱 | 能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、酸碱盐的相关实验玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 2 | 套 |
|  | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 2 | 台 |
|  | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 56 | 台 |
|  | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 2 | 套 |
|  | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 2 | 套 |
|  | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 2 | 套 |
|  | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 2 | 套 |
|  | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 2 | 套 |
|  | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 56 | 个 |
|  | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 4 | 件 |
|  | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 2 | 套 |
|  | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 56 | 套 |
|  | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 2 | 套 |
|  | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 2 | 件 |
|  | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色彩美观 | 56 | 套 |
|  | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 2 | 盒 |
|  | 炼铁高炉模型模型 | 高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 2 | 盒 |
|  | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 2 | 盒 |
|  | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 2 | 盒 |
|  | 铝片 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 200 | g |
|  | 铝丝 | 符合HG3—1193规定。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 200 | g |
|  | 铝箔 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 112 | g |
|  | 锌片（锌花） | 工业 | 500 | g |
|  | 锌粒 | 工业 | 500 | g |
|  | 铁粉 | 试剂 | 112 | g |
|  | 铁丝 | 直径≤2mm | 500 | g |
|  | 紫铜片 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 500 | g |
|  | 铜丝 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 200 | g |
|  | 活性炭 | 黑色粉末，无臭、无味，不溶于一般溶剂。执行HG/T3491标准；符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 1000 | g |
|  | 碘 | 试剂 | 200 | g |
|  | 镁条 | 试剂 | 20 | g |
|  | 二氧化锰 | 试剂 | 500 | g |
|  | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | g |
|  | 氧化铜 | 试剂 | 500 | g |
|  | 氧化钙 | 试剂 | 1000 | g |
|  | 过氧化氢 | 试剂，30% | 1000 | mL |
|  | 氯化钾 | 试剂 | 500 | g |
|  | 氯化钠 | 试剂 | 1000 | g |
|  |  | 工业 | 1000 | g |
|  | 氯化钙 | 试剂 | 500 | g |
|  | 无水氯化钙 | 工业 | 200 | g |
|  | 氯化镁 | 试剂 | 500 | g |
|  | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | g |
|  | 氯化铵 | 工业 | 1000 | g |
|  | 氯化钡b | 试剂 | 56 | g |
|  | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | g |
|  | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | g |
|  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 1000 | g |
|  | 无水硫酸铜 | 试剂 | 200 | g |
|  | 硫酸铝钾 | 工业 | 1000 | g |
|  | 碳酸钾 | 试剂 | 200 | g |
|  | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | g |
|  | 碳酸氢钠 | 工业 | 1000 | g |
|  | 大理石 | 块状 | 1000 | g |
|  | 碳酸钙 | 粉末 | 1000 | g |
|  | 碳酸氢铵 | 工业 | 1000 | g |
|  | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 1000 | g |
|  | 氯酸钾 | 试剂 | 1000 | g |
|  | 氢氧化钠 | 试剂 | 200 | g |
|  |  | 工业 | 1000 | g |
|  | 氢氧化钾 | 试剂 | 200 | g |
|  | 氢氧化钡 | 试剂 | 112 | g |
|  | 氨水 | 试剂 | 1000 | mL |
|  | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 1000 | g |
|  | 碱石灰 | 工业 | 1000 | g |
|  | 煤油 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 1000 | mL |
|  | 酒精 | 95%，工业 | 30 | L |
|  | 汽油 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 500 | mL |
|  | 乙酸（醋酸） | 试剂 | 200 | mL |
|  | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | g |
|  | 蔗糖 | 试剂 | 500 | g |
|  | 石蕊 | 指示剂 | 20 | g |
|  | 酚酞 | 指示剂 | 10 | g |
|  | 品红 | 染料 | 10 | g |
|  | pH广泛试纸 | 1～14 | 56 | 本 |
|  | 蓝石蕊试纸 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 10 | 本 |
|  | 红石蕊试纸 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 10 | 本 |
|  | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 10 | 盒 |
|  | 定性滤纸2 | 快速，15cm，100张 | 2 | 盒 |
| 23 | 初中生物仪器 |  |  |  |
|  | 紧急喷淋器 | 不锈钢，喷淋流量120L/min～180L/min | 2 | 个 |
|  | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管 | 2 | 个 |
|  | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 2 | 件 |
|  | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 2 | 个 |
|  | 实验服 | 棉 | 112 | 件 |
|  | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 112 | 个 |
|  | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 2 | 个 |
|  | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 2 | 副 |
|  | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 2 | 包 |
|  | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W | 2 | 个 |
|  | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 2 | 台 |
|  | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 2 | 台 |
|  | 榨汁机 | ≥18000r/min，≥1.0L | 2 | 台 |
|  | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 2 | 台 |
|  | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 2 | 台 |
|  | 高压灭菌器 | 18L | 2 | 个 |
|  | 超净工作台 | 双人不锈钢，可调风机系统，双侧电源插座，有紫外照射和照明 | 2 | 台 |
|  | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 2 | 台 |
|  | 光照培养箱 | 光照强度：0lx～12000lx分级可调，控温范围：10℃～50℃（有光照)，温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃ | 2 | 台 |
|  | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 2 | 台 |
|  | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋 | 2 | 台 |
|  | 水族箱 | ≥50L | 2 | 套 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 2 | 台 |
|  | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 2 | 台 |
|  | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 2 | 辆 |
|  | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 10 | 个 |
|  | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 2 | 个 |
|  | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 2 | 个 |
|  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 4 | 个 |
|  | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 4 | 套 |
|  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 2 | 个 |
|  | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 2 | 个 |
|  | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 2 | 台 |
|  | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 2 | 支 |
|  | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 2 | 套 |
|  | 十字螺丝刀 |  | 2 | 套 |
|  | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 2 | 把 |
|  | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC | 2 | 把 |
|  | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 2 | 把 |
|  | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 2 | 把 |
|  | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 2 | 把 |
|  | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm | 6 | 片 |
|  | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 8 | 个 |
|  | 软尺 | 1500mm | 18 | 个 |
|  | 激光测距仪 | 手持式，1mm～100m，1mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 4 | 台 |
|  | 托盘天平 | 200g，0.2g | 18 | 台 |
|  | 电子天平 | 200g，0.01g | 2 |  |
|  | 电子天平 | 100g，0.001g | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 500g,0.01g | 2 | 台 |
|  | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 18 | 个 |
|  | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 60 | 支 |
|  | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 10 | 支 |
|  | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 56 | 个 |
|  | 计数器 | 手持式 | 56 | 个 |
|  | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 56 | 套 |
|  | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 56 | 个 |
|  | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 2 | 把 |
|  | 普通手术剪 | 尖头，140mm | 4 | 把 |
|  | 眼用手术剪 | 尖头，100mm | 4 | 把 |
|  | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 4 | 把 |
|  | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 4 | 包 |
|  | 双面刀片 | 43mm×22mm | 10 | 包 |
|  | 镊子 | 尖头，140mm | 4 | 把 |
|  | 镊子 | 弯头，140mm | 4 | 把 |
|  | 眼科镊 | 直，100mm | 4 | 把 |
|  | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 4 | 把 |
|  | 研磨过滤器 | 容量20mL | 56 | 个 |
|  | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm | 56 | 把 |
|  | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 56 | 套 |
|  | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 56 | 个 |
|  | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 56 | 个 |
|  | 生物体的结构层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等 | 2 | 套 |
|  | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 | 2 | 套 |
|  | 生物圈中的绿色植物 | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等 | 2 | 套 |
|  | 生物圈中的人 | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等 | 2 | 套 |
|  | 动物的运动和行为 | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等 | 2 | 套 |
|  | 生物的生殖、发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等 | 2 | 套 |
|  | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等 | 2 | 套 |
|  | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 | 2 | 套 |
|  | 健康地生活 | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等 | 2 | 套 |
|  | 青春期教育 | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等 | 2 | 套 |
|  | 中学生物显微图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚 | 2 | 本 |
|  | 量筒 | 10mL | 60 | 个 |
|  |  | 50mL | 60 | 个 |
|  |  | 100mL | 60 | 个 |
|  |  | 500mL | 4 | 个 |
|  | 容量瓶 | 500mL | 4 | 个 |
|  | 试管 | Φ12mm×70mm | 120 | 支 |
|  |  | Φ15mm×150mm | 240 |  |
|  | 烧杯 | 50mL | 120 | 个 |
|  |  | 100mL | 120 | 个 |
|  |  | 250mL | 120 | 个 |
|  |  | 500mL | 120 | 个 |
|  | 锥形瓶 | 100mL | 120 | 个 |
|  |  | 250mL | 120 | 个 |
|  | 广口瓶 | 125mL | 240 | 个 |
|  |  | 500mL | 240 | 个 |
|  | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
|  |  | 500mL | 10 | 个 |
|  | 滴瓶 | 30mL | 150 | 个 |
|  |  | 60mL | 150 | 个 |
|  | 茶色滴瓶 | 30mL | 150 | 个 |
|  |  | 60mL | 150 | 个 |
|  | 培养皿 | 60mm | 120 | 套 |
|  |  | 90mm | 120 | 套 |
|  | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 2 | 个 |
|  | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 30 | 个 |
|  | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 30 | 个 |
|  | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 30 | 个 |
|  | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 312 | 支 |
|  | 离心管 | 10mL | 30 | 支 |
|  | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 4 | 个 |
|  | 载玻片 | 无色透明，平整 | 10 | 盒 |
|  | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 56 | 包 |
|  | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 |
|  | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 2 | 个 |
|  | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 2 | kg |
|  | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg |
|  | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 2 | kg |
|  | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 18 | 把 |
|  | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 56 | 个 |
|  | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 56 | 个 |
|  | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 56 | 把 |
|  | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 56 | 把 |
|  | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | 2 | kg |
|  | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 2 | kg |
|  | 试管刷 | Φ12mm | 56 | 个 |
|  | 试管刷 | Φ18mm | 56 | 个 |
|  | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 56 | 个 |
|  | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 28 | 片 |
|  | 枝剪 | 高碳钢 | 8 | 把 |
|  | 花盆 | 塑料材质 | 2 | 个 |
|  | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 8 | 把 |
|  | 保温桶 | 1L～2L | 4 | 个 |
|  | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 2 | 套 |
|  | 鱼缸 | 不同规格 | 6 | 个 |
|  | 昆虫针 | 七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗 | 18 | 盒 |
|  | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 18 | 把 |
|  | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 18 | 盒 |
|  | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 18 | 支 |
|  | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 18 | 个 |
|  | 植物组织培养基试剂盒 | 包含MS培养基和其他植物生长调节激素 | 2 | 套 |
|  | ABO血型鉴定实验盒 | 包含4种模拟血液（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A和抗B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 18 | 盒 |
|  | 生物显微镜 | 640倍单目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调； | 112 | 台 |
|  | 数码显微镜 | 物镜：4×、10×、40×；目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件） | 2 | 台 |
|  | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 30 | 片 |
|  | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到40倍， | 18 | 台 |
|  | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍 | 112 | 个 |
|  | 望远镜 | 双筒，7×35 | 56 | 个 |
|  | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 120 | 片 |
|  | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 120 | 片 |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 120 | 片 |
|  | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 10 | 片 |
|  | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 10 | 片 |
|  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 10 | 片 |
|  | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 4 | 件 |
|  | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 4 | 件 |
|  | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 4 | 件 |
|  | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 120 | 片 |
|  | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 120 | 片 |
|  | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 10 | 片 |
|  | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 120 | 片 |
|  | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 120 | 片 |
|  | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 120 | 片 |
|  | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 120 | 片 |
|  | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 120 | 片 |
|  | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 120 | 片 |
|  | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 2 | 盒/块 |
|  | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 120 | 片 |
|  | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 4 | 件 |
|  | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 180 | 片 |
|  | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 180 | 片 |
|  | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 2 | 件 |
|  | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高300mm±20mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃 | 2 | 件 |
|  | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 10 | 片 |
|  | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 10 | 片 |
|  | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 10 | 片 |
|  | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 10 | 片 |
|  | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 10 | 片 |
|  | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 2 | 件 |
|  | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 2 | 件 |
|  | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 2 | 件 |
|  | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 10 | 片 |
|  | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 10 | 片 |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 30 | 片 |
|  | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 30 | 片 |
|  | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 2 | 件 |
|  | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 10 | 片 |
|  | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 10 | 片 |
|  | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 30 | 片 |
|  | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 18 | 套 |
|  | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 2 | 件 |
|  | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 10 | 片 |
|  | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 30 | 片 |
|  | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 2 | 件 |
|  | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 2 | 件 |
|  | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 2 | 件 |
|  | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 2 | 件 |
|  | 肺活量计 | 量程0mL～9999mL，分辨力5mL | 2 | 台 |
|  | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 120 | 片 |
|  | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 120 | 片 |
|  | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 10 | 片 |
|  | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 10 | 片 |
|  | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 2 | 件 |
|  | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 18 | 件 |
|  | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 2 | 件 |
|  | 听诊器 | 医用 | 2 | 个 |
|  | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 18 | 个 |
|  | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg | 2 |  |
|  | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 2 | 件 |
|  | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 2 | 件 |
|  | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 2 | 件 |
|  | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 10 | 片 |
|  | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 2 | 件 |
|  | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 2 | 件 |
|  | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 10 | 片 |
|  | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 10 | 片 |
|  | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 18 | 件 |
|  | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 2 | 件 |
|  | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 2 | 件 |
|  | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 2 | 件 |
|  | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 28 | 片 |
|  | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 56 | 片 |
|  | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 8 | 把 |
|  | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 2 | 件 |
|  | 人体骨骼模型 | 1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 2 | 件 |
|  | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 2 | 件 |
|  | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 2 | 件 |
|  | 兔骨骼标本 | 干制 | 2 | 盒 |
|  | 鱼骨骼标本 | 干制 | 2 | 盒 |
|  | 蛙骨骼标本 | 干制 | 2 | 盒 |
|  | 鸽骨骼标本 | 干制 | 2 | 盒 |
|  | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 10 | 片 |
|  | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 10 | 片 |
|  | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 10 | 片 |
|  | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 蛙发育顺序标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 120 | 片 |
|  | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 28 | 套 |
|  | 海葵标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 海蛰标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 珊瑚标本 | 干制 | 2 | 盒 |
|  | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 10 | 片 |
|  | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 10 | 片 |
|  | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 10 | 片 |
|  | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 10 | 片 |
|  | 囊虫装片 | 应能看清头节上的4个吸盘和顶突部分的小钩 | 10 | 片 |
|  | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 2 | 件 |
|  | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 10 | 片 |
|  | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 10 | 片 |
|  | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 10 | 片 |
|  | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 10 | 片 |
|  | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 2 | 件 |
|  | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 盒/块 |
|  | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 10 | 片 |
|  | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 10 | 片 |
|  | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 10 | 片 |
|  | 鱼解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 蛙解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 鸽解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 兔解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 苔藓类植物标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 蕨类植物标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 裸子植物标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制c或包埋 | 2 | 瓶/块 |
|  | 珍贵植物保色标本 | 浸制c或包埋 | 2 |  |
|  | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 10 | 片 |
|  | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 10 | 片 |
|  | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制c或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 瓶/块 |
|  | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制c或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 瓶/块 |
|  | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 2 | 件 |
|  | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 10 | 片 |
|  | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 120 | 片 |
|  | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 10 | 片 |
|  | 病毒模型 | 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 2 | 件 |
|  | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 2 | 件 |
|  | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 120 | 片 |
|  | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 120 | 片 |
|  | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 120 | 片 |
|  | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 120 | 片 |
|  | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 10 | 片 |
|  | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 18 | 个 |
|  | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 10 | 片 |
|  | 护理人模型 | 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 | 2 | 件 |
| 24 | 初中地理仪器 |  |  |  |
|  | 钢直尺 | 1000mm，1mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 28 | 把 |
|  | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 28 | 盒 |
|  | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 2 | 盒 |
|  | 激光测距仪 | 1mm～100m，1mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 2 | 台 |
|  | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 28 | 个 |
|  | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 50 | 支 |
|  | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径50mm，厚16mm | 18 | 个 |
|  | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 112 | 个 |
|  | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射或反射式。配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆。配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3～4个。带有极轴镜和电动跟踪设备。配加强型伸缩式铝合金三脚架，数字式带摄像头和USB接口 | 2 | 套 |
|  | 百叶箱 | 木质，箱内宽460mm，深290mm，高537mm；箱顶盖板尺寸720mm×610mm，附支架，金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm | 2 | 个 |
|  | 百叶箱支架 | 金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm | 2 | 个 |
|  | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：350mm×150mm×50mm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 2 | 付 |
|  | 寒暑表 | 测量范围-20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm | 56 | 只 |
|  | 自记温度计 | 机械记录式或电子式 | 2 | 台 |
|  | 最高温度表 | -15℃～80℃，分度值0.5℃ | 2 | 支 |
|  | 最低温度表 | -50℃～40℃，分度值0.5℃ | 2 | 支 |
|  | 干湿球温度计 | -35℃～45℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 2 | 付 |
|  | 地面温度表 | -35℃～80℃，分度值0.4℃ | 2 | 支 |
|  | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径200mm，高230mm，配锥形导水漏斗，1000mL塑料量筒，铁质安装框架 | 2 | 套 |
|  | 雨量计 | 虹吸式 | 2 | 台 |
|  | 蒸发器 | 铜制，口径200mm，深100mm，有倒水小口，带网罩，黄铜口缘，内直外斜刀口形，安装后离地700mm，口水平，蒸发器面积314cm2 | 2 | 套 |
|  | 便携式风速风向仪 | 风速指标：风速测量范围：0m/s～30m/s；风速传感器启动风速：0.8m/s；可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；风向指标：风向测量范围0°～360°，16个方位；风向传感器启动风速1.0m/s，风向测量精度±1/2方位 | 2 | 台 |
|  | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面 | 2 | 个 |
|  | 节能灯 | 9W节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 10 | 个 |
|  | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2亿年前、1.35亿年前、6500万年前、现在 | 2 | 份 |
|  | 地球内部构造模型 | 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320mm | 2 | 件 |
|  | 板块构造及地表形态模型 | 表现内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链、大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊等；横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能造成的缓慢对流和热柱；纵剖面一侧表现出地球上部的分层，上地幔、硅镁层、硅铝层和沉积岩层；另一侧表现出大洋壳和大陆壳构造的差异，大洋壳为单层结构，缺失硅铝层，大陆壳为双层结构 | 2 | 件 |
|  | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形态、背斜成山，向斜成谷的地形和背斜成谷、向斜成山的地形。外形尺寸≥450mm×200mm×140mm；岩层和地表形态逼真 | 2 | 件 |
|  | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 分前后二部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的发育。外形尺寸≥455mm×220mm×150mm | 2 | 件 |
|  | 中国政区拼接及组合模型 | 包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型 | 112 | 个 |
|  | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 包括独立的14个陆上邻国轮廓塑料模型、6个隔海相望国家轮廓塑料模型，比例尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 2 | 个 |
|  | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 8 | 套 |
|  | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15° | 2 | 件 |
|  | 世界地理教学挂图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等 | 2 | 套 |
|  | 世界地理教学地图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等 | 2 | 套 |
|  | 中国地理教学挂图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 2 | 套 |
|  | 中国地理教学地图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 2 | 套 |
|  | 地球和地图教学挂图 | 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转；等高线和等高线地形图；中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图等 | 2 | 份 |
|  | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 8 | 个 |
|  | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置 | 8 | 个 |
|  | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面 | 112 | 个 |
|  | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径320mm立体地形地球仪，平面比例1:40000000，垂直比较尺1:60000 | 8 | 个 |
|  | 平面两用地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，地形/政区，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面 | 8 | 个 |
|  | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 28 | 个 |
|  | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 28 | 个 |
|  | 经纬度模型 | 由24条经线和9条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针。球体直径320mm，装于支架上，地轴与座底平面成66.5°夹角 | 8 | 件 |
|  | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 8 | 件 |
|  | 中国地形模型 | 吸塑填充1:8000000，具有识读功能 | 2 | 件 |
|  | 中国立体地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 2 | 件 |
|  | 世界立体地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图 | 2 | 件 |
|  | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍 | 112 | 个 |
|  | 电子天平 | 1000g，0.1g | 18 | 台 |
|  | 量筒 | 500mL | 50 | 个 |
|  | 岩石矿物标本 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表 | 26 | 套 |
|  | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，规格40cm×40cm×40cm土石方量。可由师生自制，特别是本地乡土的标本 | 26 | 套 |
|  | 植物标本保存夹 | A3尺寸，腊叶台纸，不少于20页 | 4 | 本 |
|  | 采水器 | 有机玻璃采水器1L，烤瓷配重 | 2 | 个 |
|  | 水流量传感器（流量流速监测仪） | 6分B5，配铜电磁阀 | 2 | 个 |
|  | 手持全球定位系统接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 2 | 个 |
|  | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、地质罗盘(袖珍经纬仪)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各1件 | 18 | 套 |
| 25 | 初中数学仪器 |  |  |  |
|  | 计算器 | 具有常规计算/统计功能 | 112 | 台 |
|  | 图形计算器 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计、几何作图、几何度量、方程(组)求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，中文菜单显示，彩屏 | 56 | 台 |
|  | 坐标纸 | 方格每间隔10mm有一条粗线，每间隔5mm有一条中线，每间隔1mm有一条细线 | 112 | 张 |
|  | 几何体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各1个 | 112 | 套 |
|  | 组合几何体模型 | 长方体140mm×100mm×60mm，正方体棱长100mm，圆柱体Φ60mm×100mm，圆管外径100mm、内径61mm、高100mm，圆锥体底面直径60mm，高100mm，球直径100mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作 | 56 | 个 |
|  | 直尺 | 演示用；1m，最小分度值1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 30 | 套 |
|  | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 30 | 个 |
|  | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白 | 30 | 套 |
|  | 带磁性表面几何体 | 正方体棱长13cm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱16cm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片 | 56 | 套 |
|  | 三视图模型 | 18cm×18cm，PVC塑料和有机玻璃制作，需要相交的三维平面，长方体、圆柱、圆锥、圆管在各面的投影图 | 20 | 个 |
|  | 平面几何演示器 | 演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容 | 4 | 套 |
|  | 卡纸 | A4，180g/m，100张/包 | 20 | 包 |
|  | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 30 | 个 |
|  | 剪刀 | 长150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 112 | 个 |
|  | 探索勾股定理的材料 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式 | 112 | 套 |
|  | 图形变换材料 | 坐标纸、图形计算器（本标准已配）平行四边形50mm×40mm塑料片2个，梯形40mm×60mm×30mm塑料片2个，三角形30mm×40mm×60mm塑料片2个，平移、旋转及对称图纸各1张，可利用面积测量器作底板或通过创客方式自制 | 112 | 套 |
|  | 塑料球 | 球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色6个，配不透明袋子；或通过创客方式自制 | 56 | 个 |
|  | 六面体骰子 | 正方体形状，边长≥20mm | 112 | 个 |
|  | 转盘 | 可更换盘面内容，盘面≥6种；数字转盘或色块转盘，以圆心为中心将转盘分区，分区包含均分和不均分，可通过创客方式自制 | 56 | 套 |
|  | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～50m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 20 | 个 |
|  | 标尺 | 长度为3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为1cm，在米和分米处有数字注记 | 2 | 个 |
| - 26 | 阅览室 |  |  |  |
|  | 阅览书架（单） | 单面书架 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 49 | 组 |
|  | 阅览书架（双） | 双面书架 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 65 | 组 |
|  | 阅览桌 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m。 3、尺寸：2000*1000*750.台面原木色，架子颜色灰白色 | 6 | 台 |
|  | 阅览椅 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.2mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m，架子颜色灰白色，椅子为原木色。 | 60 | 把 |
| - 27 | 学生阅览室 |  |  |  |
|  | 阅览桌 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m。 3、尺寸：2000*1000*750.台面原木色，架子颜色灰白色 | 3 | 台 |
|  | 阅览椅 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.2mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m，架子颜色灰白色，椅子为原木色。 | 60 | 把 |
|  | 阅览书架 | 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 23 | 组 |
| - 28 | 教师阅览室 |  |  |  |
|  | 阅览书架（单） | 单面书架 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 23 | 组 |
|  | 阅览书架（双） | 双面书架 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 15 | 组 |
|  | 阅览桌 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、尺寸：2000*1000*750.台面原木色，架子颜色灰白色 | 3 | 台 |
|  | 阅览椅 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.2mm。 2架子颜色灰白色，椅子为原木色。 | 60 | 张 |
| - 29 | 杂物间 |  |  |  |
|  | 杂物架 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m。 3、尺寸：1200*60*2000.台面原木色，架子颜色黑色 | 50 | 个 |
| - 30 | 体质测试室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 台 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 1 | 把 |
|  | 文件柜 | 文件柜1800*390*850.1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的钢板厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 1 | 个 |
|  | 联排椅 | 1800*65*72，1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 4 | 个 |
| - 31 | AR人工智能创课教室 |  |  |  |
|  | 多功能桌 | 1桌长80*55*75：采用优质刨花板、甲醛释放量小于或等于5mg/100g 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面。 | 54 | 组 |
|  | 椅子 | 材质及功能说明：1 座板统一采用PP原生料 玻纤 柔韧料组合注塑成型。具有抗老化，不褪色 ，韧性强，结实耐用。2.座板托盘采用3厘厚连钢钢板冲压成型 四周无缝连接座板 用8厘防滑内六角螺丝连接 稳固性强 不易脱落。 | 54 | 个 |
|  | 人工智能教育应用平台 | 1.平台需支持两种登录方式，既可采用平板登录，也可采用电脑登录。（两种方式任选其一即可） 2.平台功能需包含课程中心、AI图形化编程、实验中心、师训中心、AI大讲堂、成果资源管理、AI班级管理、信息统计等应用模块。 （1）需提供授课系统：授课系统需支持老师在线选择课程，在线打开授课资源进行授课， （2）AI图形化编程： ①需提供图形化、Python编程两种编程界面，支持老师根据需要选择编程方式，完成编程作品；同时，支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行; ②编程能力需包括基础能力（含：运动、外观、声音、运算、变量、流程等）供编程调用，也提供AI能力，（含：文字识别、人脸识别、场景识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用； ③需提供编程成果管理系统，支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名并保存、支持删除、复制、分享已保存的编程成果；支持提供编程样例，供老师参考教学； ④需提供分享管理系统，支持对分享的编程成果进行管理； （3）师训中心：需包含AI培训、专家讲座、示范课等内容模块， （4） AI大讲堂：需提供给师生AI技术探究、AI应用学习、AI前沿发展等类型的相关视频课程， （5）AI班级管理：需支持按班级名称、班级ID以及创建时间实施教师创建、加入管理AI班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生， （6）信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据实时统计展示， | 1 | 套 |
|  | 人工智能系列主题课程 | 1.需提供初中阶段≥38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 已购买课程资源需支持永久使用； 2.课程内容包含但不限于：人工智能技术的特点、人工智能的发展历史与应用、大数据技术的工作流程、大数据技术的发展与应用、机器学习技术的原理、机器学习技术的发展与应用、计算机视觉技术的原理、计算机视觉技术应用方案设计、智能语音技术的基本原理、智能语音应用方案设计、自然语言处理的基本方法、文档分类方案设计等； 3.课程配套的验证实验不少于8个，支持师生通过简单的数据输入、参数修改等方式，辅助理解人工智能相关原理，以可视化交互形式展示，内容包括但不限于：大数据应用、机器学习、语音转换、语音分类、图像分类应用、人脸识别、机器识别、认识图像等； | 1 | 套 |
|  | 人工智能课本 | 1.课本经正规出版社出版发行，具有标准书号； 2.课本内容涵盖大数据技术、机器学习技术、计算机视觉技术、智能语音技术、自然语言处理技术等基础知识点。 | 55 | 套 |
|  | AI教学平板（教师机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.操作系统：≥Android 8.0操作系统； 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 | 1 | 台 |
|  | AI教学平板（学生机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥3GB； 3.存储容量：≥32GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.操作系统：≥Android 8.0操作系统； 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥500万像素，自动焦距。 | 54 | 台 |
|  | 学生机器人（硬件） | 适用于全国青少年人工智能创新挑战赛省级与全国赛，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。 1、主控器 内置可编程彩灯、蜂鸣器、6按键、蓝牙、WIFI 支持互联网、多机互联 可存储多个编程程序 外观：ABS塑料外壳， 2、电子模块包含：扩展板、五路颜色巡线传感器、避障传感器、2000毫安充电电池、马达、舵机等。 3、金属结构件及配件---金属小车车体，高强度铝合金材质，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装螺丝、螺母、车轮、铜柱等。板孔适配积木 4、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含十字螺丝刀、六角扳手、铆钉起子、数据线等。 5、套件须支持按键控制 RGB 灯，按键 A 控制灯开关，按键 B 切换灯效（跑马灯/流水灯/彩虹灯等） ★6、套件支持通过app操控设备，同时可以APP内编程并遥控设备（提供满足国家认可的第三方检测机构出具的CNAS或CMA标识的检测报告） | 8 | 台 |
|  | 学生机器人（软件） | 1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，展现人工智能特性；其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ④需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑤需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑥需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑦需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应场景识别AI能力呈现：让机器人能够通过拍摄场景照片识别出对应的场景名称，识别结果可在屏幕上进行显示，也可通过语音进行播报； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示； | 8 | 套 |
|  | 拼接地图板 | 1.循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：黄色线条； 2.贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸； 3.标签卡片≥8张：尺寸≥170*140mm | 2 | 套 |
|  | 充电车 | 1.支持≥ 50 台及以上配套的平板电脑同时充电； 2.材质：主体采用镀锌板1.0-1.5mm材质局部采用2.0冷轧钢板； 3.安全要求：电源开关设有高压强电保险、漏电保护器、电路板保险多重保护。 | 1 | 台 |
|  | AI超算服务器（硬件） | 1.CPU：≥8核，≥3.0HZ； 2.内存：≥32GB； 3.PCIeM.2硬盘：≥256GB； 4.第一组硬盘：≥1TB HD； 5.显卡：≥8G； 6.网卡：千兆网卡； 7.声卡：集成声卡； | 1 | 台 |
|  | AI超算服务系统 | 1.提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤，打造“超算中心+算法构建+自主训练”的综合解决方案； 2.需支持图像分类训练：通过对图片数据集进行分类训练，来训练不同分类模型； 3.需支持声音分类训练：通过对声音/声纹数据集进行分类训练，来训练不同分类模型； 4.需支持个性化发音训练：通过对个体声纹数据集进行特征提取训练，可按照该声纹特征进行语音合成播报。 5.需支持响应用户在图形化和Python编程中调用自己训练的模型。 | 1 | 套 |
|  | 无线路由器 | 1.物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大支持 10 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 2.发射功率(单路最大)：≥20dBm； 3.可调功率粒度：≥1dBm； 4.整机功耗：≤20W(不包含 PSE 和 USB) 5.MTBF：>500000H 6.安全策略：①需支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP、WPA3 加密； ②需支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥； ③需支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等； ④需支持无线用户二层隔离；支持基于 SSID 的无线用户隔离； ⑤需支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等； | 1 | 台 |
|  | 人工智能专项服务 | 1.需提供入校服务（不少于2次）和线上远程指导； 2.服务对象需包含授课教师及人工智能教育教学相关的技术人员等； 3.服务内容需包含产品部署调试、产品使用培训、人工智能开课指导、技术支持等四类基础服务： ①产品部署调试：需包含教室上课环境的部署、软硬件设备的安装及调试工作； ②产品使用培训：需包含硬件产品功能使用及维护管理方法介绍、软件系统功能使用及维护管理方法介绍； ③人工智能开课指导：需包含人工智能课程介绍、人工智能编程案例讲解、人工智能课程开设及实施策略分享； ④技术支持：需包含跟踪和解决老师在上课过程中遇到的产品使用问题； | 1 | 套 |
| - 32 | 办公四人桌 | 300*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 32 | 组 |
| - 33 | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求。 | 128 | 把 |
| - 34 | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 128 | 个 |
| - 35 | 二、宿舍楼设备设施 |  |  |  |
|  | 学生床 | 一、床体描述：1.床体外形尺寸：长2000mm×宽900mm×高1850mm； 2.上、下层高度：(下床框上沿距地面高度450mm，上床框上沿距地面高度1530mm； 3.材质及规格:所有使用的钢材应全部符合相关国家标准； 二、材料、工艺：1.床头主管：采用50mm×50mm×1.5mm方管； 2.床头护栏：上、下横梁采用40×30×1.2方管，立管采25×25×1.2mm方管； 3.床框主管：采用60mm×40mm×1.5mm距形管； 4.床框横撑管：采用20mm×40mm×1.2mm距形管，每个床框不少于5根，且处于同一水平面； 5.上床框护栏：采用25mm×25mm×1.2mm方管，数控弯管机折弯成型，长度不少于1250mm，高度不低于300mm； 6.爬梯：采用25mm×25mm×1.2mm方管，踏板采用≥1.2mm厚防滑踏板； 7.床板：采用≥16mm厚优质木板（每个床板不得多于5快组合，组合间隙≤10mm）； 8.地脚：采用耐磨、韧性高的PP材料注塑成型，离地高度≥5mm，要求为内塞式地脚。有防脱处理工艺。 9.采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等，弯曲处皱纹高低差小于0.4mm。 10.钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击； 11.组装方式为穿丝连接片安装（连接片为冲压件，两边有加强筋，连片厚度≥2mm），组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动及响声。 | 500 | 组 |
|  | 衣物柜 | 四门更衣柜技术参数：1.外形尺寸：1800X850×420mm。 2.内部结构：四门四室，每室中下部位有一隔板，分为上大下小的两个小室，上面的大室上方安装有挂衣杆。 3.柜体为厚度≥0.6mm冷扎钢板折湾焊接而成（内隔板厚度≥1mm，后背板厚度≥0.4mm）。 4.四个柜门分别装有铝合金暗扣手和简易喑锁。 5.表面焊接光滑无痕，喷塑处理整洁无瘤，整体放置平稳无几何畸形。 | 300 | 个 |
|  | 宿舍桌 | - 书桌1*0.6*0.75m，面材选用优质环保高密度板.环保无味，硬度高，不易磨花。强度高、不变形、承重性强，达到国家环保标准。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。采用国家标准E1优质高密度颗粒板，桌的台面和左立板厚2.5.其他板材厚度1.5cm，三聚氰胺板饰面，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨,集中耐高温等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边。 - （2）抽屉底板为加厚板 | 280 | 张 |
|  | 宿舍椅 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.2mm。2、架子颜色灰白色，椅子为原木色。（加厚） | 280 | 个 |
|  | 管理宿舍桌椅 | 桌体120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 2 | 套 |
| - 36 | 宿舍空气能系统 |  |  |  |
|  | （1） 主机及水箱报价 |  |  |  |
|  | 超低温空气能热水机组 | 需采用变频侧吹风机组、电源380VAC、压缩机谷轮、高效套管铜质换热器：厚度2.0mm、电子膨胀阀、自动化霜功能、制热量>36KW、输入功率<8.5KW、输入电流21A、COP值>4.25、进出口径DN40mm、噪音˂60dBA、R410A环保制冷剂、高压保护、低压保护、排气过高保护、缺水保护、防冻保护、自动加热、自动停机功能、多台机组联动功能、缺相保护、错相保护、压缩机过流保护、压缩机具有曲轴加热功能、 | 3 | 台 |
|  | 液晶智能控制器 | 温度显示、满水显示、开机加热、停机显示、触摸按键、故障报警提示、儿童锁、时间显示、定时设置、参数查询、参数设置、远程控制 | 1 | 个 |
|  | 圆柱304不锈钢水箱 | 内外304不锈钢材质、聚氨酯发泡、外层厚度1.0mm，内层厚度2.0mm（一套包括3台10T） | 1 | 套 |
|  | （2）控制系统 |  |  |  |
|  | 屏蔽信号线 | 多股铜芯线多股铜芯线220VAC/0.5平方、绝缘性好、电阻小、阻燃性好 | 10 | 米 |
|  | 水泵电缆 | 多股铜芯线450VAC、2.5平方、绝缘性好、电阻小、阻燃性好 | 20 | 米 |
|  | 主机控制电缆 | 多股铜芯线450VAC、10平方、绝缘性好、电阻小、阻燃性好 | 30 | 米 |
|  | 配电箱总成 | 电源380VAC、电流120A、电源指示、漏电保护、手动开关、自动开关、缺相保护、漏电保护、接地、防雷保护、过载保护、过流保护 | 1 | 个 |
|  | （3）水泵及循环加热系统辅助材料（金属配件） |  |  |  |
|  | 热水专用循环泵 | 电源220VAC、功率：900W、额定流量6.6立方米/时，额定扬程21米、口径：DN40mm | 2 | 台 |
|  | 软化水处理 | 2套20寸大胖PP棉、活性炭、后置活性炭、流量3T/H,采用椰壳活性碳、密封性好、防水、防晒 | 1 | 个 |
|  | 管箍 | 304不锈钢材质、厚度1.0mm、可调节 | 10 | 个 |
|  | （4）循环加热系统辅助材料 |  |  |  |
|  | 国标PPR管道 | φ63热水管、额定工作压力1.0MPa、最大工作压力2.0MPa额定工作温度60度、最高工作温度95度 | 10 | 根 |
|  | 国标PPR外丝直接 | φ63热水管、额定工作压力1.0MPa、最大工作压力2.0MPa额定工作温度60度、最高工作温度95度 | 30 | 个 |
|  | 国标PPR弯头 | φ63热水管、额定工作压力1.0MPa、最大工作压力2.0MPa额定工作温度60度、最高工作温度95度 | 50 | 个 |
|  | 国标PPR直接 | φ63热水管、额定工作压力1.0MPa、最大工作压力2.0MPa额定工作温度60度、最高工作温度95度 | 50 | 个 |
|  | 电子阀 | 电源220VAC、功率20W、绝缘、防水、动作敏感 | 1 | 个 |
|  | 保温管 | φ63热水管、额定工作压力1.0MPa、最大工作压力2.0MPa额定工作温度60度、最高工作温度95度 | 50 | 米 |
|  | 水位控制器 | 自动智能上水、高水位关闭、中水位加水、低水位报警、防腐蚀、防水垢、测温精确 | 1 | 个 |
| - 37 | 三、行政楼办公设备设施 |  |  |  |
|  | 安防监控室 |  |  |  |
|  | 监控台 | 控制台材质参数： 钢木结合控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理美观、实用性高，符合安全规范以及人体工学要求。 1，尺寸约：5工作位总长3000mm（不含侧板厚度），每工作位宽度600mm。 2．操作平台台面高度750mm加上铝型材总高度950mm，深度900mm-1000mm可选，台面采用E1环保防火板聚氨酯封边，没有甲酸释放，前后门采用AB403锁，每联底柜保19英寸机架安装，后面铝型材背板，下面有可调地脚，侧板实木颗粒板喷漆，抽屉扶手采用环保橡胶漆，前面台面有支撑防止台面变形，每联有链接孔可多联链接。表面光亮平整，有光泽，整体效果好，台面开有走线孔。 3．柜体采用冷钢板制作，单面开门结构（或前后开门）。承重梁采用2.0毫米冷轧钢板。横梁，层板、门板分别采用0.9—1.2毫米冷轧钢板。支撑梁采用2.0mm冷轧钢板制作。层板下面设计有强弱电走线位置。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。 4．后背墙为高度150-180毫米铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。 | 1 | 组 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 3 | 个 |
|  | 椅子 | 塑料部件：采用PP加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。通过疲劳与冲击强度测试。 产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。 椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 中班底盘：同步逍遥功能，采用2.5mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。 120#气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 电镀椅脚：采用圆钢管冲压而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。 静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准。 | 3 | 把 |
| - 38 | 家长接待会议室 |  |  |  |
|  | 接待桌 | 约120*40*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 6 | 台 |
|  | 椅子 | 1、整椅使用网布，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、架子厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；6、材质符合国家环保标准要求， | 12 | 把 |
|  | 沙发 | 1、整体使用皮尤，结实；2、安全环保无气味，不易老化，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、久坐舒适，不变形；4、材质符合国家环保标准要求 | 1 | 个 |
|  | 茶几 | 圆角处理边角经过圆润处理，钢化玻璃几面玻璃面板采用5厘钢化玻璃运用双磨技术让玻璃抗热抗压，使用更安全，易清洁。Z形框架采用烤漆工艺即可减少和避免金属表面锈蚀又起到装饰作用的工艺。同等厚度钢化玻璃抗冲击力是普通玻璃的3-5倍抗弯曲强度是普通玻璃的3-5倍。耐高温钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受温度是同等厚度普通玻璃的3倍，可承受200摄氏度的温差变化。 | 1 | 台 |
| - 39 | 文印室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 220*110*75cm，采用优质实木颗粒板，桌面厚2.5公分，40*40加厚管焊接制作而成。增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 2 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
|  | 复印机 | 数码复合机.复印/打印/扫描.最大幅面A3.打印速度 A4：26ppm 打印分辨率 600×600dpi，1200×1200dpi.内存容量 标配：1GB，最大：3GB 复印速度(张/分) A4：26cpm.液晶显示屏 7英寸彩色触摸LCD面板. 功耗(W) 复印打印：410W，待机：65W，节能：0.5W | 2 | 台 |
|  | 印刷机 | 工作方式 孔版印刷方式.分辨率 扫描：600dpi×600dpi 制版：300dpi×600dpi（版纸穿孔密度600dpi×600dpi）. 制版时间 等倍18秒、A4长边进纸.印刷面积 最大：290×423mm（A4黑印筒使用时最大：290×207mm） 印刷速度 45-135页/分钟（5级可変，155页/分钟（最高速） 印刷位置调整 上下：±15mm（液晶屏电动、以0.5mm为单位） 左右：±10mm（手动） 原稿类型 45-210g/㎡：优质纸、中质纸、草紙、再生纸、信封、明信片 原稿尺寸 盖板：最大297×432mm，自动进稿器：最大297×432mm、最小100×148mm 纸盘容量 1500张（64 g /㎡） 图像模式 文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、 插图、铅笔、网点（标准）、网点（细点）纠错 图像浓度 制版浓度：5级调整，原稿扫描浓度：5级调整，印刷浓度：5级调整 | 2 | 台 |
| - 40 | 总务仓库 |  |  |  |
|  | 货架 | 1.2*0.6*2m 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板承载部件的裸钢板厚度为1.2mm 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 18 | 个 |
| - 41 | 维修工作间 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 200*110*75cm，采用优质实木颗粒板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 2 | 把 |
|  | 货架 | 1.2*0.6*2m 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板承载部件的裸钢板厚度为1.2mm 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
| - 42 | 值班室、传达室 |  |  |  |
|  | 1.2m办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 台 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 1 | 把 |
| - 43 | 广播室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 3 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 6 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 6 | 个 |
| - 44 | 档案室 | 1.架体标准：智能密集架高度：2000-2500mm，节距长度：850-1000mm，宽度：500-700mm，标准层6层。层距：180-380mm，隔板厚20mm，每层隔板均匀承重90KG，设备承重≥300kg/平方，标准节在全负载的情况下，各结构件和架体无变形，架体无倾斜。每列架体设有安全限位及防倒装置。 2.产品结构：主体架构分底座，立柱架，隔板，挂板四大部分。安装时可拆开运输安装。立柱架，隔板，挂板全部模具冲压成型，表面静电喷涂处理。 3. （1）主轴直径为25-28mm，45#材料。205轴承。断轴管连接传动。具有可靠的中心直线度，架体平稳轻便。 （2）传动速比1:4.8，豪华型方向盘摇把，手柄可折叠。 （3）载荷能力＞600kg/立方米 （4）架体空间利用率81.28% （5）传动装置：机械式全自动脱挂驱动装置，摩托链条传动，摇动轻便灵活，载荷能力强。磷化处理规范，静电亚光喷涂。外型美观大方，防腐性强，操作方便无噪音 4 (1)每列密集架架体均装有制动装置，设在侧面板中，开闭方便，安全系数大。 (2)移动密集架各列之间装有密封条，顶部有防尘板。合拢后无间隙，做到防鼠，防潮，防火的要求 (3)手柄采用折叠式，有齿轮，齿爪自动挂拖档，当单列移动时，其他手柄不会跟着转动。 (4)底盘结构焊接式，可分段拼装，加工精度高，对接互换性好。 5：表面处理工艺： 表面处理采用碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，粉末喷涂。防护性好，附着力强。表面处理工艺程序：工作水洗----脱脂----水洗----除锈----水洗----表调----磷化----水洗----烘烤----喷粉----固化----喷塑产品。 | 24 | 组 |
| - 45 | 学生组织、社团办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 1、桌子长1.2*50*75m，采用优质刨花板、甲醛释放量小于或等于5mg/100g 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面。 3、封边：同色PVC封边、厚度大于或等于2mm。4、下架：选用优质钢材下架，选用优质钢材，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理 | 4 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 8 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 8 | 个 |
| - 46 | 大会议室 | 1.会议桌尺寸：1000*220*76cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色，一材质说明 2、椅子尺寸：60*58*1.1，外形尺寸及斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计椅背和座垫之弧度完全符合人体曲线能最大限度地贴和人体背部外形美观、漂亮、座高和深度合理座感舒适坚固耐用无疲劳感觉。 3、木料材质选用上乘实木橡木木料，结构稳固结实 4、座椅为软包靠背、软座垫；椅背、椅座皮革采用优质皮革，不褶皱，手感光滑，精致，美观大方不退色抗变形颜色可安客户要求。 5、海棉采用高密度、高弹力冷发泡定型棉。（含34把会议椅） | 1 | 套 |
| - 47 | 小会议室 | 1.会议桌尺寸：700*220*76cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 2、椅子尺寸：60*58*1.1，外形尺寸及斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计椅背和座垫之弧度完全符合人体曲线能最大限度地贴和人体背部外形美观、漂亮、座高和深度合理座感舒适坚固耐用无疲劳感觉。 3、木料材质选用上乘实木橡木木料，结构稳固结实 4、座椅为软包靠背、软座垫；椅背、椅座皮革采用优质皮革，不褶皱，手感光滑，精致，美观大方不退色抗变形颜色可安客户要求。 5、海棉采用高密度、高弹力冷发泡定型棉（含20把会议椅） | 1 | 套 |
| - 48 | 校务领导办公室 | 1.办公桌：2.2*1*0.76m，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，多次打磨，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。2.书柜 尺寸：2.8*40*2 ，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，多次打磨，经二底三面喷漆，颜色为深棕色 3.办公椅：环保木板，板厚1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。产品扶手：铝合金扶手，皮扶手面，一体成型模具注铝，通过扶手侧拉，水平，强度测试。椅子表面：采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 功能底盘：同步逍遥任意锁定功能，采用铝合金，模具注铝而成，承受力大，结构牢固。 45# 气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 铝合金脚：一体成型模具注铝，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。 静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准 1.简约真皮办公沙发3+1+1组合：环保木板，板厚为2.0cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。产品扶手：皮扶手面，一体成型，通过扶手侧拉，水平，强度测试。采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准 。 2.茶几： 1.2*60*45，简洁的设计。流畅的线条。。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色 。 3.70*40*45，简洁的设计。流畅的线条。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 | 1 | 套 |
| - 49 | 接待室 |  |  |  |
|  | 沙发 | 1.04*85*1，简洁的设计。流畅的线条。。采用优质实木宽大的扶手，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 | 10 | 张 |
|  | 大茶几 | 1.2*60*45，简洁的设计。流畅的线条。。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 | 1 | 个 |
|  | 小茶几 | 70*40*45，简洁的设计。流畅的线条。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 | 5 | 个 |
| - 50 | 网络监控控制室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 2 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
| - 51 | 教师办公室 |  |  |  |
|  | 教师办公四人桌 | 300*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 56 | 组 |
| - 52 | 教师办公两人桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 33 | 组 |
| - 53 | 教师办公办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 290 | 把 |
| - 54 | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 290 | 个 |
| - 55 | 饮水机 | 节能温热式饮水机。功率：3kw 220v，主机尺寸900*420*1400mm。内置400G纯水机。出水口数量：3个，出水方式一开两温采用触摸按键式出水，主要功能：大屏液晶显示：显示水质状况和滤芯状况，可设置调节开关机时间，主机带防干烧功能，缺水自动保护，并且具有一键消毒功能，设备全自动运行，整机采用优质加厚304不锈钢材质，电器配件选材，加热管采用铜和优质的SUS316不锈钢材质，可以延长产品使用寿命，在安全防护部分设置的有防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过压保护、防干烧、防开盖等，控制单元电压在安全电压以内，采用12v控制，防触电保护类型为一类，防护等级为IP44. | 8 | 台 |
| - 56 | 心理咨询室 |  |  |  |
|  | （一）个别辅导室 |  |  |  |
|  | 个体咨询沙发茶几 | 布艺沙发实木框架乳胶填充，1+1单人位：900mm*900mm*820mm心理咨询专用布艺无毒无味铁质钢架经久耐用尺寸：60*60cm，实木十字支撑结构结构，外观简约大方 | 1 | 个 |
|  | 心理挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 录音笔 | 录音笔16G。 | 1 | 个 |
|  | 无声钟表 | 款式类别 挂钟; 显示类别 石英; 表盘形状 圆形; 钟体颜色 黑白色;镜面材质 树脂; 外壳材质 树脂; 机芯 高级静音扫描机芯 | 1 | 块 |
|  | 心理图书 | 特殊教育类 认知教育类 心理教学类 心理情绪调节类 | 50 | 本 |
|  | 书架 | 原木色180*80*24 | 1 | 套 |
|  | 心理信箱 | 材质：铁皮。尺寸：33x30x36cm. | 1 | 个 |
|  | （二）团体活动室 |  |  |  |
|  | 室内团体活动道具包 | 团体辅导器材：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题41种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材 1）活动指导书籍：本书籍通俗易懂、简洁明了、便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。 2）教学录像：以U盘形式发放， 以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练； 3）活动器材：便于携带的精致工具箱四个;各种活动必备器材内置于活动包中。 团体活动包A包可做活动游戏有：环境适应篇-我要找到你，沟通交往篇-双人画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，创新实践篇-比比谁高，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记，创新实践篇-畅想拼图，学习管理篇时装秀 团体活动包B包可做活动游戏有:环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开“手链”，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌，自我意识篇-百花园，创新实践篇-高空飞蛋 团体活动包C包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收获“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义，创新实践篇-平面魔方，学习管理篇-用途无限 团体活动室外D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-造“房子”，竞争合作篇-穿越沼泽地，沟通交往篇-风雨同行 产品配置： 1：《学校团体心理游戏教程与案例》书籍1本 2：指导视频1张 3：档案管理系统1张 | 1 | 套 |
|  | 团体活动桌椅 | 用环形组合桌，6个扇形组成6种颜色。能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几项排列方式。 技术规格：组合方式：圆形、半圆形、S形、X形、平行等几十种组合方式。 材质：钢木材质，防划桌面。 组成：6个扇形组合， 6张优质不锈钢架靠背椅 | 1 | 套 |
|  | 室外团体扩展训练器材包 | 该套设备由有轨电车，穿越电网，突破雷阵，相依为命等13款游戏组成： 有轨电车 穿越电网 不倒森林 4、摸石过河 5、绑腿跑 6、脚踏实地 7、流水作业 8、齐眉棍/同心竿 9、同心鼓/击鼓跌球 10、心心相印 11、无敌风火轮 12、穿越雷阵 产品配置： 1：档案管理系统1张 2：器材陈列箱1个 | 1 | 套 |
|  | 智能型逻辑思维测试仪 | 仪器说明： 测试逻辑思维能力的智能化仪器。思维能力是指人们在工作、学习、生活中每逢遇到问题，总要“想一想”，这种“想”便是思维。逻辑思维能力则是要通过分析、综合、概括、抽象、比较、具体化和系统化等一系列过程对感性材料进行加工并转化为理性认识及解决问题的能力。无论是学生的学习活动，还是人类的一切发明创造活动，都离不开作为学习能力核心的逻辑思维能力。 二、主要技术指标： （1）、汉诺塔训练： 由八个不同直径的圆盘与三个直立的小柱组成。圆盘从大到小依次放在左侧的一个柱上，似塔形。 实验要求圆盘移到右侧的小柱上。 移动过程中，只有顶部的一个圆盘可以移动，并且要求总是大圆盘在下，小圆盘在上。 （2）、叶克斯训练： 按键：测试键12个，每个按键对应一个LED显示灯。 测试方式有24种实验方案；简单空间位置关系概念与复杂空间位置关系概念实验各12种。 （3）、内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）、可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （5）、测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （6）、可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （7）、具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （8）、专用铝合金箱一体包装。 | 1 | 套 |
|  | （三）办公接待室 |  |  |  |
|  | 办公桌椅 | 采用优质可弯曲美耐板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。绿色环保高密度刨花板，所有材料均经过防虫、防腐等处理,优质五金配件。规格：1500*1400*1200。椅子常规一把。 | 1 | 套 |
|  | 办公电脑 | 主板：集成显卡，cpu:i3-3240,双核，内存4G，硬盘500G，显示屏：20寸 | 1 | 台 |
|  | 档案柜 | 尺寸：180x390x850mm，用于存放学生档案。 | 1 | 组 |
|  | 抱枕 | 规格：50x35cm;爱心抱枕，弹力超柔。 | 2 | 个 |
|  | 盆景 | 绿萝，吊篮等。 | 4 | 盆 |
|  | 饮水机 | 冷、热两用。 | 1 | 台 |
|  | 制度挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | （四）心理测评区 |  |  |  |
|  | 心理自助系统 | 【硬件参数】： 1、RK3288，4+64G。32寸显示器显示比例：16：9，分辩率：1920×1080，对比度：1200:1，反应时间：5ms，亮度：350 cd/m2，像素：0.1845×0.1845 mm（横*竖），显示区域：708.48 × 398.52 mm，可视角度：178°/178°（左右/上下)，使用寿命：5万小时以上，透光率：钢化玻璃，透光率≥95%，最小触摸体（mm) 2.5mm，响应速度（ms） ＜16 ms，触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体，耐久性：承受超过6000万次以上的单点触摸，计算机响应系统自动识别，光标速度 ≧120点/秒，无漂移，不随环境产生变化，64G固态硬盘。 【软件参数】： 心理健康自助系统主要作用于心理健康中心宣教的心理健康中心服务设备，通过视频、音频、文字等内容展示推广心理学领域知识展示中心风采。系统主要由趣味测评、心理图片、调节训练、心理电台、心理音乐、心理绘画、视频心理宣教、心理电影、机构介绍、预约咨询、专家介绍、功能室介绍、心理游戏、系统设置。 1、趣味测试：作为非专业的趣味心理测试模块，为用户提供趣味性的心理测评提供趣味性的心理体验，总共包含测出你有多聪明、测出你的灵魂多有趣、测出你的内心真实感受等17种趣味测试。 2、心理图片：包含放松图片、双歧图、错觉图的三大种类100余张心理图片。 3、知识星球：集成800多条心理学名词，以球形旋转式布局，点击可查看详细的名词介绍。 4、心理电台：作用于心理宣教心理知识的普及，通过音频的形式为来访者提供相关心理知识的讲解，内容主要包含人生的出场顺序、怎样正确的吵架、谈谈读书那些事、关于职场孤独、控制情绪的9个方法等70余种心理相关知识音频。 5、心理音乐：音乐是一种深具潜力的治疗工具，它能直接影响一个人的内在感情；它能使一个人得到对“美”的满足感；它能诱发一个人的活动力；它是一种非语言的沟通工具；它能使一个人感到自我满足；它能促进一个人统合运动机能；它能帮助一个人宣泄内在的情绪等等。对我们每个人来说，音乐都有着一种神奇的魔力。音乐放松椅是利用音乐声波的频率和声压会引起心理上的反应，良性的音乐能提高大脑皮层的兴奋性，可以改善人们的情绪，激发人们的感情，振奋人们的精神。同时有助于消除心理、社会因素所造成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状态，提高应激能力。 6、视频宣教：集合各类动画短片的心理科普视频包括如何在压力下保持冷静、压力的来源、从众效应等视频科普内容，为来访者提供直观的心理咨询宣教渠道。 7、心理电影:系统提供发条橙、飞跃疯人院、和莎莫的500天、黑天鹅、我很好谢谢、91厘米的偏差、每个人都有阴暗面。 8、机构介绍：可通过图文、视频展示中心风采，以视频为素材的主界面无需进入模块主菜单的模块菜单上会预览视频内容。 9、预约咨询：来访者可以在此模块选择中心的心理咨询师进行预约，中心的心理咨询师收到预约后进行短信确认即可与来访者确认预约信息。 10、专家介绍：展示中心心理咨询师风采，图文展示心理咨询师所擅长的领域以及其他个人信息，并且在主界面的菜单上可轮播显示。 11、功能室介绍：文字帮助用户了解心理健康中心各功能室的功能作用。 12、心理游戏：包含反应力训练、感知能力、记忆力训练、空间能力、手眼协调、思维能力、推理策略、注意力训练、专注力训练等40余款心理训练游戏。 13、系统设置：用于管理员设置屏保内容以及息屏时间。 14、迎宾模式：系统可随时切换至迎宾模式，通过迎宾视频迎接来访用户，展示中心风采。 【心理健康自助系统管理端】 心理健康自助系统管理端能够远程不限地域要求地管理前端内容，只需登录分发的管理平台即可实现前端用户的信息以及各个内容的增改删功能，系统具备一键更新功能，管理端进行远程更新以后在前端点击更新即可更新心理健康自助系统内所更新的内容。 | 1 | 台 |
|  | 中小学心理测评系统 | 功能说明： 1、采用PHP+MYSQL架构开发，安装操作简便，只需将文件拷贝至说明内指定系统所需路径即可完成安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用； 2、可以实现单机模式、局域网模式和互联网络模式的相互切换； 3、软件支持在U盘等移动存储设备上运行； 4、对于题数较多的测评，或因特殊原因不能一次性完成测评的，测试者可随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统提示用户上次测试的断点，并且询问用户是否要继续上次的自测进度，用户点击继续上次的进度即可继续上次测评； 5、全面整合用户档案软件，可轻松实现用户的同步建档，并支持管理员自定义档案项目； 6、为尽可能满足各使用单位对用户测评的多样化需求，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，不同的部门科室可独立设定量表测评权限。管理员可以实现对测评量表实现量表的完全管理、添加、定义；实现量表类 7、为丰富和满足使用单位多样化心理教育宣传的需要，系统需集成心理网站功能，并可进行个性化定制网站内容； 9、测评软件具有自动危机预警功能，对于预警人员进行系统预警； 10、软件具有心理普查功能，可同时进行大规模的心理测试； 11、系统支持Excel批量导入方式批量生成用户信息，单人手工添加方式、自主注册方式等； 12、量表测评分类包括：认知功能筛查、心理行为综合评定、健康状况与生存质量评定、个性与气质评定、自我能力评定、智力评定、社会功能与适应能力评定、精神障碍评定、生活事件应激与应付方式评定、情绪评定、睡眠评定等十几种测评分类； 13、测评结果导出：查看个人测评报告、查看团体测评报告，可导出为word文档； 14、软件分为三种操作终端：微信二维码扫描测评操作模式，电脑操作模式，用户可以根据自己的实际操作需要选择不同的操作方式，两种操作模式在网络连通的情况下数据可以实现共享； 15、根据心理学原理，软件界面清新明快，丰富的心理评测内容，通过不同维度的测试内容，能让心理工作者更快更准确的发现来访者的心理问题所在，从而能够更有效的帮助来访者解决心理问题，同时测评内容也包含针对于某些特定人群的测评内容，让针对性更明显，通过不同的版本满足不同人群的使用； 量表组成 心理健康临床自评量表（SCL-90）、爱德华个性偏好量表（EPPS）、霍兰德职业倾向问卷、学习焦虑倾向测量、领悟社会支持量表（PSSS）、学习风格调查表、抑郁自评量表、中小学心理健康诊断测验（MHT）、中学生心理素质量表、中学生网络成瘾量表（IADDS）、思维能力测试、创造能力测试、威廉斯创造力倾向测验、焦虑自评量表（SAS）、A型行为类型问卷+（TABP）、艾森克人格问卷(EPQ）（少年版）、人格特质测试、惧怕否定评价量表（FNE)、意志力测验、中国青年人格问卷（CPI）、中小学生适应能力测验、中学生人际交往能力测验、父母教养方式（EMBU)、家庭环境量表（FES）、学习习惯与应试技能自我检测、学习动机测验、学习方法与恐怖强迫量表（MSCPOR/MOS)、Piers-Harris儿童自我意识量表、Sarason考试焦虑（TAS）、TDL生命质量测量量表、贝克狂躁量表（BRMS）、儿童多动症诊断量表、儿童感觉统和能力发展评定量表、儿童孤独量表（CLS）、儿童孤独症评定量表（CARS)、儿童社会期望量表、儿童社交焦虑量表（SASFC)、儿童十四种人格因素问卷（CPQ）、儿童学习适应性、儿童学习适应性调查表（I）、个人评价量表（PEI）、个性成熟度测试 、工作负荷自我测量、工作满意度、汉密顿焦虑量表（HAMA）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD)、嫉妒心理诊断量表、简明精神病量表（BPRS)、交往焦虑量表（IAS)、教师心理健康状况简便自查量表、教师压力量表、教师职业倦怠问卷、九型人格测试、卡特尔十六种人格因素测验（16PF）、考试焦虑测验(TAT)、马氏工作倦怠通用量表、明尼苏达多项个性测查表、疲劳量表（FS-14）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、青少年生活事件量表（ASLEC)、青少年网络成瘾量表、情绪-社交孤独量表（ESLI)、人生观量表、容纳他人量表、瑞文标准推理测验、瑞文彩色推理测验、瑞文高级推理测验、社会功能缺陷量表（SDSS）、师生关系测验、同学关系测验问卷、小学生心理健康评定量表（教师用）、心理健康自我评价、信任量表（TS）、学生与教师相处的行为困扰的诊断量表、学业成就与人际关系归因测验（MMCS）、一般学习能力倾向测评、应付方式问卷、员工人际交往能力、职业能力倾向测试、中学生心理健康（MSSMHS）、自卑感量表（FIS)、自杀态度测评量表（QSA)、自我和谐量表、自我控制能力测试、自信心测验、自尊量表（SES）、总体幸福感量表（GWB)。产品配置： 1：安装U盘1个 2：加密狗1个 3：纸质说明书1本 | 1 | 套 |
|  | 房树人测验系统 | 1、测验过程采用软件统一选择管理，数据统计一电脑汇总统计，报告自动得出。 2、具有档案管理功能，强大的档案管理功能。能够保存和导出测验档案，对每个受测者的档案能够按照时间完整记录，随时可以按照姓名等条件筛选快速查询和管理被测试者的测验报告。 3、专业的绘画投射测验，突破语言交流的局限，避开测试者的理性意识，适用于不善于语言表达或是不愿意表达以及防御性强的来访者。 4、提供咨询师自由联想问题提问，专业化应用房树人测验，进一步了解被测者内心和潜意识，充分发挥投射测验功效。其中“房”联想题目、“树”联想题目、、“人”联想题目均不少于20道。 5、测验完成后可以迅速生成报告，根据大量客户实际验证数据资料首次推出初步心理分析诊断。测验项目更少受到文化、教育背景或生活环境的影响。 6、报告必须包括图形描述性报告和心理分析报告。 7、拥有实木道具模型，可以直接在测试端快速选择受测者房树人图画内容。测验分析项目不少于60项，实木道具模型120件。 8、测验结果管理功能。测验后生成每位受测者的测验报告，报告包括被测者信息、实验特征描述、对受测者的人格特征描述和测验结论，咨询师也可以添加各种对来访者情况的评判。 9、图片上传保存。能够保存被试手画的图，供咨询师调用报告时作为实时参考，保证测试报告有据可循。 10、整合心理问题筛查测试模块，可以批量进行人格缺陷和智力缺陷测查，能够人才选拔或者其他内部的心理问题测查。 11、所有道具均采用实木材质，坚固耐用。分别包含：房子拼板、房顶拼板、窗户拼板、门拼板、墙拼板等，树拼板包含：树冠拼板、树干拼板、树树拼板、果实拼板、人拼板头部拼板、躯干拼板、手拼板、腿拼板等，不少于120件。 12、数据导出与分析：系统将每位用户历次活动数据全部储存，并可将数据导出word存档或直接打印。 13、硬件加密确保数据安全：系统采用硬件加密的方式对测评数据进行加密，最大程度的保证用户数据的安全性。每套软件所配有的加密锁均为该套软件专用且唯一的硬件加密锁。同时，加密锁上的唯一数字ID也是判评用户所使用的软件是否为正版软件的权威有效依据。 14、一键式快速备份：系统提供了本机数据备份服务，可以将本机测评数据进行一键备份和一键还原。 15、适用于多种平台环境：系统可安装应用于Windows系列版本上，包括Windows2000/XP/2003/Vista/win7/Server 2008等，灵活易用。产品配置： 1：安装U盘1个 2：加密狗1个 3：纸质说明书1本 | 1 | 套 |
|  | （五）师生音乐舒缓减压室 |  |  |  |
|  | 心理挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 音乐放松系统（身心反馈A型） | 产品技术参数： 产品尺寸约：长108CM×宽99CM×高100CM(椅背收起) 长165CM×宽99CM×高60CM（椅背展开） 电 源： 220V（50Hz） 一、产品特点： 1：电动坐姿调节：独立电动坐姿调节，通过遥控用户可以自行调节音乐放松椅姿态，如平躺或者收拢。 2： 音箱：内置环绕音频系统。 3：舒适体验：头等舱标准设计生产，内部填充高回弹海绵，蛇形弹簧架支底，为用户提供柔软不失安全感的坐感体感，让用户能够最快速进入冥想或者音乐放松与催眠的状态。 4：视听资料：海量心理试听资料，含心理电影、放松训练、催眠视频、心理文章、心理图片、心理音乐。 4.1：心理音乐：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 4.2：心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法 4.3：心理图片：放松图、错觉图、风景图等194张心理图片。 4.4：心理电影：包含国内外60部知名心理电影，例如：阿甘正传、路边野餐、沉默的羔羊等。 4.5：心理小常识：txt文字版38篇 【软件参数】： 智能减压调适训练系统V2.0是一款运用临床生物反馈医学技术开发的一款集压力调节系统，运用专业的心理压力量表与HRV数据评估心理状态，并且通过生物反馈技术进行身心调试，帮助使用者习得快速缓解压力的能力，提高抗压能力与情绪的稳定性。 1.压力自测：运用PSTR专业压力测试量表，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。 2.健康监测：运专业身心评估算法采集用户各项生理指标数据，专用生理指标采集仪采集用户HRV/心率/血氧/RR间接/PNN50等数据解析并且生成图文报告，由折线图、柱形图、雷达图、饼状图、散点图呈现用户的抗压、血液活性、情绪稳定、自助神经、疲劳程度、呼吸、情绪状态、RR间接的数据，并且根据这些数据自动给出心率脉搏/血氧饱和度/HRV变异性的指标建议，并提供训练建议以及食疗建议。根据所采集的用户生理数据自动推荐适合用户的调适音乐。 3.氛围催眠：运用各类生活音频，为用户营造一个舒适的催眠环境，通过组合各类音频形成催眠处方，最多可选择6种音频为用户营造舒适的想象环境，提供150种以上的无损SQ氛围音频，例如：化学课、夏日虫鸣、夜阑听雨、语文课等音频，用户最多可以选择三种音频组合成能够让自己形成睡眠反射的音频，快速进入让自己的场景。 4.音乐调试：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 5.冥想放松：学生减压3节、学习冥想2节、做情绪的主人6节、高考冥想10节、5天情绪自调冥想5节、6天缓解焦虑6节、7天基础冥想7节、7天舒眠冥想 7节、7天幸福冥想 7节、7天专注冥想 7节、7自愈安眠7节、 8天修禅冥想8节、30天冥想训练营30节、大自然的声乐 10节、聆听内心的声音 2节、放松静心 9节。 6.视频放松：鼻腔放松、腹式放松、肌肉放松、控制呼吸法、放松训练，等。 7.调节训练：调节训练：菩提树、秘密花园、神箭手、蒲公英、破土而生、梵高星空等6款游戏，设置简单、一般、困难三个级别，训练结束后系统自动生成关于训练的各项数据报告提供给心理工作者进行参考。8.趣味测试：提供大量心理趣味测试量表，提升用户的心情指数以及普及心理健康知识。 9.心理电影：为用户提供多个心理相关电影，丰富心理教育相关知识。 10.心理科普：提供丰富的心理学相关知识，包含：社会心理学、心理学定律、心理学效应等心理知识。 11.个人中心：记录用户的所有使用数据，帮助心理老师与用户对比多次训练后的效果。 12.无线数据传输：采用指脉式采集仪设计，蓝牙匹配方式连接，有效距离为10米。 13.人脸识别技术：用户可通过人脸识别进行快速注册与登录，提升系统的使用便利性。产品配置： 1.音乐放松椅1台； 2.智能减压调适训练系统1套； 3.3.21.5寸身心反馈主机1台； 4.无线生理指标采集仪1套 5.专业万向移动工作站1台 6.万象显示器支架1套 7.人脸识别摄像头模组1套 | 1 | 套 |
|  | 体感型音乐放松椅 （双点） | 产品技术参数： 产品尺寸约：长108CM×宽99CM×高100CM(椅背收起) 长165CM×宽99CM×高60CM（椅背展开） 电 源： 220V（50Hz） 二、产品介绍： 体感音乐放松椅利用听觉、视觉通道，通过音乐、图片、电影等媒介影响人们的心理和胜利状况，借助自我暗示的方法来调节人的情绪和行为。尤其是音乐，透过音乐的物理作用，可直接对人体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心脏跳动、胃肠蠕动、脑波波动等。当音乐与体内器官产生共振时，会使人体分泌一种生理活性物质，调节血液流动和神经，让人富有活力、朝气蓬勃。 包括舒适沙发椅。根据人体工学将体感震动音响技术与沙发椅完美结合，通过创新的体感振动音乐系统，视频播放系统多感官的音乐放松体验，将乐曲中低音域的16-150HZ部分变换成数十微米到数千微米振幅的物理振动，使人的耳朵和身体同时感知音乐系统。电动控制系统，身心放松椅背部、腿部升降角度范围90°到180°任意调节。数字播放系统，放松系统等。 数字播放系统功能： 交流输入：AC100-240V～50/60Hz,直流输入：DC12V---650mA32k-320kbps采样率44.1kHz PAL-D/K、IB/G PAL-M/NNTSC-MPAL+SECAM-D/K支持MPG,MPEG,AVI,MOV格式支持JPG,JPEG格式支持SD,SDHC,MMC卡，最大32GB支持播放音乐、电影、文字、图片。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量的控制。 体感震动放松系统： 音箱采用无噪音，无润滑技术，干净整洁，随音乐频率同步震动，音乐同步震动2个点：臀部。用户可以自由调节音频震动的大小。音箱参数：功率：10W;共振频率：60Hz；阻抗：4欧 寂静养心音乐系列：包含金木水火土大自然轻音乐。 音乐放松：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 α脑波放松；α脑波共振放松音乐-02.聚气如溪、α脑波共振放松音乐-03.生机之门、α脑波共振放松音乐-04.身如云、α脑波共振放松音乐-05.飘香、α脑波共振放松音乐-06.百脉归海。 改善睡眠：镇静安神的音乐、α脑波助眠音乐、静心舒眠、潜意识舒眠、轻柔的呼吸和睡眠 心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法 心理图片：放松图、错觉图、风景图等194张心理图片。 心理小常识：txt文字版38篇.产品配置： 1：音乐放松椅1台 2：15寸高清液晶显示屏1台 3：安装工具包1套 4：万向显示器支架1套 5：11G内置视听资料 6：体感振动器（臀部双点） | 2 | 套 |
|  | 智能睡眠调节系统(标准版） | 一、【硬件参数】： 产品尺寸长约150mm*宽900mm*高570mm（靠背）,长1900mm*宽900mm*高570mm（平放）整体净重70.5KG。靠背内部由84条高弹力橡筋带编织而成；内架使用落叶松，国标环保E1级夹板与实木结合，整体承重是200KG;座包采用东亚环保高密度回弹海绵饱满舒适，坐感回弹力强，久坐不塌,不含新国标要求的全部127种有害物质，全部采用环保皮革材质，靠包及扶手为7D-64MM的全新料高弹力棉填充物，无添加，0荧光剂，更贴身，更柔软，更舒适；含手持遥控电动控制系统，可轻易调整到任何角度。非偏转电机体感系统可表达人耳感觉不到的次声；含低频谐振控制系统 、低频信号放大控制器、体感音波换能控制器；9.6寸视听平台支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件；通过系统播放放松、催眠专用音乐，结合不同频率音乐实现与人体生理波谐振，实时诱导大脑α波，根据放松、催眠引导语暗示，实现身心放松同时感受躯体放松,系统内置制氧负离子发生模块，为用户提供全方位的身心放松环境。 二、音乐反馈系统 1.压力自测：运用PSTR专业压力测试量表，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。 2.HRV数据评估，运用医疗机构专用生理指标采集仪采集用户HRV数据包含PNN50/RR间接/心率/血氧等数据，根据所采集的用户生理数据自动推荐适合用户的调适音乐。 3.氛围催眠：运用各类生活音频，为用户营造一个舒适的催眠环境，通过组合各类音频形成催眠处方，最多可选择6种音频为用户营造舒适的想象环境，提供150种以上的无损SQ氛围音频，例如：化学课、夏日虫鸣、夜阑听雨、语文课等音频，用户最多可以选择三种音频组合成能够让自己形成睡眠反射的音频，快速进入让自己的场景。 4.音乐调试：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 5.冥想放松：学生减压3节、学习冥想2节、做情绪的主人6节、高考冥想10节、5天情绪自调冥想5节、6天缓解焦虑6节、7天基础冥想7节、7天舒眠冥想 7节、7天幸福冥想 7节、7天专注冥想 7节、7自愈安眠7节、 8天修禅冥想8节、30天冥想训练营30节、大自然的声乐 10节、聆听内心的声音 2节、放松静心 9节。 6.视频放松：鼻腔放松、腹式放松、肌肉放松、控制呼吸法、放松训练，等。 7.调节训练：内置7款生物反馈训练游戏，为用户提供自我调节与训练的调适训练。 8.趣味测试：提供大量心理趣味测试量表，提升用户的心情指数以及普及心理健康知识。 9.心理电影：为用户提供多个心理相关电影，丰富心理教育相关知识。 10.心理科普：提供丰富的心理学相关知识，包含：社会心理学、心理学定律、心理学效应等心理知识。 11.个人中心：记录用户的所有使用数据，帮助心理老师与用户对比多次训练后的效果。 12.无线数据传输：采用手环式采集仪设计，蓝牙匹配方式连接，有效距离为10米。 13.人脸识别技术：用户可通过人脸识别进行快速注册与登录，提升系统的使用便利性.产品配置： 1：体感催眠床1张 2：10.1英寸平板1台 3：体感音乐放松系统1套（6点） 4：音乐反馈系统1套 | 1 | 套 |
|  | （六）情绪宣泄区 |  |  |  |
|  | 智能击打宣泄系统V1.0 | 【产品参数】： 1、整机尺寸：高175，宽75，厚45CM，符合人体高度设计，方便用户使用，符合人体视觉体验，视觉效果更佳； 2、整机材质：机身采用一体式亚克力结构，表面工艺处理，美观耐用；面板采用高端一整块亚克力设计，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长； 3、触控操作面板：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：7英寸，分辨率达800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前击打宣泄能量进度，并可记录此次击打训练的最高值。高档美观，操作方便简单； 4、仿真宣泄靶：靶心直径35CM，超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置可经受打击的3轴稳定模块组，采用加速度传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快； 5、最大承受击打力：250公斤力； 6、安全防护设计：机器下部分采用超纤皮防护设计，可供用户进行踢打宣泄，在用户情绪激动时也能起到保护用户人身安全的效果。背置两组U型缓冲支架，同时安装有多个橡胶垫脚，用户击打宣泄时起到有效的减震作用，可以减小机器振动传到箱体引起的噪声； 7、8大宣泄主题选择：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，触摸按键，可根据实际情况任意触摸选择宣泄主题，操作界面高度集中。选择主题后系统将自动播放一段引导语音，可以通过双击主题按键跳过引导语音，直接进行宣泄； 8、高清语音操作引导：全程高清语音引导，引导男女声可随意切换，音量大小自主调节； 9、高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件； 10、智能击打效果及击打力度提醒：良好的可视效果，根据击打的力量、速度，通过16级点阵式同步声音感应多色LED灯显示，并显示具体击打力度数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，有积极的心理暗示作用。LED灯应等级：多级分量显示LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光； 11、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄； 12、智能分析用户数据：能分析宣泄者打击力度、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同力量与时间频率，有不同语言互动效果； 13、帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模； 14、智能红外自动感应开关机：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过5分钟，自动关机； 15、底座采用波浪式固定，带有固定螺栓口，有效放置设备晃动造成的测试偏差。产品配置： 1：智能击打宣泄主机1台 2：电源线1根 3：说明书，合格证，售后服务承诺书1份 | 1 | 套 |
|  | 智能呐喊宣泄系统V1.0 | 一、产品简介 智能呐喊宣泄仪是根据微处理开发的以“呐喊”为主题的新型智能化、自助式情绪宣泄设备。不需要咨询师引导，来访者可以选择适合当前情绪的宣泄主题，自主、自助式来发泄其焦虑、紧张、自卑等负面情绪，同时在正向引导语的疏导下提升自己调节情绪、管理情绪的能力。 二、产品规格要求 1.整机尺寸：不少于高175，宽75，厚50CM，符合人体高度设计，方便用户使用。 2.整机材质：要求机身采用钢木结合结构，优质冷轧钢板和实木材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.要求具有触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：≥7英寸，分辨率≥800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前呐喊宣泄能量进度，并可记录此次呐喊训练的最高值。高档美观，操作方便简单。 4.要求可以通过控制键盘进行主题切换：在即定主题模式指导下进行呐喊宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题也可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 5.要求能够智能分析用户数据：智能分析宣泄者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果，输出参数为当前呐喊分贝值显示，并智能播放语音段。 6.要求全程高清语音引导：引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 7.要求具有高级定制功能：支持定制个性化主题界面，可以根据用户提供界面风格定制更改LOGO、文字、图案等信息。 8.要求录音内容可更改：根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 9.要求具有智能16级点阵式同步声音感应多色LED灯：良好的可视效果，随着呐喊的音量、频率不同，通过16级点阵式同步声音感应多色LED灯智能显示不同的呐喊效果，并显示具体呐喊数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光。 10.要求具有智能数值提醒功能：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。 11.要求具有帮助提醒功能：点击帮助按钮，系统将通过语音介绍和画面呈现，帮助用户学习了解操作流程。 12.要求具有智能训练结束提醒功能：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 13.要求具有智能红外自动感应开关机功能：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，开机后屏幕上会显示有人信息，方便直观了解设备工作状态,在前方无人超过5分钟，自动关机。开关机播放特定语音。 三、智能宣泄 帮助用户通过呐喊的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄。系统配有个性化正向引导语，可以有针对性的对用户进行正向性情绪疏导与鼓励。促使用户充分体会宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我。 设备具有情绪疏导、工作学习、人际社交、婚姻情感、自我调节等方面的功能。 1.情绪疏导：要求能够发泄心中不满、消除压抑情绪、舒缓低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张等； 2.工作学习：要求能够疏导学习压力、释放心理压力、调节工作压力； 3.人际社交：要求能够缓和人际关系紧张、克服社交恐惧； 4.婚姻情感：要求能够疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折； 5.自我调节：要求能够增强自信心，改善工作、学习、生活中对自我的正确认识。产品配置： 1：呐喊宣泄主机1台 2：电源线1根 3：软件加密狗1个（内置） 4：说明书，合格证，售后服务承诺书1份 | 1 | 套 |
|  | 基础宣泄套装 | 一、产品简介： 此款宣泄人按照成年真人比例一比一开模制造，高度为180CM。使用高密度发泡海绵为填充物，击打手感柔软，且不会误伤来访者。外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。宣泄人手臂采用活动设计，可以自由调整任何手臂姿势，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌，增强趣味性。 宣泄人底座采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸为：直径55CM*高度22CM 二、产品特点： 可击打发声版宣泄人，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出十一中不同的幽默语句，例如：别打脸，打屁股；都是我的错，让你爱上我，使得趣味性提高，来访者在进行体力宣泄的时候开怀大笑。转移来访者的注意力，将心中不悦的情绪最大程度释放。 四、产品配置： 五、1.护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 六、2.摔打宣泄球4个（橡胶） 七、3.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 八、4.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,） 九、5.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,） 十、6.宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料） 6.发声情绪版宣泄人主体1个 反应训练球使用范围： 对于脑力迟缓的人群，增加脑部血液循环，脑筋的思维，对下肢锻炼增加退步锻炼，参数：圆25cm，六灯模式变幻不同的视觉反应，益智健身，提升思维反应能力，加厚材质，多彩颜色，环保材料，本体圆，在训练过程中变成六瓣花朵形状，中间吸盘时间为5秒，在触不及防的时候变成圆体和灯光闪烁，可以进行多人训练 ，在飞行过程中形成变幻体，电池寿命为4个月，招标现场要求提供产品演示功能， 提供反应训练球产品演示功能。 | 1 | 套 |
|  | 智能自信拥抱人 | 一、产品参数 高度：1700mm 操作平台尺寸：10.1英寸；高度1200m；全金属机构，平板可以360°旋转。转接头可以调节角度60°。 产品简介： 心理学的研究表明，拥抱带来的身体挤压效应，能够有效放松肌肉释放压力，更接近按摩之后的效果。另外，据一项研究发现，每天拥抱配偶的人，血压会下降，皮质醇（一种因为压力而产生的激素）水平也会降低。拥抱（也是笑）对治疗疾病，疾病，孤独，抑郁，焦虑和压力非常有效。 美国语言学家艾伯特·梅瑞宾通过研究发现：人与人之间的沟通，只有7%通过通过语言沟通，高达93%的沟通是通过非语言进行的。对于人们来说，肢体语言比语言更有力量，而拥抱是最柔软、最有力量的方式。 二、产品功能 1：多种声音模式：提供男声、女声、卡通声模式。 2：多主题选择：系统内置9大主题可选，包含时间生命、情感、综合常规、压力、自信、鼓励、家庭生活、学习、挫折等。 3：自由模式：系统开机后进入自由模式，随机发出拥抱的反馈音。 4：设置：调节拥抱系统语速、拥抱敏感度等设置项。 5：自定义主题：用户自行通过录音、文字生成语音的放肆建立各项拥抱主题。配置： 1：智能拥抱系统1套 2：10.1英寸控制平台1台 3：控制平台支架1个 | 1 | 套 |
|  | 心理挂图 | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类、格言警句、风景图片等。材质：原木色画框。尺寸：40cm*50cm | 2 | 副 |
|  | 墙面软包 | 约1.2米以上采用藻泥环保材料。1.2米下无外露墙面，采用专业墙垫（约18㎡）：厚≥3㎝，高密度海绵内材，外包防破裂PU。 | 36 | 平米 |
|  | 地垫 | 外层防水PVC尼龙布，内层防水尼龙布，防水尼龙布阻燃规格，高弹度海绵。为游戏训练时提供足够安全保护措施。尺寸：高*宽*厚1000mm*1000mm*厚0.4mm. | 46 | 平米 |
|  | （七）沙盘游戏区 |  |  |  |
|  | 沙盘游戏 | 作为一种综合性的心理治疗体系，沙盘游戏被广泛地运用在了心理咨询、心理评估、心理治疗、心理教育、人力资源开发和EAP，以及专业心理分析的诸多领域；尤其是沙盘游戏与学校心理教育的结合，在我们国内获得了重要的发展。沙盘游戏的主要功能和作用包括：心理诊断与综合性心理评估；各种心理压力、紧张和焦虑的辅导与缓解；各种心身疾病的专业性心理分析与治愈；同时，沙盘游戏治疗也可以作为一种综合性的心理教育技术，可以在心理健康的维护与人格发展，艺术表现与创造力的培养和生活质量的提高中发挥积极的作用，引导来访者获得以自性化为目标的人格发展与心性完善。 产品配置： 1.实木沙箱3个（水性清漆涂层，尺寸：57*72*8CM） 其外侧为原木色，内侧底面和侧面均是蓝色的，这蓝色可以象征海洋和天空。在游戏过程中，可以通过拨开沙子露出蓝色的底面来表示湖泊或河流等。沙盘本身具有心理容器的象征意义，来访者的所有问题都可能在这样的空间中得到包容或化解。 2.5层9阶实木沙具柜2个（水性清漆涂层，尺寸：100*160*30） 5层9阶实木沙具放置架，环保底漆，多层设置以满足不同种类，不同使用要求分类摆放的目的，为适应不同人群的使用需要，沙具放置架尺寸。 3.1800个沙具(人物类、动物类、建筑类、军事类、交通工具类、生活用品类、食物类、自然物类、植物类、其他类等10大类沙具） 4.沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑1 5.沙盘游戏档案系统1套（配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。） 6.沙盘游戏治疗指导书籍1本 精选海沙24公斤 | 1 | 套 |
|  | 沙盘凳子 | 规格：直径30cm,高35cm,棉麻布艺，易拆洗清理，防滑脚垫 | 4 | 个 |
| - 57 | 德育展示室 |  |  |  |
|  | 德育文化 | 12pvc加亚克力 | 38 | 平方 |
|  | 吊顶灯箱 | 卡布灯箱 | 12 | 平方 |
|  | 背景墙 | 方通或长城板 | 38 | 平方 |
|  | 墙柜 | 根据场地尺寸定制，材质采用18㎜厚三聚氰胺板。 | 10 | 平方 |
|  | 隔断 | 德育室内隔断 | 23 | 平方 |
|  | 文化墙布 | 内容定制，高清喷绘写真。 | 50 | 平方 |
|  | 水晶字 | ≥3㎜厚亚克力字。 | 420 | 厘米 |
| - 58 | 办公计算机 | 1.机箱≤13.5L，配置≥1颗国产C86架构海光3330CPU，处理器采用板载设计，每颗CPU主频≥3.0GHz； 2.内存≥8GB DDR4 2400MHz内存，配置≥2个内存插槽； 3.硬盘≥256GB Nvme M.2 SSD；扩展支持≥1个2.5寸硬盘，≥1个3.5寸 硬盘； 4.网卡≥板载单口千兆网卡，1000/100M自适应； 5.显卡≥2GB独立； 6.插槽≥4个PCI-E插槽，其中不低于2个PCI-E 3.0 X16，1个PCI-E 3.0 X8，1个PCI-E 3.0 X1； 7.接口≥10个USB接口，≥1个串口； 8.电源≥180W静音电源； 9.显示器≥23.8英寸原厂显示器，配套原厂键盘鼠标； ★10.按照 GJB899A-2009《可靠性鉴定和验收试验》中B.3的试验方法，所投产品平均无故障时间(MTBF)≥300000h，提供具有CNAS认证的第三方测试报告； 11.为保证硬件产品经过严格测试，具备高可靠性保障能力；产品制造商需具备可靠性实验室，实验室符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求，提供实验室的CNAS 证书； ★12.生产企业售后服务能力需具备GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级认证和Q/ZZLHZ 1001-2022《售后服务体系完善程度认证评价规范》十二星(卓绝)认证证书，；提供3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务， 13.兼容windows及国产操作系统； | 200 | 台 |
| - 59 | 打印机 | 黑白激光多功能一体机.打印/复印/扫描. 黑白打印速度：A4：30ppm，letter：32ppm.打印分辨率：1200×600dpi 支持无线/有线网络打印/自动双面打印 | 40 | 台 |
| - 60 | 四、信息化设备 |  |  |  |
|  | （一）校园一脸通系统 |  |  |  |
|  | 1.1、校园出入口管理 |  |  |  |
|  | 大门口人员通道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 7、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 8、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 9、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 10、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 11、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 14、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 15、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 16、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 17、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 18、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 | 4 | 套 |
|  | 人脸通道 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； | 8 | 台 |
|  | 车辆识别一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 一般规范 显示屏参数 显示亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸：256mm*128mm 显示分辨率：32*64 屏幕类型：LED | 2 | 台 |
|  | 车辆识别道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 2 | 台 |
|  | 车辆出入口管理终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 1 | 台 |
|  | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 2 | 台 |
|  | 接入交换机 | 可用千兆电口数≥16 交换容量≥32Gbps 支持4KV防浪涌 提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x | 1 | 台 |
|  | 校门口室外LED屏 | 包含控制系统视频控制器，箱体控制电脑电源音响设备网线音频线电源线风机空调钢结构加外装饰，配电柜显示屏安装及调试 像素结构 表贴三合一 SMD1921灯 像素间距（mm） 4.0 模组分辨率（W×H） 80×40 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 像素密度（点/m2 ） 62500 维护方式 后维护 显示屏亮度（nits） ≥4500 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 亮度均匀性 ≥97% 最佳视距（m） ≥4 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E接口 | 19 | m² |
|  | LED屏配套散热设备 | 制冷量（W）：3510（W）（200-4200）；制冷功率（W）：975（80-1550）；制热量（W）：4650(200-5720);J电辅热输入功率（W）：1050（PTC）;APF:4.29;能效等级：3级；室内机噪音：18-36-42；循环风量：650；室内机尺寸：870*275*205；室外机尺寸：765（820）*555*303. | 1 | 台 |
|  | 1.2、宿舍管理考勤管理 |  |  |  |
|  | 人脸自助采集终端 | 1、支持在线采集和离线采集两种采集方案； 2、支持有人员模式采集（默认）和无人员模式采集（需配置）两种采集模式； 3、支持刷身份证、刷IC卡和手动输入学工号三种采集方式； 4、支持开启/关闭隐私声明功能； 5、支持通过刷身份证、刷IC卡或手动输入学工号，触发隐私声明协议窗口弹出； 6、支持通过导出/导入（txt格式），自定义配置隐私协议内容； 7、支持配置隐私声明协议窗口的显示时长； 8、支持采集后手动二次确认/重新采集，点击确认后数据再上传平台； 9、采集成功后显示：抓拍图片+姓名+学工号； 10、支持采集人脸图片大小自定义配置（小于设定阈值则报错“采集失败”）； 11、支持接入EDU平台/校园人脸库平台，实现人脸自助采集（edu的1.4.100、1.5.100的版本已支持选择人脸采集特性模块，销售项名称：人脸采集）； 基础规格： 1、操作系统：Android 7.1.2； 2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、通讯方式：有线网络、WiFi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 4、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1； 5、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面安装； 8、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 9、工作温度：-10~50℃。 | 2 | 台 |
|  | 轻智能人脸识别摄像机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 6 | 台 |
|  | 宿管信息发布屏 | 1、支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 2、支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 3、支持近7日归寝/签到人数统计； 4、支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 5、支持展示关联考勤点视频画面。 6、支持通过EDU平台配置后，人脸识别联动语音播报。 基础规格： 1、显示参数： 55寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 2、系统参数： Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 3、接口参数： LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 4、安装类型： 壁挂（支持横竖挂） 5、装箱清单： 信息发布屏 × 1，电源线 × 1，遥控器 × 1，壁挂板 ×1，膨胀螺栓包 × 1，壁挂螺钉 × 4，电池 × 2，干燥剂 × 1，说明书 × 1 | 2 | 台 |
|  | 宿管人脸识别认证 | 设备采用10寸触摸显示屏，屏幕抗冲击防护等级IK03。 设备采用双目高清宽动态摄像头，一路200W像素宽动态可见光摄像头，一路200W像素宽动态红外光摄像头。 设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 设备具有以下硬件接口及相应数量：（1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地记录存储容量100000条。 设备支持人脸识别功能，将现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片（人脸容量50000张）进行比对，比对时间：＜0.5秒，人脸比对准确率：＞99%。同时设备也支持人证比对功能（外接身份证阅读器），将现场抓拍人脸照片与居民身份证内照片进行比对，比对时间≤1s，比对准确率≥99%。以上两种比对功能（人脸比对和人证比对）均支持本地单机使用，而人脸比对功能也支持与后端平台或设备联网对接实现。 设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测。 设备支持黑名单功能，可通过中心下发黑名单信息，本地完成黑名单信息比对和报警，且报警信息可上传中心。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸。 设备支持比对结果语音及文字提示功能； 可在设备上预览视频、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。 设备支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储，并实时中心上传，还应具备断网续传功能，还可通过U盘导出比对事件及人脸注册图片。 设备支持本地或远程中心设置比对模式、阈值、人脸参数、网络参数等，设备本地可重置管理密码、IP等，并可恢复默认出厂设置参数 设备首次使用时，需设置激活密码才可使用，后续登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证安全性。 设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 系统主要操作响应时间小于2s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s。 设备支持在线升级功能，也可通过U盘升级。 设备支持播放语音音量大小调节。 适用温度范围：-30℃至65℃。 | 8 | 台 |
|  | 宿管人员通道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 7、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 8、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 9、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 10、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 11、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 14、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 15、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 16、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 17、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 18、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 | 4 | 套 |
|  | 接入交换机 | 可用千兆电口数≥16 交换容量≥32Gbps 支持4KV防浪涌 提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x | 2 | 台 |
| - 61 | （二）数字视频管理系统 |  |  |  |
|  | 2.1、教学楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 66 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 66 | 个 |
|  | 教室半球摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护:IP66 | 60 | 台 |
|  | 半球摄像机支架 | 壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑 | 60 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 20 | 台 |
|  | 2.2、综合楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 15 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 15 | 个 |
|  | 电梯半球 | 1、主码流支持1920x108025fps，子码流支持640x48025fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 6、可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 7、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 8、可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 9、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 10、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 11、警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 12、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 13、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 14、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 | 2 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 3 | 台 |
|  | 2.3、餐厅监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 58 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 58 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 9 | 台 |
|  | 2.4、周界警戒管理 |  |  |  |
|  | 人脸警戒智能摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 34 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 6 | 台 |
|  | 筒机支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 34 | 个 |
|  | 脉冲主机包 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 6 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 280 | 根 |
|  | 前端杆件相关 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 280 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 35 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 44 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 79 | 包 |
|  | 前端其他组件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 17 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 3 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 6 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 175 | 块 |
|  | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 18 | 根 |
|  | 中心点配置 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 1 | 个 |
|  | 485方案 | 电子围栏控制键盘：LCD键盘主机一体化结构，支持40个485方式防区输入 | 1 | 个 |
|  | 中继器 | 1路RS485双向数据中继器；数据接口：RS485；数据速率：0-115.2Kbps；工作模式：单工、半双工；信号电平：0.25Vp-p－10Vp； 传输波长：1310nm；以光纤延长RS485通讯距离，最远可达20KM（单模）；默认标准FC接口，SC接口可选；光接口：FC；发射光功率：-10dB；接收灵敏度：-24 dB；光学动态范围：20dB；光学允许最大链损：10 dB电源：DC5V/2A；适配器电压：AC180V～AC260V；工作温度：-40℃－+70℃； | 6 | 个 |
|  | 线材一批 | RVV2*1.5电源线、光纤、RVV2*1.5或RVV2*1.0485信号线 | 1925 | 米 |
|  | 其他配件 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； 尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； | 7 | 台 |
|  | 2.5、宿舍楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 40 | 台 |
|  | 筒型摄像机支架支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 40 | 个 |
|  | 电梯半球 | 1、主码流支持1920x108025fps，子码流支持640x48025fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 6、可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 7、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 8、可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 9、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 10、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 11、警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 12、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 13、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 14、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 | 4 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 7 | 台 |
|  | 2.6、校园园区监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 - 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 66 | 台 |
|  | 筒型摄像机支架支架 | 壁装支架/外观 白/材料 铝合金 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 66 | 个 |
|  | 全彩全景枪球智能一体机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 2、内置2颗GPU芯片 3、球机支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米，支持可见光补光 4、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 11、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 14、支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标 15、支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 16、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警 17、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 18、支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成 | 10 | 台 |
|  | 球机配套支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 14 | 个 |
|  | 臻全彩全景枪球一体机 | 400万+400万双变焦双结构化黑光臻全彩枪球 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，枪机和球机通道均支持Smart事件、混合目标检测多种智能功能 细节球机采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 Smart事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥 接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围 跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警 混合目标检测：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 全景路结构化抓拍距离可达15 m 支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定 传感器类型：【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【全景】4倍；【细节】25倍 焦距：【全景】8~32 mm；【细节】6.0~150 mm 白光照射距离：【全景】人脸15 m，全彩30 m 红外照射距离：【细节】250 m 支持防补光过曝 水平范围：【全景】不支持；【细节】0~360° 垂直范围：【全景】7~17°；【细节】-20~90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 支持陀螺仪 支持除雾 IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0004 Lux @（@（F1.6，F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【全景】4倍；【细节】25倍 焦距：【全景】8~32 mm；【细节】6.0~150 mm 视场角：【全景】40.3°~16.5°；【细节】58.7°~3° 补光灯类型：【全景】白光；【细节】混合补光 补光灯距离：【全景】人脸15 m，全彩30m；【细节】红外250 m 防补光过曝：支持 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 陀螺仪：支持 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警：7路报警输入；2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 恢复出厂设置：支持 电源：DC：36 V/2.5 A 电源接口类型：直流供电 工作温湿度：范围：-40 °C~70 °C；湿度小于95% 除雾：支持 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 4 | 台 |
|  | 智能高清广角筒机 | 1、内置GPU芯片。 2、最大分辨率3632 × 1632 @20 fps，水平分辨率不低于1400线。 3、最低照度彩色：0.005 lx。 4、内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 5、红外补光时可识别不小于30米处的人体。 6、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、不低于IP66防尘防水等级。 10、支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 11、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现如下情况时，不触发报警： 光线明暗变化 篮球滚动 狗行走 树摇晃。 | 2 | 台 |
|  | 配套支架 | 三层万向节 | 2 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 12 | 台 |
|  | 2.7、校园紧急求助管理 |  |  |  |
|  | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警盒 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB/T28181-2022、ONVIF，满足公网传输 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风 硬件接口 音频接口：支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持256G） 警灯输出：1路外接，可独立控制 报警输出：2路IO输出 警号输出：1路外接，可独立控制 电话线接口：1路 网络接口：2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警输入：2路IO输入 视频参数 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 镜头视场角：水平视场角:128° 帧率：帧率25fps 音频参数 音频输出：内置1路3W扬声器 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 音频压缩标准：G.711;G.726 音频输入：内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离5米 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 电气性能 功耗：≤24w 电源：AC220V 常规参数 IP等级：IP54 安装方式：壁挂或螺钉固定于86盒 工作温度：-40℃-70℃ 工作湿度：10％-90％ | 12 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警箱 | 1、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 2、支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控 3、支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 4、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口 5、1个红色警灯 ；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝；警灯警号一体式控制； 6、补光方式：红外补光；视频压缩标准：H.264;H.265；日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换；镜头视场角：水平视场角:128° 7、IP等级：IP65 | 6 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警柱 | 1、智能紧急报警柱带支架及球机 2、采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 3、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 4、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 5、支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 6、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 7、支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 3 | 台 |
| - 62 | （三）多媒体智能交互系统 |  |  |  |
|  | 3.1、AI智研录播教室（3间教室） |  |  |  |
|  | 壁挂录播主机 | 1、支持接入4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制 2、支持多种录播模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式 3、支持自动导播，实现教师画面、学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求 4、采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原。 5、支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集 6、所有通道最高支持 1080p 高清实时编码 7、支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求 8、支持按关键字（包括课程名称、授课教师、课程内容简介等）搜索、 点播、 下载课件，提高检索效率 9、支持发布课件至 FTP 服务器，满足课件便捷管理需求 10、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护 11、支持 RTMP 流媒体 12、支持多方互动与提问模式 13、 支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等 14、 支持自动断网重连功能 15、支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能 16、支持回声消除、噪声抑制的音频处理 17、支持人脸库功能，支持人脸比对报警功能 18、支持课堂自动点名 ★19、 支持课堂人员行为分析（听讲、起立、阅读、书写、举手、朝向、趴桌子），并支持分析结果实时上传 20、 支持壁挂式安装（出厂自带壁挂支架） | 3 | 台 |
|  | 教师4K半球 | 1.摄像机具有≥800万像素，最高分辨率须≥3840×2160，整机为非云台摄像机，采用EPTZ跟踪方式； 2.为保证摄像机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 3.支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.722.1、AAC等编码格式； 4.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； 5.网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项； 6.支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 7.当发生IP地址冲突、硬盘满、硬盘错误、非法访问及网络断开故障时，摄像机可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP、发送邮件、录像、报警输出； 8.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像； 9.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； 10.可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边； 11.支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式。在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动； ★12.为保证教师书写板书时候导播清晰稳定，当教师背向镜头时，摄像机可使画面自动切换为板书特写画面； 13.支持输出教师特写画面、板书特写画面、全景画面，且每个画面分辨率均可达1080p； 14.与录播主机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品， | 3 | 台 |
|  | 壁装支架 | 配套支架 | 3 | 个 |
|  | 学生智能摄像机 | 1、全景相机：1/2＂ CMOS；最大支持3840 × 2160@30fps高清画面输出 2、视场角：水平103°；垂直54° 3、低照度：0.01Lux@F1.6 4、动点像机：1/2＂ CMOS；最高分辨率及帧率可达3840 × 2160@60fps 5、视场角：水平37.3°-15°(广角-望远)；垂直21°-8.5°(广角-望远) 6、低照度：0.01Lux @ F1.6 7、4倍光学变倍；16倍数字变倍 8、系统参数：支持人员自动检测并进行人脸快速抓拍 9、支持人脸曝光功能 10、支持背景大图图片字符叠加功能 11、支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 12、支持120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、背光补偿、区域曝光、区域聚焦 13、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 14、支持1路音频输入和1路音频输出 15、电源DC12V，支持PoE+ | 3 | 台 |
|  | 学生摄像机支架 | 配套支架 | 3 | 个 |
|  | 阵列麦 | 1、多麦克阵列设计，拾音半径最远可达10米 2、内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真 3、多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 4、支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制 5、支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 6、自带状态指示灯，方便问题排查 7、支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 8、支持32 kHz高采样率，声音效果更保真 9、支持POE供电，便于安装 | 3 | 个 |
|  | 阵列麦转接线套装 | 1、内含19米成品复合线（包含两根音频线），用于链接阵列麦和录播主机 。 | 3 | 个 |
|  | 阵列麦吊装支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 3、尺寸: Φ97mm（调节范围350~650mm） | 3 | 个 |
|  | 接入交换机 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 3 | 台 |
|  | 有源音箱 | 主音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器，内置D类数字功放，带2×10W功率输出(8欧定阻)，发热小，功效更高，带1组线路输入接口，1组功率输出接口，额定输出功率：2×20W/8Ω；信噪比（A计权）：≥85dB；音箱频响范围：100Hz-16KHz ±15%；音箱灵敏度：90dB ±3dB，电压适应范围：165V~250V/50Hz。 副音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器，额定功率： 20W/8Ω；频响范围：100Hz-16KHz ±15%；灵敏度：90dB ±3dB。 | 3 | 对 |
|  | 附件及线材及安装 | 核心交换机：1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3；2、实际配置主控板≥1个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24；3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M；4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网；5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性；6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备; 汇聚交换机：24个千兆以太网电口，4个千兆光口 ； 接入交换机：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP； 万兆交换机光模块； 1000米单模光纤，6芯 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件1批； 电源线缆（主线）RVV3*4.0，900米； 电源线（支线）RVV3*1.0，2000米； 超五类双绞网线； RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡、信息面板、插座面板等； 楼层1M网络机柜或挂壁机柜。 | 3 | 批 |
|  | 3.2、教育教学系统（60套） |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 60 | 台 |
|  | OPS电脑 | 采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线 处理器：不低于Intel Corei5 内存：不低于8G DDR4 硬盘：不低于256 SSD 固态硬盘 支持系统还原保护 为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M | 60 | 台 |
|  | 视频展台（高拍仪） | 整机环保材质，圆弧倒角， 视频展台要求800万像素，图像幅面A4。 带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦 | 60 | 台 |
|  | 3.3、会议室配套平板 |  |  |  |
|  | 86寸会议平板 | - 屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms ,对比度≥6500:1 2. 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0 ,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容） ，4核A55CPU，，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 3. 触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏9级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅 - 具有侧置接口：usb 3.0（跟随）*1 5. 具有后置接口：RS232*1，RJ45*1，USB接口USB3.0（跟随）*2 ，micro USB *1，TOUCH*1，HDMI IN*1，Line Out*1 6. 设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767 7. 设备内置非独立外扩展摄像头，像素≥500万，支持2K@30fps视频拍摄，对角角度≥120°，畸变≤1%，支持自动白平衡、曝光模式、场景自适应等设置功能。 8. 为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音, 设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W。 9. 设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°。 10. 设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、音量调节键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源。 11. 支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持多人同时书写，最多同时支持2点高精度书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms 12. 分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能 13. 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。 快捷工具支持批注、无线传屏、扫码带走、截屏、上传平台、计时器、 拍照、节能、智能护眼、触控锁、亮度调节、音量调节等常用工具。 14. 设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。 15. 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 16. 整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时 - 17. 具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘 功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、文件管理等功能 | 2 | 台 |
|  | 核显OPS电脑 | OPS电脑（i5十代/8G/256G固态/激活） | 2 | 台 |
|  | 触控智能笔 | 智能平板智能笔 1、智能平板书写 2、2.4GHz无线技术，空旷遥控距离15米 3、当本产品电量过低时，蓝色指示灯会闪烁，请及时充电 4、充电时，红灯亮，充电完成时，红灯熄灭 5、无任何操作时自动进入省电模式，正常使用过程中勿需关机 | 2 | 支 |
|  | 无线投屏器 | 智能平板专用无线投屏器 支持一键传屏 | 2 | 个 |
|  | 专业扩声音箱 | 1.本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个8寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。 2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 3，额定功率150W，最大功率300W。 4，有效频率范围：60Hz~18kHz ； 5，灵敏度 （1kHz,1米）：94dB（1W/1M） 6，成品 产品尺寸 ：275x275x430mm 7，包装尺寸1Pcs： 335x335x490mm 8.安装方式：吊挂 壁挂 | 2 | 只 |
|  | 专业音频功率放大器300W*2 | 1.步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 2.输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 3.输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 4.为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 5.专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 6.输出功率：8Ω：300W*2 4Ω：560W 7.内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 8.高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 | 2 | 台 |
|  | 全自动数字反馈抑制器 | 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 ； 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数     提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 全自动窄带陷波式反馈抑制 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 2 | 台 |
|  | 受控编程电源时序器 | 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 能与电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；   可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； | 2 | 台 |
|  | 一拖四会议无线话筒 (方管) | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 2 | 台 |
|  | 专业调音台 | 8路输入(6 MIC+LINE+ 1路立体声） + 48 V幻像电压 二组立体声输出 AUX 1输出 一组TRACK输入 支持蓝牙接收功能 支持MP 3，WAV双解码播放功能 支持USB，SD卡 内置16 DSP效果器 额定电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 话筒增益：62 ± 2 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@+ 4 dBu 信噪比：≥ 95 dB（A计权） 串音：≤ - 50 dB 最大输出电平：≥ 0dBu 最大输入电平：≥ 16 dBu | 2 | 台 |
|  | 3.4、智慧照明 |  |  |  |
|  | 护眼灯 | LED教室灯： 1.产品认证：灯具整灯须通过国家强制性CCC认证, 2.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。（提供有效期内CCC认证证书复印件） 3.灯具类型：用光源一体式LED灯具，建议尺寸：长≥1195mm、宽≥295mm，灯具与电源品牌为同一厂家产品（提供有效期内CCC认证证书复印件） 4.灯具吊杆：标配2根刚性中空金属吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 5.LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 6.LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 7.LED教室灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 8.LED教室灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 ★9.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面和C90-270面均满足90±2°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 10.灯具寿命：依据GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 11.闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》及GB/T 31897.201-2016《灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求》光频闪无显著影响。 12.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 13.光生物安全评价：无危险。 14.LED教室灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 15.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 16.教室照明质量：依据GB/T5700-2008《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，功率密度≤9W/M²，课桌照度≥300LX，均匀度≥0.7,眩光值(UGR)≦16。 17.LED教室灯依据CQC16-465145-2021《儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证规则》和GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，符合儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 18.LED教室灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB50034-2013《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2008《照明测量方法》标准通过光环境认证。 LED黑板灯： 1.产品认证：灯具整灯须通过国家强制性CCC认证, 2.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 3.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，灯具与电源品牌为同一厂家产品。 4.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 ★5.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 6.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 7.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 8.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 9.灯具寿命：GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10.闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》及GB/T 31897.201-2016《灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 | 38 | 间 |
|  | 功能室护眼方灯 | 1.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，。 3..灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 4.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 5.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 6.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 7.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 8.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面面的光束角满足100±2°，C90-270面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 9..灯具寿命：依据GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》和GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10..闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 15.教室照明质量：依据GB/T5700-2023《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，书写板照度≥500LX，均匀度≥0.8。 16.LED黑板灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2023《照明测量方法》标准通过光环境认证 | 25 | 间 |
|  | 3.5、智慧班牌 |  |  |  |
|  | 智慧班牌 | 一）电子班牌 1、采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≥21英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 2、Android智能操作系统≥8.1，稳定可靠；系统内存：≧2G内存保证系统最优性能；系统存储空间：内置≥16G emmc 3、USB≥2，100M/1000M自适应RJ45网口≥1，USB等接口有专门的保护装置锁定。开关有专门的保护装置锁定。 4、扬声器：内置≥2W*2扬声器立体声输出，内置全向麦克风，拾音半径不小于1米，整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口 5、产品支持远程开关机，无线性能：支持蓝牙；支持有线网络和无线WiFi，无遮挡情况下传输距离应不小于50m。 ★6、产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作不小于8 h、在50℃高温环境下连续工作不小于16 h，不发生功能失效、外观变形、屏裂、显示异常等状态改变。产品应能在-10℃温度下正常启动。（提供CNAS检测） 7、通断比：≥3000：1（黑，白屏对比度）亮度：屏幕亮度≥400cd/m² 7、刷脸考勤：支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别。注：活体检测功能仅用于参数应标，实际不推荐使用 8、内置宽动态镜头≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 9、门禁功能：内置韦根≥1路，开关量≥1路，可联动门禁开关。 10、IPC显示：可解码显示主流IPC，查看教室内画面。 11、对外接口由RS 485信号，可以对接485的门锁或者外部扩展模块。 ★12、表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。（提供CNAS检测报告） | 36 | 台 |
|  | 智慧班牌管理系统 | 一、终端软件 1、管理平台采用B/S结构，支持对人员、卡号、人脸信息的上传和管理，支持配置学校作息时间表和上传课表信息。 2、支持多模式智能自动切换，其中包含普通模式、考勤模式、上课模式、考试模式、紧急通知模式以及校宣模式。 3、班牌首页可展示班级简介、今日课表、校园新闻、校园公告、班级公告、班级相册、班级视频、今日值日、倒计时以及班级荣誉信息。 4、今日值日模块支持显示班级今日值日人员姓名信息。 5、支持通过平台设置考勤规则，考勤时间段内学生可以通过刷卡或者刷脸进行考勤，实时显示考勤签到情况，并支持离线考勤。 6、支持依据班级课表，进入上课时间自动从普通模式切换至上课模式，可展示当前课程、授课教师、授课时间以及下节课信息；上课过程中，巡课员可在班牌上实时查看教室画面。 7、通过班牌后台发布考试安排后，进入考试时间班牌切换至考试模式，展示当前考试科目、剩余考试时间以及监考教师。 8、支持管理员通过后台指定部分或全部班牌即时播放文字或图片，进行相关事项的紧急通知。 9、支持全校统一展示文章、图片和视频内容，并可设置每天指定时间循环播放。 10、班级简介支持显示本班班主任、班长、班级人数和班级口号信息；成员信息中包含班级的所有任课教师、任教科目以及本班所有学生信息。 11、支持通过班级荣誉查看班级和个人获得的荣誉证书。 12、支持管理者通过班牌对班级卫生、纪律、眼保健操以及可自定义的德育直接进行评分。 13、支持接入第三方应用或添加网页地址，并可设置定时切换第三方应用，定时开启与关闭。 14、支持按场地进行信息发布；支持场地添加、编辑和删除，支持自定义场地类型和场地关联设配配置。 15、支持通过平台批量管理设备，可设置定时开关机、查看设备状态和当前显示画面，并支持角色权限设置。 16、支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。 二）校园信息发布 1、支持在终端显示今日日期时间、天气、班级信息、课表信息、班级相册、校园新闻、校园通知、班级评价； 2、支持查看校园新闻和校园通知的列表页面和详情页面； 3、支持查看班级各科目的任课老师和学生名单，支持查看一周课表；支持查看班级公告列表和详情；支持查看班级相册和照片； 4、支持学生和老师刷卡和刷脸进入个人中心，查看个人信息和个人课表； 5、能在班牌上查看平台中发布的网页； 6、能在班牌上显示已设置的监控视频画面； 7、支持学生在班牌签到，展示签到和未签到学生名单； 8、支持学生在班牌申请补签和请假； 9、可选展示上课模式、考勤模式； 10、展示老师对班级的评价打分； 11、支持查看和设置班级信息，包括班级名称/别称、班主任、班长、班级口号； 12、可对班级公告进行增删改查操作； 13、可设置班级值日学生； 14、可对班级相册进行增删改查操作； 15、支持查看班牌首页实时截图；"" 可对校园新闻进行增删改查操作 可对校园通知进行增删改查操作 16、可对紧急通知进行增删改查操作； 17、可按标题、发布状态查询紧急通知； 18、紧急通知的生效时间可以自定义； 19、可按年级选择全部或部分班牌，展示紧急通知内容； 班级评价管理支持自定义考核项，支持新增和删除不同的考核项 20、可对网页发布进行增删改查操作； 21、可按网页名称、发布状态查询； 22、支持将教师、学生信息下发至班牌，可以看到下发结果 23、支持在平台上添加场地预约，查看预约记录，以及配置考勤规则，考勤规则可自选是否签到/签退。 24、系统提供移动端App，支持教师通过移动端查看任教班级考勤结果，可按时间条件进行过滤，可查看单个人员考勤信息。 25、支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。 26、支持管理员通过移动端对班级进行德育评价。 三、节目制作 1、支持在终端显示今日日期时间、天气、班级信息、课表信息、班级相册、校园新闻、校园通知、班级评价； 1.支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出，方便灵活的发布到其他班牌上； 2.每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能； 3.节目编辑简单，支持图片、文档、视频、音频、文字、网页等，操作简单。 4.节目制作支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能； 5.提供实时组件，实时动态信息获取，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件均提供不少于三种样式； 6.支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，图片间切换支持手势滑动； 7.支持图片、视频、网页等内容混播，丰富校园文化展示形式； 8.支持流媒体班牌展示，支持RTMP、RTSP、HTTP协议。可在班牌上展示录播教室内的直播画面进行巡课； 9.支持高清视频播放流畅，支持1920*1080高清音视频图像播放； 10.制作页面可自由添加多种素材及组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、班级圈、班级信息、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览； 11.支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足学校各种场景； 12.节目制作中支持灵活添加自定义控件，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置控件名称、图标、控件接口及参数，通过对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作，支持对接第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等，可提供对接接口； 13.支持互动节目制作，部分控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验； 14.跳转功能的图片支持设置滑动手势和按钮样式，以及无触摸返回时间等，对互动效果实现精确控制； 15.消息发布制作方便，可追加，可覆盖。可灵活设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性，所见即所得； 16.支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果；" 四、节目管理与发布 1.节目管理方便，支持节目多次编辑、导出； 2.支持已发布节目中班级圈内容的局部更新，并可实现跨节目循环播放已发布班级圈内容； 3.同一机构内用户可管理和查看全部班级圈内容； 4.教师有权限管理自己的班级圈，班级圈可自由设置文本区域的文字、背景属性及图片轮播区域比例及属性（如图片切换时间等），可以自由调整排序； 5.班级圈历史记录可同步移动端的发布记录，并能查看和管理自己制作的和本机构的其他用户制作的全部班级圈内容； 6.支持班级圈功能，通过WEB端或手机APP实时更新班级圈内容，可将班级活动、节日作品等照片分类上传，展示班级活动，操作简单； 7.节目可预约发布，支持设置播放计划，播放计划以时间轴的形式展示一台或多台设备的节目播放计划，操作简单。播放计划以列表式存储，实现多节目，多时段自由组合，轮询播放； 8.播放计划支持多场景循环、定时、脱机，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情； 9.节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目。节目播放具有优先级，独占优先级最高，以备紧急事件信息发布； 10.节目发布功能操作简单，可实现不同设备、不同时间段播放不同的节目内容； 11.系统支持节目管理、班级圈管理，支持节目、消息等批量删除操作；" 五、数据管理与更新 1.支持流动红旗、班级信息、考场信息和菜谱等数据实时更新，支持通过excel导入需要更新的数据，操作简单； 2.信息录入组件考场信息、班级信息、菜谱支持文字颜色自定义设置，灵活方便； 3.为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计； 4.数据报告支持图形化，可依据今日、本周、本月进行数据统计，用户也可指定时间段进行统计，可导出报表； 六、用户管理 1.对用户进行角色权限管理，支持对不同角色授权不同的后台管理权限，支持市、区、县、校、班等职能部门等多级别管理权限； 2.提供用户权限管理机制，可限制到每个功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块； 3.用户和设备可灵活分配给机构，同一设备可以被同一机构的多个用户同时管理； 4.支持内容审核，包括审核资源、节目、消息、班级圈、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭； 5.用户可分类查看设备播放日志、设备错误日志、设备下载日志、服务器操作日志； 七、设备管理 1.支持远程设备监控，可实时查看各设备的网络联机状态和开关机状态，可对设备下载节目文件的实时状态进行监控； 2.支持用户对所有在线设备进行当前画面截图，查看历史截屏、重启、关机、删除节目等操作； 3.支持设备实现定时开机、关机、待机及定时音量设置，并可查看及修改策略； 4.支持对单台或批量设备进行即时命令：关机、重启、待机、唤醒、音量、清空节目、禁用等； 5.支持对单台或批量设备在线升级，设备升级完成后自动返回播放节目界面； 6.支持手机APP快速实现即时关机、待机、休眠等远程操作； 7.支持远程修改终端设备地理位置、设备名称等参数； 可随时查看设备的状态、参数及运行状况，可导出设备列表； | 36 | 台 |
| - 63 | （四）广播系统 |  |  |  |
|  | 4.1、广播机房中心 |  |  |  |
|  | 网络广播平台主机 | 1.铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V宽压输入； 2.采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3.支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4.支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5.支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6.支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7.支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9.支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10.支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12.支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14.支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15.支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16.支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17.支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 | 1 | 台 |
|  | 智慧广播平台软件 | 一、实时播报： 支持寻呼话筒、电脑等多方式实时广播。 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、文件点播，支持选择媒体文件进行实时广播，文件格式支持WAV和MP3； 4、文件轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放，文件格式支持WAV和MP3； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持喊话广播录音； 7、广播记录平台统一管理。 二、定时广播： 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持TTS（文字转语音）模式； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持在终端离线时也可执行定时广播任务。 三、设备管理： 1、支持ISAPI协议、ISUP协议设备接入，全网络覆盖； 2、支持设备NTP服务校时； 3、支持设备在线状态展示； 4、单平台可接入5000设备、2000实时并发实时广播。 四、媒体管理： 1、提供媒体服务，支持云存储、CVR、ASW等多种存储方式管理媒体文件，由平台统一调度； 2、广播录音平台统一存储在云存储/CVR/ASW上，安全可靠。 五、精细化用户权限管控： 1、支持紧急广播权限管控； 2、支持广播分区权限管控； 3、支持定时任务编排权限管控； 4、支持预案广播权限管控。 六、广播预案管理 可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 七、视频可视化广播 通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 八、图上广播综合应用 在地图上直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并进行快捷广播处置操作。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 九、重点区域智能播报应用 通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可扩展与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 1 | 套 |
|  | 消防矩阵 | 1.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全 3.支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能 4.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动 5.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 6.支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存 7.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配） 8.输入接口：报警输入*20、防拆*1 9.输出接口：报警继电器*4 10.供电：220V 11.功耗：≤4W 12.工作温度：-40℃ - +70℃；工作湿度 ：10%至90% 13.外观尺寸：370*345*90mm | 1 | 台 |
|  | 网络寻呼话筒 | 安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； 支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； 支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件； 支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； 设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； 管理机之间支持15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； 设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； 支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； 支持账号密码登录方式； | 2 | 台 |
|  | 前置放大器 | 1. 4路线阵输入，3路话筒输入，3路线路输入，4路线路输出功能； 2. 话筒1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断话筒（2、3）与线路(1、2）； 3. 话筒和线路音量独立可调； 4. 设有4路总音量输出独立调节； 5. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 电源电压范围：AC220V 功耗：10W MIC灵敏度：-40dB AUX灵敏度：-12dB 线路输出：0dB 频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 信噪比：≥75dB 谐波失真：≤1% 工作温度：5℃-45℃ 工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 | 1 | 台 |
|  | DVD播放器 | 1. 1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2. 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 3. 采用数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。 4. 自动播放控制，全数码伺服。 5. 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出。 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7. 可扩展红外遥控面板，对其进行控制。 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC 动态范围：90dB 音频输出：1KΩ 0-1.5V 非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：92dB 保护：AC FUSE×1A 工作电压：AC 220V/50Hz 功率消耗：20W | 1 | 台 |
|  | 广播话筒 | 面向广大社团、工程配套和网络视频配套的普及型优质产品。 选择黑色软管+硬直管和曲线优美的底座。 采用 DC3V 供电及 AC220 市电供电。 具有音色通透，超强的抗啸叫能力和良好的拾音特性。 适合批量会议工程，网络视频工程和公共广播工程产品配套，广泛应用 于学校、机关社团会议场所。 1，换能方式：电容式； 2，频率响应(Hz)：40Hz-16KHz； 3，指向性：心型指向； 4，输出阻抗：200Ω； 5，灵敏度：-40dB±2dB； 6，供电电压：DC3V/AC220V. 电源线3m； 7，有效适音距离：50cm； 8，音频线配置：5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 ； 9，机械自锁，带叮咚前奏音； | 1 | 台 |
|  | 数字调谐器 | 1，采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个； 3，两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 4，具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 5，设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 6，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 7.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 8.信噪比：≥75dB 9.谐波失真：≤1% 10.工作温度：5℃-45℃ 11.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 12.功耗：<15W 13.电源电压范围：AC220V | 1 | 台 |
|  | IP有源监听音箱 | 一体壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器； 支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； 支持平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频； 设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； 支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 1 | 只 |
|  | 电源时序器 | 1，采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 2，最大支持~220V/5000W功率输入，分为10路国标电源接口输出，每路接口可承受~220V/2000W功率输出； 3，设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用； 4，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； | 1 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 广播设备机柜42U | 前置钢化玻璃，便于观察设备运行状况。整体大气美观； 尺寸：600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)； 侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装； 前后门和左右侧门可快速拆卸，方便现场施工； 机柜顶部与底部预留多处线缆管理通道，底部走线孔可按需调整；拼装结构设计，额定静载承重为500Kg | 1 | 台 |
|  | 4.2、1#教学楼教室内广播 |  |  |  |
|  | 网络主箱10W | 1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入）、远程无线（蓝牙话筒/手机蓝牙）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 6.支持3.5mm本地输入检测，同时支持与蓝牙输入进行混音； 7.支持利用蓝牙话筒通过音箱进行本地扩音； 8.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 10.支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； 11.支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 12.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 13.音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 14.支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 15.支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置； 16.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；定压输入*1； 音频输出：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1； 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 蓝牙：2.4G蓝牙 物理接口：网口*1；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤10W 电源：DC24V供电（外置适配器） 工作温度：-10～+50℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：室内使用，无需防水 材质：木材 安装方式：壁挂安装 负载需求：可外接一路副音箱（10W音箱） | 14 | 台 |
|  | 网络副箱10W | •复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，安装方便快捷，复合悬边及阻尼处理，寿命更长。 •支持通过线路输入连接主音箱进行广播。 | 14 | 只 |
|  | 多媒体教学麦克风 | 1.2.4G蓝牙数字无线传输技术，抗干扰能力强，音质清晰。 2.设备支持麦克风、激光、文件翻页，教学笔等多种功能，集合蓝牙话筒与智能教学笔功能于一体。 3.采用独特的腔体结构设计，既保证了产品声音的穿透性，又保持了咪芯灵敏度高且不易啸叫。 4.支持与网络音箱连接实现本地实时扩音。 5.外观小巧，方便携带，支持手持及头戴麦两种模式，功耗低、待机时间长。 传送方式：2.4G蓝牙 工作距离：≥15m 充电接口：Type C 工作温度：-25℃~55℃；存储湿度：-40℃~70℃；相对湿度：＜95% | 14 | 台 |
|  | 走廊吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W 产品尺寸 Φ170×58mm； •工作湿度：10%-90% | 36 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 全天候80W音柱 | 功率：80W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×2/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 2 | 条 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.3、2#教学楼教室内广播 |  |  |  |
|  | 网络主箱10W | 1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入）、远程无线（蓝牙话筒/手机蓝牙）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 6.支持3.5mm本地输入检测，同时支持与蓝牙输入进行混音； 7.支持利用蓝牙话筒通过音箱进行本地扩音； 8.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 10.支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； 11.支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 12.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 13.音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 14.支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 15.支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置； 16.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；定压输入*1； 音频输出：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1； 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 蓝牙：2.4G蓝牙 物理接口：网口*1；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤10W 电源：DC24V供电（外置适配器） 工作温度：-10～+50℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：室内使用，无需防水 材质：木材 安装方式：壁挂安装 负载需求：可外接一路副音箱（10W音箱） | 36 | 台 |
|  | 网络副箱10W | •复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，安装方便快捷，复合悬边及阻尼处理，寿命更长。 •支持通过线路输入连接主音箱进行广播。 | 36 | 只 |
|  | 多媒体教学麦克风 | 1.2.4G蓝牙数字无线传输技术，抗干扰能力强，音质清晰。 2.设备支持麦克风、激光、文件翻页，教学笔等多种功能，集合蓝牙话筒与智能教学笔功能于一体。 3.采用独特的腔体结构设计，既保证了产品声音的穿透性，又保持了咪芯灵敏度高且不易啸叫。 4.支持与网络音箱连接实现本地实时扩音。 5.外观小巧，方便携带，支持手持及头戴麦两种模式，功耗低、待机时间长。 传送方式：2.4G蓝牙 工作距离：≥15m 充电接口：Type C 工作温度：-25℃~55℃；存储湿度：-40℃~70℃；相对湿度：＜95% | 36 | 台 |
|  | 走廊吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W 产品尺寸 Φ170×58mm； 产品净重 0.62kg；•工作湿度：10%-90% | 36 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 全天候80W音柱 | 功率：80W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×2/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 2 | 条 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.4、初中部1#宿舍 |  |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 10W/3档木质/壁挂/定压输入:100V 灵敏度:90DB；频率响应:80-18KHz 扬声器:φ135m | 24 | 个 |
|  | 单通道网络功放（650W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置650 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 宿管网络寻呼话筒 | •安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； •采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； •支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； •支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件； •支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； •设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； •管理机之间支持15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； •设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； •支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； •支持账号密码登录方式； | 2 | 台 |
|  | 4.5、初中部2#宿舍 |  |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 10W/3档木质/壁挂/定压输入:100V 灵敏度:90DB；频率响应:80-18KHz 扬声器:φ135m | 24 | 个 |
|  | 单通道网络功放（650W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置650 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 宿管网络寻呼话筒 | •安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； •采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； •支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； •支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件； •支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； •设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； •管理机之间支持15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； •设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； •支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； •支持账号密码登录方式； | 2 | 台 |
|  | 4.6、行政楼区域 |  |  |  |
|  | 走廊吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W 产品尺寸 Φ170×58mm； 工作湿度：10%-90% | 20 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 全天候120W音柱 | 功率：120W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×4/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 2 | 条 |
|  | 单通道网络功放（360W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置360 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.7、400米运动场 |  |  |  |
|  | 校外全彩LED屏 | 包含控制系统视频控制器，箱体控制电脑电源音响设备网线音频线电源线风机空调钢结构加外装饰，配电柜显示屏安装及调试 1．点间距：4mm 2．像素密度：62500点/m2 3．像素结构：1R1G1B 4．LED封装类型：表贴三合一LED 5．模组尺寸：(宽)320mm×(高)160mm 6．模组分辨率：(宽)80点×(高)40点 7．白平衡亮度：≥4500cd/m² 8．最 佳 视角：水平≥140度，垂直≥140度 9．驱 动 方式：恒流驱动 10．换 帧 频率：≥60HZ 11．刷 新 频率：≥3840HZ 12．峰值功耗：≤860W/m² 13．平均功耗：≤430W/m² 14．LED使用寿命：≥100000H | 49 | m² |
|  | LED屏配套散热设备 | 制冷量（W）：3510（W）（200-4200）；制冷功率（W）：975（80-1550）；制热量（W）：4650(200-5720);J电辅热输入功率（W）：1050（PTC）;APF:4.29;能效等级：3级；室内机噪音：18-36-42；循环风量：650；室内机尺寸：870*275*205；室外机尺寸：765（820）*555*303. | 1 | 台 |
|  | 全天候120W音柱 | 功率：120W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×4/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 6 | 条 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 防水等级 室内使用，无需防水 材质 镀锌钢板 外形尺寸 490*89*423.2mm 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 纯后级功放2000W | 采用国际极先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点。 1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 设有音量调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 输出额定功率 2000W 定压输出 100V±5% 电源 AC220V 频响 20～20KHz 灵敏度 0dB 信噪比 >85dB 效率 >90% 谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) 工作湿度 20%～80%相对湿度 工作温度 -10～60度 | 1 | 台 |
|  | 无线话筒 | 接收机 1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离. 2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例. 3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧. 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到1000米的有效使用距离.无需安装任何放大器. 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用. 发射机 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约40mW. 5.PLL相位锁定频率合成 技术参数： 接收机 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（-10~50℃） 工作频段 左边CHA: 640-648MHz 右边CHB: 665-673MHz 通道间隔 250KHz 灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80dB 最大偏移度 ±48KHz 综合S/N ＞102dB 综合T.H.D ＜0.5%@1KHz 频率响应 60Hz~15KHz 最大输出电压 0dBV@45KHz 输出插座 XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整 电位器式 静音控制模式 音码及杂讯双重静音控制 电源供应 DC12~15V/1000mA 发射机 管身材质 全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 工作频段 640-673MHz 频率调整 红外调频/手动调节 射频功率 约40mW 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 套 |
|  | 天线放大器 | • UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 • 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收;有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 • 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 • 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装);具备四组 DC 12/1A直流输出 | 1 | 套 |
|  | 一拖四手持无线话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 台 |
|  | 专业电源时序器 | LED数码管显示屏，可实时显示当前电压值 8路电源输出通道，每通道额定2.2 KW电源，通道延时1秒 采用新国标五孔电源插座，安全有保障 一键时序电源开关。 | 1 | 台 |
|  | 数字反馈抑制器 | • 采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强 • 配备双12段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正 • 线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出 • 具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 | 1 | 台 |
|  | 12路专业调音台 | •12路输入(10 MIC+LINE+ 1路立体声） •+ 48 V幻像电压 •二组立体声输出 •AUX 1输出 •一组TRACK输入 •支持蓝牙接收功能 •支持MP 3，WAV双解码播放功能 •支持USB，SD卡 •内置16 DSP效果器 | 1 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 4.8、室外其他区域 |  |  |  |
|  | 线性阵列IP音柱(国内标配30W) | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5. 具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7. 具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8. 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9. 音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 10. 支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64 Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC 24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 15 | 台 |
|  | 4.9、风雨操场1F餐厅区域 |  |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 10W/3档木质/壁挂/定压输入:100V 灵敏度:90DB；频率响应:80-18KHz 扬声器:φ135m | 16 | 个 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 防水等级 室内使用，无需防水 材质 镀锌钢板 外形尺寸 490*89*423.2mm 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 纯后级功放1200W | 采用国际极先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点。 1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 设有音量调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 输出额定功率 1200W 定压输出 100V±5% 电源 AC220V 频响 20～20KHz 灵敏度 0dB 信噪比 >85dB 效率 >90% 谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) 工作湿度 20%～80%相对湿度 工作温度 -10～60度 | 1 | 台 |
|  | 天线放大器 | • UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 • 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收;有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 • 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 • 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装);具备四组 DC 12/1A直流输出 | 1 | 套 |
|  | 一拖四手持无线话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 台 |
|  | 4.10、广播配套周边辅材 |  |  |  |
|  | 3.5转RCA | 1.名称:连接线[3.5耳机 插头转RCA(一 对二)] 2.类别:1.8米音频连接 线：3.5（耳机插头）- RCA | 4 | 条 |
|  | 卡侬母转6.5公 音频线 | 话筒-调音台通用卡龙连接线；奥斯迪精选品质，PVC外被，柔软适中线身；采用6mm线径1米纯铜屏蔽结构，纯铜线芯材质；金属高档外壳；寿命十年以上； | 10 | 个 |
|  | 卡侬公转6.5公 音频线 ---- | 话筒-调音台通用卡龙连接线；奥斯迪精选品质，PVC外被，柔软适中线身；采用6mm线径1米纯铜屏蔽结构，纯铜线芯材质；金属高档外壳；寿命十年以上； | 8 | 个 |
|  | RVVH专业护套线 | 音响工程线，规格为： 2*1.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：7.5±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 15 | 盘 |
|  | 超五类网线 | 超五类监控专用网络线， 灰色外皮,CM阻燃等级,0.45线径,具备UL认证,长度:305米/箱。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 30 | 箱 |
|  | 2芯RVV电源线 | 二芯200米/盘 RVV2*1.0mm²；符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 | 1500 | 米 |
|  | 8电全千兆交换机 | 8口千兆网络电口;推荐接入码流(2M码流)≤50;推荐接入码流 (4M码流)≤30;交换容量16Gbps；186.7 × 106.7 × 33.3；工作温度0℃~40℃； | 25 | 台 |
|  | 4.11、中学风雨餐厅2楼活动室主材设备 |  |  |  |
|  | 线性阵列IP音柱(国内标配30W) | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5. 具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7. 具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8. 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9. 音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 10. 支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64 Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC 24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 2 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 材质 镀锌钢板 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 专业辅助扩声音箱 | 1. 本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个12寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。 2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 3，额定功率350W，最大功率500W。 4，有效频率范围：60Hz~18kHz ； 5，灵敏度 （1kHz,1米）：95dB（1W/1M） 6，安装方式：吊挂 壁挂 | 4 | 只 |
|  | 专业音频功率放大器600W*2 | 输出功率：8Ω：600W*2 4Ω：1120W； 标准机架式设计；前面板LED监控功率、信号和削波。 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 | 2 | 台 |
|  | 12路专业调音台 | •12路输入(10 MIC+LINE+ 1路立体声） •+ 48 V幻像电压 •二组立体声输出 •AUX 1输出 •一组TRACK输入 •支持蓝牙接收功能 •支持MP 3，WAV双解码播放功能 •支持USB，SD卡 •内置16 DSP效果器 | 1 | 台 |
|  | 全自动数字反馈抑制器 | 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 ； 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数     提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 全自动窄带陷波式反馈抑制 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 1 | 台 |
|  | 受控编程电源时序器 | 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 能与电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；   可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； | 1 | 台 |
|  | 远距离UHF无线话筒 | 接收机 1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离. 2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例. 3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧. 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到1000米的有效使用距离.无需安装任何放大器. 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用. 发射机 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约40mW. 5.PLL相位锁定频率合成 技术参数： 接收机 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（-10~50℃） 工作频段 左边CHA: 640-648MHz 右边CHB: 665-673MHz 通道间隔 250KHz 灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80dB 最大偏移度 ±48KHz 综合S/N ＞102dB 综合T.H.D ＜0.5%@1KHz 频率响应 60Hz~15KHz 最大输出电压 0dBV@45KHz 输出插座 XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整 电位器式 静音控制模式 音码及杂讯双重静音控制 电源供应 DC12~15V/1000mA 发射机 管身材质 全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 工作频段 640-673MHz 频率调整 红外调频/手动调节 射频功率 约40mW 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 套 |
|  | 翼型天线放大器 | 1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线， 2、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3、采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 5、天线输入接座具有供应强波器的电源， 6、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 7、天线翼 适用于多种的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好 四组电源输出：12V/600~1000mA。 频率范围：500-950MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dB Type(Center Band) 增益：+6-9dB(Center Band) 输出阻抗：15dB min 阻抗：50Ω 频宽：450MHz 插座：BNC female 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA | 1 | 套 |
|  | 4.12、中学风雨餐厅2楼活动室辅材设备 |  |  |  |
|  | RVVH专业舞台护套线 | 音响工程线，规格为： 2*2.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：9.0±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 2 | 盘 |
|  | 音响壁装托架 | 专业音箱壁挂金属托架承重;中间连接杆可伸缩调价；稳定性强，单只承重45KG； | 2 | 对 |
|  | 卡侬公头对卡侬母头音频线3米 | 1.名称:卡侬公头对卡侬母头音频线（3米） 2.规格:1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 8 | 条 |
|  | 音响欧姆插头 | 音响四芯专业音箱插头NL4FC 4芯音箱插头；专业音响插头； | 4 | 个 |
|  | 3.5转双RCA 音频线 | 1.名称:3.5转莲花头音频 2.规格:3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，标配1.5米 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 2 | 条 |
| - 64 | （五）管理中心 |  |  |  |
|  | 5.1、安防监控管理平台 |  |  |  |
|  | 基础包/系统管理 | 系统基础信息包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |
|  | 宿管考勤 | 【含手机端宿管考勤功能、手机端人脸采集功能】 依赖门禁管理； 包含楼栋宿舍管理，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块，搭载明眸进行人脸考勤。学校通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。 | 1 | 套 |
|  | 校门口考勤 | 应用于普教学校，主要用途是给在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。支持手机端请假记录留档及管理端的考勤统计，支持班级考勤详情查看。采用明眸通道的配单。 | 1 | 套 |
|  | 人脸采集 | 支持H5人脸采集、支持DS-K56A0-CJ设备采集功能 ————————————————H5采集 企业微信、微信公众号、钉钉、welink（华为）、APP内嵌、二维码 线下采集 自助终端线下集采，操作简单便于管理，适用性广无地域限制 质量审核 对采集照片进行质量评分，保障照片质量，提升可用性 身份核验（萤石在线认证：需购买萤石可信身份认证服务，按次收费；本地身份证比对核验：需要配置2颗芯片的人脸分析服务器） 支持萤石在线身份核验和本地身份证比对核验 | 1 | 套 |
|  | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过 设备网络SDK协议、 Ehome协议、 ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 600 | 路 |
|  | 视频联网 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 1 | 套 |
|  | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 50 | 门 |
|  | 出入口车辆放行管理 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 4 | 车道 |
|  | 食堂消费管理 | 1、基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 2、食堂消费管理主要为食堂管理人员提供商户管理、营业时段管理、计费模式、消费授权、优惠补贴、账户充值、消费记录查询和统计分析等基础消费功能应用。默认包含5000人消费授权数。 3、人脸识别消费提供了人脸管理、刷脸消费的功能。人脸管理：支持消费人员人脸库的管理，支持人脸录入、更换人脸和人脸名单定时下发；刷脸消费：支持人员通过刷脸输入金额消费、刷脸定额消费；支持刷脸消费记录查询和报表统计；支持查看消费现场抓拍的人脸照片； 4、消费人员可通过出示微信付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 5、消费人员可通过出示支付宝付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 | 1 | 套 |
|  | 总览看板 | 基于蜂眼平台预置1个总览+多维度专题子看板，生成园区数据驾驶舱。总览看板助力园区管理者宏观了解园区的运行状态数据信息，将园区的访客数据、车辆车位数据、告警统计、运维统计、天气情况等数据通过数据看板的形式展示出来，总览看板中央区域还支持展示园区图片、宣传视频、园区基本情况等数据。 | 1 | 套 |
|  | 智慧广播平台软件 | 一、实时播报： 支持寻呼话筒、电脑等多方式实时广播。 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、文件点播，支持选择媒体文件进行实时广播，文件格式支持WAV和MP3； 4、文件轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放，文件格式支持WAV和MP3； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持喊话广播录音； 7、广播记录平台统一管理。 二、定时广播： 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持TTS（文字转语音）模式； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持在终端离线时也可执行定时广播任务。 三、设备管理： 1、支持ISAPI协议、ISUP协议设备接入，全网络覆盖； 2、支持设备NTP服务校时； 3、支持设备在线状态展示； 4、单平台可接入5000设备、2000实时并发实时广播。 四、媒体管理： 1、提供媒体服务，支持云存储、CVR、ASW等多种存储方式管理媒体文件，由平台统一调度； 2、广播录音平台统一存储在云存储/CVR/ASW上，安全可靠。 五、精细化用户权限管控： 1、支持紧急广播权限管控； 2、支持广播分区权限管控； 3、支持定时任务编排权限管控； 4、支持预案广播权限管控。 六、广播预案管理 可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 七、视频可视化广播 通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 八、图上广播综合应用 在地图上直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并进行快捷广播处置操作。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 九、重点区域智能播报应用 通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可扩展与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 1 | 套 |
|  | 平台管理服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 2 | 台 |
|  | 5.2、教学综合管理平台 |  |  |  |
|  | 启用基础功能 | 系统基础信息包，； 主要包含教学基础数据管理，如学期、课表、老师、学生等信息管理 | 1 | 套 |
|  | 启用录播 | 主要包含课程视频管理、本地直播、听课评课、校本资源、磨课备课等教学教研功能； | 1 | 套 |
|  | 启用巡课 | 启用课堂巡查、考试巡查，包含AI辅助巡课、AI辅助监考； | 1 | 套 |
|  | 启用考勤 | 课堂考勤模块包含老师和学生考勤 启用课堂考勤功能，班牌需要启用考勤需选择此项； | 1 | 套 |
|  | 启用教学分析 | 启用课堂教学分析功能，包含：教学数据统计、同课异构、学科常模模块； | 1 | 套 |
|  | 录播主机设备数量 | 录播主机、智能互动录播主机、录播盒子、互动录播主机、教学点终端设备直接接入平台；接入数量，按照实际录播主机接入设备选择； | 2 | 个 |
|  | 人脸评分服务 | 启用考勤，教学分析需开启人脸服务 | 1 | 套 |
|  | 启用教学分析 | 启用课堂教学分析功能，包含：教学数据统计、同课异构、学科常模模块； | 1 | 套 |
|  | 平台管理服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
|  | 教育边缘一体机 | 1、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口 2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 5、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 6、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 7、支持视频事件级联，包括楼梯拥挤、周界告警。周界告警包括穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵。楼梯拥挤包括人员聚集 8、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 9、支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等 10、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 11、支持卡口事件级联，包括黑名单、超速、逆行、违停 12、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场 13、组织人员数据同步：支持同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员；关系人脸数据包括：人脸图片、对应人员关系 14、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 15、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 | 1 | 台 |
|  | 5.3、中心机房管理部分 |  |  |  |
|  | 超高清解码器 | 超高清解码器 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持VGA、DVI本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 网口：2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入：1个输入，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输出接口数：8 串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 音频输出接口：8个DB15转BNC独立音频输出 语音对讲输出：1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输入接口数：8 尺寸（宽*高*深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 电源：内置 220 VAC 工作湿度：10％ ~ 90％ 功耗：＜70 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 装箱清单：6A08UD解码器*1 DB15M转8*BNC（8路音频转接线） *1 DB15M转4*BNC（4路CVBS视频转接线）*1 合格证/保修卡/元素表*1 挂耳包*1 配件盒*1 电源线*1 解码分辨率：3200W像素 解码通道：128 解码能力：支持4路3200W，或4 路2400W，或8 路1200W，或16 路800W，或24 路500W，或40 路 300W，或64 路1080P，或128路720P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 视频输入接口：1路VGA, 1路DVI-I 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输出接口：8路HDMI 1.4, 4路DB15转BNC 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL制式: 704 × 576, NTSC制式: 704 × 480 | 1 | 台 |
|  | 55寸液晶拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。 平均无故障运行时间在30万小时。 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作。 大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目。 支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 拼接屏具备去蓝光护眼功能，蓝光辐射不超过RG1，符合IEC/TR62778-2014标准。 液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。 | 6 | 块 |
|  | 新型模块化 | 支架-55寸3X3 通用新型模块化支架(底高H=800)-HKB70-ZF | 1 | 套 |
|  | 事件智能分析服务器 | 【硬件规格】 3U标准机架式16盘位边缘智能服务器 支持硬盘热插拔 2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB） 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 【产品性能】 输入带宽：512Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持20×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 设备内置 8颗GPU（物理引擎），支持虚拟引擎，1*GPU（物理引擎）=4*vGPU（虚拟引擎），虚拟引擎支持单独加载算法（如下算法中机动车和街道事件，以及表计算法不支持虚拟引擎，需要独占） 通用算法种类： 1、安全帽佩戴检测（未佩戴检测报警） 支持安全帽未佩戴检测报警，可关联人脸； 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 2、岗位事件分析 岗位事件包含：人数异常、玩手机、离岗/睡岗、人员滞留 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 3、街面行为分析 街面事件包含：人员奔跑、人员聚集、剧烈运动、人员倒地 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 4、人数统计 包括客流量统计，区域人数统计 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 5、街道事件分析 街道事件包含： 摊位管理：店外经营、游摊小贩、占道经营 街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 垃圾管理：打包垃圾、晾晒垃圾、垃圾箱满溢 车辆管理：非机动车乱停放（需要配置违停区域，否则不输出报警） 图片流分析 16路/GPU 6、人脸分析 最大16路图片流（抓拍机）或8路视频流（分辨率400W）人脸比对，支持黑白名单、陌生人和人员频次分析 7、表计分析 指针类、数值类、状态类、字符类、颜色类、开关类、开合类、液位类等30种表计 器件缺陷、环境缺陷识别 图片流分析 1张/秒/GPU 8、AI开放平台算法种类： 支持OCR 文字、数字、字母识别 检测算法（分析图片中对象的位置和数量） 分类算法（分类对象，识别图像的属性） 检测+分类算法 视频行为分析算法 AI开放平台分析能力： 图片分析10张/秒/GPU 支持实时视频分析，4路/GPU（检测、分类、检测+分类）、2路/GPU（OCR）、1路/GPU（视频行为分析） 支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒 可配 支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒 可配 支持报警联动I/O报警 支持报警联动语音提示 | 1 | 台 |
|  | 紧急求助中心管理机 | 1、10.1寸高清触摸屏 2、集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 3、对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 4、支持H264/H265视频编码 5、设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 6、呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 7、设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 8、广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 9、中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 10、托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 11、通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 12、支持外接IPC，并在中心管理机上显示 | 1 | 台 |
|  | 存储磁盘阵列 | 1、Linux 存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配16GB内存，并可扩展到256GB；内置240GB SSD 固态硬盘(可扩展到2个 SSD 作为缓存盘)，最多支持5个风扇，可热插拔见余温控调速风扇 2、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作 3、自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；可根据用户的数据存儲需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展、克隆、快照，存储业务正常可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为32TB，并可扩容 4、支持在同一设备或不同设备间进行逻辑资源镜像，镜像同步完成后，拨掉与原逻辑卷相关阵列。中的所有硬盘,不影响正在运行的录像业务,录像可正常回放和写入 5、在 RAID 内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时,无需等待丢失盘恢复,保留的硬盘中的数据可正常读出,且新数据可正常写入 6、当 RAID 中某块工作正常的硬盘被误拔出,在120min内插回，该硬盘能恢复到原 RAID 中,系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 7、可通过 SAS 接口连接扩展柜进行扩展存储， SAS 接口支持至少12级扩展柜级联可支持12GB SAS 扩展口 8、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 9、支持同一段录像根据指定规则（固定时间点时间段或者指定文件大小）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放／下載，支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下載，下載过程中可显示网络带宽、内存、 CPU 使用情况 10、当 RAID 中无热备硬盘且发生磁盘损坏时， RAID 会保留逻辑损坏的硬盘，保证数据的正常读写 11、将用户数据备份到异地的另一台样机中，备份过程中可进行写入与读出功能 12、何同时开启 SAN 、 NAS . CVR （视频流模式、图片"直存模式)三种接入业务模式的配置和管理在 SAN 模式下,最大主机连接数不小于512，并可设置相应的用户名和密码 13、可通过管理平台设置区域入侵、停车、越界入侵、 ATM 贴条、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品拿取、物品遗留、徘徊、车牌检测、音频异常、人脸检测、人体检测、口罩检测、体温检测、行为检测、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、枪球联动等报警录像及事件检索 14、对了台以上设备配置集群 NAS 后，设置统一个域名访问空间，随着设备数量增减，容量和性能上升；随着设备数量减少，容量和性能下降 15、设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡 16、支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车， SUV ，中型客车7中车型的识别 17、支持对视频中的车辆、行人及非机动车进行分析，生成机动车行大及二轮车、三轮车图片 18、可检测、分析行人的属性信息，包括年龄段（少年、青年、中年、老年）、性别 a 是／否戴眼镜、是／否骑车、是／否背包 A 是／否拎东西、上衣／下衣颜色（黑、红／黄、绿、蓝、白、粉、紫、橙、棕、灰）、长袖／短袖、长裤／短裤／裙子、长发／短发 19、支持本地存储10亿条人脸模型及结构化 数据支持本地存储2800万人脸图片 20、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸 图片，支持识别人脸性别，单人图片的人脸检出率不低于99％家支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸 21、支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出 22、支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出 | 2 | 台 |
|  | 汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗55W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 4 | 台 |
|  | 核心交换机 | 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 支持IGMP侦听和GRMP 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 1 | 台 |
|  | 光电转换装置 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G | 50 | 对 |
|  | 42U网络机柜 | 42U，网孔门，落地 空机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，宽470*深750*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长750*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm （关键词：空机柜） | 2 | 台 |
|  | 5.4、配套辅材 |  |  |  |
|  | 摄像机立杆及基础 | 3.5米摄像机立杆，厚度≥1.5mm,立杆基础采用270*270*400的预埋件 | 1 | 批 |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 6km超五类网线 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 1 | 批 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5纯铜电源线1500米 | 1 | 批 |
|  | 五孔插座 | 孔位数 5个，额定电流 10A，1000个 | 1 | 批 |
|  | 辅材 | 水晶头20盒、网线喇叭线（室内）800米、喇叭线（室外）500米、天线延长线50米等 | 1 | 批 |
| - 65 | （六）校园网络设备 |  |  |  |
|  | 出口网关 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个。 2. 标准1U机箱，多核非X86架构。 3. 支持内存≥8GB。 4. 支持1路电口内置硬件Bypass模块。 5. ★为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。需提供设备配置界面截图。 6. 为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库。 7. 支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理。 8. 支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息。 9. 支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤。 10. 支持IPSec VPN，并提供350路免费Ipsec VPN接入授权。 11. 支持云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。 12. 设备支持IPv6，支持IPv6容量调整、接口连接状态支持IPv6、DNS配置支持IPv6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPv6。 13. 支持基于对象的访问控制：支持地址对象配置、支持地址组对象配置、支持服务对象配置、支持服务组对象配置、支持配置引用地址、服务、时间对象的访问控制策略。 | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 1. 要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个。 2. 支持可插拔1TB企业级硬盘 。 3. 三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥2.3Gbps。 4. 最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万。 5. ★支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。要求提供产品功能界面截图。 6. 支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理。 7. 支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 8. 支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过200万。 9. 要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间。 10. 能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种。 11. 对一般漏洞可以做到无需重启进行补丁升级修复漏洞，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行。 12. 单台配置：特征库升级授权≥3年。 | 1 | 台 |
|  | 核心交换机 | - 交换容量≥47Tbps；包转发率≥10065Mpps。 2. 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3. 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 4. 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5. 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 6. N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 7. 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。 8. 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 9. 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 10. 单台配置：双电源，双引擎，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。 - 11、★设备制造厂商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书， CS3级及以上，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图；要求提供链接及截图。 | 1 | 台 |
|  | 汇聚交换机 | 1. 交换容量≥672Gbps；转发性能≥156Mpps。 2. 固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个。 3. 支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4. 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 5. 支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 6. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 7. 单台配置：双电源，万兆单模光模块≥2个。 | 4 | 台 |
|  | 无线控制器 | 1. 为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2022安全标准。 2. 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP。 3. 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个。 4. 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 5. 对Wall AP可支持的容量翻倍。 6. 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 7. 为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。 8. 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 9. 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。 10. 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。 11. 单台配置：无线AP授权≥128个。 | 1 | 台 |
|  | 面板AP | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。整机最大接入速率≥1.775Gbps。 2. 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个。 3. 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式。 4. 要求所投产品支持WPA3安全标准，提供Wi-Fi联盟出具的认证证书复印件。 5. 支持内置蓝牙5.0。 6. 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 | 90 | 台 |
|  | 吸顶AP | 1. 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2. 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口。 3. 提供无线电发射。 4. AP整机最大终端接入数≥256个。 5. 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 6. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 | 46 | 台 |
|  | 室外AP | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2. 1G以太网口上联接口≥2个，其中1个电口1个光口。 3. 室外型AP，支持IP68防水防尘等级。 4. 支持内置蓝牙5.0。 5. 整机最大接入速率≥2.4Gbps。 6. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 7. 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 8. 单台配置：电源适配器≥1个，千兆单模光模块≥2个。 | 10 | 台 |
|  | 8口POE交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。 2. 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 3. 要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 4. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 5. 支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6. 支持通过WEB可视化界面配置交换机。 7. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 15 | 台 |
|  | 8口接入交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。 2. 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 3. 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 4. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 5. 支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6. 支持通过WEB可视化界面配置交换机。 7. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 14 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps。 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3. 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 4. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 6. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 5 | 台 |
|  | 24口接入交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps；转发性能≥51Mpps。 2. 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3. 要求所投设备MAC地址≥16K。 4. 要求设备采用静音无风扇节能设计。 5. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 2 | 台 |
| - 66 | （七）教师备授课系统 |  |  |  |
|  | 课程资源系统 | 1. 全学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐三大学科支持点读。 2. 资源涵盖小初高学段，语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多学科；配套体系化资源，类型包括教案、课件、教学素材，支持在备授课场景一键获取。 3. 为学校提供对本校各类教学资源的存储；资源标准体系符合国家建设规范；可以实现互动分享。 4. 对教师个人的资源进行存储和管理，资源格式包括txt、word、excel、PowerPoint、jpg、bmp及各类音视频格式。 | 3 | 套/年级 |
|  | 中学作业 | 一、资源服务 1、★教材电子化：需支持初中学段学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐学科支持点读功能，初中阶段点读电子课本支持分句、段、篇章点读；为每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限。需提供至少两家正版数字教材版权方授权或合作协议的证明材料。 2、同步教学资源：需提供初中学段同步教学资源，包括：语文、数学、英语、物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理；教学资源需支持按照教学使用场景筛选，包括但不限于教学设计、知识讲解、拓展素材、测试训练；资源类型包括但不限于PPT素材、文本、图片、音频、视频、动画。 3、专题资源：需支持为教师提供专题资源，包括实验演示视频资源、历史静态和动态资源、地理静态和动态资源。需支持为初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理学科提供微课资源库。 二、校本资源库 1、资源储存：校本资源库可用于存储本校上传的各类教学资源，包括与教材同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的教学资源；资源格式支持：文本、课件、表格、图片、视频及音频。 2、★为构建良好的资源环境，需具备对文本、图片及音视频的不良或敏感信息进行安全监控的技术，且该技术需在教育资源类项目中得到实际有效应用。需提供第三方评测机构（具有“CMA”或“CNAS”认证资质）出具的检测报告，并提供教育主管部门或其直属单位出具的该技术有效应用的证明材料； 3、资源使用：需支持教师按目录检索条件查找资源，支持对资源筛选排序，支持对校本资源进行预览、保存至个人网盘及导出功能。 4、资源分享：需支持本校教师将个人教学资源分享至校本资源库，需支持教师将校本资源分享给其他教师。 三、个人资源库 1、个人资源库：需支持教师对个人资源进行上传、存储和管理，需支持教师在个人资源库新建文件夹储存资源，支持将云端资源、校本资源存入个人网盘。 2、个人资源使用：需支持教师单个资源或文件夹整体导出至本地电脑，需支持教师进行资源及文件夹的重命名、移动、删除操作。需支持教师对个人资源进行分享，可分享给教师或分享至校本资源库。 | 3 | 套/年级 |
|  | 智能教学系统 | 备课应用及服务 1、备授课同步：支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。 2、备课资源：需支持从云端、校本资源库、个人资源库多途径获取资源。 3、添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源类型包括txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp、 gif）、视频（如mp4、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav）。 4、课件工具：需支持教师在备课中新建课件，制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、画廊、语言学科评测练习；需支持教师制作课件时，插入与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。 5、教师个人备课本：需支持教师在网盘存储与管理个人新建课件、教学互动、课堂活动内容；需支持按照章节目录存储备课资源。 6、备课资源管理：需支持对备课资源进行导出、保存至个人资料库、分享至校本、删除及找回已删除备课资源。 7、智能推送资源：需支持根据班级学生作业学情，智能推荐备授课资源，资源需支持加入到个人备课本及分享至学生。 二、授课应用及服务 1、支持多种授课形式：需支持电子化教材、课件、电子白板、作业讲评多种授课形式，满足教学新授课、复习课、讲评课的多样化需求。 2、电子化教材教学：需支持电子化教材授课时一键获取备课资源，并下载至课本中辅助教师上课。需支持对电子化教材的画笔标注、文本批注、聚焦、翻页操作。 3、课件教学：需支持ppt、word文档的原生态播放，播放过程中文档不乱码、不重叠、不错位；需支持教师教学过程中对ppt文档进行标注、聚焦等操作。 4、电子白板教学： 1）需支持电子白板书写，支持更换笔迹粗细和颜色，需支持板擦、撤销、聚焦等操作。 2）需支持中英文手写实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、例句。 3）需支持对电子白板上书写的中文、英文字词、句子进行网络搜索，辅助教师进行教学扩展。 4）需支持手写数学函数式智能转写成印刷体，并可直接生成相应函数图象，支持6种函数，需支持自主编辑函数公式生成函数图形直接插入至白板使用；需支持手写化学方程式智能转写成印刷体。 5）需提供语文、数学、英语、美术等学科工具。语文学科需支持拼音格、田字格、米字格工具，支持在田字格里书写智能转写，支持生字描红，连续或者分步展现汉字笔划；数学学科需支持数小棒、计数器、形状、尺规、函数工具；英语支持四线格、字母卡片；美术需支持绘画板，支持5种以上笔型，10种以上不同颜色。 6）需支持教师手绘图形智能识别成印刷体标准图形；需支持教师使用工具绘制平面、立体几何图形，平面图形包括线段、角、圆形和多边形，多边形可自由调节顶点、显示内角、更换边框颜色和粗细；需支持教师根据使用需求绘制立体图形，包括长方体、圆柱、圆锥等，教师可针对图形进行调节、展开、收起、旋转、三视图展示。 7）需支持教师根据使用需求绘制立体图形，包括长方体、圆柱、圆锥等，教师可针对图形进行调节、展开、收起、旋转、三视图展示。 8）需既支持全屏模式，也支持小窗口模式；需支持教师保存白板内容至本地、云盘并分享给学生；支持教师在任意界面调起随写白板，随时进行板书。 5、讲评教学：需提供对测试、练习成果照片进行对比讲评；支持练习的数据统计和分析，提供对应数据分析报告，进行讲评教学。 6、学科应用教学： 1）英语学科：需支持自定义英文文本朗读，支持教师导出朗读音频；需支持教师选择教材同步内容的单词进行课堂检测练习，系统随机挑选学生作答；需支持教师选择教材同步内容的单词或自定义单词，进行自动报听写。 2）语文学科：需支持自定义中文文本朗读，支持教师导出朗读音频。 3）理化生学科：需提供物理、化学、生物学科演示实验，并支持下载。 7、微课录课： 1）需支持对教师授课主机屏幕进行录制形成课堂授课实录或微课，需支持实录视频分享到班级、校本微课库，支持通过二维码分享实录视频。 2）个人微课中心：需支持授课内容（PPT、电子化教材、网页、文档）微课进行关键帧提取，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容；需支持增减关键帧；需支持对微课分类管理和按微课名搜索。 | 3 | 套/年级 |
|  | 课堂数据资产平台 | 一、 数据导览 1、需支持学校管理者查看全校各年级与学科智慧课堂使用对比分析，包括课堂授课使用情况与作业使用对比分析。 2、需支持教师按班级和学生个人查看学科知识点掌握情况，快速了解班级共性薄弱知识点与学生个性的薄弱点。 3、需支持班级最近7次作业得分率分布，包含每次作业提交率、平均得分率、最高得分率数据统计分析。 4、需支持教师查看班级及学生个人日常表现情况，呈现一段时间内获表扬与批评的得分情况以及具体表扬明细。 二、教学总览 1、需支持统计教师使用应用系统产生的数据排行榜，包括备课次数、授课次数、表扬次数、布置练习次数，需支持按照学科筛选各学科教师数据分析。 2.需支持学校管理者及教师查看日常作业的教师布置与学生完成情况，包括布置作业次数、作业平均提交率、作业平均得分率、具体作业明细及单次作业报告，为教学管理提供数据支撑。 三、教师分析 1、需支持按照课程场景、时间、年级和学科查询教师使用应用系统的授课记录。 2、支持按照课程时间查询教师使用智课的备课记录及备课时长。 3、支持教师查看布置作业的汇总和明细数据，包括布置作业次数，提交率、批改率、完成率、得分率。 四、学情总览 1、需支持教师查看班级学生综合表现：需支持按周、按月、按学期，查看班级所有学生练习得分率、练习提交率、平均完成时长、获表扬次数的排名情况。 五、学生分析 1、需支持查看每位学生各学科作业结果走势及与班级平均得分率对比图。 | 3 | 套/年级 |
| - 67 | 智慧朗读亭（室内） | （一）整体硬件 1.整机组成： 1）设备主体：朗读亭1 个(含通风系统，灯光、玻璃、钣金框体，监控系统)； 2）功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个（含安卓主板、音频主板等）； 3）设备附件：专业麦克风2 个；专业耳机2 个； 复古座椅2 个；小吧台2 个。 4）门禁：支持2种开门方式①密码开门 ②刷卡开门 2.规格尺寸 1）产品尺寸:占地面积≥2.70㎡,亭身长（L）≥1.650X 宽（W）≥1.650 X 高（H）≥2.90 [m] （含3层顶）； 2）额定电源：AC220V 50HZ； 3）额定功率：整机≥1200W； 4） 显示部分：主显示器≥32寸，分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080； 5）网络：支持无线和有线； （二）朗读亭APP软件功能 1.支持4种登录方式：①微信扫码登录；②IC卡刷卡登录；③账号密码登录；④刷脸登录（需要配置摄像头）。 2.搜索功能：①支持按素材名称搜索、按作者名称搜索、按素材或作者名字的拼音首字母进行模糊搜索；②智能语音搜索，可支持语音指令操作，包含语音唤醒指令、语音搜索指令，按素材名称语音搜索。 3.个人素材管理：支持用户手机扫码上传自定义素材；支持用户增加、删除上传的全部素材；支持用户使用个人上传素材进行录音。 4.素材纠错功能：用户可在朗读录制界面通过截图与标注方式将错误的素材圈出后提交上传。 5.素材推荐：系统基于素材朗读量、点赞量和时间范围多维度进行大数据分析运算，结合智能算法模型，计算得出最受用户喜爱的文章，并按照排序推送给用户。 6.配乐朗读：用户选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。 7.视频录制：用户可选择录制视频作品，录制时视频画面与文本同屏显示，支持视频画面全屏显示，视频作品清晰度不低于720P，录制完成后视频作品自动同步到朗读亭个人中心与微信小程序作品中心，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。（需配置摄像头） 8.电影配音：支持影视、动漫经典片段原声观看，支持试听他人进行配音模仿学习，开始配音后消除人声保留背景声音。影视、动漫画面支持放大模式，配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。 9.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音录制，支持试听他人进行配音模仿学习，绘本支持手动翻页，绘本图片全屏模式，显示当前页数及总页数，绘本文字经过提取加工处理，形成字幕方便配音。支持多人亲子绘本配音。绘本配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。 10.快速朗读，支持2种快速朗读方式：①随机朗读，系统随机推荐一篇素材搭配推荐背景音乐，用户可一键开始朗读；②自由朗读，支持用户自带课本朗读、即兴朗读、上传素材朗读。 11.作品打分：读者朗读完成后系统支持从完整度、流利分、发音分、声调分多维度进行加权计运算最终显示作品分数，当作品低于某个分数时，会给与朗读者鼓励提示。 12.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①作品回听②自动保存至草稿箱③发布作品 ④提交参赛⑤制作留声卡⑥扫描作品的二维码，直接分享；⑦发布作品经过审核后会同步到试听、广场、小程序等模块，支持用户选择是否开放作品留言功能。 13.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本进行学习，该素材所有的朗读版本，包含置顶的名家示范音频，以及全国朗读爱好者朗读版本。试听他人模式下，可对他人朗读的作品进行点赞操作，同时支持该素材直接进入朗读界面进行录音。 14.保存及分享：用户录制作品后（包含音频、视频、绘本、配音作品），该作品自动保存至个人中心（朗读亭、小程序、公众号三端同步保存），并且系统将自动生成留声卡通过公众号消息推送给朗读者进行分享。 15.制作留声卡：①提供不少于9个主题分类的模板图片，模版图片不存在版权争议，可实时预览留声卡效果 ②支持用户扫码上传手机图片制作个性化留声卡 ③可直接打印留声卡 16.个人中心：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数； ④人脸采集，用户根据指示完成人脸活体采集后，下次登录可使用人脸识别方式登录系统；（需配置摄像头）⑤支持2种方式编辑个人头像和昵称,从系统库中选择和扫码上传手机本地图片作为头像，昵称随机匹配生成和用户手机扫码更换昵称； 17.作品打印：（需单独配置专用打印机）①个人中心所有作品均支持制作成留声卡进行打印，打印时界面会显示打印状态、打印后界面会显示剩余可打印数量；②支持自定义设置单个用户每日打印次数，范围为1-99张；③支持自定义设置打印留声卡左上角的logo样式、logo标题、logo介绍，生成个性化留声卡；④支持自定义设置显示联系电话，若打印机缺纸无法打印时，用户可反馈到联系人。 18.积分商城：①积分商城积分获取方式：每日签到获取积分、视频录制录制作品、配音录制作品、点赞作品、参与活动、参与投票等；②商城支持兑换实体物品与虚拟物品；③积分兑换奖品自动定期补货与更新。 19.排行榜：①支持显示全国作品榜和本地作品榜（本机构近30天全部作品）；②支持显示排名及播放量情况；③可对排名作品进行点击试听；④可对排名作品进行点赞互动；⑤可选择排行作品进行PK，直接点击朗读该作品素材。 20.测评功能：①支持普通话测评和英语测评；②英语测评内容包括单词测评、单句测评、文章测评；③英语测评结束后显示评分情况、总分，评价维度包括：准确度、流利度、完整度，单句测评支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，全篇测评支持显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计报告；④普通话测评包括字词模式、篇章模式、考试模式；⑤字词模式测评前可选择难度：普通、正常、较难、困难，将按照用户难度随机挑选字词生成题库。字词测评经验成长等级包括：小学童、秀才、举人、探花、榜眼、状元。测评前可逐字点击进行试听。支持隐藏拼音、收藏字词。测评维度包括发音分、声调分、音素分、音节分。生成测评报告包括字词平均分、用户与上次练习的分数差异，支持重练，试听每个字词的标准发音、用户发音。用户可以查看所有收藏的字词、错题；⑥篇章模式测评内容包括单字测评、词语测评、文章测评。测评前可逐句点击进行试听。提供两种测评方式：本句测评、全篇测评。支持隐藏拼音。测评结束后显示评分情况、总分，评价维度包括：声调分、完整度、发音分，本句测评支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，全篇测评支持显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况；⑦考试模式测评支持分为三题进行考试：单音节词、多音节词、文章朗读。每题均可试听音频，查看详细报告。报告评价维度包括：单音节词分、多音节词分、文章朗读分，支持显示所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况；⑧在个人中心，可查看历史测评纪录，及测评成绩；⑨在微信小程序端可以进行绑定朗读卡，试收听该朗读卡作者所有测评作品，以及查看测评得分。 21.普通话考试模拟功能：①严格参照普通话考试流程和标准设定；②支持单音节词、多音节、篇章模式；③测试完成显示得分并生成报告。 22.音频设置：管理员可调整麦克风、耳机的输出音量单位值、最小值和最大值。 23.故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。 24.FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。 25.系统操作语言切换功能：系统预设中文、英文、蒙古语、朝鲜族语、俄语、藏语6种操作语言，支持一键切换，可满足不同民族、国籍的使用需求，同时后台支持不低于50种语言配置。 26.活动模块：①支持活动信息轮播展示；②支持展示活动详情页，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）；③支持展示活动作品排行榜，可分为全国排行和本机构排行；④支持活动作品试听、投票功能；⑤支持参与活动抽奖功能，抽奖内容支持虚拟奖品、实物奖品。活动抽奖次数支持自定义，抽奖获奖后信息通知；⑥活动结束后，支持活动评奖信息通知。 27.文章背诵考核功能：①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章）；②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来；③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数；④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频；⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告，查看得分、再次背诵等功能。 28.离线功能：①离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读；②离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎；③离线口语测评（中文、英文）：断网状态下，用户仍可进行英语和普通话的口语测评，测评完成后输出测评报告；④离线作品U盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出到个人U盘；⑤离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心；⑥离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作；⑦离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。 29.延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。 30.绑定手机号，朗读亭新用户登录时，完成手机号验证后，录制的作品可在小程序的个人中心同步管理，手机号信息同时用于完善用户信息。 31.朗读亭录课功能：①使用后台课件中心提供的文件；②检测u盘的文件；③在线浏览ppt、word文件；④录屏功能；⑤录制麦克风声同时录制系统声音；⑥我的视频，可管理录制好的视频导出到u盘、删除、上传到云端；⑦录制时间达60分钟即自动保存到本地； 32.字幕跟随功能：可在朗读时，根据用户所朗读的句子，自动定位聚焦该句，支持跨句定位。 33.支持音频设置：①基础设置：MIC音量、MIC混音音量、LINE IN音量、耳机音量、喇叭音量；②录音输出专调：录音输出音量、MIC输出音量、MIC_EQ设置、LINE_EQ设置；③混响效果：效果音量、混响时间、REV音量；④回声调节：ECHO音量、回声时间、比例；⑤高级设置：AEC控制、噪音门控制、反馈控制、降噪控制、LINE输入源；⑥支持一键还原恢复默认设置 34.语音辅助系统：①支持口令唤醒语音助手，支持唤起登录与退出登录；②支持口令搜索素材：我要读XXX、我要朗读XXX、自由朗读有等 搜索资源库内资源并自动进入到资源详情页，为资源预设配乐等操作；③支持语音提醒：录制、暂停、继续录制、完成作品等交互指令的语音指引 （三）朗读亭管理后台 1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理设备； 2.用户可根据需要，新增子级管理员，自定义分配子级管理员的功能权限 3.屏保设置，支持用户自定义修改以下内容：①系统后台的logo；②朗读亭app的logo；③朗读亭上屏的宣传视频；④朗读亭下屏的Banner图；⑤登录页的背景图和主页的背景图 4.登录管理：支持用户自定义设置单次登录时长限制、再次登录间隔、未操作退出时长； 5.留声卡logo替换：支持用户自定义设置机构专属的留声卡logo，所有的机构作品生成留声卡时，都显示机构专属的logo。 6.设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报、授权时间范围； 7.读者管理：为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含30分钟，60分钟不等，可根据用户需求进行灵活设置； 8.朗读活动管理：①支持新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材分类等功能；②机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息；③可指定参赛的素材类型，指定素材分类；④支持创建“仅限被邀请用户可参赛”的活动类型；⑤活动作品支持后台生成审核分数，提供评奖参考。 9.机构后台可实时统计显示机构内的设备、用户、作品、活动、排行榜各维度的具体数据指标：①设备数据：朗读亭设备数据（在用设备、在线设备、过期设备、近7天平均使用时长）；②用户分析（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：朗读亭访问量、总用户量、微信用户量、朗读卡用户量、绑卡微信用户量、朗读亭累计用户量；③作品分析（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：朗读作品数量、留声卡数量、作品播放量、作品点赞量、作品分享量；④活动分析：活动数量（即将开始、进行中、已结束）、累计举办活动场次、累计活动访问量、累计活动参与人数、累计活动作品数量、累计活动投票数量；⑤排行榜（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：热门素材top10、作品播放top10、作品点赞top10； 10.作品审核发布机制：机构可选择“先发布后审核”或者“先审核后发布”中任一模式； 11.支持机构自主上传背景音乐； 12.支持后台查看测评音频记录、背诵音频记录； （四）朗读资源 1.朗读文章类资源总数300000+，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类； 2．抗疫专区1000+：需包含防疫手册、抗疫原创集、书香战疫等多个分类 3.党建阵地3600+：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声209）、党课随身听（包含原声20）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类； 4.视频配音660+：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类； 5.朗读背景音乐储备8000+，前端展示600+，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景； 6.名家朗读示范音频2700+，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频； 7.测评模块资源需包含两大模块： 1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。 2）普通话测评40000+（字库）、100000+（词库）、330+（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。 8.中国地方方言朗读400+，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。 （五）机构平台服务 1.热门首页： 1）在机构专区热门首页可设置“专属机构”，可以从banner获取活动信息； 2）展示机构热门作品，包括朗读作品和配音作品，首页默认展示四个作品； a、音频作品展示规则：如果音频作品总量超过4万，展示30天内的音频作品；音频作品总量4万以下，展示半年内的音频作品。按作品质量及点赞量的综合得分进行降序排； b、视频作品展示规则：展示30天内的作品，按点赞量降序排； 3）展示热门朗读资源，包括机构的热门素材和热门分类，按照朗读人数最多的前三个素材和分类； 4）展示人气朗读者，按机构朗读者获得的点赞量展示，支持普通用户直接关注优秀领读者； 5）展示名家示范，支持用户直接试听专家作品音频； 6）每日必听：展示内容运营团队筛选出来的优质作品。每天推送优质留声卡。支持用户直接试听留声卡作品，下载卡片，转发朋友。 2.排行榜：包括作品榜，视频榜，绘本榜，作者榜。以上作品榜指历史以来，符合上榜要求且点赞数排名前99的作品，每个作品可以直接进入到作品详情页直接查看。 3.素材页面： 1）展示机构的分类及素材，素材分类有有三种类型：文库朗读，趣味配音，童声绘本。这三个类型支持机构在后台进行设置开启关闭，且支持自定义类型名称； 2）支持用户搜索素材名称或素材作者名称。展示热门素材，我的原创素材，及我的收藏素材； 3）热门素材按照朗读人数多到少的规则展示； 4）右上角提供机构用户进行自由朗读，上传文章，上传视频的快捷入口。 4.活动： 1）展示机构参与的活动，可切换热门、时间、小舞台维度查看活动列表； 2）支持用户查看所在城市该机构的朗读亭设备位置，可知道朗读亭的具体位置、距离等信息，用户可根据导航功能找寻到朗读亭； 3）活动作品排行榜页面支持多种维度展示作品，包括作品排行，最新作品，参赛机构，我的参赛，优秀作品； 4）支持对参赛的作品进行投票； 5）我的参赛中，支持用户删除自己的参赛作品，分享参赛作品给好友，给本人投票，同时展示部分为自己投票的用户头像； 6）系统自动统计活动的相关数据，包括参与者，总票数，访问量； 7）活动支持生成带有活动二维码的活动海报图，支持用户将海报图保存到手机本地； 8）用户可通过搜索栏模糊搜索或精准搜索活动。 （七）活动上线服务 1.中秋国庆双节9月29日/10月1日月圆庆 家国情朗读抽奖 2.重阳节10月23日敬老孝亲 爱在重阳，活动帮自建 3.消防安全日11月9日消防知识进校园答题活动 4.心理健康日5月25日奔向心辰大海留声卡活动 5.儿童节6月1日绘声绘色 伴你童行绘本活动 6.端午节6月22日“粽”情诵读 声动端午，朗读赛龙舟 7.公众号系列活动/第九期作品征集活动 主题方向：了不起的非遗 （6月第二个星期六 文化和自然遗产日）朗读活动 8.建党节7月1日读党史 诵党情 跟党走朗读活动 9.建军节8月1日致敬最可爱的人活动帮自建 10.公众号系列活动/第十期作品征集活动 主题方向：趣味配音，配音活动 11.开学季9月1日新“声”报到活动帮自建18教师节9月10日我的老师朗读活动 12.第26届推普周9月11日根据2023国家教育部统一主题朗读活动 | 1 | 台 |
| - 68 | 中学综合布线部分 |  |  |  |
|  | 一、教学楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 35 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 25 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 1000 | 米 |
|  | 皮线光缆 | 2芯双钢丝 低烟无卤光纤线 | 8000 | 米 |
|  | 冷接子 | LC冷接子皮线光缆快速连接器 | 500 | 个 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 2 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 2 | 台 |
|  | 桥架 | 150mm*75mm槽式防火桥架 | 1500 | 米 |
|  | 设备箱 | 光纤智能信息箱300mm*250mm*120mm | 100 | 个 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 包含其中所需材料等费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 二、宿舍楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 12 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.0RVV2*1.0 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 4 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 500 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 2 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 2 | 台 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 三、综合楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 10 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 5 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 100 | 米 |
|  | 皮线光缆 | 2芯双钢丝 低烟无卤光纤线 | 3000 | 米 |
|  | 冷接子 | LC冷接子皮线光缆快速连接器 | 120 | 个 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 1 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 5 | 台 |
|  | 理线架 | 机柜网络理线架线缆管理器 19寸 | 10 | 个 |
|  | 桥架 | 200mm*100mm槽式防火桥架 | 500 | 米 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 包含其中所需材料等费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 四、餐厅部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 16 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 1 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 200 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 1 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 3 | 台 |
|  | 理线架 | 机柜网络理线架线缆管理器 19寸 | 2 | 个 |
|  | 桥架 | 200mm*100mm槽式防火桥架 | 200 | 米 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 五、外围/周界/园区部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 30 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*2.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 1500 | 米 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 2000 | 米 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 3000 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF配线架 满配FC接口，尾纤等 | 3 | 套 |
|  | 光交箱 | 288芯光缆交接箱 | 2 | 套 |
|  | 终端盒 | 8口终端盒，满配FC接口，尾纤等 | 30 | 套 |
|  | 光纤跳线 | FC-LC光纤跳线 | 80 | 条 |
|  | 监控立杆 | 4米等径立杆，悬臂50cm，含地笼 | 60 | 套 |
|  | 立杆基础 | 混凝土浇筑 | 60 | 套 |
|  | 室外设备箱 | 不锈钢防水箱400*500mm | 60 | 个 |
|  | 管材 | φ20 PVC绝缘套管 | 2500 | 米 |
|  | 管材 | φ25 PVC绝缘套管 | 2000 | 米 |
|  | 辅材 | 含管件、水晶头、排插、软管等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 弱电沟 | 挖坑、预埋、填管等所有费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
| - 69 | 智能阅卷系统 |  |  |  |
|  | 基础信息管理 | 1.需支持对用户信息快捷管理：支持学生、教师信息的快速录入，系统自动生成账号；支持授课关系的快速录入； 2.需支持设置多种角色：支持设置学校管理员、考试管理员、校长、年级主任、学科组长、班主任、学科教师、学生用户角色； 3.需支持新高考班级管理：系统支持导入学校的走班教学信息表；支持通过自定义班级名称、分层层次、走班学科进行新高考教学分层走班配置； 需支持批量生成学生条形码 | 1 | 套 |
|  | 网手阅数据采集 | - 网阅数据采集 - 考试管理 - 1.需支持学校周测、阶段性考试、联考数据采集；支持考试试卷上传； - 2.需支持智能排考场，对应学生相应的准考证号，可导出excel表格； - 3.需支持分层走班，支持新高考模式下的考试与在线阅卷； - 4.需支持使用自定义考号的考试，并在创建考试时进行自定义考号校验，批量导出未设置自定义考号的学生； - 5.需支持按照角色、科目、部分老师选择屏蔽或发布成绩； - 6.需支持考试成绩补录，支持小题分补录； - 7.需支持自定义多选题得分规则； - 8.需支持多种阅卷任务分配方式，包括（1）按照任务总量平均分配；（2）自定义教师阅卷任务量；（3）固定教师阅卷任务量；支持阅卷过程中灵活调整老师任务量； - 9.需支持批量设置阅卷老师、仲裁老师和题组长；需支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题； - 10.需支持批量设置客观题答案和分值；支持管理员设置步骤分；设置按照切图块进行分开打分；支持管理员给定分值进行打分限制； - 11.需支持对试题设置单评、双评、按比例双评、三评； - 12.需支持集中、分散或集中与分散相结合的方式进行网上阅卷； - 答题卡制作 - 13.需支持系统新建空白答题卡、题库制卡、三方制卡、导入word试卷制卡； - 14.需支持系统答题卡的编辑、下载、复用；支持自定义答题卡模板，支持答题卡模版二次修改。 - 15.需支持答题卡版式按照1栏、2栏和3栏自由排版布局； - 16.需支持填涂式考号、4~12位自定义考号、条形码格式的考号版式； - 17.需支持设置单选题、判断题、多选题、填空题、解答题、选做题、主客观混合题的题型； - 18.需支持客观题选项的横排和竖排布局，支持每列设置不同的题数排版布局； - 19.需支持AB卷标记的试卷类型答题卡制作； - 20.需支持设置多张答题卡的双面打印、单面打印模式； - 21.需支持使用60克及以上纸张印制的市场通用规格的答题卡，印刷答题卡版面支持A3、A4、8K、16K、B4、B5纸张尺寸规格。 - 答题卡扫描识别 - 22.需支持分批扫描、先扫描后阅卷、边扫描边阅卷，支持扫描仪群组联网协同工作； - 23.需支持答题卡扫描与准考证号填涂、条形码、客观题、主观题、缺考标记、AB卷及选做题识别同步完成； - 24.需支持扫错学科自动检测与提示；支持折角自动检测与提示； - 25.需支持直接选定班级或导入指定名单进行扫描识别；支持同一场考试每一个学科设置有不同的参加考试的学生名单； - 26.需支持正反颠倒、上下颠倒及多张答题卡序号混乱情形的扫描识别及结果与图像的自动纠正； - 27.需支持答题卡扫描时针对学生填涂的考号、客观题、选做题、AB卷信息存在错填、误填、漏填的信息具有自动的检测与提示功能； - 28.需支持扫描时打开扫描仪参数面板，并支持对扫描仪参数进行调整； - 29.异常处理需支持边扫描边处理、分批次处理、扫描完统一处理；支持识别异常的批量处理，支持识别异常多人远程同时协助处理； - 30.需支持语文断句题最大26个选项的自动识别。 - 在线阅卷 - 31.★需支持云端阅卷，支持标记优秀卷、典型错误卷、批注；支持键盘给分、鼠标点击打分板给分，并保留阅卷痕迹；需支持阅卷老师在阅卷过程中，设置评分步长；支持提交问题卷；该系统需具有软件著作权登记证书，提供证书复印件。 - 32.需支持按班级进行阅卷； - 33.需支持在阅卷过程中，将学生试卷保存到本地； - 34.需支持调整阅卷页面背景色； - 35.需支持移动端阅卷，手写批注并保留阅卷痕迹；阅卷支持打分板、打分栏自由切换；支持阅卷时自由选择是否自动提交；针对多项填空题，支持全部满分或全部零分。支持点击打分；支持设置步长和常用打分项；支持自由选择作文题展示方式；支持滑动回评；支持阅卷老师查看打分曲线； - 36.需支持管理员、科组长角色对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度、阅卷质量进行实时监控；支持将试卷打回给老师重阅； - 37.需支持题组长对单题进行阅卷进度和阅卷质量监控，并支持对该题的评阅试卷进行抽样和打回； - 38.需支持提前统计客观题得分数据，包括最高分、最低分、平均分和得分分布； - 39.需支持增加巡考员角色，支持为巡考员设置巡考学科；支持巡考员对阅卷进度、阅卷质量进行监管； - 40.需支持科组长通过移动端查看阅卷进度、客观题得分分布和老师阅卷质量；支持在移动端处理问题卷； - 41.需支持成绩批量检查及监控；需支持在网页上修改提交，重新生成评价分析报告；支持将作弊学生成绩设置为零分；手阅数据采集 - 42.需支持从系统题库中按需求选择题目，系统自动生成答题卡；支持教师使用web端浏览器在线制作编辑答题卡； - 43.需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史word试卷导入，系统自动切题，系统自动生成答题卡； - 44.需支持数学、物理、化学、生物、历史学科导入word自动预测知识点；支持针对试题的答案、解析、知识点进行编辑； - 45.需支持和试卷题干全部合一的答题卡、纯答题卡形式和部分带题干的答题卡三种形式； - 46.答题卡需支持准考证号、短学号、自定义考号（学校自定义4~12位考号）、短考号填涂，以及条形码、手写考号多种识别方式； - 47.答题卡排版需支持单选题、多选题、判断题、填空题、解答题、选做题多种题型；填空题支持一题多空的批阅；解答题支持分步骤批阅； - 48.需支持学生纸上作答，教师纸上批改，客观题由系统自动评分，主观题打分支持打分条、勾叉、手写分数三种模式评分，主观题批阅留痕； - 49.需支持仅红笔批改痕迹的识别和任意笔批改痕迹识别两种方式； - 50.需支持解答题加分制和减分制两种统分方式； - 51.需支持卡卷合一的答题卡客观题题干和选项填涂区域左右结构布局； - 52.需支持纯作答的答题卡、卡卷合一的答题卡填空题作答区即批改区，不限定在指定框内进行批改； - 53.教师无需提前创建考试，系统支持学生答题卡即扫即创建扫描记录，作业扫描结束后即可查看分析报告； - 54.需支持无需提前创建统一考试的前提下，不同班级布置同一份练习，由不同教师账号进行扫描，系统自动生成一份校级报告； 55.需支持在同一场考试场景下，部分学科使用先扫描后阅卷方式和其他学科使用先阅卷后扫描方式的自由组合，并能够生成考试的总体评价分析报告； | 1 | 套 |
|  | 智能评分 | - 1.★需支持英语作文自动评分及英语作文人机双评，可导出英语作文人机对比报告；其英语作文自动评分相关技术，须在区县级别及以上正式英语考试中实际应用，并提供教育主管部门提供的应用证明材料； - 2.需支持英语填空题自动评分； - 3.需支持英语短文改错题自动评分； 4.需支持数学填空题自动评分。 | 1 | 套 |
|  | 基础数据分析 | 报告管理 1.需支持卷面分、等级、等级赋分、标准分（T分数）、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重； 2.需支持优秀率、合格率、良好率、低分率、学业等级、成绩分段、进线分、临界生、优秀生学困生、T分数指标参数自定义设置； 3.需支持设置试卷分卷，支持设置分卷名称及试题所属分卷并进行分卷分析； 4.需支持设置试题题型和试题标签，支持同时设置8个试题标签，并支持进行试题题型和试题标签分析。 联考报告 5.需支持查看联考整体分析，指标包括学科成绩对比、学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析。支持提供报告解读。 6.需支持查看联考单科分析，指标包括学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析；支持提供报告解读。 7.需提供联考试卷分析，指标包括试卷概览（整卷难度、信度、区分度）、分卷分析、大题分析、试题分组分析、小题分析、知识点分析、作答详情。 8.联考分析报告需支持word、excel形式导出。 校级报告 9.需支持查看校级多学科报告，指标包括学科成绩对比、班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀学困生对比、优劣势学科对比； 10.需支持查看校级单学科报告，指标包括班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀生学困生对比； 11.需支持查看试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、 大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持选择添加班级进行对比分析；支持分析数据excel格式一键导出； 12.需提供全部和各班学生成绩，指标包括校次、班次及进退步情况、各学科分数；支持各班级和全部学生的学生成绩表、单科成绩汇总、学生小题明细表、题组得分情况统计数据excel格式导出； 班级报告 13.需支持班主任查看班级多学科报告，指标包括学科成绩对比、平均分对比、学业等级分布、成绩分段对比、优劣势学科对比； 14.需支持授课教师查看授课学科的班级单学科报告，指标包括学情概览、平均分对比、学业等级分布、需关注学生、高频错题； 15.需支持查看班级学生成绩单，支持查看学生单科作答原卷、成绩整体报告和试题解析；支持班级全科和单科成绩表excel格式一键导出； 16.需支持授课教师查看班级试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持以表格、雷达图两种形式呈现；支持各指标分析数据以excel格式一键导出； 17.需支持查看试题答题统计，包括试题的班级均分和得分率、年级均分和得分率、客观题选项数据统计和主观题得分数据统计柱状图，并支持查看对应学生名单；支持查看优秀解答和典型错误的典型卷； 需支持移动端的试卷讲评工具：按照题号顺序、学生作答情况、按知识点对试题进行讲解排序，支持单题学生作答情况分段统计、错题名单及学生原卷调取、典型试卷调取 | 1 | 套 |
|  | 基础题库 | 1.需提供不少于500万道中学试题资源，覆盖高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、通用技术学科，初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、道德与法制、历史与社会、科学、信息技术学科，小学语文、数学、英语、科学学科；试题提供组卷次数、作答人数、平均得分率、解析、考情信息，支持教师对试题进行纠错与收藏； 2.需支持选择教材、同步章节，系统自动呈现章节下涵盖知识点、试题，支持按题型、难度、所属试卷类型、知识点个数维度筛选试题进行组卷； 需支持知识点单选、多选两种知识点组卷方式，知识点多选支持选择知识点交集、知识点并集；支持按年级、题型、难度、所属试卷类型、知识点个数维度筛选试题进行组卷 | 1 | 套 |
|  | A3高速阅卷仪 | A3幅面，扫描速度：黑白，彩色，80ppm/160ipm。 输稿器容量100页80克纸。佳能专利Cmos图像传感器。扫描速度 200dpi：60ppm（单面），120ipm（双面） | 1 | 台 |
|  | 台式电脑 | 1、处理器：INTEL 酷睿六核 I5-10400 主频2.9GHz ； 2、内存：容量8G DDR4 ，2666MHz； 3、主板：B560芯片组； 4、硬盘容量：容量256GSSD，机箱硬盘采用减震设计； 5：声卡：集成5.1声卡； 6、电源：200W电源； 7、键盘、鼠标：防水抗菌键盘，USB接口防菌光电鼠标； 8、显卡：高性能集成显卡； 9、网卡：主板集成千兆网卡； 10、显示器：21.5寸LED宽屏液晶显示器，分辨率1920*1080 | 1 | 台 |

| 小学货物需求及技术规格参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
|  | 一、教学楼设备设施 |  |  |  |
| 1 | 学生课桌凳 | 一、课桌 1、整体规格：420mm×630mm×760mm塑钢结构、可升降、单人课桌。 2、桌面规格：630mm×420mm，采用人体工学原理，流线型内弧设计。 3、桌面材质：采用全新ABS工程塑料一次注塑成型， 设有笔槽。 4、桌斗规格:445mm×335mm×135mm，采用全新ABS工程塑料一次注塑成型。 5、桌架:桌腿和底管釆用60mm×30mm×1.5mm的椭圆钢管，升降管采用50mm×20mm×1.4mm的椭圆钢管；桌撑采用50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管。 6、升降:升降接口采用内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密， 无摇晃，升降管采用拉伸攻丝技术，配合髙强度圆头螺栓调节高度。 7、脚套采用全新ABS工程塑料一次注塑成型。 二、课凳 1、整体规格为：250mm×350mm×440mm，塑钢结构，可升降。 2、凳面规格为：250mm×350mm；凳面釆用曲面弧形设计，表面具有透气缝，宽度约8mm。凳面前沿波浪形流线设计，凳面和凳架托管连接处有U型卡槽，深度约4mm，深度和宽度与托管紧密配合，配合自攻丝连接。 3、凳架：立腿及底管管材采用60mm×30mm×1.5mm椭圆管。升降管采用50mm×20mm×1.4mm椭圆管；拉管采用50mm×20mm×1.2mm椭圆管。 4、升降:升降接口采用内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密， 无摇晃，升降管采用拉伸攻丝技术，配合髙强度圆头螺栓调节高度。 5、托管：托管采用不小于15mm×30mm×1.2mm椭圆钢管。 6、脚套采用全新ABS工程塑料一次注塑成型，牢固耐磨。 三、工艺 1、工艺:钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用抛丸喷砂、高温固化喷塑工艺处理，防止生锈。 2、外观:钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽度好，美观大方，符合青少年身心发展特点；塑料件颜色一致无色差。 3、安装:安装均采用高强螺栓。组装后牢固、可靠。 | 500 | 套 |
| 2 | 教师讲桌 | "1、桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲台关闭尺寸：800*600*930mm。 2、钢木结合材料一体成型；桌面为12mm木质耐划台面；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 3、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。" | 8 | 个 |
| 3 | 杂物间（货架） | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m。 3、尺寸：1200*60*2000.台面原木色，架子颜色黑色 | 50 | 个 |
| 4 | 饮水机 | 节能温热式饮水机。功率：3kw 220v，主机尺寸900*420*1400mm。内置400G纯水机。出水口数量：3个，出水方式一开两温采用触摸按键式出水，主要功能：大屏液晶显示：显示水质状况和滤芯状况，可设置调节开关机时间，主机带防干烧功能，缺水自动保护，并且具有一键消毒功能，设备全自动运行，整机采用优质加厚304不锈钢材质，电器配件，加热管采用铜和优质的SUS316不锈钢材质，可以延长产品使用寿命，在安全防护部分设置的有防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过压保护、防干烧、防开盖等，控制单元电压在安全电压以内，采用12v控制，防触电保护类型为一类，防护等级为IP44. | 24 | 台 |
| 5 | 小学劳动技术教室（手工制作室）（48座一套) |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 2400*700*850mm 采用20mm厚实木板台面，防裂、防变形，精加工而成，表面喷清漆。桌面铺设厚水晶桌垫。 台身：桌体立柱分别采用D、Y、H型铝镁合金专用型材制作，铝镁合金型材尺寸为：D型一槽为66*25mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；Y型二槽为66*42mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；横梁采用30×22mm方形铝镁合金，。预留有电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀 脚垫：采用优质ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。与地面固定牢固。 | 1 | 张 |
|  | 学生工作台 | 1.规格：2400*1100*760mm 2、台面：采用厚≥20mm优质实木橡木板，表面喷清漆，防裂、防变形，精加工而成。桌面铺设水晶桌垫。 3、桌体铝塑主体结构。学生接触面前桌腿采用ABS高强度塑料曲线支腿，支腿高度664mm，外侧弧度R222mm，内侧弧度R146mm，周边厚度4mm，70mm*76mm长方形几何尺寸。在不连接的情况下，单腿支撑力≥25公斤，连接支撑力≥150公斤。并且曲线腿内部有十一个支撑架，厚度为≥3mm。立柱分别采用D、Y、H型铝镁合金专用型材制作，铝镁合金型材尺寸为：D型一槽为66*25mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；Y型二槽为66*42mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；横梁采用30×22mm方形铝镁合金，山板及后挡板均采用模具开发插件连接，山板插件为≥0.8mm冷板，山板有长条凹凸形构成，后挡板门板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 | 6 | 张 |
|  | 教学安全总电源 | 电源由总控制台集中控制。交流市电分四组控制学生交流220V电源输出，演示台有交流220V，电流10A的多功能防护三孔插座输出。设有32A总漏电保护开关。学生四组电源由47系列的断路器进行控制，整定电流为16A。内藏式指示灯作为通断指示。 | 1 | 套 |
|  | 学生安全电源 | 受控于教师主控台的220V输出，配备翻盖式防尘结构的电源盒。 | 24 | 套 |
|  | 教师转椅 | 面料材质：椅面、靠背选用优质皮革，透气性强、无异味；背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好，高度可调节升降及旋转；五星脚架；万向轮脚轮。 | 1 | 把 |
|  | 学生凳 | ABS人体工学凳面规格参数 规格：360*260*450mm（凳面;360*260*44mm） 凳面采用ABS工程塑料一体注塑成型；弧面设计，三边凸起，中间凹下，前端根据人体结构进行起伏式弧面设计，四边均圆角处理，触感舒适；贴合人体臀部曲线，凳面最深处下沉约15mm，凳面前端带有微凸结构，能够有效支撑人体大腿部分受力，符合人体工程学设计，后端底部留有20mm宽空间，方便用户提拉挪动凳子；凳面表皮采用渐变圆孔装饰，总体数量不少于300个，其中通孔部分约为60个，起到透气排汗作用；四足钢质方凳，立柱采用25*25mm优质方管，横梁采用20*20mm优质方管焊接成型，凳架经酸洗 磷化 钝化等工艺处理。静电喷塑，高温固化，脚垫：ABS优质内嵌式脚垫，高度≥5mm,具有防滑防退等特点。外形美观大方，坚固耐用。 | 48 | 张 |
|  | 电气布线改造 | 室内电路铺设，主干电源线采用4 mm2优质芯铜质线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质芯铜质线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。不含地面开槽与恢复 | 1 | 套 |
|  | 清洁水柜 | 1、水槽柜规格：长500*宽580*高860mm， 2、水槽内径：340*340*210mm并设有溢水孔 3、功能描述：①.翻盖采用专业阻尼转轴，设计弹簧珠定位，水槽上翻盖打开，展露出隐藏式的三个专用钢质水嘴瓷质阀，②.水嘴开关为20*20*20mm的旋钮正方体设计，且两侧设有8个滴水棒，采用卡扣设计，承重力强、稳固不晃动，③.下翻盖关闭，此时水槽呈现于平面，使操作更方便；④.前置柜门打开后设有3个储物盒，用于存放清洁用品；方便使用。 4、外观描述：前后门带锁设计，便于检修， | 2 | 套 |
|  | 边台 | 1、规格：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）。 2、台面：采用厚≥20mm优质实木橡木板，表面喷清漆，防裂、防变形，精加工而成。桌面铺设≥2mm厚水晶桌垫。 3、产品结构：铝塑主体结构。学生接触面前桌腿采用ABS高强度塑料曲线支腿，支腿高度664mm，外侧弧度R222mm，内侧弧度R146mm，周边厚度4mm，70mm*76mm长方形几何尺寸。在不连接的情况下，单腿支撑力≥25公斤，连接支撑力≥150公斤。并且曲线腿内部有十一个支撑架，厚度为≥3mm。桌体立柱分别采用D、Y、H型铝镁合金专用型材制作，铝镁合金型材尺寸为：D型一槽为66*25mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；Y型二槽为66*42mm，厚度≥1.5mm,铝镁合金槽深度为15mm；横梁采用30×22mm方形铝镁合金，山板及后挡板均采用模具开发插件连接，插件为≥0.8mm冷板，山板有长条凹凸形构成，后挡板有三条距形R弧构成。门板采用E1级16mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 | 2 | 张 |
|  | 工具墙挂网 | 订制规格：2400*700mm钢制挂网，木制边框 | 1 | 组 |
|  | 作品展示柜 | 1.规格：1200×500×2000mm采用玻璃推拉门设计 2.框架：采用铝合金框架结构，38*38mm的方形铝材，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观、牢固耐用，上部四周镶装透明玻璃,设玻璃活动隔板2块8mm厚钢化玻璃，可随意调节高度，。 3.柜体：采用E1级16mm优质三聚氰胺板；截面由优质PVC封边粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。 | 2 | 组 |
|  | 器材柜 | 1、外型尺寸：1000×500×2000mm，分为上下二层；上层为玻璃对开门，镶装玻璃为槽装式，上层内置二层可调隔板并配有专业可调金属升降架，升降架配有ABS挂扣，对隔板高度进行调节；下层为板式对开门，内设固定式隔板一层。隔板设有专用金属C形槽增加隔板承重。板材外露截面由PVC封边带用全自动封边机高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。门板、背板、侧板、隔板采用级16mm三聚氰胺板。2、本橱柜采用铝合金框架式结构，铝合金规格：前面框架采用30*25mm铝合金型材，后面及侧面为30*30mm铝合金型材，铝型材为模具冲压一次成形加工，铝合金配有专用ABS连接件进行连接，铝型材表面经环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，结构稳定牢固、承重、耐酸碱、防腐蚀框架前中部分隔上、下部分，配有可调节高度的底脚。3、采用国产优质五金件。 | 8 | 个 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 套 |
|  | 基础设备 |  |  |  |
|  | 器材柜 | 1、外型尺寸：1000×500×2000mm，分为上下二层；上层为玻璃对开门，镶装玻璃为槽装式，上层内置二层可调隔板并配有专业可调金属升降架，升降架配有ABS挂扣，对隔板高度进行调节；下层为板式对开门，内设固定式隔板一层。隔板设有专用金属C形槽增加隔板承重。板材外露截面由PVC封边带用全自动封边机高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。门板、背板、侧板采用E1级16mm三聚氰胺板，隔板采用E1级16mm三聚氰胺板。2、本橱柜采用铝合金框架式结构 ，铝合金规格：前面框架采用30*25mm铝合金型材，后面及侧面为30*30mm铝合金型材，铝型材为模具冲压一次成形加工，铝合金配有专用ABS连接件进行连接，铝型材表面经环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，结构稳定牢固、承重、耐酸碱、防腐蚀框架前中部分隔上、下部分，配有可调节高度的底脚。3、采用国产优质五金件。 | 10 | 个 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
|  | 多功能微型台钻 | 金属机身，七档调速电源，含车钻两用套件，机身高250mm,底座200*150mm，夹持直径38-43mm，工作半径95mm | 1 | 台 |
|  | 多功能微型台床 | 1、可以具备：圆盘锯、钻、磨、抛光、开孔等功能，不用改变结构，就可以实现一机多能，方便省事。2、使用电源适配器，输入为直流安全电压，电压7档可调：DC12V-24V。最大功率：96W。马达最高转速：6500转/分钟。3、整体铝合金材质，表面磨砂氧化处理，装有透明亚克力安全防护板。整机外形尺寸≥240×240×109mm，台面尺寸≥200×240mm。最大切割厚度：29mm，可切割硬木、塑料、铝、铜、铁、钢等。台面标有双刻度，可调节的铝合金靠山，具有可调的角度推尺，可实现精确地切割。钻夹头夹持范围：1.5-10mm。4、含：多功能锯片1片、高速钢切割片1片、金刚石锯片0.3和0.4各一片、砂盘一套、开孔器3个、内六角扳手若干。 | 1 | 台 |
|  | 调速金属微型铣床 | 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。（工作转速可调节）2、输入电压/电流/功率： 12VDC/4A/48W。3、垂直行程：70mm，加工底座行程30*60mm。中轴轨道采用铜制螺杆170mm加大加工行程。4、铣床虎钳采用锌合金压铸，表面刻有数字标尺经模具一次成型，外径尺寸：（不含把手）85mmx55mmx28mm，最大夹持尺寸：47mm，夹头：6mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。 | 1 | 台 |
|  | 调速金属微型车床 | 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟（工作转速可调节）。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。6、提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。 | 1 | 台 |
|  | 木工—设计与制作 |  |  |  |
|  | 木工工具箱 | 木工工具产品配备参数：1、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、木工凿1个：12mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿体采用优质45号钢淬火，刃口锋利，强度高，凿体长度205mm；3、螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；4、螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；5、水平尺1个：鱼雷式，ABS尺身228mm长，三水泡，可横向、纵向、45°三种测量；6、木工锉1个：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；7、剪刀1把：长度210mm，多用途剪刀，不锈钢剪体，外壳采用工程塑料包塑，强度高，防磨手；8、勾刀1把：ABS刀身，不含刀片刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm/用于切割有机玻璃板、薄形木板等，可悬挂后盖内含2片备用刀片；9、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、美工刀1把：全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；11、G形木工夹2个：2寸焊接木工夹，加厚钢板，不断裂，广泛用于夹持木工作业木料等；12、直角尺1个：铝合金底座长度110mm，不锈钢尺板长度305m，90度角度，表面蚀刻工艺，刻度清晰；13、油石1块：6寸（150*50*25mm），粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等；14、折叠锯1把：ABS锯柄长180mm，SK5材质锯片长140mm，三面开刃，刃口淬火热处理，锯切锋利；15、羊角锤1把：锤头重500g，整体重620g钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；16、木工刨1个：110*45*30mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，刀宽30mm，适合木制小件的修刨、修边等；17、木工铅笔1支：木工专用，黑色；18、鸟刨1把：全钢型鸟刨，刨体长度205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握；19、墨斗1个：全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工程塑料外壳，强度高,，带墨汁1瓶；20、钻头套装支：高速钢麻花钻头，1-6mm各1支共12支，独立收纳盒115*75*10mm；21、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；22、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 万向桌虎钳 | 安装在工作台上。规格：70mm，铝合金钳体，橡胶钳口加持稳定，钳口宽度75mm,钳口张开度55mm,丝杠直径10mm，最大夹持厚度55mm，最大桌面夹持桌面厚度53mm，整体高度300*146mm，净重885g | 6 | 个 |
|  | 木工刨 | 180mm传统中式木刨，刃宽44mm；刨床采用印尼菠萝格木料或青冈硬木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨 | 6 | 把 |
|  | 胶粘工具材料 | 包含100W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；11x200mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶1瓶，为木工制作必备胶水； | 6 | 套 |
|  | 雕凿工具组 | 含10mm木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄；盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀。 | 6 | 套 |
|  | 吸尘器 | 无线吸尘器，2000mAh续航持久可待机30天，120W大功率9000pa澎湃吸力强劲不衰退，体积约145*142*55mm | 6 | 把 |
|  | 切割垫板 | 尺寸：450*600mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命。可有效保护刻刀刀片、操作台台面 | 6 | 张 |
|  | 木工拉花锯 | U型钢丝拉花锯锯条规格150mm，锯弓喉深105mm，总长度275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。 | 6 | 把 |
|  | 木工模型套组（1） | 实木材质可组装成立体卡通模型：小木马、小飞机、卡车、小推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种。 | 6 | 套 |
|  | 木工模型套组（2） | 实木材质可组成运载火箭、办公大楼、房子、瞭望塔、建筑城堡、轮船、中国龙、DNA双螺旋结构等几十种模型，每套配件不少于1000根。 | 6 | 套 |
|  | 木工耗材包（1） | 实木圆木棒，每套包含直径4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm各20根，单根长度均为50cm。樟子松方料，每套含3x3mm，5*5mm，长20cm木方方料各20根，无孔木球，8mm，10mm，12mm，16mm，20mm混装搭配，松板料，每套含厚度10mm、15mm、20mm，宽20cmx长30cm各20块 | 6 | 套 |
|  | 木工耗材包（2） | 檀木发簪胚料长180mm厚度0.8mm6m块，檀木木梳胚料60*120*10mm6m块，檀木书签胚料160*30*25mm6m块，檀木象棋胚料50*50mm6m块，檀木镇尺胚料400*30*10m6m块 | 6 | 套 |
|  | 金工—设计与制作 |  |  |  |
|  | 金工工具 | 金工工具产品配备参数：1、两用板手1把：梅花开口8、10、12、14mm各1支，高碳钢精工锻造，双面抛光；2、什锦锉1把：3*140mm什锦锉共6支，轴承钢锻造，塑料手柄；3、钢锯弓1只：12英寸，双档可调节加厚锯架，含锯条1支，钢锯架长度450mm，锯条长度300mm；4、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；5、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；6、三角尺1个：150mm，三角尺，铝座，不锈钢尺体，刻度清晰，角度精确；7、活板手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；8、样冲1件：4寸尖头样冲，长度110mm，用于钻孔打定位孔使用，主体高碳钢材质，塑胶手柄；9、尖嘴钳1把：6寸尖嘴丝钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、螺丝刀1把：4寸十字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；11、螺丝刀1把：4寸一字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；12、螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；13、螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；14、钳工平锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；15、钳工半圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；16、钳工圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；17、钳工三角锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；18、三叉扳手1把：Y型套筒板手，8-10-12mm，高碳钢锻造，表面抛光处理；19、钢丝板手1把：45#钢材质，8/10/11/12/13/14六个卡口，表面发黑防锈处理；20、铁皮剪1把：8寸，剪体200mm，英式铁皮剪，高碳钢锻打，浸塑手柄，适合剪切1-2mm以内铁皮；21、钢丝刷1把：8寸，长度200mm，木柄，6*16镀铜钢丝，用于清洁锉刀表面的碎屑等；22、钳工锤1把：锤头300g，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；23、圆规1个：150mm划线规，最大角度60°，合金刀头，适合在金属板材上画圆，表面涂有防锈油；24、圆头锤1把：锤头1磅，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；25、内六角1个：插卡9件套，公制，1、5-10mm，铬钒钢材质，淬火加硬；26、钢直尺1个：优质加厚不锈钢，表面蚀刻工艺，0-30cm，刻度清晰，毫厘精准；27、划针1支：尖式硬质合金头，6*145mm；28、丝锥板牙1套：12件套盒装，优质高速钢制造，公制配置，5件丝锥M6/M7/M8/M10/M12,1件丝锥绞手1-12M，5件板牙M6/M7/M8/M10/M12,1件板牙绞手1-12M；29、、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；30、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 游标卡尺 | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。1．产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm的游标卡尺，具有内测、外测、深度测量功能 2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理 3．刻度清晰，无断线、缺划 | 6 | 把 |
|  | 简易平台 | 规格400x300mm，铸铁材质，适用于各种装配、焊接、检验工作，精度测量用的基准平面，用于机床机械装配、检验测量基准，检查零件的尺寸精度或行为偏差，并作精密装配、焊接、划线，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。基础平台材料及处理材料为高强度铸铁HT200-400，工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理（人工退火600-700度和震动时效）使该产品的精度稳定，耐磨性能好。 | 6 | 台 |
|  | 台虎钳 | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。耐用铸铁钳身，360度旋转底座，加厚四角定位耳，大螺纹省力灵活调节螺杆，工作台60*60mm，钳口为合金钢宽100mm无毛刺 底盘厚度不小于0.6cm，整体喷塑处理高度12.5cm。外观符合JY0001-2003的有关规定，其他技术要求执行 QB/T 1558.2标准。 | 6 | 台 |
|  | 金工DIY制作套组 | 18管风铃模型1件：长约900mm，木板直径120mm，铝管直径：10mm壁厚6m，净重240g。风铃制作配件包含10*100mm、10*150mm、10*200mm铝合金管各25根，圆木片60*6mm6片，72号玉线风铃挂绳0.8mm长约9000mm一卷。 | 6 | 套 |
|  | 金工制作套件 | 铜定位珠:2mm直径,1.2mm孔径,250个;铁大头针:22x0.7mm,5克;铁夹片:6x3.5x4mm,2mm孔径;50个;铁马仔扣:10mm长,7mm宽,5mm厚,2mm孔径,20个;铁耳钩:18x0.8mm,2mm孔径,20个;锌合金龙虾扣:12x6mm,1.2mm孔径,10个;铁羊眼钉:8x4x1mm,2mm孔径,150个;铁瓜子扣:7x5x3mm,针粗1mm,20个;铁单圈1:8x0.7mm,约6.6mm内径;10克;铁单圈2:4x0.7mm,约2.6mm内径;10克;塑料盒：13x6.8x2.1cm。铜戒圈:约18mm直径,7mm宽,1mm厚,1个;7股本色钢丝线:约0.5mm直径,35m/卷,1卷;水晶线:约0.5mm,18m/卷,1卷;记忆钢丝圈:60x0.6mm,10圈; 蜡线:0.7mm,10m;镊子:132x9.6x2mm,1个;钳子:130x75x10mm,1个。塑料收纳盒包装 | 6 | 套 |
|  | 金工材料包（1） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。金蝉脱壳制作材料、九连环制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等不低于五种金工套件材料包，均有单独包装含说明书一份。 | 6 | 套 |
|  | 金工材料包（2） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D20x200mm尼龙棒1支，D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套，24牙12寸钢锯条1盒（50根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，150ml防锈油1瓶,劳保手套1付，30x40cm擦机布2块。 | 6 | 套 |
|  | 电工-电子技术 |  |  |  |
|  | 电工工具箱 | 电工工具产品配备参数：1、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、电工胶带1个：PVC防水，高粘性，抗拉伸，用于缠绕电线接口；3、测电笔1支：一字头氖泡式测电笔，优质绝缘塑壳，接触性铜头设计，长度168mm；4、美工刀1把：17*100mm通用美工刀，美工刀全长168mm,带刹车，手柄防滑设计；5、吸锡器1个：半铝壳，全长185mm高强吸力，用于吸除清理焊点融化的多余焊锡或者拆除焊点的焊锡；6、螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；7、螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；8、活扳手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；9、羊角锤1把：重448g，钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；10、清灰刷1把：细毛软刷，用于清洁电路板，电子产品的表面灰尘等；11、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；12、烙铁架1个：铸铁底座95*68mm，烙铁单簧管80mm；13、斜嘴钳1把：6寸斜口钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；14、电烙铁1个：长寿命，外热式，40W；15、数字万用表1个：DT830B，数显式，可以测量直、交流电压、电流、电阻等；16、尖嘴钳1把：6寸尖嘴钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；17、电子批1套：6只装，一字1.4、2.0、2.4、3.0mm、十字0#、1#，共6支，用于拧电子电器上的小螺丝18、螺丝刀1把：6寸十字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；19、螺丝刀1把：6寸一字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；20、螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；21、螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；22、剥线钳1把：6寸160mm，六档带夹持功能，高碳钢剪体，刃口淬火精磨；23、小手锯1把：锯条6寸150mm，锯架长度245mm，2钢制锯梁，ABS塑柄;24、焊锡丝1条：塑料桶装,25、内六角1套：插卡5件套，公制，2-6mm，短平款，铬钒钢材质，淬火加硬；26、IC起拔器1件：本体不锈钢材质，PVC支架；27、收纳盒1件：塑料材质，185*30*20mm；28、防静电镊子 1把：直尖头134mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于精小零部件；29、防静电镊子 1把：弯尖头123mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于狭窄空间夹取；30、防静电手环1件：无线防静电手环，腕带材质为导电纱，腕带松紧可调节，不锈钢接触片，可有效释放30%-50%静电，配备用手环1条；31、高温海绵1块：优质耐高温海绵，尺寸49*34mm，不含硫，用于烙铁头的清理；32、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；33、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； | 6 | 套 |
|  | 电能表原理说明 | 1）由单相透明外壳电度表、开关、灯座、用电器插座等组成，安装于演示板上；演示板上贴有电能表结构原理图和照明电路图。2）工作电压：交流220V。3）标定电流：2A，最大电流为标定电流的2倍。4）电度表准确度为2级。5）电学安全性能指标符合国家强制性标准。6)教学演示效果明显。 | 6 | 只 |
|  | 无线电技术组合实验箱 | 主要功能包含干簧管原理、发光二极管原理、蜂鸣片声控原理、电扇与飞碟的原理、太空大战集成电路原理、水控原理、音乐集成电路原理、电动控制原理、报警集成电路原理、喇叭的原理、触摸控制原理、光敏电阻原理、 蜂鸣片原理、电容器的原理等相关原理等电路组装。内含说明书一套。 | 6 | 套 |
|  | 多功能万向焊接支架 | 工作台尺寸：210*145mm，净重809g。包含高清放大镜1个、万向鳄鱼夹2根、磁性霞林柱4根（每颗磁力1000g）。 | 6 | 台 |
|  | 防静电恒温焊台 | 工作台尺寸170*145*90mm，功率60W，输出电压：AC24V，控制方式：旋钮调节，控温范围200-500℃。电烙铁线长1200mm,净重44g。 | 6 | 台 |
|  | 电子制作工具 | 材料箱1个，内含元器件IC起拔器1套，防静电镊子2把（直头弯头各1把），高温海绵1块，皮老虎1个，防静电手环1个，松香1盒，焊锡膏1盒，带线电子测试鳄鱼夹1套（红黑各1根），75mm放大镜1个，细电源导线2米（红黑各1米），小号热熔胶枪1把，胶条5只，502胶水1瓶，AB胶水1套，尼龙扎带1包，包塑扎丝1卷 | 6 | 套 |
|  | 电子制作套件（1） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。DIY八音符电子琴套件；DIY圣诞树led闪灯套件；DIY台灯实验套件；DIY音乐门铃套件；DIY智能循迹小车套件,工具盒包装含制作所明说。 | 6 | 套 |
|  | 电子制作套件（2） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。电磁秋千、电磁感应器、风力发电、静电飞雪、明轮船、落地风扇、扫地机器人、电梯升降器、水力发电、直升机等不低于10种电子制作套件，含说明书及安装视频指导。 | 6 | 套 |
|  | 种植-技术 |  |  |  |
|  | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。 | 6 | 套 |
|  | 喷雾器 | 小号塑制260ml、大号塑制500ml | 6 | 付 |
|  | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存 | 6 | 个 |
|  | 育种育苗箱 | 育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能，种植三件套1套。 | 6 | 套 |
|  | 水培套装 | 1. 本套装主要由底座、水培盒、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温度表、水位报警电路、LED补光照明电路、水培板、水培营养液、雨花石等组成。 2. 底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×140mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装≥98mm×162mm的太阳能硅光板。3. 种植主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm；水培板为透明亚克力材料，规格≥186mm×103mm，面板上布有大小不一的直径分别为5mm、10mm、30mm的水培孔。4. 套装具有温度检测装置，将温度传感器的一段插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水的温度值。5. 套装具有水位检测装置，将水位传感器插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水位，一旦水位低于最高监测点，便自动报警。6.套装具有夜间延时补光照明，当电路控制盒内的光敏传感器检测到光照不足，右侧的两颗LED灯便自动点亮，点亮时间由电路自动控制。7.套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 6 | 套 |
|  | 养殖-技术 |  |  |  |
|  | 饲养套装 | 1. 本套装主要由底座、饲养盒、饲养盒盖板、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温度湿度表、LED补光照明电路等组成。 2. 底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×140mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。 3. 底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装有≥98mm×162mm的太阳能硅光板。 4. 饲养主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm； 5. 饲养盒盖板为透明亚克力框，内嵌菲涅尔透镜，规格≥195mm×117mm，透过饲养盒盖板可以清楚地看到放大了的饲养盒内的情况，能够清晰地观察到动物的活动和行为。 6. 套装具有温度湿度检测装置，将温度湿度传感器的一端放在饲养盒内的上部空间，便可实时检测饲养盒内的温度湿度值。 7. 套装具有LED灯光照明功能，按下电源开关，便可以点亮饲养盒一侧的两颗LED灯，进行补充照明。 8. 套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 6 | 套 |
|  | 宠物饲养笼 | 1、饲养槽整体采用高透明塑料制成，外观 平整、光洁、无毛刺；饲养笼长390mm，宽290mm，高230mm；饲养笼顶盖中间留有长270mm，宽170mm的可以翻盖的铁丝网，以通风透气；方便投食喂料；饲养笼双侧留有三排18孔的透气孔；饲养槽正面留有可灵活开关的下开式笼门，尺寸320mm*140mm,龙门两侧带有可锁死开关。 | 6 | 套 |
|  | 生态水族箱 | 1、内径尺寸：不小于800mm×320mm×600mm（长×宽×高）； 2、汽车玻璃材料，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统. | 2 | 个 |
|  | 鱼类养殖箱 | 采用超白SK聚笨材质，尺寸：120*80*105mm，黑、白、红、黄、绿、篮、橙、粉8色一组。所有组件接口为标准化接口，可以相互连接拼装组合摆放。 | 6 | 组 |
|  | 鱼类养殖用具 | 水过滤棉、鱼捞网、生化球、水草、水晶砂、彩色石、清洁工具、换水器、除氯剂、收纳盒 | 6 | 套 |
|  | 手工-雕刻制作 |  |  |  |
|  | 雕刻工具 | 印床1件、石刻刀2支、木刻刀5支、绘图铅笔1支、扫尘刷1件、多用锤1把、铝合金笔刀1把、笔刀刀片3件、美工刀1把、印泥盒1件、印尼1份、砂纸5块、印模转印贴8个，木盒定位包装 | 6 | 套 |
|  | 雕刻章料 | 浙江红石2.5*5cm2枚，浙江红石2*5cm1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5*5cm2枚，青海石3*5cm1枚，青海石2*5cm1枚，青海石随形素章2枚，青海石1.5*5cm圆形素章1枚，丹东石3*5cm1枚，丹东石2.5*-5cm2枚，丹东石2*5cm1枚，丹东石3.5*1.5*5cm1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒 | 6 | 套 |
|  | 根雕工具套组 | 包含折叠锯1把长390mm齿距4.5mm 切割口径50mm；专业果枝剪1把 尺寸：205*47mm,刃口长55mm，刀片厚度3.4mm，刀口硬度HRC60净重200G；45＃钢斧（半开刃）1把长360mm净重500g，6*16排钢刷1把，木锉1把200㎜，8英寸，双色塑柄，柄长100㎜，且柄顶端有悬挂孔；气动打磨机1台125mm 空载转速12000（rpm）工作压力0.6MP净重1.5（kg），盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀；木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄，10mm、15mm开刀各1把 已开刃，9寸50＃平刨1把 长度：215MM 单个净重：0.23KG ，铝合金喷枪1把涂料喷出量400（ml/s）功率300重700g，吹风机额定电压220V，50Hz，防滑手套1副、聚碳酸脂防护眼睛1副、防护口罩1盒，工具箱1个 | 6 | 套 |
|  | 根雕体验材料 | 各类红木木料下脚料随机搭配组合，可以制作各类书签、发簪、吊坠、钥匙牌、耳坠、各类小牌牌、点缀部件、杯垫、小勺，包含但不限于小叶黄杨、大红酸枝、小叶紫檀、紫光檀、微凹黄檀、大叶紫檀、科檀，不少于6公斤。 | 6 | 套 |
|  | 小型雕刻机 | 直流电雕刻机尺寸：190*52mm，无极调速，功率：65W，空载转速：15000-27000r/min，夹持直径：0.5-3.2mm。可用于切割、打孔、打磨、去皮、抛光、雕刻、清洁、除锈等；配一个雕刻附件包，含芝麻磨头2个，钢夹心10个，麻花钻5支，砂纸圈10个，连接杆1个。 | 6 | 台 |
|  | 手工-DIY制作 |  |  |  |
|  | 手工DIY制作套装1 | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；卡纸；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；5*11cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；13色单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶；彩色胶带；3mm金银葱带；手摇压力机； | 6 | 套 |
|  | 手工DIY制作套装2 | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；15*15cm不织布。 | 6 | 套 |
|  | 手工DIY制作套装3 | 3#凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，瓦楞器， 缠绕器，胶水，玻璃片，万用尺，大头针，贴钻，说明页，小吊卡，线稿图300克厚，1*39的12色，0.5*39厘米24色，0.5*54厘米24色，05*39厘米36色。 | 6 | 套 |
|  | 手工饰品材料包 | 白乳胶1个，砂纸1张，打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装 | 6 | 套 |
|  | 剪纸工艺DIY材料包 | 1、A4双面橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，带5片刀片，5色剪花纸各100张，A4作品袋10个，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套。磨刀石一块，镀金龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，入门图样一套，进阶图样一套。 | 6 | 套 |
|  | 手工-刺绣工艺 |  |  |  |
|  | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针1板、刺绣布4块、复写纸4张、拷贝纸4张、镊子1件、小剪刀1把、纱剪1把、不锈钢夹子1个、穿线器1个、拆线器1个、顶针1个、绣线48色各1支、工艺木箱包装，产品箱内定位存放 | 6 | 套 |
|  | 桌面绣架 | 榉木材质，桌面可调节式，58*16*12.5cm，净重1150g，圆形、方形绣绷都可使用。 | 6 | 套 |
|  | 刺绣材料包（1） | 纯棉绣布单块面副25*25cm,自带12生肖图案，省去拓图、画图等繁杂步骤，刺绣完成后图案放入水中图案即可消失。特别适合刺绣初学者、中小学生DIY使用。 | 100 | 块 |
|  | 刺绣材料包（2） | 刺绣相框采用羊毛毡材质，包含高山绵羊、海边沙滩、金秋时节、樱花富士山等多种图案，23.7cm * 2cm * 26cm，净重160g，高清视频教程+图文说明书，让学习刺绣过程更简单快乐。 | 6 | 套 |
|  | 手工-编织工艺 |  |  |  |
|  | 编织工具 | 毛衣针不同规格共3付、环形针1付、毛线6种颜色各1、针盒1、直头镊子1、弯头镊子1、竹尺1、钩针1、胸围尺1、剪刀1、线头剪1、拆线器1、穿针器1、金属钩针套装 22根 （银色钩针号码： 0.6mm 0.75mm 0.85mm 0.9mm 1.0mm 1.1mm 1.25mm 1.3mm(1.4MM) 1.5mm 1.6mm 1.75mm 1.9mm 彩色钩针号码： 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 6.5mm ）；编织零件盒内含：记数器大小各一个 针帽大号2个 针帽小号4个 O形圈30个 开口记号圈10个 记数扣 10个 葫芦扣30个； 抽屉式收纳工具箱 | 6 | 套 |
|  | 毛线编织机 | 40针手摇毛线编织机 规格30*30*18.5cm，可编织围巾、帽子、布片、袜子等 | 6 | 台 |
|  | 毛线绕线器 | 尺寸：18*14*10cm,简易型学生毛线绕线器，重约420克 | 6 | 台 |
|  | 毛线 | 牛奶棉毛线 1两（50克）/盒 80%亲肤棉20%牛奶纤维，12花色 | 100 | 包 |
|  | 配套-用品 |  |  |  |
|  | 防护用品 | 侧面完全遮挡、抗机械冲击护目镜*1，口罩*1，防滑手套*1 | 50 | 个 |
|  | 灭火器 | 手提式干粉灭火器；3公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08；有效喷射时间(s)：≥9；有效喷射距离(m)：≥4；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：9B、2A；工作压力 (MPa)：1.2；水压强度试验压力 (MPa)：1.5。 | 2 | 个 |
|  | 劳技室管理及展示图板 | 5mm亚克力材质 规格尺寸：850*600mm/张，包含但不限于劳技室管理规则、金工、木工、电工、刺绣、编织等展示图板。 | 1 | 套 |
| 6 | 小学劳动技术教室（烹饪室）（48座一套) |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、规格尺寸：1800mm*700mm*760mm(±20mm)； 2、台面采用12m厚人造大理石台面，边缘双层加厚；3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为40*60方管焊接成型，通过金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材的壁厚不小于1.2mm。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀.防火、防潮、稳固耐用。台架整体耐腐蚀、防火、防潮.稳固耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水.不膨胀，外型美观.经久耐用；4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
|  | 教师椅 | 1、规格：高度1060mm，座面520mm*480mm，靠背高度660mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面、靠背选用优质皮革，透气性强、无异味； 背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 1 | 张 |
|  | 学生设计桌 | 1、规格尺寸：1800mm*1200mm*760mm(±20mm)； 2、台面采用12m厚人造大理石台面，边缘双层加厚；3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为40*60方管焊接成型，通过金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材的壁厚不小于1.2mm。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀.防火、防潮、稳固耐用。台架整体耐腐蚀、防火、防潮.稳固耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水.不膨胀，外型美观.经久耐用；4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 张 |
|  | 学生凳 | 1.规格：360*260*450mm（凳面;360*260*44mm） 2.ABS人体工学凳面规格参数凳面采用ABS工程塑料一体注塑成型；弧面设计，三边凸起，中间凹下，前端根据人体结构进行起伏式弧面设计，四边均圆角处理，触感舒适；贴合人体臀部曲线，凳面最深处下沉约15mm，凳面前端带有微凸结构，能够有效支撑人体大腿部分受力，符合人体工程学设计，后端底部留有20mm宽空间，方便用户提拉挪动凳子； 3.凳面表皮采用渐变圆孔装饰，总体数量不少于300个，其中通孔部分约为50个，起到透气排汗作用；四足钢质方凳，立柱采用25*25mm优质方管，横梁采用20*20mm优质方管焊接成型，凳架经酸洗 磷化 钝化等工艺处理。静电喷塑，高温固化，脚垫：ABS优质内嵌式脚垫，高度≥5mm,具有防滑防退等特点。外形美观大方，坚固耐用。。 | 48 | 张 |
|  | 四层展架 | 材质：木制 尺寸：134cm*100cm*30cm 用途：用于收纳教室材料 | 8 | 组 |
|  | 收纳筐 | 材质：藤编 尺寸：30*19*22cm | 12 | 个 |
|  | 灶台 | 规格尺寸：约4000mm*600mm*780mm； 台面：台面材料采用耐磨、防火、防烫、耐腐蚀、防滑的12mm厚天然大理石台面，配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。桌身立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*28*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理。 | 1 | 套 |
|  | 抽油烟机 | 大吸力。 | 8 | 套 |
|  | 水槽柜 | 规格尺寸：1000×500×780mm；台面材料采用耐磨、防火、防烫、耐腐蚀、防滑的12mm厚天然大理石台面，基层采用16mm厚刨花板，立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*28*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含不锈钢水槽、优质家用厨房水龙头。 | 10 | 个 |
|  | 电路系统 | 1、主线采用2.5㎜²国标电线； 2、配电箱到教室主控电源用4㎜²国标电线。 （施工包含电路改造） | 1 | 套 |
|  | 给排水系统 | 1、上水采用优质φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长。 2、下水采用优质φ50PVC下水管，用PVC专用胶黏合。 3、出水口安装一个阀门。 （施工包含给排水系统改造） | 1 | 套 |
|  | 教学用品柜 | 规格：2000*1000*500mm 1.产品结构：铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条用冷轧钢板折弯冲孔，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用16mm三聚氰胺双贴面刨花板。2.主要材料：①柜体框架：采用后立柱不小于38mm×38mm，前立柱不小于28mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②柜体：板材采用16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。④柜体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：铝合金材质，桥型外形，机螺丝安装。。⑥封边：板材外露截面采用1.0mm厚优质PVC条、热熔方式封边。3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 6 | 个 |
|  | 烤箱 | 规格：1200*850*550mm 一层二盘烤箱，容积：≥32L 1、采用远红外金属电热管加热，加热速度快、温度均匀、省电。 2、炉温可在 50℃-300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。 3、过热保护装置在超温时能全极断开电源，安全可靠。 4、拉簧式半自动炉门，开启灵活、封闭严密、经久耐用 | 6 | 套 |
|  | 微波炉 | 容量：≥25L。功能：转盘式，内胆：纳米；透明镜面平板，液晶 显示器，功率：1100 瓦 | 1 | 台 |
|  | 打蛋机 | 放置方式: 手持式 功能: 打蛋 面糊 打奶油 档位: 5 档 功率: ≥ 150W | 6 | 台 |
|  | 烘焙电子称 | 秤盘直径≥140mm 称重范围：1 克-5000 克（也就是从 1 克到 5 公斤都可以称） 质地：ABS 材料，超大屏幕显示 称量范围：1 克--5000 克 称量单位：1 克 计量单位：克/盎司转换（克进位公斤，盎司进位磅） 使用电池：2*5 号或 7 号电池（已配） | 6 | 台 |
|  | 活底蛋糕模具 | 名称：蛋糕模活底 8 寸；材质：铝合金涂层不沾处理；规格：上 直径 22*高 8*下直径 20cm 左右 | 20 | 个 |
|  | 塑料案板 | 材质: 塑料 形状: 长方形 尺寸：≥300*400*8mm | 50 | 个 |
|  | 擀面杖 | 擀面杖 长度≥35cm，优质实木 | 50 | 个 |
|  | 多功能切菜器 | 分类：多功能款(5个刀片) 2个切丝刀片 2个切片刀片 1个切花片 1个磨蓉 | 6 | 套 |
|  | 手摇水果削皮机和切片套件 | ABS树脂和不锈钢组合套件，可分别完成水果削皮功能和水果一次性均匀切块功能。 | 6 | 套 |
|  | 包饺子器 | 材质：聚乙烯 | 6 | 个 |
|  | 切饺子皮模具 | 材质：不锈钢 | 6 | 套 |
|  | 水饺盒 | 材质：聚乙烯 四层72格 | 6 | 个 |
|  | 量杯 | 塑料材质，下口直径≥60mm 上口直径≥70mm 高度≥90mm | 50 | 个 |
|  | 硅胶刷 | 头部不小于 3.5cm 把柄最宽处不小于 2.4cm 材质：硅胶 | 50 | 个 |
|  | 调料盆 | 不锈钢盆 直径不小于 30cm | 50 | 个 |
|  | 烤箱手套 | 烤炉烤箱用手套 (双) | 50 | 付 |
|  | 饼干模具 | 几何形、动物外形等多种系列，不少于 40 款造型模具，材质铝合 金 | 50 | 套 |
|  | 冰箱 | 产品类别三开门， 总容积≥215L，冷藏室容积≥115L，冷冻室容积≥60L，变温室 容积 43L，温控方式电脑温控，制冷方式直冷，冷冻能力 2.5kg/12h， 气候类型 ST-SN-N 纠错，能效等级 3 级，额定耗电量 0.59 度/天， 噪声值 38db 功能特点 ：速冷/速冻速冻 产品颜色银色，外形设计面板材质：VCM。 按键方式触摸式，其他功能中门 10-7℃变温，实现冷藏冷冻软冻 自由切换，大冷冻，大冷藏，保鲜模式随心切换，童锁功能 温度范围：5~ -18℃ | 1 | 台 |
|  | 炊具 | 32cm炒锅1个，不锈钢双层蒸锅1个、炒勺1把、不锈钢漏勺1把、木质铲子1把、不锈钢汤勺1把、竹制面板一块、菜刀、面杖、多用刀、其他配套用品等 | 6 | 套 |
|  | 炉具 | 电磁炉 | 6 | 个 |
|  | 餐具 | 餐具：汤碗一套，菜盘一套，小碟一套，小碗一套，筷子一套，小勺一套 | 10 | 套 |
|  | 消毒柜 | 上室：烘干+保洁，适用于奶瓶、竹筷、塑料等不耐高温的餐具，防止餐具积水，造成二次污染；下室：红外线120℃高温消毒，适用于瓷碗碟、刀叉等常用耐高温餐具，红外线能布满柜内每一个角落，无死角，无残留，杀菌率99.99% | 1 | 个 |
|  | 烘焙课程资源 | 含：教学光盘，教学图书 课程包括：烘焙蛋糕、面包、蛋挞、饺子、面条、咖啡、酸奶、煎鸡蛋、果汁、豆浆、豆腐等 | 1 | 套 |
|  | 安装调试费 | 安装调试 | 1 | 套 |
| 7 | Air-SmartB48座新型吊装科学实验室（2间） |  |  |  |
|  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜ 2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 3、箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 5、层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 7、柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 2 | 张 |
|  | 教师椅 | 1、面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 2、座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 3、五星脚：标准电镀，承压500KG以上。 | 2 | 个 |
|  | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |
|  | 学生六边桌 | 1、产品规格：1800*870*720mm； 2、台面：采用12mm厚的抗倍特板制作，具有抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、并有稳定的抗菌性能，台面整体梯形，圆弧角设计，机械打磨，造型美观，更安全。 3、桌架：采用20*40*1.5mm优质硬钢方管框架无缝焊接支撑台面,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐耐用美观实用； 4、根据教学不同，课桌可任意拼接。 | 16 | 套 |
|  | 学生实验凳 | 1、规格：Φ300*425*45mm 2、凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚度6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 96 | 个 |
|  | 三、可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |
|  | 教师总控电源 | 1、结构：抽屉式设计，内嵌10.2英寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 2、整体尺寸：450*405*90mm 3、主控电源箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、组成：设置总漏电保护器 1个、总控制器一个、开关电源若干个，电源控制系统一套、直流9V40A输出模块一套，直流高压输出模块一套，教师交直流可调输出电源模块一套及若干220V输出模块。 5、功能模块： （1）具备两组5孔插座220V电源输出，具有漏电、短路、过载保护。 （2）具备两路USB接口，输出5V2A电源。 （3）采用2.3英寸彩色液晶屏显示教师电源交直流电压、电流及其他显示信息。 （4）教师交直流可调电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）教师自用交流电源电压为1V--24V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 （6）教师自用直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A，具备自动过载保护功能。 | 2 | 套 |
|  | 电源控制系统 | 1、规格：10.2英寸，分辨率 1024*600，屏幕显示尺寸不小于220*132mm。 2、采用电阻式触控屏，可湿手操作，杜绝误操作。 3、点选某项控制功能图标延时200ms后松手，才能触发该项指令操作，科学延时设计，防止误操作。 3、Linux QT操作平台，CPU：Cortex A8 600M Hz。 4、触控屏幕自带电源、通信及触摸状态指示灯，电源为红色、通信为绿色、触摸状态为黄色，且有对应的英文缩写标识。 5、触摸屏控制、密码开机，在获得权限后可任意修改开机密码。 6、在触摸界面上通过数字键盘可控制学生低压交直流电源。 7、能控制每个学生交直流电压及能锁定学生交直流电压。 8、给定学生端电源授权电压后，学生端仅可在该授权电压值内调节电压。 9、学生端交流电源电压为1V--24V/2A，分辩率为1V。 10、学生端直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A。 | 2 | 套 |
|  | 教师总控器 | 1、控制器与学生端设备为无线通信，发射功率10-14dbm 频率制式433.92Mhz（ask），简化线路。 2、控制器设有四键按钮，可远程无线控制控物理吊装设备，分别控制电源模块上下升降和220V电源通断。 3、控制器尺寸90*40*15mm。 4、工作电压DC12V（12V23A）。 | 4 | 套 |
|  | 四、可升降集成系统-电源系统 |  |  |  |
|  | 学生端分组控制系统 | 1、通信方式：采用无线控制方式，接受教师端控制器控制。 2、升降功能：所有顶部集成供给系统集中受教师总控制器升降控制，可实现上升、下降、停止。 3、220V电源控制：所有物理吊装升降电源集中受教师总控制器220V通断控制，可实现220V电源的通与断 。 | 16 | 套 |
|  | 升降总成 | 顶部集成供给系统采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，吊装式。 1、完全缩进高度(含电源)1000mm，完全伸出高度(含电源)1655mm。 2、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 3、升降臂材质：采用2mm厚的优质铝镁合金大型模具制作而成，内外臂皆为一体型材，增加强度，不得为小件型材拼凑，表面喷砂氧化原色处理。 4、外臂直径70mm，内臂直径62mm。 5、升降总成内臂集成多根pvc阻燃材质伸缩通道，所有线缆置于伸缩通道内，有效杜绝线缆破损带来的触电风险。 | 16 | 个 |
|  | 学生控制终端 | 1、终端模块盒箱体整体尺寸为200×140×125mm，材质为：高强度阻燃ABS材料，由模具注塑成型，美观耐用。 2、模块盒上设置6路220V五孔插座及1组学生电源。 3、220V电源：受教师总控制器控制 4、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，可以设置交、直流切换，电压调节，贴片元件生产技术，微电脑控制，电源输出精度高。接受教师端电压控制及锁定。 5、教师端给定学生端电源授权电压后，学生端仅可在该授权电压值内调节电压。 6、学生电源采用2.3英寸彩色液晶屏显示电源交直流电压、电流及其他显示信息。 7、交流电源电压为1V--24V/2A，分辩率为1V。直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A。 8、交直流电源具有过载保护智能检测功能。 | 16 | 套 |
|  | 电路供电系统 | 采用2.5mm2电线进行系统布线。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
|  | 系统安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； | 2 | 项 |
|  | 系统安装辅件 | 采用双U型架吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地1.6m左右。主要辅件有：连接件、U型吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 项 |
|  | 四、实验室基础设备（选配） |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 2 | 套 |
|  | 学科展板 | 规格：400×600mm,透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等，集教学、观赏为一体。 | 12 | 幅 |
|  | 教室顶部环境 | 铝合金材质，防尘防污，尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。 | 2 | 套 |
| 8 | 小学科学准备室（2间） |  |  |  |
|  | 准备台 | 1、尺寸：2400*600*850㎜。 2、台面：采用厚度12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 3、箱体：采用16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 5、层板：采用16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 7、柜门、抽屉：采用厚度16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 2 | 张 |
|  | 实验凳 | 1、规格：Φ300*425*45mm。 2、凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.7mm 的无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 螺旋升降式，升降距离为0-50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚度6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 4 | 个 |
|  | 水槽柜 | 1、尺寸：500*600*750mm。 2、水槽：采用PP改性材料塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有不低于10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，规格：600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5、箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 6、水柜左右侧板：采用优质的9mm厚PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，规格：374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。 8、三联水嘴：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。主体采用铜管制造，鹅颈弯管可360°旋转，高亮度环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 个 |
|  | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm， PP材质，蓝色。 2、柜体：侧板、顶板及底板均采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃。 5、层板：上部配两块活动层板，下部配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板中有两条10mm*20mm*950钢板，注塑时预埋钢板，钢板增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 6、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 | 24 | 个 |
|  | 准备室电路改造 | 室内电路部分调整，引至准备台处 | 2 | 项 |
| 9 | 美术器材室 |  |  |  |
|  | 一、教师用具 |  |  |  |
|  | 教师美术桌 | 规格：600mm*900mm*750mm，可升高到900mm，桌面倾斜可调，整体采用优质松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。 | 2 | 个 |
|  | 教师凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 2 | 张 |
|  | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 2 | 个 |
|  | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 2 | 套 |
|  | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 4 | 袋 |
|  | 二、学生用具 |  |  |  |
|  | 美术桌（学生） | 规格：600mm*450mm*750mm，可升高到850mm，桌面倾斜可调，整体采用优质松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。 | 100 | 个 |
|  | 美术凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 100 | 张 |
|  | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 100 | 套 |
|  | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 200 | 袋 |
|  | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 8 | 个 |
|  | 三、耗材及其他 |  |  |  |
|  | 写生灯 | 升降高度1500mm-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座，灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。5.美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 8 | 台 |
|  | 静物台 | 尺寸：600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根 据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 8 | 张 |
|  | 写生画箱 | 材质：全部采用榆木实木材质,无混合材质 ；尺寸：720mmx1140mmx1800mm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：850mm；功能：a. 带拉杆和滑轮，方便外出写生；b：配带调色盘，背带；c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料；d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 8 | 个 |
|  | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 4 | 套 |
|  | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：1000mm*2000mm。 | 40 | 块 |
|  | 石膏像 | 石膏像，整体高度不低于500mm，洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 20 | 个 |
|  | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 | 2 | 套 |
|  | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 2 | 套 |
|  | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝 、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 2 | 套 |
|  | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 204 | 个 |
|  | 作品展示架 | 规格：1200mm*400mm*800mm，材质为20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 4 | 张 |
|  | 美术教学用品柜 | 规格：850mm*400mm*1850mm，实木结构，材质为20mm橡木齿接板，底部对500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 8 | 张 |
| 10 | 音乐器材室 |  |  |  |
|  | 音乐教学用品柜 | 规格：长800*宽400*高2000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。上部1100mm，隔板两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木质对开门，隔板15mm以上，其它板材不低于16mm。结构牢固，外形美观，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 6 | 个 |
|  | 边柜 | 规格：长1000*宽450*高1000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。隔板二层可调节，木质对开门，隔板15mm以上，其它板材不低于16mm。结构牢固，外形美观，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 6 | 个 |
|  | 谱台 | 谱台大小470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转； 谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； 谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固； 底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好； 放乐谱的架子，适用于任何乐器。 | 51 | 个 |
|  | 多用划线规 | 材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 4 | 个 |
|  | 口琴 | 24孔C调，材质：铜板芯。双排吹孔设计，选用ABS树脂材质制成，不锈钢盖板，手感舒适，强度高，不易变形，不易氧化、生锈，表面镀铬抛光，塑格无毛疵，无裂缝，排列有序，音色好，音调准确。配琴盒，擦琴布。 | 51 | 支 |
|  | 口风琴 | 1.供中小学音乐教学用； 2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 51 | 支 |
|  | 竖笛 | 塑料材质高音八孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。 | 51 | 支 |
|  | 陶笛 | 孔数：12孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑 音调：清晰刻痕，辨认轻松 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅， 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适 | 51 | 个 |
|  | 竹笛 | 规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形 音色：发音敏感，音色明亮，造型美观 制作工艺：扎尼龙线,外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看 精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。 配笛膜、笛膜胶块。 | 51 | 支 |
|  | 葫芦丝 | 材质：胶木，降b调 采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。 配硬质专用包、红色中国结。 | 51 | 个 |
|  | 大镲 | 1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧290mm，镲重量约1107g 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4 | 付 |
|  | 小镲 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4 | 付 |
|  | 小军鼓 | 1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮 2、规格：直径≥330mm,鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。 3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓棒、背带 | 8 | 面 |
|  | 大军鼓 | 1、材质：鼓圈：铝合金压铸,金属外腔和木腔镶接；正品鼓皮，镀锌紧箍件 2、规格：直径≥600mm，鼓体高度不小于300mm。 3、不少于8个精密紧箍件,鼓锤敲击延音≮7s, 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带。 | 8 | 面 |
|  | 中空定位成套打击乐器 | 1.碰钟：材质响铜，外径≥38 mm,系绳穿过小孔，两个为一副，音色清脆悦耳. 2.响板：响板：全长不小于200mm，响板片宽不小于40mm,摇柄全长不小于100mm，材质：红木及其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用红木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 3.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形，边长分别为不小于90mm、120mm、145mm、170mm、190mm、220mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，击棒长度≥120，表面镀铬，终端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。 4.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。 筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，击槌用硬杂木制成。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5.沙锤：锤球最宽处不小于52mm，手柄直径不小于12mm，手柄长度不小于100mm，表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。 6.小堂鼓：材质：木制；直径不小于220mm，高不小于140mm，牛皮，无破损，皱折，坚韧有弹性、平整，气密度好，有足够的疲劳强度，圆柱形，表面无疤痕，裂缝，不变形，上下口径相同，中部略大。 7.小镲：材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，镲面直径≥145㎜，厚度≥1mm，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 8.大镲：1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧23CM，3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音. 9.铝板琴：加厚钢板琴片 木制清漆底座 材质为钢片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。琴体长≥380mm，音板厚1.9±5mm,可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。 10.串铃：全长不小于150mm，共13铃，铃铛为金属材料制成。 11.小锣：由铜锣及槌组成 铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。 12.大锣：响铜材质，直径不小于280㎜，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 13.手鼓：1、材质：木质圈2、规格：手鼓直径≧23CM，鼓框厚度≧0.6CM。 14.蛙鸣器：木制，长≥35CM，直径：不小于6cm，刮棍的长度不小于：10cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍。 15.单响筒：1、材质：优质木材 2、规格：响筒长≥90mm，击锤全长≥150mm 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成. 16.木鱼：木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。 17.铃鼓：1、材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径≧190mm，鼓框宽度≧43mm。 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成。 专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位制作，耐压耐碰，更好的保护和固定乐器。规格不小于：800*180*400mm。 | 4 | 套 |
|  | 小堂鼓 | 1、材质：塑料鼓腔 2、规格：鼓面ф≥220mm，高度≥150mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。 4、鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 6 | 个 |
|  | 小锣 | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 4 | 个 |
|  | 大锣 | 1、材质：响铜 2、直径≧280㎜ 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 4 | 个 |
|  | 铝板琴 | 1.（25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作 2.琴盒长约350mm，琴盒宽约220mm，琴片宽约18mm，声音清脆、响亮、优美 3.共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮 4.音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆，用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。 5.琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 | 2 | 套 |
|  | 木琴 | 1.音阶：25音 2.工艺：抛光打磨去锋边，琴片环保无毛刺光滑，安全不伤手，音色美妙 3.材质与组成：木质，由音板、音锤、琴盒组成 4.规格：全长约500mm，宽约400mm；琴片：宽约25mm，厚度约13mm | 2 | 套 |
|  | 音条 | 材质：钢片和木块，结构：由17个钢片和17个木块组成的，钢片装订在木块上。 规格：音条长度不小于140mm，音条宽度不小于39mm，击锤长度不小于250mm。 音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满，共鸣好，无杂音；表面平整、无划痕，无毛刺。 音条钉装订结实，无脱落音。 音锤表面光滑，无毛刺，表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮。 | 6 | 套 |
|  | 黄铜三角铁 | 产品由三角铁，击棒，组合架组成。三角铁材质：黄铜；三角铁木架材质：樟木；击锤材质：黄铜。三角铁为三边形，三边最长边分别不小于100mm、120mm、147mm、170mm、190mm、237mm；防锈。击锤直径≥4mm，长度不小于120mm，配击棒，两端呈球面形，终端有塑料包裹。组合架毛绥组合设计，为击锤摆放特别设计击锤孔，制作精美，光洁，无毛刺,组装方便快捷，带底腿。排列悬挂三角铁，满足教学演出时不同音色要求，即可演奏单独音，也可演奏滑音。配专用铝合金箱。 | 4 | 套 |
|  | 音叉 | 440HZ共振音叉； 呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波； 由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 | 1 | 个 |
|  | 沙锤 | 实木材质，环保漆涂层。内装沙粒，两个为一付。 演奏时左右手各握一把，双手交替上下晃动，奏出各种节奏音型。 产品特点：小巧鲜艳，声音柔和，发音清脆而略带沙沙声，多用于演奏有特殊风格的舞曲。 | 8 | 对 |
|  | 卡巴萨 | 1.供中小学音乐教学用。 2.小号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。 3.用法：演奏卡巴萨的时候,手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 6 | 个 |
|  | 木鱼 | 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。七音，七个一组，大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 1 | 套 |
|  | 双响筒 | 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质：筒体为原木色。 3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于39mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 | 8 | 副 |
|  | 南梆子 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 6 | 套 |
|  | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 6 | 套 |
|  | 蛙鸣器 | 1.材质：木制，环保清漆 2.规格：长不小于20CM，直径不小于4cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案。 3.结构：头尾部为桦木，上粗下细，鱼形。中间掏空，手工画花点缀，头部开嘴。附刮棒一个，圆椎形。 4.使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，持刮棒刮鱼，蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣，音色响亮清脆。 | 6 | 副 |
|  | 音筒 | 8音，表面光滑，无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。可以很好的训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神。同时可以训练学生的手眼协调能力,同时让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。 | 6 | 套 |
|  | 碰钟 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音；是我国互击体鸣乐器中具有特殊韵味的色彩性和节奏性乐器。 | 6 | 付 |
|  | 多音筒 | 材质：主体使用精选特级红木料制成，表面无疤痕、裂缝，不变形。 音名：使用国际通用十二平均律进行校音，最大音程8度，音名：“do、re、mi、fa、sol、la、si、do” 结构：由8根音筒、底座与两根敲棒组成 筒体规格：直径≥46mm，高分别≥210mm、185mm、180mm、170mm、160mm、150mm、140mm、130mm。 底座规格：长：≥620mm,宽：≥90mm 。 即可组合成“do、re、mi、fa、sol、la、si、do”单人演奏，又可将音筒分开用作单音演奏，配有专用敲棒，响筒管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。 | 6 | 套 |
|  | 铃鼓 | 1、材质：木质圈、羊皮鼓面 2、规格：≥190mm 3、结构：由鼓身、鼓面、铃片组成. 4、外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀； 表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺； 铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 | 8 | 面 |
|  | 唢呐 | 唢呐杆：红花梨木，金属号头，音色明亮，音准有保证； 芯子加软皮套，密封性好，不漏气，稳定耐用，每一个音孔都经过技师精心调制，光滑，平整手感舒适； 材质细腻，密度大，性能稳定，不易开裂，纯手工打磨而成，音质优美。 | 6 | 支 |
|  | 二胡 | 琴体材质：特质红木 琴皮材质：天然蟒皮 规格：六角筒 音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 演奏方式：左手持琴，右手持弓。 二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。 附带：琴码、松香、弓子、说明书、合格证。 | 12 | 把 |
|  | 小提琴 | 松木面板，枫木背板，乌木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，意大利风格手工工艺，线条自由，造型生动。弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感；细节精细，精心雕刻打磨，纹理清晰得体，上色均匀，棱角流畅，衔接流畅，美观大方，坚固耐用，音色通透悠扬。配置：配有专用箱、弓子、琴码。 | 4 | 把 |
|  | 吉他 | 1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2. 采用十二平均律。 3. 各音的音准误差在正负20个音分之内。 4 .弦器：半封闭弦钮。 5. 木材经过干燥处理，含水律不超过15%。 6. 金属部件防锈处理，符合标准要求 | 6 | 把 |
|  | 非洲鼓 | 1、尺寸：10寸 2、鼓面：非洲原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好 3、鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好 4、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。 5、工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方，手感舒适，音质好。 | 12 | 个 |
|  | 架子鼓 | 五鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓、吊镲所组成，鼓的直径如下：低音大鼓：22"×16"、小军鼓：14"×5.5"、桶子鼓：落地鼓：16"×16"、中音鼓：13"×10"、高音：12"×9"，镲片：踩镲：12"×2"、吊镲：(15")。质量要求：鼓腔：自然风干木材材质。鼓圈：镀镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片.配鼓凳。 | 1 | 套 |
| 11 | 十、舞蹈音乐器材室（2间） |  |  |  |
|  | 钢琴 | 一、钢琴 1、尺寸：1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用Alalka顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整,附带琴凳 | 1 | 台 |
|  | 把杆 | 二、把杆 专业舞蹈教室把杆,直接固定在墙壁，把杆：水曲柳材质，长度：4米 三角支架静电喷塑处理，水曲柳实木选材，切面光滑，和胶粘性好，不易老化，坚韧性强 天然纹理根据美丽。 | 6 | 套 |
|  | 地板 | 三、地板 三层复合地板，地板厚度15mm，复合材质，表层厚度不小于3mm，其它松木，龙骨高度约30mm，门边包铜质踢脚线，地板使用环保胶、漆，不变形。 | 130 | 平方米 |
|  | 照身镜 | 四、照身镜 镜子厚度5mm垫底天然高密度板材高级镀银镜面，平整度高，高透逼真，成像清晰、不变形，铝合金包边镜面采用防爆工艺，有效防止破碎飞溅，使用更加安全采用水性背漆，健康环保，使用放心 | 40 | 平方米 |
|  | 磁性黑板 | 五、磁性黑板 规格：2.0*1米，双面磁性详细说明：1、一面为白板，一面为绿板2、白板板面颜色：白色，整块板面色调一致。3、绿板板面颜色：绿色，整块板面色调一致。4、书写性：用熟石膏或碳酸钙粉笔书写时，应手感流畅、充实、笔迹均匀、字迹清晰。5、易擦性：用干式绒刷往返擦二次，不留残余字迹，粉笔灰易落。6、硬度要求：用普通粉笔敲击板面无凹痕。7、支架：可调节高度，可移动，带转向轮。 | 1 | 块 |
|  | 拉杆音响 | 六、拉杆音响 产品类型：户外电瓶音箱 喇叭尺寸：8寸低音、 80磁高音 额定功率 ：60W 峰值功率：150W 电池容量：12V/4. 5Ah 充电器：DC15V/2A 支持蓝牙：是 移动音源：USB/TF卡 话筒插口：x1 AUX插口：x1 输出插口：L&R 箱体：高端喷漆实木箱体 产品配件：单手咪/双手咪 可选、充电器、说明书 功能：消原音伴唱、蓝牙、USB/TF卡、语音、录音、五旋钮独立调节、音频输入、话筒优先，外接12V 适用范围：广场舞蹈/体操活动/商铺产品促销/旅行聚会/网红/喊麦等 | 2 | 个 |
|  | 舞蹈装饰图 | 七、舞蹈装饰图 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。内容包含相关舞蹈的知识，包括拉丁舞、民间舞、肚皮舞、古典舞、爵士舞、钢管舞。规格：≥80*60cm，6个为一套。表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 套 |
|  | 音响系统 | 八、音响系统 CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架 | 1 | 套 |
|  | 舞台灯光设备 | 九、舞台灯光设备 三基色面光灯：高散热外体4*36W 电压： 220V；频率： 50-60Hz； | 8 | 支 |
|  | 辅助面光灯 | 辅助面光灯 LED帕灯（54粒）： 输入电压：AC110-240V/50-60Hz;功率：80/200w;光源： 54颗3w高亮度LED灯珠，红12颗，绿18颗，蓝18颗，白6颗;控制：DMX512、主从控制、自走;通道：6通道（数码显示）;分体设计：安全可靠，独有光学系统设计，均匀的色斑效果;绝无抖动闪烁，适合舞台演出，影视拍摄，会议照明 | 8 | 支 |
|  | 激光灯 | 激光灯 电源：90-250VAC, 50~60Hz ；额定功率 ：10 W；激光器：半导体泵浦全固态激光器；波长：532nm(绿光)；激光器功率：50mw(可选功率30-80mw) ；控制模式：声控/自走/DMX512/主从控制；扫描系统：采用精密步进电机；内包装尺寸：220×170×100 mm ；毛重：1.7kg | 4 | 台 |
|  | 魔球 | 魔球 输入电压： AC220V，DC5V，/50-60Hz；功率：36w；光源：2*10W RGBW全彩LED灯珠颜色：红绿蓝三色，频闪，扫描范围宽，光束强；光源寿命：6-10万小时；DMX控制系统：2个DMX模式，3CH，可调光/频闪，颜色，自转三种控制模式；DMX,，主从控制，音控；功能模式：DMX512信号控制模式，主从机模式，自动演示模式和声控模式。内置音控程序，主副联机模式，调光范围广，可变的频闪速度，LED液晶显示。产品尺寸：29.6*27.1*14cm，重量：4KG内包装尺寸：35.5*35*27cm | 2 | 支 |
|  | 240灯控台 | 240灯控台 DMX512/1990标准,512 DMX控制通道。 电压：AC220V/50HZ（DC9V-12V）电流：不少于300mA 功率：10W控制信号：DMX512 通道数：240CH纸箱包装尺寸：395×150×70mm净重：4KG 毛重：4.8KG | 2 | 台 |
|  | 舞蹈音乐、器材室 | 一、音响系统 CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架 | 1 | 套 |
|  | 磁性黑板 | 二、磁性黑板 规格：2.0*1米，双面磁性详细说明：1、一面为白板，一面为绿板2、白板板面颜色：白色，整块板面色调一致。3、绿板板面颜色：绿色，整块板面色调一致。4、书写性：用熟石膏或碳酸钙粉笔书写时，应手感流畅、充实、笔迹均匀、字迹清晰。5、易擦性：用干式绒刷往返擦二次，不留残余字迹，粉笔灰易落。6、硬度要求：用普通粉笔敲击板面无凹痕。7、支架：可调节高度，可移动，带转向轮。 | 1 | 套 |
|  | 化妆台 | 三、化妆台 规格：宽60厘米*深40厘米*高1.5米；材质：人造板材质，厚度不小于15mm，三聚氰胺表面；简约风格，外表上环保油漆，整体美观；优质导轨抽屉，储物空间充足；化妆镜镜面明亮、清晰成像；采用水性背漆，健康环保，使用放心；含化妆凳。 | 6 | 个 |
|  | 鞋柜 | 四、鞋柜 规格：宽60*深35*高96厘米；材质：三聚氰胺板材质；工艺：百叶门设计，透气效果好；活动隔板：5层活动隔板，可拆可调节，根据鞋子的尺码来调节；优质金属把手、合页，清漆表面光滑，易于打理。 | 8 | 个 |
|  | 更衣凳 | 五、更衣凳 规格：1200*600*400mm（±不超过5CM)1、采用优质三聚氰胺板。 2、成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能 3、下设两个隔层，可存放鞋子。面铺西皮软包垫。 | 8 | 个 |
|  | 更衣柜 | 六、更衣柜 材质：优质冷轧钢铁 尺寸：1800mm*900mm*390mm，12人一组 颜色：灰白色 先进的钢材表面处理技术，附着力、耐磨性和防锈性能更优异，可延长柜子的使用寿命，不出现喷漆流淌现象，美观度佳。 环保材质合金拉手，人性化设计，开合静音安全，使用更便捷。 采用高档柜体专用锁具，安全系数高，坚固耐磨，不易损坏，存放物品更安全。 柜门上有通风透气孔，可保持柜内与外界空气对流，减少异味和细菌。 锁栓加粗保障锁具的安全可靠性，有利于物品的安全储存。 防水防潮、防火防盗、高强承重、不易褪色。 | 8 | 组 |
|  | 急救箱 | 七、急救箱 急救箱内应配备的药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 4 | 个 |
|  | 舞蹈扇 | 八、舞蹈扇 材质：优质竹制 工艺：手工制作，铆钉设计，圆滑，结实，不脱扣 面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方。 颜色亮丽，整体美观，质感有型。 | 51 | 把 |
|  | 舞蹈彩带 | 九、舞蹈彩带 规格：手柄长度约46CM，彩带长度约2米 面料：丝绸面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸 工艺：电烫包边技术，杜绝抽丝状况，做工细腻 | 51 | 根 |
|  | 舞蹈手绢 | 十、舞蹈手绢 面料：加厚锦绸，布料厚实，耐磨耐用，旋转时更具有动感 八角手绢：边缘包边处理，结实耐用 活性印刷：采用新工艺染色，健康环保，水洗不易褪色 手感柔和，柔软舒适，垂感十足，造型感强。 | 51 | 块 |
|  | 星型舞蹈垫 | 十一、星型舞蹈垫 规格：边长不小于24cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 圆型舞蹈垫 | 十二、圆型舞蹈垫 规格：直径不小于58cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 五边形舞蹈垫 | 十三、五边形舞蹈垫 规格：边长不小于36cm，厚度不低于13mm材质：TPE材质，其防滑效果好，韧性和张力都非常强，防滑效果更佳。工艺：采用蜂窝结构缓震，避免练功中造成肌肉损伤；经过低温聚会工艺制作，回弹效果更佳。性能：体积小，收纳方便。适用于舞蹈、瑜伽、健身。 | 20 | 块 |
|  | 舞蹈垫 | 十四、舞蹈垫 材质：PU外套，PE内胆，高密度， 性能：加倍防滑，垫身稳定回弹，亲肤环保无味， 用途：瑜伽，舞蹈，健身 | 51 | 个 |
|  | 软开砖 | 十五、软开砖 方形，环保无味，闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，边角切割工艺使边角更加舒适，舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势 | 51 | 块 |
|  | 瑜伽球 | 十六、瑜伽球 材质：PVC材质 外观：螺纹设计，防滑稳固，螺旋防滑纹让球体在运动中加倍稳固。 防爆：环保防爆，加强型专业训练球，提升防爆效果。 | 51 | 个 |
|  | 呼啦圈 | 十七、呼啦圈 1、规格：大号 2、材质：高密度Eva胶棉+江南丝绸布 3、工艺：加厚镀锌钢管，螺旋花纹，承重力强，不易变形。 4、效果：加重按摩，效果更佳。 5、环保无异味，受力均匀，不易变形，坚实耐用。 | 51 | 个 |
|  | 拉力带 | 十八、拉力带 长2M，可承受36磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。 适用于瑜伽、舞蹈、健身 | 51 | 根 |
|  | 舞蹈手花 | 十九、舞蹈手花 亮光花球，环保耐用，牢固不抽丝，饱满挺拔，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足。 采用全新原材料，高压覆膜水洗出汗均不会褪色。 | 51 | 对 |
|  | 脚蹬拉力器 | 二十、脚蹬拉力器 高密度NBR材料，结实耐用，天然加粗乳胶管，高回弹 | 51 | 个 |
|  | 练功服 | 二十一、练功服 莫代尔面料，品质优良，透气吸汗，舒适修身，工艺精致 适用于舞蹈、瑜伽 | 51 | 套 |
|  | 舞蹈鞋 | 二十二、舞蹈鞋 牛皮底，彩色布邦 透气吸汗，耐磨防滑,舒适耐穿。 细密车线，结实耐穿，经久耐用。 适用于舞蹈、瑜伽 | 51 | 双 |
|  | 用品柜 | 二十三、用品柜 规格：800*450*1800mm，结构牢固。采用18mm三聚氰氨饰面板制作，侧板、门板顶板、背板均为18mm厚。内调节板为20mm面板制作，1mm厚封边。封边牢固、紧密，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、门板、顶板、背板、底板和隔板整板制作。脚垫：优质橡胶材料，有效防止柜身受潮。 | 6 | 个 |
|  | 舞蹈凳 | 二十四、舞蹈凳 简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质：超纤皮。35*35*60cm。 | 51 | 个 |
|  | 舞蹈压腿凳 | 二十五、舞蹈压腿凳 练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 10 | 个 |
|  | 练功辅助器 | 二十六、练功辅助器 滚筒形状软硬结合耐磨EVA材质，立体浮点模拟手指按摩触感缓解疲劳，辅助下腰。 | 51 | 个 |
|  | 韧带拉伸器 | 二十七、韧带拉伸器 180°对称开合，有助于韧带的拉伸，使用方便简单，辅助一字马的训练。最长使用112cm,收纳尺寸71cm。 | 51 | 个 |
|  | 形体棍 | 二十八、形体棍 矫正驼背站姿，美背棍子体型训练器材，有助于肩颈打开，背部挺直，可自由调整高度，有助于拉伸，塑造仪态 | 51 | 个 |
|  | 舞蹈装饰图 | 二十九、舞蹈装饰图 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。内容包含相关舞蹈的知识，包括拉丁舞、民间舞、肚皮舞、古典舞、爵士舞、钢管舞。规格：≥80*60cm，6个为一套。表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 套 |
| 12 | 小学科学仪器 |  |  |  |
|  | 计算器 | 简易型 | 84 | 个 |
|  | 打孔器 | 4件 | 6 | 套 |
|  | 打气筒 | ㈠适用范围、规格： 1. 适用于中学物理及小学科学教学实验用。 2. 多功能手动充气筒。㈡技术要求： 1. 质量等级为合格品，气筒外径≥28mm，长≥500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式或插入式，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。 5. 最大充气压力≥0.8MPa（10kg/cm2）。6. 应符合SB/T 10205 的有关要求。 | 45 | 个 |
|  | 仪器车 | 1.产品结构：1. 外形尺寸为600mm×400mm×800mm，采用双层结构设计，由上、下托盘 、车架 、万向轮等部件组成。2.车架采用方管制成，层间距380mm，万向轮直径75mm，轮架由金属制成，转轮为胶质，可360°旋转。3.托盘 、车架采用喷塑工艺做防护处理。 | 6 | 辆 |
|  | 生物显微镜 | 4.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 | 3 | 台 |
|  | 生物显微演示装置 | 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 3 | 台 |
|  | 学生显微镜 | 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 45 | 台 |
|  | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 84 | 个 |
|  | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 84 | 个 |
|  | 天文望远镜 | 主要技术参数 有效口径：70mm；焦距：400mm；焦比：f／6； 目 镜：PL12、PL6 增 倍 镜：5X 寻 星 镜：5X24 台 架：加强型经纬台式、不锈钢脚架 | 3 | 套 |
|  | 酒精喷灯 | 坐式 | 3 | 个 |
|  | 电加热器 | 密封式 | 3 | 台 |
|  | 电冰箱 | 168升 | 3 | 台 |
|  | 电烤箱 | 1.手拉式，有效容积≥15L。 2.执行QB/T 1240标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 台 |
|  | 保温箱 | 20升 | 3 | 台 |
|  | 听诊器 | 1.普通医用听诊器。 2.听诊器传音应清晰，耳环弹片应用弹簧钢制成。 3.耳环的弹力应适宜，弹性良好。 4.执行YY 91035标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 45 | 个 |
|  | 水族箱 | 1.尺寸: 内径≥长×宽×高≥700mm×300mm×500mm。 2.亚克力或玻璃材料。 3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 24 | 套 |
|  | 手持移动灯 | 手持式、执行QB/T 7000.11标准。 | 45 | 只 |
|  | 水槽 | 1.圆形：≥φ270mm×高140mm。 2.产品采用透明工程PP塑料注塑成形，壁厚≥1mm。 3.口部有弧线沿，弧线圆口厚度≥5mm。 4.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 方座支架 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。㈡技术要求：1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；2. 底座尺寸≥205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径≥12mm,长≥600mm,表面镀铬，一端有M8×14mm螺纹。；3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。4. 烧瓶夹夹口材料厚度≥2mm，宽度≥22mm，夹口内贴绒布缓压层；5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm； | 84 | 套 |
|  | 三脚架 | ㈠适用范围：适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。㈡技术要求：1. 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度≥156mm，三脚内接圆直径≥120mm。2. 上支承环平整，直径＞80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径≥6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 84 | 个 |
|  | 试管架 | 1.产品为透明聚碳酸脂制品，产品外观无扭曲、变形现象。 2.底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。 3.产品为12孔型式，试管孔径ф22mm、分布均匀； 4.上孔板与底座上面距离65mm，试管柱直径10mm。 5.试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。 6.试管架外形尺寸≥346mm×63mm×73mm。 7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 旋转架 | 1.仪器由底座、立杆、旋转架等组成；底座及旋转架采用ABS工程塑料注塑成型，立杆为金属材质，表面镀铬处理。 2.底座长90mm、宽60mm、高15mm，壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm，上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 套 |
|  | 百叶箱支架 | 全钢结构，由立柱和座架组成，支架整体稳定牢靠，表面酸洗磷化后做静电粉末喷涂处理。支架高度为1500mm，座架宽窄于百叶箱尺寸配套（540mm×330mm）。座架为30mm×30mm×3mm角钢经焊接酸洗磷化后经静电粉末喷涂制成，立柱结实牢固。 | 3 | 个 |
|  | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 3 | 个 |
|  | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档， ≥1A | 45 | 个 |
|  | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档； 直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档 | 3 | 台 |
|  | 电池盒 | 1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。 2.电池盒为组装式，配1号电池，四个为一组;即可并联多个，也可串联多个，组合方便，接触性好。 3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。 4.导电片为铜质，不得有氧化现象，额定工作电流为1A。 5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。 6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 168 | 个 |
|  | 直尺 | 500mm | 84 | 只 |
|  | 软尺 | 1500mm | 84 | 个 |
|  | 托盘天平 | 500g，0.5g | 45 | 台 |
|  | 金属钩码 | 50g×10 | 84 | 套 |
|  | 体重计 | 附测体高装置 | 45 | 台 |
|  | 电子停表 | 0.1s | 84 | 块 |
|  | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 168 | 支 |
|  | 温度计 | 水银，0℃～100℃ | 3 | 支 |
|  | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 84 | 支 |
|  | 寒暑表 | ㈠适用范围： 中学物理、地理和小学科学教学演示实验用。㈡技术要求： 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 5. 最小分度值：1℃ 6. 储藏条件：-30℃～60℃ 7. 参考尺寸：≥250mm×49mm×5mm 8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 3 | 只 |
|  | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 3 | 支 |
|  | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 3 | 支 |
|  | 条形盒测力计 | 5N | 84 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 2.5N | 84 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 1N | 84 | 个 |
|  | 多用电表 | 不低于2.5级 | 3 | 个 |
|  | 湿度计 | 指针式 | 3 | 个 |
|  | 指南针 | ㈠适用范围：初中地理和小学科学教学分组实验用。㈡技术要求：1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。2. 塑料圆盒直径≥50mm。3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 | 84 | 个 |
|  | 肺活量计 | 一次性吹嘴 不锈钢桶 | 24 | 台 |
|  | 雨量器 | 标准型 | 3 | 套 |
|  | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 24 | 套 |
|  | 斜面 | 1.产品由长斜面、短斜面组成。2.长斜面尺寸为500mm×100mm×16mm，短斜面尺寸为300mm×100mm×16mm，均由密度板表面三聚氰胺贴面四周塑料封边制成，在斜面一端约60mm处水平打6mmm圆孔，不易变形，表面平整，不得有疤痕，窝孔。尺寸为ф6mm×90mm金属圆棒一个，升降十字头一个。 | 84 | 个 |
|  | 压簧 | 1.产品采用Φ1.5mm的压簧钢丝绕制。2.绕制压簧外径30mm，高度为58mm。3.压簧的两端面应平整；压簧完全收压缩时弹力均为5N，产品表面电镀。 | 84 | 套 |
|  | 拉簧 | 1.产品采用Φ1.5mm的弹簧钢丝绕制。2.绕制弹簧外径30mm，密绕高度为28mm。3.弹簧的两端各有一个直径为30mm与弹簧连体的拉环，应与弹簧整体平行；弹簧受到5N的拉力时长度约为100mm，去除拉力弹簧应恢复原状；产品表面电镀。 | 84 | 套 |
|  | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形 状、可改变质量等物体 | 84 | 套 |
|  | 杠杆尺及支架 | 1.产品由杠杆、底座、支架调平装置、塑料插销、6个挂钩组成。2.杠杆尺由不易变形的塑料制成，尺寸为420mm×28mm×7mm，正面印有厘米单位刻度线，显卡1.5mm，每5厘米印有一长线，并标注数字，杠身有效长度40厘米。杠杆尺两端装有调平螺母杆和调平螺母，表面镀锌。3.底座塑料制成尺寸：148mm×88mm×20mm，立杆尺寸：220mm×25mm×10mm，两调节螺母M3mm×12mm×5mm，黄铜、杠杆尺由不易变形的塑料制作。 | 84 | 个 |
|  | 滑轮组及支架 | 1.产品由底座、立架、横架、定滑轮（三个）、动滑轮、紧固螺栓及螺母、拉线组成；滑轮直径40mm, 立架由塑料制成，尺寸220mm×25mm×10mm，横架由塑料制成，呈梯形状，长60mm，厚3mm；底座蓝色，尺寸148mm×88×20mm。2.拉线为棉线材质，长度为500mm。 | 84 | 套 |
|  | 轮轴及支架 | 1.产品由台阶轮、轮轴支架、底座、棉线组成。2.大台阶轮直径为79mm，小台阶轮直径为40mm，支架尺寸为220mm×25mm×10mm，底座尺寸为148mm×88mm×20mm。3.主轴与台阶轮配合良好，转动灵活，无阻滞现象。 | 84 | 套 |
|  | 齿轮组及支架 | 1.产品由工程塑料注塑成型，由底座、立架、大中小三种齿轮和塑料销轴组成。2.底座尺寸：148mm×88mm×20mm，立架尺寸：220mm×25mm×10mm，大齿轮直径67mm, 中齿轮直径52mm ,小齿轮其直径37mm；3.塑料销轴为白色塑料制成，长22mm。产品装配后操作方便。 | 84 | 套 |
|  | 弹簧片 | 1.产品由优质弹簧钢制成，弹性良好。2.弹簧片无飞边毛刺，表面镀锌或喷塑。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 套 |
|  | 小车 | 1.产品整体规格：105mm×70mm×35mm。2.小车轮轮距40mm，轴距60mm，车轮直径25mm，支撑轮轴用碳钢制造，内装轴承.小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，小车在1:35斜变的斜面板上能够自由下滑。小车一端有挂钩，直线运动偏差小于5mm。 | 168 | 个 |
|  | 三球仪 | （一）适用范围： 初中地理和小学科学实验教学用。 （二）技术要求： 1. 仪器结构应包括： 日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。 地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南 北极圈。 月球：中心平均高度应与地球中心高相等。 地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。 节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。 月相盘：用于表示月相位置。 月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。 2. 各部比例应符合科学性，着色应鲜明、清晰。 3. 转动应灵活，运动轨迹符合各相关比例，稳定性良好 4。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 3 | 台 |
|  | 太阳高度测量器 | 1.仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。 2.仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 3.旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 4.面板应刻度清晰，字迹工整。 5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 风的形成实验材料 | 透明有机玻璃筒 | 84 | 套 |
|  | 组装风车材料 | 1.产品盒装 2.由底座、立杆、风车轴、风车纸、图钉、胶水、剪刀组成。 3.底座用塑料制成，尺寸≥60mm×40mm×6mm。 4.立杆用塑料制成，尺寸≥120mm×10mm×3mm。 5.风车轴用塑料制成，尺寸≥Φ5mm×80mm。 6.风车纸尺寸≥170mm×110mm。250克白板纸、图针4个、胶水1瓶、剪刀（质量不低于 “王麻子”“张小泉”）长≥115mm、钢刃。 7..产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 套 |
|  | 组装水轮材料 | 1.产品由底板、叶轮芯、叶轮片6片，C形支架等组成。产品由水轮叶片、转轴、支架、底座等零部件组成，叶片由塑料注塑制成。 2.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 套 |
|  | 太阳能的应用材料 | 由太阳能电池板、小电机插件组成。太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA。小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA。1.产品由太阳能电池板、发光二极管组件、玩具电动机、黑白塑料袋组成。2.产品用于实验太阳能转化成电能、热能，并作各项应用。3.操作简单、直观性、趣味性强。 | 84 | 套 |
|  | 音叉 | 256Hz | 84 | 只 |
|  | 小鼓 | 1.产品由小鼓、鼓锤、背带组成；羊皮鼓面，木制鼓圈。2.外形尺寸150mm×70mm。 | 84 | 个 |
|  | 组装土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成。 | 84 | 套 |
|  | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 84 | 套 |
|  | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 84 | 套 |
|  | 灯座及灯泡 | ㈠适用范围、规格：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1. 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。2．底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。3．执行JY 116标准。配2.5V小灯泡1个。 | 168 | 个 |
|  | 开关 | 开关由底板、接线柱、刀片、刀柄、刀座、刀承、连接片、接线柱组成；底座尺寸75mm×35mm×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为62±0.5mm；接线柱行程4mm，刀片、刀柄、刀座、刀承、连接片材料为铜质。 | 168 | 个 |
|  | 物体导电性实验材料 | 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。电池使用5#电池两节（不配电池）。 | 84 | 套 |
|  | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 3 | 套 |
|  | 条形磁铁 | 学生用 | 84 | 套 |
|  | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 3 | 套 |
|  | 蹄形磁铁 | 学生用 | 84 | 套 |
|  | 磁针 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。2. J2405型。翼形磁针，每组2支。㈡技术要求：1. 磁针体长140±2.0mm、宽8±0.5mm。2. 支座底径65±1.5mm，总高95±1.5mm。3. 磁针平均剩磁≥9mT。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 84 | 套 |
|  | 环形磁铁 | ㈠适用范围、规格：适用于小学科学实验教学用。㈡技术要求：1. 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。2. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 3. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 84 | 套 |
|  | 电磁铁组装材料 | 小学科学实验教学。1. 电磁铁组装材料由以下配件组成：指南针1个，绕线骨架2个，铁芯2个，螺帽2个，连接线2根，电池盒 2个，导线2根；2. 采用1号电池一节提供1.5V电源（不配电池）。3.其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 84 | 套 |
|  | 电磁铁 | 演示用 | 3 | 套 |
|  | 手摇发电机 | ㈠适用范围、规格： 1. 小学科学实验演示发电机的工作原理用。 2. 电源型。 ㈡技术要求： 1. 由底座、电刷、磁块，大、小皮带轮，手柄轴、电路板等组成。 2. 交流输出电压≥1.5V，两只发光二级管交替发光。 3. 磁块应有N极S极标志，Ｎ极为红色，Ｓ极为白色或蓝色。 4. 各部件无明显缺陷，配合良好。 5. 整机结构紧凑，效果明显。 | 45 | 个 |
|  | 激光笔 | ㈠适用范围、规格： 小学科学教学用。㈡技术要求1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。2.使用范围7-15m，波长650nm。 | 84 | 个 |
|  | 激光笔 | 笔式 | 84 | 个 |
|  | 小孔成像装置 | 组装式 | 84 | 套 |
|  | 平面镜及支架 | 1.产品由平面镜、支架组成，塑料盒包装。2.平面镜为镀膜玻璃，尺寸：135mm×75mm×4mm，玻璃表面光滑无痕，镀层均匀。边缘不许有裂纹。平面镜成像清晰，无变形 | 84 | 套 |
|  | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 84 | 套 |
|  | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 84 | 套 |
|  | 成像屏及支架 | 光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 | 84 | 套 |
|  | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 168 | 个 |
|  | 动物饲养笼 | ㈠适用范围、规格：小学科学课分组饲养小动物用。㈡技术要求1.由箱体和观察面组成。2.箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属网制成，表面作防锈处理。3.箱体由直径2mm的钢丝制造，钢丝间距约为30mm，尺寸≥350mm×250mm×320mm,箱体开启放便。4.塑料件、金属件应符合 JY 0001的7.7和7.2条的有关要求。5.性能、结构、外观应符合 JY 0001第4、6、7章的有关要求。 | 24 | 个 |
|  | 塑料注射器 | 30mL | 168 | 个 |
|  | 单摆 | 一个摆球 | 84 | 套 |
|  | 照相机模型 | 光学 | 36 | 套 |
|  | 儿童骨骼模型 | 一、适用范围、规格：1. 小学科学课演示用2. 少年体型二、技术要求：1. 产品应采用硬质塑料或复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65-70cm。2. 直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征3. 骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分。4. 在同一模型上，同一种颜色的另件，不得有目视上的色差。5. 骨的比例应正确，胸腔各径应准确，骨盆各角度应近似实际。6. 产品应执行JY 159 的全部要求7. 支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为不锈钢丝或铜丝。 | 24 | 台 |
|  | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 24 | 台 |
|  | 少年人体半身模型 | 一、适用范围：1. 小学科学实验教学演示用。2. 应为少年体型。二、技术要求：1. 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高65-70cm 的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。2. 产品应显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。3. 内脏各器官形态正确，比例适当，纹理清晰，连接正确，切面平整，注意少年生理发育特征。4. 各部结构着色应准确、鲜明，颜色不应溶出分界。5. 头颈部应作正中矢状切面，颈部作水平切面。6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾清晰。8. 金属另件和嵌件均应作表面处理，定位准确牢固，松紧适度，拆装方便。9.产品应执行JY 158 的全部规定。 | 3 | 台 |
|  | 眼构造模型 | （一）适用范围： 适用于小学科学实验教学用。（二）技术要求：1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 | 3 | 台 |
|  | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 3 | 件 |
|  | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 3 | 件 |
|  | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 3 | 个 |
|  | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 24 | 个 |
|  | 地动仪模型 | 一、 工作条件 1．1可在常规下使用 二、主要用途 2．1可用于历史课堂教学。 三、技术指标 3．1模型由地动仪筒体、龙、蛙、底坐、杆子、龙珠组成。 3．2模型的油漆覆盖层应平滑、光洁、色泽鲜艳，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象。 3．3模型表面应无开裂、缺损或毛刺等缺陷。 3．4喷漆轮廓分明，画线平直，粗细均匀、贴字无错漏。 4.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 台 |
|  | 地球构造模型 | 1.用于初中小学校讲授地理科学课时地球内部结构的直观教具，∮320mm的立体地球，下半球沿赤道线东经45°西经45°处切开，可拆下，显示地壳、地幔、外地核、内地核，标有距离：地壳17公里，地幔2900公里，外地核220公里，地球外部标有七大洲四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 2.采用优质玻璃钢树脂制做成型后经高档油漆喷漆绘色而成，模型各部位置、形态、结构正确、透明鲜明。 3.产品采用塑料底座，规格约为∮195mm。4.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 24 | 件 |
|  | 司南模型 | 一、 工作条件 1．1可在常规下使用 二、主要用途 2．1可用于中、小学地理教学指示方向和研究磁场用时使用。 三、技术指标 3．1模型由青铜底盘和磁勺组成。 3．2圆外盘分层次铸成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。 3．3磁勺是用含有磁性的材料做成，勺头为N级，勺尾为S极。 3．4仪器静止时因地球磁场的作用，勺尾指向南方。 4.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 台 |
|  | 月相变化演示器 | （一）适用范围： 适合于小学科学讲授月相变化的直观过程用。 （二）技术要求： 1.能快速直观的演示出一个月内月相的变化。月相变化由（多个月-峨眉-上弦月凸月满月-下弦月-峨眉月-多个月） 2.能满足教材教学实验要求，演示效果明显、准确，符合自然科学原理。3.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 件 |
|  | 蟾蜍浸制标本 | 空心包埋 120×100×40（±2) | 45 | 瓶 |
|  | 河蚌浸制标本 | 空心包埋 120×100×40（±2) | 45 | 瓶 |
|  | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 45 | 瓶 |
|  | 蛙发育顺序标本 | 空心包埋 210×105×40（±5) | 45 | 瓶 |
|  | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6～7)种 | 45 | 套 |
|  | 桑蚕生活史标本 | 空心包埋 210×105×40（±5) | 45 | 套 |
|  | 兔外形标本 | 空心包埋 250×110×110（±5) | 45 | 件 |
|  | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 45 | 盒 |
|  | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 24 | 套 |
|  | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、 布、密度板、水泥等 | 24 | 套 |
|  | 纺织品标本 | 空心包埋 210×105×40（±5) | 24 | 套 |
|  | 各种纸样标本 | 空心包埋 210×105×40（±5) | 24 | 套 |
|  | 矿物标本 | 空心包埋 210×105×40（±5) | 45 | 套 |
|  | 岩石标本 | 1.产品由玄武岩、花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩等组成。2.透明塑料盒包装。 | 45 | 套 |
|  | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 45 | 套 |
|  | 土壤标本 | 1.产品由由黏质土、壤土、腐殖土、沙质土组成。2.透明塑料盒包装。每种标本做干燥处理，装在直径29mm，长59mm的玻璃瓶中封装，上面应有土壤名称标签，固定住透明盒中，便于观察。 | 45 | 套 |
|  | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 45 | 套 |
|  | 植物根尖纵切 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 草本植物茎横切 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 洋葱表皮装片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 叶片横切 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 叶片气孔装片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 动物表皮细胞装片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 蛙卵细胞切片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 骨细胞切片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 口腔粘膜细胞装片 | 产品整体质量应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 人血细胞装片 | 1.标本在200×和400×生物显微镜下观察正常人染色体的形态结构。 2.能看清正常人染色体形态及46条染色体的数目。 3.标本染色适中，形态正常无颜色沉淀，无收缩现象。 4.应符合JY/T0067－2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 84 | 片 |
|  | 中国政区地图 | 必须是国家批准的地图出版社出版的正版中国政区地图。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 张 |
|  | 中国地形地图 | 必须是国家批准的地图出版社出版的正版中国政区地图。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 张 |
|  | 小学科学安全操作挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，≥105克。符合GB/T7705-2008《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学生命世界教学挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，≥105克。符合GB/T7705-2008《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学物质世界教学挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，≥105克。符合GB/T7705-2008《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，≥105克。符合GB/T7705-2008《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 3 | 套 |
|  | 科学史挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，≥105克。符合GB/T7705-2008《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 3 | 套 |
|  | 植物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：≥150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 36 | 套 |
|  | 动物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：≥150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 36 | 套 |
|  | 小学科学生命世界教学投影片 | 读碟顺畅，图文清晰。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学物质世界教学投影片 | 读碟顺畅，图文清晰。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 读碟顺畅，图文清晰。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学教学素材库 | 读碟顺畅，图文清晰。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学实验教学指导书 | 执行GB/T9056标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 套 |
|  | 小学科学实验仪器手册 | 执行GB/T9056标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 套 |
|  | 量筒 | 500mL | 84 | 个 |
|  | 量杯 | 250mL | 84 | 个 |
|  | 甘油注射器 | 30mL | 84 | 个 |
|  | 试管 | φ15mm×150mm | 285 | 支 |
|  | 试管 | φ20mm×200mm | 168 | 支 |
|  | 烧杯 | 50mL | 168 | 个 |
|  | 烧杯 | 100mL | 45 | 个 |
|  | 烧杯 | 250mL | 45 | 个 |
|  | 烧杯 | 500mL | 45 | 个 |
|  | 烧瓶 | 平、长，250mL | 168 | 个 |
|  | 锥形瓶 | 100mL | 45 | 个 |
|  | 酒精灯 | 150mL | 84 | 个 |
|  | 漏斗 | 60mm | 168 | 个 |
|  | Y形管 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 168 | 个 |
|  | 滴管 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 168 | 个 |
|  | 集气瓶 | 125mL | 168 | 个 |
|  | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度≥9mm，镊子的长度为125±5mm，2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 4．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 试管夹 | 木质，夹持效果好。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 石棉网 | 石棉网尺寸≥125×125（mm）。要求： 增强石棉网附着力强度。 | 84 | 个 |
|  | 燃烧匙 | 铜制，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 药匙 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 9 | 千克 |
|  | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 168 | 个 |
|  | 橡胶管 | φ5mm～φ6mm，300mm/根。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 9 | 千克 |
|  | 橡胶塞 | 要求：重量为1千克。内外径：Φ8-9mm。 | 9 | 千克 |
|  | 试管刷 | 橡胶制，与仪器配套使用。 | 84 | 个 |
|  | 烧瓶刷 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 培养皿 | 100mm | 168 | 个 |
|  | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 84 | 个 |
|  | 塑料量杯 | 500mL | 84 | 个 |
|  | 硫酸铝钾(明矾) | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。500g=1瓶 | 3000 | 克 |
|  | pH广范围试纸 | 1～14 | 30 | 本 |
|  | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手 套、塑 料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料 袋、棉 布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 84 |  |
|  | 载玻片 | 每50片为1盒。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 45 | 盒 |
|  | 盖玻片 | 18mm×18mm每包100个。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 168 | 包 |
|  | 测电笔 | 1. 由测电头、绝缘手柄组成。2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3. 测量范围：交流12V—220V。4. 手柄绝缘性能良好。5. 通过国家“CCC”认证。 | 84 | 个 |
|  | 一字螺丝刀 | 1. 塑料柄一字螺丝刀。2. 全长约230mm。 | 84 | 个 |
|  | 十字螺丝刀 | 1．塑料柄十字螺丝刀。2．全长约230mm。 | 84 | 个 |
|  | 尖嘴钳 | 6英寸，总长度165mm，其他技术要求执行QB/T 2442.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 45 | 个 |
|  | 木工锯 | 锯片长度≥450mm 。其他技术要求执行 QB/T 2094.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 钢手锯 | 金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 个 |
|  | 钢丝钳 | 8英寸 总长度≥200mm 。其他技术要求执行QB/T2442.3标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 手锤 | 优质高碳钢锤头，管式钢柄镀铬处理，重量≥400克，总长度≥325mm。执行HB3252标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 3 | 个 |
|  | 活扳手 | 整体优质高碳钢锻造，长度150mm 。口径上有镭射刻度。执行GB/T 4440标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 电烙铁 | 60W，20W | 6 | 支 |
|  | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 3 | 台 |
|  | 剪刀 | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 3.刃口长≥70mm。 4.执行QB/T 1966标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 花盆 | 塑料，规格：≥φ250mm×160mm（高）。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 84 | 个 |
|  | 小刀 | 1. 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 2.不锈钢刀片。 3.小刀展开后总长度不大于120mm。 | 84 | 个 |
|  | 塑料桶 | 1. 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 2.高≥180mm，直径≥200mm。 | 84 | 个 |
|  | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径≥90mm。 | 24 | 个 |
|  | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网,直径≥20cm,深≥5cm。 | 84 | 个 |
|  | 喷水壶 | 高度不低于220mm。喷水嘴为铜质。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 24 | 个 |
|  | 吹风机 | 出风口为金属件，功率≥800W。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 24 | 个 |
|  | 采集捕捞工具 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 | 84 | 个 |
|  | 榨汁器 | 1.电动。功率：250W。转速：12000-16000转/分。 | 84 | 个 |
| 13 | 小学数学仪器 |  |  |  |
|  | 方格黑板 | 磁性；600 mm×900 mm；50 mm×50 mm 数学坐标方格 | 3 | 块 |
|  | 计算器 | 小学型计算器 | 168 | 台 |
|  | 剪刀 | 长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质 | 168 | 把 |
|  | 刻刀 | 美工刀，不锈钢，全长 130 mm～160 mm，刀片宽 10 mm | 168 | 把 |
|  | 1～3 年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等 | 3 | 套 |
|  | 4～6 年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 | 3 | 套 |
|  | 演示算盘 | 75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，不少于13 档位 | 3 | 个 |
|  | 演示算盘 | 75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 1 颗，下珠 4 颗，不少于13 档位 | 3 | 个 |
|  | 数字、运算符号贴片 | 演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 6 | 套 |
|  | 数字、运算符号贴片 | 学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 168 | 套 |
|  | 百数表 | 演示用；100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦 | 15 | 个 |
|  | 大数进位模型 | 1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳 | 84 | 套 |
|  | 计数片 | 圆形Φ ≥25 mm，正方形≥25 mm×25 mm，正三角形边长≥25 mm，各片厚≥1 mm，每种图形各 20 张 | 168 | 套 |
|  | 竖式计数器 | 演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位” | 6 | 个 |
|  |  | 演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位” | 6 | 个 |
|  |  | 学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位” | 168 | 个 |
|  | 计数棒 | 演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10 mm | 12 | 套 |
|  | 计数棍 | 学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 4 mm | 168 | 套 |
|  | 计数彩条 | 由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1 cm2的正方形、长度分别为 1 cm，2 cm，3 cm，…，10 cm | 168 | 套 |
|  | 分数片 | 演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 | 3 | 套 |
|  | 圆形分数模型 | 演示用；采用直径≥22 cm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板 | 3 | 套 |
|  | 立体分数模型 | 由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成 | 84 | 套 |
|  | 口算练习器 | 旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm | 6 | 套 |
|  | 点子图 | 演示用：磁贴，60 mm×80 mm，每行 14 个点子，12 行 | 15 | 个 |
|  | 计数多层积木 | 学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10 mm×10 mm×10 mm的正方体，90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10 mm 的方格；配透明塑料盒 | 168 | 套 |
|  | 沙漏组 | 包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个 | 36 | 套 |
|  | 钟表模型 | 演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径应为 250 mm～300 mm，无透明钟面罩 | 6 | 套 |
|  | 钟表模型 | 学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm，无透明钟面罩 | 168 | 套 |
|  | 钟表模型 | 学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径≥80 mm，有透明钟面罩 | 168 | 套 |
|  | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 36 | 个 |
|  | 托盘天平 | 演示用，500 g，0.5 g | 6 | 台 |
|  | 简易天平 | 等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g，槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直与水平面 | 84 | 台 |
|  | 弹簧度盘秤 | 指针式，最大称量 1 kg，最小称量 50 g，分度值 5 g | 6 | 台 |
|  | 数字天平 | 包含配有 20 个法码和 1 个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式 | 36 | 套 |
|  | 杠杆平衡器 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒 | 36 | 套 |
|  | 几何图形片 | 包括正方形（50 mm×100 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50 mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm） | 168 | 套 |
|  | 几何形体模型 | 长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等 | 84 | 件 |
|  | 七巧板 | 演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm× 400 mm，厚≥4 mm | 6 | 套 |
|  | 七巧板 | 学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm | 168 | 套 |
|  | 七巧块 | 由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个木盒或竹盒，尺寸≥70 mm×70 mm×70 mm | 84 | 套 |
|  | 百鸟蛋 | 由 9 块不同形状模块组成蛋形， 尺寸≥ 135 mm× 110 mm×5 mm | 84 | 套 |
|  | 长正方体框架模型 | 直径为 2 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长150 mm，黄色小棒长 100 mm，蓝色小棒长 50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 | 168 | 套 |
|  | 角操作材料 | 可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为 7 mm～10 mm | 168 | 套 |
|  | 钉板 | 390 mm×590 mm，配有橡皮筋 | 12 | 套 |
|  | 钉板 | 透明塑料制，200 mm×200 mm，配有橡皮筋 | 12 | 套 |
|  | 钉板 | 学生用，塑料制，≥140 mm×140 mm，配有橡皮筋 | 168 | 套 |
|  | 条形拼搭条 | 拼搭条的宽度为 8 mm，长度和颜色分别为 30 mm（红色）， 40 mm（黄色），50 mm（蓝色），80 mm（紫色），100 mm（绿色），120 mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭 | 168 | 套 |
|  | 8 面空间连接模型 | 包括 4 个红杆、64 个透明杆、40 个正方颗粒、12 个六通造形连接器、12 个八通造形连接器 | 84 | 套 |
|  | 直尺 | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 84 | 个 |
|  | 软尺 | 2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或cm 值标出 | 84 | 个 |
|  | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应 ≥10 mm，标尺零位前不留空白 | 36 | 套 |
|  | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 12 | 套 |
|  | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 6 | 个 |
|  | 面积测量器 | 非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字 | 84 | 个 |
|  | 探索几何图形面积计算公式材料 | 非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30 mm 的正方形、1个边长 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 60 mm、高 30 mm的直角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的钝角三角形、2个上底 20 mm、下底 40 mm、高 30 mm 的梯形组成 | 168 | 套 |
|  | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径 200 mm，由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成，圆直径 100 mm，刻度尺长 340 mm 并固定在底板上 | 6 | 套 |
|  | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 84 | 个 |
|  | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 84 | 个 |
|  | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 84 | 个 |
|  | 几何形体表面积展开模型 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为 60 mm×120 mm×180 mm，正方体边长宜为 150 mm，圆柱直径宜为 90 mm、高宜为 150 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 6 | 套 |
|  | 几何形体表面积展开模型 | 学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为 20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸宜为 50 mm，圆柱直径宜为 30 mm、高宜为 50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 84 | 套 |
|  | 立方厘米、立方分米模型 | 100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个 （表面有 1 平方厘米的格子线），90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个 | 12 | 套 |
|  | 探索几何形体体积计算公式材料 | 应由三部分组成，如下：长方体体积：由 18 个边长 10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 31 mm×31 mm×21 mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块； 圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100 mm，直径 100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线 | 168 | 套 |
|  | 图形变换操作材料 | 应有 2 个平行四边形（边长 30 mm，高 20 mm），2 个正方形（边长 30 mm），2 个三角形（底 30 mm，高 20 mm）和 2 个圆（直径 30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容 | 168 | 套 |
|  | 旋转模型 | 手工旋转装置：产生球的旋转模型，产生圆锥的旋转模型，产生圆柱的旋转模型，产生圆台的旋转模型（可选），产生双曲面的旋转模型（可选），产生抛物面的旋转模型（可选），产生椭球的旋转模型（可选） | 36 | 件 |
|  | 演示用转盘 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400 mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 3 | 套 |
|  | 数字骰子 | ≥12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，不少于 3 个 | 84 | 套 |
|  | 空白骰子 | ≥12 mm×12 mm×12 mm，不少于 2 个，可用铅笔书写并可擦除 | 84 | 套 |
|  | 塑料球 | 五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应≥20 mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳 | 84 | 套 |
|  | 活动日历 | 演示用；边长 10 cm 的正方体 4 块；可写可擦 | 3 | 套 |
|  | 活动日历 | 学生用；边长 5 cm 的正方体 4 块；可写可擦 | 168 | 套 |
|  | 彩色双面双色纸 | A4，1 包 100 张；与黑板和白板反差大的彩色 | 3 | 包 |
|  | 表面涂色的正方体 | 正方体 3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的 8个，两面涂红色的 24 个，一面涂红色 24 个，六面均不涂红色的 8 个，不涂红色的面均涂白色 | 84 | 套 |
| 14 | 体育器材器械 |  |  |  |
|  | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 48 | 根 |
|  | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm | 8 | 付 |
|  | 跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 40 | 付 |
|  | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 12 | 块 |
|  | 小沙包 | 采用帆布、双层防漏，150g，填充物为沙粒或轻质物体。 | 120 | 只 |
|  | 木尺 | 材质为实木，20mm×40mm，长 2000mm，刻度字码清晰，喷涂光亮，无漏喷、划 痕等缺陷。 | 10 | 把 |
|  | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 8 | 盒 |
|  | 布卷尺 | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 8 | 盒 |
|  | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 8 | 盒 |
|  | 垒球 | 圆周长230mm±10mm,质量140g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm | 100 | 个 |
|  | 联合训练器 | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm；2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成；3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm；4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm；5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化；6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 | 2 | 付 |
|  | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 120 | 个 |
|  | 体操棒 | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm | 60 | 根 |
|  | 体操凳 | 体操凳尺寸：长*宽*高=2000*200*300mm，凳面厚度为 50mm，板为松木板； 金属表面采用抛丸喷砂 (或酸洗磷化) 除锈、静电喷涂表面处理；体操凳整体表面平整，棱角光滑；喷清漆。 | 8 | 张 |
|  | 木哑铃 | 长度280±5mm，宽度50±2mm，直径30±1mm，材质为木质，，表面光滑，无毛刺。 | 120 | 付 |
|  | 短跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 200 | 根 |
|  | 长跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 28 | 根 |
|  | 爬绳、爬竿 | 地埋式，1 个框架配 2 根绳 2 根杆，框架宽 3m,地上高度 2.2m,绳和杆长 2.2 米。主管、横杆采用Φ89*3 ㎜优质圆钢管,金属表面采用抛丸喷砂 (或酸洗磷 化) 除锈、静电喷涂表面处理。 | 2 | 付 |
|  | 肋木架 | 宜三柱二间，使用宽度≥1000mm,最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距300mm，握持直径30mm～35mm | 6 | 间 |
|  | 平行梯 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2300mm,悬垂握持直径30mm～35mm,纵向握持间距≤350mm | 4 | 架 |
|  | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为800mm×500mm×150mm | 8 | 块 |
|  | 山羊 | 中山羊全高：680mm～1080mm，山羊头长：500mm，头宽：300mm ±5mm，头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥40mm，山羊腿壁厚≥2mm | 8 | 台 |
|  | 跳箱 | 小跳箱长85cm,高85cm,上宽32cm,下宽56cm | 6 | 套 |
|  | 低单杠 | 地上高度 1800mm，宽 2000mm， ￠28mm 实心圆钢横杆，立柱管径 114mm，壁厚 3mm，地埋 500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力 3600N，取消外力，永久 变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音； 钢管耐蚀级别不低于 5 级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面 均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂， 完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料 配方不应含有毒元素。试品经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产 品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。 焊接要求：采用CO2 保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观， 牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 12 | 付 |
|  | 高单杠 | 地上高度 2000mm，宽 2000mm， ￠28mm 实心圆钢横杆，立柱管径 114mm，壁厚 3mm，地埋 500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力 3600N，取消外力，永久 变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音； 钢管耐蚀级别不低于 5 级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面 均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂， 完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料 配方不应含有毒元素。试品经 800 小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产 品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。 焊接要求：采用CO2 保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观， 牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 6 | 付 |
|  | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 120 | 块 |
|  | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 24 | 块 |
|  | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g | 240 | 个 |
|  | 艺术体操圈 | 内径800mm～900mm，质量约300g | 120 | 个 |
|  | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 4 | 个 |
|  | 广播体操教学挂图 | 适用于小学体操教学用，纸张尺寸：480*700mm。 | 2 | 套 |
|  | 计算器 | 函数型 | 8 | 个 |
|  | 录放音机 | 多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机 | 4 | 台 |
|  | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上 | 2 | 台 |
|  | 小学生用篮球架 | 篮架伸臂为1.60m，篮圈上沿离地面2.7m，横梁为150×100×2.75mm大圆角方管,立柱150×100*2.75mm 。 篮架上、下拉杆采用Φ42x2.75mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，箱体的铁板及盖板厚度2.0mm，规格:1000×1800mm。并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。篮板:钢化玻璃篮板，铝合金包边，优质EVA篮板保护胶条。篮球板尺寸：1400*900cm，篮球板厚度10mm，铝合金边宽度40mm；篮圈采用弹性抗压篮圈，用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，水平固定在篮板上。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 | 6 | 付 |
|  | 少年篮球 | 规格：5号篮球，重量：465-535克，圆周：680-700毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 28 | 个 |
|  | 双臂篮球架（室外） | 篮架伸臂为1.80m，篮圈上沿离地面3.05m，横梁为150×100×2.75mm大圆角方管,立柱150×100*2.75mm 。 篮架上、下拉杆采用Φ42x2.75mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，箱体的铁板及盖板厚度2.2mm，规格:2400×1000mm。并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。篮板:钢化玻璃篮板，铝合金包边，优质EVA篮板保护胶条。篮球板尺寸：1800*1050*10mm，篮球板厚度10mm，铝合金边宽度40mm；篮圈采用弹性抗压篮圈，用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，水平固定在篮板上。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 | 2 | 付 |
|  | 软式排球 | 5#：圆周长650mm～670mm，质量220g～310g | 80 | 个 |
|  | 排球网柱 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm | 2 | 付 |
|  | 小足球门（室外） | 3号足球门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 4 | 副 |
|  | 大足球门（室外） | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 1 | 副 |
|  | 小皮球 | 皮球用优质橡胶制成无毒，无异味，彩色,皮球外圆周≥235mm，球重≥50g。 | 80 | 个 |
|  | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 12 | 付 |
|  | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 4 | 支 |
|  | 钉鞋 | 1.7钉，轻盈透气网面材质，可拆卸跑钉。 2.标准运动鞋码。 | 60 | 双 |
|  | 摸高架 | 主立柱采用直径114mm，臂厚≥3.5mm的优质圆管，地面以上2.5m，上部焊有直径42mm，臂厚≥3.0mm的伸臂,长度1300mm，伸臂上有6个逐渐升高的铜铃均匀分部在上边，上面有一个拉伸内塞，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 6 | 付 |
|  | 标志筒 | 标志筒形状为锥形；高度400mm±10mm，底部直径250mm±5mm，上部直径80mm±5mm；材质采用塑料；颜色无明显色差；结构要求为镂空设计，可防风；表面光滑，无毛刺、缺损，色彩鲜艳，色泽均匀。 | 30 | 个 |
|  | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 30 | 根 |
|  | 投掷靶 | 高 120cm，宽 51cm，2cm 方管，靶心直径 25cm，靶面 50*50cm，移动折叠式, 可投掷小皮球、小沙包。 | 12 | 只 |
|  | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 50 | 条 |
|  | 橡皮拉力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 50 | 条 |
|  | 海绵包 | 1．外层用精细帆布，内胆高密度聚胺脂发泡材料，长3000mm，宽2000mm，厚≥300mm； 2．人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30～40mm，弹跳高度为20～120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保； 3．表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。 | 2 | 套 |
|  | 铅球 | 质量3.000kg～3.030kg，，直径90mm～100mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 16 | 个 |
|  | 铅球 | 质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 16 | 个 |
|  | 铅球 | 质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 16 | 个 |
|  | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm | 16 | 个 |
|  | 纱巾 | 材质为彩色柔软纱布裁制而成 | 120 | 条 |
|  | 彩带 | 产品材质为彩色柔软纱布裁制而成；产品基本尺寸：长 4000mm，宽 50mm；彩带周边应用细线锁位， 以防滑脱；彩带应带一根尼龙把手。 | 120 | 条 |
|  | 攀登架 | 立柱直径114mm，高4米，两杆两绳 | 2 | 组 |
|  | 少年排球 | 规格：4 号排球，圆周长 600mm~620mm；质量 200g~240g，球压标准：4-6 磅， 皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎， 外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点： 皮革柔软，手感极佳，弹性好 | 28 | 个 |
|  | 少年足球 | 规格：4 号亮面机缝足球，重量：350-400 克，圆周：620-640 毫米，球压标准： 6-8 磅，皮革材质：TPU 皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆， 皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点： 脚感好，耐磨，弹性极佳 | 50 | 个 |
|  | 成年足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g | 50 | 个 |
|  | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 48 | 付 |
|  | 室内乒乓球台 | 1、符合QB/T2700-2005标准 2、台面：采用室内专用球台板高纤维密度板，板厚15mm, 3、台面处理：台面采用热压工艺处理，颜色新蓝色，具有一定的防水效果，无刺激性气味，耐划痕等高性能优点。 4、四周采用pvc封边，台面划有宽度20mm白边，中线3mm,平面度≤4mm,弹性：220-260mm,弹性均匀度≤15mm,台面光泽度≤10；台面摩擦系数小于等于0.7 5、台面四周采用20mm*30mm*1.0mm优质钢管做裙边托架，配有塑料护角，保证台面平整度， 6、支架：底脚采用30mm*30mm*1.2mm优质钢管，带有微调，所有折撑及固定件均要求为冲压件，大小标准统一。所有管材经抛丸除锈后静电喷涂处理，不生锈，不褪色。 7、整幅球台分两次折叠完成，可以折起竖放， 8、整幅球台展开尺寸：2740*1525*760mm, 重65kg 9、使用场合：使用于训练及专业比赛 | 6 | 张 |
|  | 室外乒乓球台 | 球台采用SMC材质，球台长度2740MM，宽度1525MM，高度760MM，台板材料厚度不低于5MM,台面翻边高度50MM, 翻边厚度不低于8MM,台腿使用不低于60*1.6MM优质钢管，支撑采用不低于32MM圆管 | 10 | 张 |
|  | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm | 48 | 付 |
|  | 板羽球拍 | 1.球拍为木制； 2.拍面宽170mm，拍面厚10mm。 | 100 | 付 |
|  | 羽毛球网柱 | 铸铁底座或新型环保ABS底座，移动式，底座外形尺寸：600×430×100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每≥35公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网和钢线1副。金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 5 | 付 |
|  | 篮球网 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm | 16 | 付 |
|  | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm | 8 | 个 |
|  | 足球网 | 2号足球网宽度5500mm，高度2000mm | 8 | 副 |
|  | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 16 | 件 |
|  | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm | 8 | 件 |
|  | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g | 100 | 个 |
|  | 板羽球 | 1.球重4-6g，用三根白色羽毛插在圆状木托或橡皮托上； 2.羽毛长100-120mm，每根羽毛应剪成齿状（约8-10个锯齿）。 | 200 | 付 |
|  | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 192 | 个 |
|  | 乒乓球 | 1．球重：2.20g -2.60g； 2．园度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。 材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光。符合GB/T 19851.8-2005要求。 | 144 | 个 |
|  | 软式飞盘 | 高级发泡制成，直径 20CM | 48 | 个 |
|  | 救生圈 | 1、塑料制品； | 48 | 个 |
|  | 滑冰鞋 | 1、加固网布透气鞋面，加厚铝合金支架； 2、尺码可选； | 60 | 双 |
|  | 空竹 | 1、双头不带轴承； 2、ABS环保工程塑料。 | 60 | 套 |
|  | 指南针 | 1、防水不锈钢外壳，直径6公分 | 50 | 个 |
|  | 测向仪 | 1、电子型，带耳机 | 50 | 台 |
|  | 浪木(桥) | 1、规格高≥3m，下宽≥1.5m，板长≥2.9 m，宽≥17 cm； 2、加厚加粗钢管+铁链，镀锌钢管，金属结构如立柱、攀爬架等，采用热轧板及钢管制成 ； | 6 | 付 |
|  | 艺术体操球 | 直径180mm～200mm，质量约400g | 100 | 个 |
|  | 艺术体操圈 | 内径800mm～900mm，质量约300g | 60 | 个 |
|  | 艺术体操带 | 带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上；棍长500mm～600mm，直径不超过10mm | 100 | 条 |
|  | 艺术体操棒 | 长400mm～500mm，质量至少150g | 100 | 根 |
|  | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称 | 60 | 根 |
|  | 橡胶地垫 | 采用无毒无害、高分子环保材料，厚度15mm～25mm，宽1200mm，长35m | 12 | 条 |
|  | 软式垒球 | 产品材质：PU/聚氨酯、直径70mm | 48 | 套 |
|  | 乒乓球发球机 | 1、座台式，八种不同旋转方式，出球频率25-80次每分钟，出球速度30公尺每秒，出球弧度可调范围40度，出球落点从定点到3/4台可调 | 6 | 台 |
|  | 独轮车 | 中型：车轮直径：457mm～510mm | 40 | 个 |
|  | 轮滑鞋 | 1、固网布透气鞋面，加厚铝合金支架； 2、尺码可选； | 48 | 双 |
|  | 秋千 | 单人 | 6 | 付 |
|  | 攀岩墙 | 个体墙体宽度≥1500mm,墙体高度≤4000mm，攀爬块数量≥4个/m2,大号攀块表面积150cm2，中号攀块表面积100cm2，小号攀块表面积60cm2，抓紧处≤55mm，攀爬块应基本均衡的大小间隔分布 | 1 | 套 |
|  | 身高体重测试仪 | 主机参数： 1、采用ARM Cortex-A53八核S5P4418处理器 1.4GHz、内存1GB DDR3、存储16GB EMMC、支持动态调频，超低功耗Linux3.4.39、QT5.7 2、7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口； 3、测试编号输入方式： a. 通过全触摸屏幕手工输入学号（自动累加） b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别） c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别） d. 可扩展二代身份证读写模块； e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等） f. 可扩展局域网一键下载功能 g. 可扩展人脸识别功能 4、测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。 5、主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份； 6、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。 7、双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。 8、可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。 9、集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。 10、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。 11、交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。 12、数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。 13、U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。 14、可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。 15、所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。 16、测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。 17、一键导入评分标准，直接评分 18、可导入测试者信息、照片、评分标准。 19、可根据评分标准实时评分 身高体重外设 产品功能 技术参数： 1.工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% 2.身高参数： 测量范围:90~215cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1% 3.体重参数： 测量范围：0~200kg 分度值：0.1kg 测量精度：±0.2% 1.身高体重外设：身高测试杆内部设有高精度传感器，可消除积累误差；体重采用特制的单支点悬臂梁式高精度传感器，可有效提高测试精度。 2.配有3.5吋TFT液晶显示屏：可显示测试者信息（姓名、性别、测试者编号等）、显示身高/体重测试成绩、显示BMI值。 3.可作为电子型身高体重测试仪单独使用。 4.可扩展多人同时测试。 | 2 | 套 |
|  | 肺活量测试仪 | 主机参数： 1、采用ARM Cortex-A53八核S5P4418处理器 1.4GHz、内存1GB DDR3、存储16GB EMMC、支持动态调频，超低功耗Linux3.4.39、QT5.7 2、7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口； 3、测试编号输入方式： a. 通过全触摸屏幕手工输入学号（自动累加） b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别） c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别） d. 可扩展二代身份证读写模块； e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等） f. 可扩展局域网一键下载功能 g. 可扩展人脸识别功能 4、测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。 5、主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份； 6、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。 7、双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。 8、可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。 9、集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。 10、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。 11、交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。 12、数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。 13、U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。 14、可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。 15、所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。 16、测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。 17、一键导入评分标准，直接评分 18、可导入测试者信息、照片、评分标准。 19、可根据评分标准实时评分 技术参数： 1.手持手柄：使用1.5V干电池3节，可工作12小时。 2.工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% 3.测量范围：1-9999 ml 4.分度值：1ml 5.测量精度：±2.5% 6.手持手柄材质：ABS塑料。 7.可选择测试次数1-3次 8.手持手柄采用高精度微压差传感器，性能可靠，测量精度高；采用手持式设计，上有液晶显示器，测试者可实时了解成绩；测试完成后手持手柄通过无线将数据发送到主机，手柄和主机同时显示成绩。 9.可更换一次性吹嘴，安全卫生。 10.测试次数可选：1-3次。 11.可作为电子型肺活量计单独使用。 12.可扩展多人同时测试。 | 2 | 套 |
| 15 | 医务室 |  |  |  |
|  | 诊查床 | 1800*600*600mm 32mm圆管 0.7-0.8mm壁厚 酸洗磷化处理 高弹海棉 优质西皮 | 1 | 张 |
|  | 诊察桌 | 全钢板焊接，外形尺寸1200*600*750mm，附带抽屉2只，全部白色喷塑处理。桌子腿为方管焊接而成。可以拆卸组装，便于运输。 | 1 | 张 |
|  | 诊察凳 | 螺旋升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，黑色人造革。 | 3 | 个 |
|  | 对数灯光视力表 | 产品规格：5.0M标准对数视力表，功率60瓦，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型，面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用ABS塑料装饰。 | 1 | 套 |
|  | 身高坐高计 | 身高测量范围为60-200cm，坐高测量范围为40-120cm,分度值是0.1cm,铝质标杆。 | 1 | 个 |
|  | 体重秤 | 称重160KG，身高测量190cm，机械杠杆式传动，指针式显示。 | 1 | 台 |
|  | 肺活量测试仪 | 浮筒式或电子式 | 1 | 台 |
|  | 紫外线灯 | 移动式，可调控 | 1 | 台 |
|  | 急救箱 | 24.5*16.5*15cm铝合金箱.应根据中小学卫生室所需药品和器械。配置内容不少于：纱布、胶带、棉签、创口贴、剪刀、止血带、镊子、三角绷带、PBT绷带、体温计、酒精片、碘伏片、急救毯、急救手册等。 | 2 | 个 |
|  | 污物桶 | 脚踏式，不锈钢或ABS塑料材质，不低于 8 升 | 2 | 个 |
|  | 敷料缸 | φ90mm×90mm 或直径不低于90mm | 1 | 个 |
|  | 方盘 | 不锈钢制，300*400*20mm。不带盖，无孔。 | 2 | 个 |
|  | 带盖方盘 | 不锈钢制，240*150*40mm，带盖，无孔。 | 6 | 个 |
|  | 高压消毒锅 | 手提式 18L | 3 | 个 |
|  | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 3 | 套 |
|  | 医用剪刀 | 不低于 10 种，140mm～220CM | 1 | 套 |
|  | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 5 | 套 |
|  | 压舌板 | 一次性 | 100 | 个 |
|  | 体温计 | 医用体温计，水银柱式，测量范围25-42°，三角玻璃棒型。 | 1 | 支 |
|  | 止血带 | 医用，乳胶，不少于53cm | 10 | 条 |
|  | 血压计 | 普通医用汞柱式血压计,由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成,符合国标的质量规定 | 5 | 个 |
|  | 听诊器 | 普通医用听诊器； 听诊器传音应清晰；耳环弹片应用弹簧钢制成；耳环的弹力应适宜，弹性良好。 | 2 | 支 |
|  | 担架 | 小型折叠式 | 2 | 副 |
|  | 药品柜 | 规格：900mm×400mm×1800mm；一、柜体： 1. 全柜体采用0.6mm冷轧钢板，钢厂采购 全自动开屏机开屏 数控激光下料，折弯成型 水洗 铜化 环氧树脂喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 2. 柜体门板：上玻下铁门或全玻门，框内可嵌入4-5mm厚玻璃。 3. 层板：采用0.8mm冷轧钢板 一次折弯成型 使用活动方便。上部带药品台阶。 二、五金配件： 1. 把手： PVC内嵌式拉手。 2. 铰链：采用专用阻尼铰链。 | 2 | 个 |
|  | 健康档案橱 | 规格：900mm×400mm×1800mm；一、柜体： 1. 全柜体采用0.6mm冷轧钢板，钢厂采购 全自动开屏机开屏 数控激光下料，折弯成型 水洗 铜化 环氧树脂喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 2. 柜体门板：上玻下铁门或全玻门，框内可嵌入4-5mm厚玻璃。 3. 层板：采用0.8mm冷轧钢板 一次折弯成型 使用活动方便。 二、五金配件： 1. 把手： PVC内嵌式拉手。 2. 铰链：采用专用阻尼铰链。 | 1 | 个 |
|  | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5 倍 | 2 | 个 |
|  | 音叉 | 音叉的频率为256HZ±0.3HZ。 | 1 | 个 |
|  | 异物针 | 直，弯各一支，不锈钢 | 2 | 套 |
|  | 酒精灯 | 150ml | 1 | 个 |
|  | 冲眼壶 | 不锈钢制，容积100ml。 | 1 | 个 |
|  | 受水器 | 不锈钢受水器。激光焊接。 | 1 | 个 |
|  | 落地蛇形灯 | 不锈钢反光灯。升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm. | 1 | 台 |
|  | 双拐 | 铝合金制，九档可调，称重不低于70kg。 | 1 | 副 |
|  | 辨色图谱 | 32开，纸质。 | 1 | 本 |
|  | 握力计 | 电子式 | 1 | 个 |
|  | 胸围尺 | 长度150cm，最小分度值0.5cm，橡塑制品。软皮尺 | 1 | 条 |
|  | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 1 | 个 |
|  | 皮脂厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。 | 1 | 套 |
|  | 卫生保健室水槽 | 1、水槽柜规格：长500*宽580*高860mm， 2、 水槽内径：340*340*210mm并设有溢水孔 3、功能描述：①.翻盖采用专业阻尼转轴，设计弹簧珠定位，水槽上翻盖打开，展露出隐藏式的三个专用钢质水嘴瓷质阀，②.水嘴开关为20*20*20mm的旋钮正方体设计，且两侧设有8个滴水棒，采用卡扣设计，承重力强、稳固不晃动，③.下翻盖关闭，此时水槽呈现于平面，使操作更方便；④.前置柜门打开后设有3个储物盒，用于存放清洁用品；翻盖上设计有标识与贯穿式扣手位，方便使用。 4、紧急洗眼器：主体：加厚铜质，涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网.最大耐水压：7巴 5、外观描述：前后门带锁设计，便于检修，整体造型圆润，顶部梯形设计，不仅让造型更加别致，同时也契合功能分区；翻盖和后槽以及侧板均有条形装饰，增强了整体性；前面板下方设计渐变透孔造型，更加美观；翻盖打开，水嘴的位置图形与前面板装饰图形相呼应. | 1 | 套 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 套 |
| 16 | 图书室 |  |  |  |
|  | 书架 | 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。单面放6900本。双面放9000本。 | 23 | 单组 |
|  |  |  | 23 | 双组 |
| 17 | 阅览室 |  |  |  |
|  | 阅览桌 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.8mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m。 3、尺寸：2000*1000*750.台面原木色，架子颜色灰白色 | 20 | 台 |
|  | 阅览椅 | 1.钢架材质：采用冷轧钢钢管，厚度达到国家标准1.2mm。 2、封边条拉伸强度为42MPa，断裂伸长率196%,直角撕裂强70KN/m，架子颜色灰白色，椅子为原木色。 | 120 | 把 |
|  | 阅览书架 | 1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按 “GB/T13667.3-2013” 、“GB/T13668-2015”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2017、GB18584-2001等国家标准。 2.插接式设计，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。 国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，表面硬度≥2H,耐酸雾性≥300小时无变化，表面平整光滑，无脱落、起泡现象，焊接牢固，焊痕光滑。 3.双面书架规格为：2000*900*450，单面书架规格为：2000*900*300，以双柱、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组, 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，挂孔3*21mm,孔距30.4mm，五层六层格板间距都可以均分，经四次折弯成45*35mm矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm，厚侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm. 4.材质：优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板0.8mm，顶板0.8mm。 | 23 | 单组 |
| 18 | AR人工智能创课教室 |  |  |  |
|  | 多功能桌 | 1桌长80*55*75：采用优质刨花板、甲醛释放量小于或等于5mg/100g 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面。 | 48 | 组 |
|  | 椅子 | 材质及功能说明：1 座板统一采用PP原生料 玻纤 柔韧料组合注塑成型。具有抗老化，不褪色 ，韧性强，结实耐用。2.座板托盘采用3厘厚连钢钢板冲压成型 四周无缝连接座板 用8厘防滑内六角螺丝连接 稳固性强 不易脱落。3. 气杆 保质5年。 4. 脚轮采用万向轮 | 48 | 个 |
|  | 人工智能教育应用平台 | 1.平台需支持两种登录方式，既可采用平板登录，也可采用电脑登录。（两种方式任选其一即可） 2.平台功能需包含课程中心、AI图形化编程、实验中心、师训中心、AI大讲堂、成果资源管理、AI班级管理、信息统计等应用模块。 （1）需提供授课系统：授课系统需支持老师在线选择课程，在线打开授课资源进行授课，需提供服务期内功能使用； （2）AI图形化编程： ①需提供图形化、Python编程两种编程界面，支持老师根据需要选择编程方式，完成编程作品；同时，支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行; 需提供服务期内功能使用； ②编程能力需包括基础能力（含：运动、外观、声音、运算、变量、流程等）供编程调用，也提供AI能力，（含：文字识别、人脸识别、场景识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用；需提供服务期内功能使用； ③需提供编程成果管理系统，支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名并保存、支持删除、复制、分享已保存的编程成果；支持提供编程样例，供老师参考教学；需提供服务期内功能使用； ④需提供分享管理系统，支持对分享的编程成果进行管理；需提供服务期内功能使用； （3）师训中心：需包含AI培训、专家讲座、示范课等内容模块，需提供服务期内功能使用； （4） AI大讲堂：需提供给师生AI技术探究、AI应用学习、AI前沿发展等类型的相关视频课程，需提供服务期内功能使用； （5）AI班级管理：需支持按班级名称、班级ID以及创建时间实施教师创建、加入管理AI班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生，需提供服务期内功能使用； （6）信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据实时统计展示，需提供服务期内功能使用； | 1 | 套 |
|  | 人工智能系列主题课程 | 11.需提供小学阶段≥38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 已购买课程资源需支持永久使用； 2.课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。 3.课程配套的感知实验不少于5个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的AI、学习中的AI、生活中的AI、问答系统、机器翻译等。 | 1 | 套 |
|  | 人工智能课本 | 1.课本经正规出版社出版发行，具有标准书号； 2.课本内容涵盖大数据技术、机器学习技术、计算机视觉技术、智能语音技术、自然语言处理技术等基础知识点。 | 49 | 套 |
|  | AI教学平板（教师机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.操作系统：≥Android 8.0操作系统； 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 | 1 | 台 |
|  | AI教学平板（学生机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥3GB； 3.存储容量：≥32GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.操作系统：≥Android 8.0操作系统； 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥500万像素，自动焦距。 | 48 | 台 |
|  | 学生机器人（硬件） | 1. 操作系统：≥Android 6.0； 2. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 3. 摄像头： ≥500万像素； 4. 显示屏： ≥6英寸，LCD屏； 5. 收音范围：语音识别距离≥2m，语音接收距离≥5m； 6.具备移动功能； | 8 | 台 |
|  | 学生机器人（软件） | 1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，展现人工智能特性；其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ④需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑤需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑥需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑦需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应场景识别AI能力呈现：让机器人能够通过拍摄场景照片识别出对应的场景名称，识别结果可在屏幕上进行显示，也可通过语音进行播报； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示； | 8 | 套 |
|  | 拼接地图板 | 1.循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：黄色线条； 2.贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸； 3.标签卡片≥8张：尺寸≥170*140mm | 2 | 套 |
|  | 充电车 | 1.支持≥ 50 台及以上配套的平板电脑同时充电； 2.材质：主体采用镀锌板1.0-1.5mm材质局部采用2.0冷轧钢板； 3.安全要求：电源开关设有高压强电保险、漏电保护器、电路板保险多重保护。 | 1 | 台 |
|  | AI超算服务器（硬件） | 1.CPU：≥8核，≥3.0HZ； 2.内存：≥32GB； 3.PCIeM.2硬盘：≥256GB； 4.第一组硬盘：≥1TB HD； 5.显卡：≥8G； 6.网卡：千兆网卡； 7.声卡：集成声卡； | 1 | 台 |
|  | AI超算服务系统 | 1.提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤，打造“超算中心+算法构建+自主训练”的综合解决方案； 2.需支持图像分类训练：通过对图片数据集进行分类训练，来训练不同分类模型； 3.需支持声音分类训练：通过对声音/声纹数据集进行分类训练，来训练不同分类模型； 4.需支持个性化发音训练：通过对个体声纹数据集进行特征提取训练，可按照该声纹特征进行语音合成播报。 5.需支持响应用户在图形化和Python编程中调用自己训练的模型。 | 1 | 套 |
|  | 无线路由器 | 1.物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大支持 10 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 2.发射功率(单路最大)：≥20dBm； 3.可调功率粒度：≥1dBm； 4.整机功耗：≤20W(不包含 PSE 和 USB) 5.MTBF：>500000H 6.安全策略：①需支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP、WPA3 加密； ②需支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥； ③需支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等； ④需支持无线用户二层隔离；支持基于 SSID 的无线用户隔离； ⑤需支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等； | 1 | 台 |
|  | 人工智能专项服务 | 1.需提供入校服务和线上远程指导； 2.服务对象需包含授课教师及人工智能教育教学相关的技术人员等； 3.服务内容需包含产品部署调试、产品使用培训、人工智能开课指导、技术支持等四类基础服务： ①产品部署调试：需包含教室上课环境的部署、软硬件设备的安装及调试工作； ②产品使用培训：需包含硬件产品功能使用及维护管理方法介绍、软件系统功能使用及维护管理方法介绍； ③人工智能开课指导：需包含人工智能课程介绍、人工智能编程案例讲解、人工智能课程开设及实施策略分享； ④技术支持：需包含跟踪和解决老师在上课过程中遇到的产品使用问题； 4.提供竞赛指导服务，提供人工智能教师素养提升服务 | 1 | 套 |
| 19 | 二、行政楼设备设施 |  |  |  |
|  | 德育展示室 |  |  |  |
|  | 德育文化 | 12pvc加亚克力 | 38 | 平方 |
|  | 吊顶灯箱 | 卡布灯箱 | 12 | 平方 |
|  | 背景墙 | 方通或长城板 | 38 | 平方 |
|  | 墙柜 | 根据场地尺寸定制，材质采用18㎜厚三聚氰胺板。 | 10 | 平方 |
|  | 隔断 | 德育室内隔断 | 23 | 平方 |
|  | 文化墙布 | 内容定制，高清喷绘写真。 | 50 | 平方 |
|  | 水晶字 | ≥3㎜厚亚克力字。 | 420 | 厘米 |
| 20 | 管理室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 2 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板 6、材质符合国家环保标准要求， | 4 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 4 | 个 |
| 21 | 维修工作间 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 200*110*75cm，采用优质实木颗粒板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm净重：9.15kg 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 4 | 把 |
|  | 货架 | 1.2*0.6*2m 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板承载部件的裸钢板厚度为1.2mm 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 4 | 个 |
| 22 | 总务仓库 |  |  |  |
|  | 货架 | 1.2*0.6*2m 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板承载部件的裸钢板厚度为1.2mm 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 15 | 个 |
|  | 1.2m办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 2 | 台 |
| 23 | 文印室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 220*110*75cm，采用优质实木颗粒板，桌面厚2.5公分，40*40加厚管焊接制作而成。增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 2 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 2 | 个 |
|  | 复印机 | 数码复合机.复印/打印/扫描.最大幅面A3.打印速度 A4：26ppm 打印分辨率 600×600dpi，1200×1200dpi.内存容量 标配：1GB，最大：3GB 复印速度(张/分) A4：26cpm.液晶显示屏 7英寸彩色触摸LCD面板. 功耗(W) 复印打印：410W，待机：65W，节能：0.5W | 2 | 台 |
|  | 印刷机 | 工作方式 孔版印刷方式.分辨率 扫描：600dpi×600dpi 制版：300dpi×600dpi（版纸穿孔密度600dpi×600dpi）. 制版时间 等倍18秒、A4长边进纸.印刷面积 最大：290×423mm（A4黑印筒使用时最大：290×207mm） 印刷速度 45-135页/分钟（5级可変，155页/分钟（最高速） 印刷位置调整 上下：±15mm（液晶屏电动、以0.5mm为单位） 左右：±10mm（手动） 原稿类型 45-210g/㎡：优质纸、中质纸、草紙、再生纸、信封、明信片 原稿尺寸 盖板：最大297×432mm，自动进稿器：最大297×432mm、最小100×148mm 纸盘容量 1500张（64 g /㎡） 图像模式 文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、 插图、铅笔、网点（标准）、网点（细点）纠错 图像浓度 制版浓度：5级调整，原稿扫描浓度：5级调整，印刷浓度：5级调整 | 2 | 台 |
| 24 | 家长接待会议室 |  |  |  |
|  | 接待桌 | 120*40*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 6 | 台 |
|  | 椅子 | 1、整椅使用网布，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、架子厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；6、材质符合国家环保标准要求， | 12 | 把 |
|  | 沙发 | 1、整体使用皮尤，结实；2、安全环保无气味，不易老化，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、久坐舒适，不变形；4、材质符合国家环保标准要求 | 1 | 个 |
|  | 茶几 | 圆角处理边角经过圆润处理，钢化玻璃几面玻璃面板采用5厘钢化玻璃运用双磨技术让玻璃抗热抗压，使用更安全，易清洁。Z形框架采用烤漆工艺即可减少和避免金属表面锈蚀又起到装饰作用的工艺。同等厚度钢化玻璃抗冲击力是普通玻璃的3-5倍抗弯曲强度是普通玻璃的3-5倍。耐高温钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受温度是同等厚度普通玻璃的3倍，可承受200摄氏度的温差变化。 | 1 | 台 |
| 25 | 安防监控室兼消防控制室 |  |  |  |
|  | 监控台 | 控制台材质参数： 钢木结合控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理美观、实用性高，符合安全规范以及人体工学要求。 1，尺寸：5工作位总长3000mm（不含侧板厚度），每工作位宽度600mm。 2．操作平台台面高度750mm加上铝型材总高度950mm，深度900mm-1000mm可选，台面采用E1环保防火板聚氨酯封边，没有甲酸释放，前后门采用AB403锁，每联底柜保19英寸机架安装，后面铝型材背板，下面有可调地脚，侧板实木颗粒板喷漆，抽屉扶手采用环保橡胶漆，前面台面有支撑防止台面变形，每联有链接孔可多联链接。表面光亮平整，有光泽，整体效果好，台面开有走线孔。 3．柜体采用冷钢板制作，单面开门结构（或前后开门）。承重梁采用2.0毫米冷轧钢板。横梁，层板、门板分别采用0.9—1.2毫米冷轧钢板。支撑梁采用2.0mm冷轧钢板制作。层板下面设计有强弱电走线位置。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。 4．后背墙为高度150-180毫米铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。 | 1 | 组 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 3 | 个 |
|  | 椅子 | 塑料部件：采用PP加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。通过疲劳与冲击强度测试。 产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。 椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 中班底盘：同步逍遥功能，采用2.5mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。 120#气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 电镀椅脚：采用圆钢管冲压而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。 静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准。 | 3 | 把 |
| 26 | 档案室 |  |  |  |
|  | 智能密集档案架 | 1.架体标准：智能密集架高度：2000-2500mm，节距长度：850-1000mm，宽度：500-700mm，标准层6层。层距：180-380mm，隔板厚20mm，每层隔板均匀承重90KG，设备承重≥300kg/平方，标准节在全负载的情况下，各结构件和架体无变形，架体无倾斜。每列架体设有安全限位及防倒装置。 2.产品结构：主体架构分底座，立柱架，隔板，挂板四大部分。安装时可拆开运输安装。立柱架，隔板，挂板全部模具冲压成型，表面静电喷涂处理。 3. （1）主轴直径为25-28mm，45#材料。205轴承。断轴管连接传动。具有可靠的中心直线度，架体平稳轻便。 （2）传动速比1:4.8，豪华型方向盘摇把，手柄可折叠。 （3）载荷能力＞600kg/立方米 （4）架体空间利用率81.28% （5）传动装置：机械式全自动脱挂驱动装置，摩托链条传动，摇动轻便灵活，载荷能力强。磷化处理规范，静电亚光喷涂。外型美观大方，防腐性强，操作方便无噪音 4 (1)每列密集架架体均装有制动装置，设在侧面板中，开闭方便，安全系数大。 (2)移动密集架各列之间装有密封条，顶部有防尘板。合拢后无间隙，做到防鼠，防潮，防火的要求 (3)手柄采用折叠式，有齿轮，齿爪自动挂拖档，当单列移动时，其他手柄不会跟着转动。 (4)底盘结构焊接式，可分段拼装，加工精度高，对接互换性好。 5：表面处理工艺： 表面处理采用碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，粉末喷涂。防护性好，附着力强。表面处理工艺程序：工作水洗----脱脂----水洗----除锈----水洗----表调----磷化----水洗----烘烤----喷粉----固化----喷塑产品。 | 24 | 组 |
| 27 | 广播室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 3 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 6 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 6 | 个 |
| 28 | 学生组织、社团办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 桌子长1.2*50*75，采用优质刨花板、甲醛释放量小于或等于5mg/100g 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面。 3、封边：同色PVC封边、厚度大于或等于2mm。4、下架：选用优质钢材下架，选用优质钢材，经打磨、抛光、酸洗、磷化、 防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理 | 10 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 20 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 10 | 个 |
| 29 | 校务领导办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌椅、书柜 | 1.办公桌：2.2*1*0.76m，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，多次打磨，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。2.书柜 尺寸：2.8*40*2 ，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，多次打磨，经二底三面喷漆，颜色为深棕色 3.办公椅：环保木板，板厚1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。产品扶手：铝合金扶手，皮扶手面，一体成型模具注铝，通过扶手侧拉，水平，强度测试。椅子表面：采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 功能底盘：同步逍遥任意锁定功能，采用铝合金，模具注铝而成，承受力大，结构牢固。 45# 气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 铝合金脚：一体成型模具注铝，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。 静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准 | 1 | 套 |
|  | 沙发茶几 | 1.简约真皮办公沙发3+1+1组合：环保木板，板厚为2.0cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。产品扶手：皮扶手面，一体成型，通过扶手侧拉，水平，强度测试。采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准 。 2.茶几： 1.2*60*45，简洁的设计。流畅的线条。。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色 。 3.70*40*45，简洁的设计。流畅的线条。采用优质实木皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木，，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 | 1 | 套 |
| 30 | 大会议室 |  |  |  |
|  | 桌椅 | 1.会议桌尺寸：800*220*76cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色，一材质说明 2、椅子尺寸：60*58*1.1，外形尺寸及斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计椅背和座垫之弧度完全符合人体曲线能最大限度地贴和人体背部外形美观、漂亮、座高和深度合理座感舒适坚固耐用无疲劳感觉。 2、木料材质选用上乘实木橡木木料，结构稳固结实 4、座椅为软包靠背、软座垫；椅背、椅座皮革采用优质皮革，不褶皱，手感光滑，精致，美观大方不退色抗变形颜色可安客户要求。 5、海棉采用高密度、高弹力冷发泡定型棉。（含34把会议椅） | 1 | 套 |
| 31 | 小会议室 |  |  |  |
|  | 桌椅 | 1.会议桌尺寸：500*220*76cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深棕色。 2、椅子尺寸：60*58*1.1，外形尺寸及斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计椅背和座垫之弧度完全符合人体曲线能最大限度地贴和人体背部外形美观、漂亮、座高和深度合理座感舒适坚固耐用无疲劳感觉。 3、木料材质选用上乘实木橡木木料，结构稳固结实 4、座椅为软包靠背、软座垫；椅背、椅座皮革采用优质皮革，不褶皱，手感光滑，精致，美观大方不退色抗变形颜色可安客户要求。 5、海棉采用高密度、高弹力冷发泡定型棉（含20把会议椅） | 1 | 套 |
| 32 | 教师办公室四人桌 | 300*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 37 | 组 |
| 33 | 教师办公室两人桌 | 150*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 63 | 组 |
| 34 | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求。 | 274 | 把 |
| 35 | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 274 | 个 |
| 36 | 办公计算机 | 1、处理器：INTEL 酷睿六核 I5-10400 主频2.9GHz ； 2、内存：容量8G DDR4 ，2666MHz； 3、主板：B560芯片组； 4、硬盘容量：容量256GSSD，机箱硬盘采用减震设计； 5：声卡：集成5.1声卡； 6、电源：200W电源； 7、键盘、鼠标：防水抗菌键盘，USB接口防菌光电鼠标； 8、显卡：高性能集成显卡； 9、网卡：主板集成千兆网卡； 10、显示器：21.5寸LED宽屏液晶显示器，分辨率1920*1080 | 200 | 台 |
| 37 | 管理型笔记本电脑 | 1、14.0英寸显示器，分辨率1920*1080； 2、处理器：i7-11370H，四核心 主频≥3.3GHz； 3、内存：≥16G DDR4 ，内存插槽不少于2个； 4、接口：≥2个原生USB3.0，1个HDMI输出接口； 5、硬盘：≥M.2 512G固态硬盘； 6、显卡：集成显卡； 7、网卡：无线网卡、主板集成1000M 自适应以太网卡， 8、音箱：内置音箱； | 2 | 台 |
| 38 | 办公笔记本电脑 | 1、14.0英寸显示器，分辨率1920*1080； 2、处理器：i5-11320H，四核心 主频≥3.2GHz； 3、内存：≥16G DDR4 ，内存插槽不少于2个； 4、接口：≥2个原生USB3.0，1个HDMI输出接口； 5、硬盘：≥M.2 512G固态硬盘； 6、显卡：集成显卡； 7、网卡：无线网卡、主板集成1000M 自适应以太网卡， 8、音箱：内置音箱； | 18 | 台 |
| 39 | 打印机 | 黑白激光多功能一体机.打印/复印/扫描. 黑白打印速度：A4：30ppm，letter：32ppm.打印分辨率：1200×600dpi 支持无线/有线网络打印/自动双面打印 | 50 | 台 |
| 40 | 饮水机 | 节能温热式饮水机。功率：3kw 220v，主机尺寸900*420*1400mm。内置400G纯水机。出水口数量：3个，出水方式一开两温采用触摸按键式出水，主要功能：大屏液晶显示：显示水质状况和滤芯状况，可设置调节开关机时间，主机带防干烧功能，缺水自动保护，并且具有一键消毒功能，设备全自动运行，整机采用优质加厚304不锈钢材质，电器配件，加热管采用铜和优质的SUS316不锈钢材质，可以延长产品使用寿命，在安全防护部分设置的有防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过压保护、防干烧、防开盖等，控制单元电压在安全电压以内，采用12v控制，防触电保护类型为一类，防护等级为IP44. | 8 | 台 |
| 41 | 照相机 | 类型 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 记录媒体 双卡槽，CFexpress存储卡（B型），SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）※ CFexpress存储卡最高支持2TB容量 图像感应器尺寸 约36×24毫米 ※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头） 镜头焦距 与镜头所示焦距相同 ※使用EF-S镜头时大致相当于镜头所示焦距的约1.6倍。 镜头卡口 图像感应器 类型 CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF） 有效像素 最高约4500万像素 ※四舍五入到十万位。使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时，有效像素可能会降低。 长宽比 3:2 除尘功能 自动、手动、添加除尘数据 网络功能 【Wi-Fi】 标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 传输方式 DS-SS调制（IEEE 802.11b）、OFDM调制（IEEE 802.11a/g/n/ac） 传输频率（中央频率） 2.4GHz频段：频率：2412-2462MHz，频道：1-11频道；5GHz频段：频率：5180-5825MHz，频道：36-165频道 ※不同国家、地区规格不同。 连接方式 相机接入点模式、基础结构（支持Wi-Fi保护设置） 安全 认证方法：开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK，加密：WEP、TKIP和AES 可连接设备 智能手机、计算机、FTP服务器、 【蓝牙】 标准 符合蓝牙规格版本5.0（蓝牙低功耗技术） 传输方式 GFSK调制 可连接设备 智能手机、无线遥控器 自定义功能 自定义功能 22种 自定义拍摄模式 在C1、C2、C3模式下注册 电池 电池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6（1块） ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 ※可通过USB交流适配器 PD-E1为相机内的锂电池 LP-E6NH/LP-E6N进行充电 电池信息 电源种类、剩余电量、快门释放次数和充电性能 电池拍摄能力 使用电子取景器：23℃时约220张、0℃时约200张；使用实时显示拍摄：23℃时约320张、0℃时约310张 ※使用充满电的电池LP-E6NH，显示性能设置为“流畅”时。 尺寸和重量 操作环境 工作温度范围 0℃～40℃ 工作湿度范围 85％或更低 | 3 | 台 |
| 42 | 三、信息化设备 |  |  |  |
|  | （一）校园一脸通系统 |  |  |  |
|  | 1.1、校园出入口管理 |  |  |  |
|  | 大门口人员通道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 7、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 8、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 9、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 10、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 11、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 14、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 15、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 16、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 17、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 18、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 | 2 | 套 |
|  | 人脸通道 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； | 8 | 台 |
|  | 车辆识别一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 一般规范 显示屏参数 显示亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸约：256mm*128mm 显示分辨率：32*64 屏幕类型：LED | 2 | 台 |
|  | 车辆识别道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 2 | 台 |
|  | 车辆出入口管理终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 1 | 台 |
|  | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 2 | 台 |
|  | 接入交换机 | 可用千兆电口数≥16 交换容量≥32Gbps 支持4KV防浪涌 提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x | 1 | 台 |
|  | 校门口室外LED屏 | 包含控制系统视频控制器，箱体控制电脑电源音响设备网线音频线电源线风机空调钢结构加外装饰，配电柜显示屏安装及调试 像素结构 表贴三合一 SMD1921灯 像素间距（mm） 4.0 模组分辨率（W×H） 80×40 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 像素密度（点/m2 ） 62500 维护方式 后维护 显示屏亮度（nits） ≥4500 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 亮度均匀性 ≥97% 最佳视距（m） ≥4 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E接口 | 19 | m² |
|  | LED屏配套散热设备 | 制冷量（W）：3510（W）（200-4200）；制冷功率（W）：975（80-1550）；制热量（W）：4650(200-5720);J电辅热输入功率（W）：1050（PTC）;APF:4.29;能效等级：3级；室内机噪音约：18-36-42；循环风量：650 | 1 | 台 |
|  | 1.2、食堂消费管理 |  |  |  |
|  | 智能消费机 | 设备采用linux系统，7英寸触摸屏，支持屏下刷卡功能，屏幕分辨率应为1024*600，屏幕流明度应≥350cd/m2，.屏幕防破坏能力满足IK04的要求。 设备采用双目宽动态相机，1路为可见光摄像头，1路为红外摄像头，可见光摄像头和红外摄像头应为200万像素，最大分辨率应为1920*1080，能适应强光、逆光、暗光条件下的人脸识别，支持防假体攻击功能，对于视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别消费。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M1000M自适应）、RS-485*1、韦根*1、USB*1、喇叭扬声器（内置）、门锁I/O输出接口*1、门磁I/O输入接口*1、报警I/O输入接口*2、报警I/O输出接口*1、出门按钮I/O输入接口*1、机械防拆开关*1。 设备支持在屏幕显示区域进行刷卡识读，可读取M1卡信息、身份证物理卡（ID卡）信息、CPU卡信息，并支持开启或关闭NFC刷卡功能。 设备支持仅人脸、人脸或刷卡方式人员认证，人脸识别时间≤175ms，人脸识别距离：0.3m-1.5m，准确率99.9%，支持在0.001lux无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备支持消费结果语音提示，支持音量大小调节，支持文字转语音功能（TTS），支持用户自定义消费成功及识别的提示音，支持配置开关消费结果提示音，支持配置开关播报消费结果时播报消费金额，支持查看人员信息，设备状态，消费模式。 设备支持在线消费及离线记账消费，离线消费后，等设备再次在线时，应能自动上报离线消费信息，支持将消费事件上报至管理平台，客户端软件。 设备支持金额、定额、计次三种消费模式，金额消费时，应能配置单次最大消费金额，定额消费时，应能配置定额消费数值是否显示，可开启或关闭消费确认功能，功能开启后，人脸消费时应需要用户点击确认才能完成交易，当金额交易出现错误扣款时，应能通过设备进行实时纠错，回退该次交易金额。 设备支持终端查询消费统计数据，可按当天、一周、一个月，以及自定义时间段查询消费信息，可统计消费金额、消费次数和纠错次数，可在设备本地查询人员余额。 设备支持配套实体键盘键入消费金额，键盘应具有过程提示音以及交易结果提示音，播报消费金额及交易结果。 设备支持桌面式安装方式，桌面式支架可调节上下角度，方便适应不同身高人员。 适用温度范围：-10℃至50℃。 | 10 | 台 |
|  | 智能消费机键盘 | 1、人脸消费机，作为消费金额输入使用； 2、自带12位数黑白点阵显示屏（132*32），可在输入金额时显示数字，也可由消费机控制显示文字内容，包括消费结果，预约的点餐信息等；单屏可显示2行文字； 3、支持输入金额及消费结果语音播报提醒； 4、收款功能：输入金额后按收款可进行交易； 5、消费取消功能：在金额输入并点击收款后，点击取消按钮可取消本次交易； 6、回退功能：输入消费金额后，按回退键可删除一个数字； 7、退款功能：输入金额后按退款，输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款； 8、音量配置：人脸消费机配置语音提醒音量大小； 9、物理接口：USB（数据传输协议为RS485，支持USB供电） | 10 | 台 |
|  | 卡片发卡器 | 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 | 1 | 台 |
|  | 生物信息采集仪 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。 设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸、身份证； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 1 | 台 |
|  | Mifare卡 | 卡片类型：IC卡(国产芯片) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 3000 | 张 |
| 43 | （二）数字视频管理系统 |  |  |  |
|  | 2.1、教学楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（ 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 57 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 57 | 个 |
|  | 教室半球摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø110 × 93 mm 防护: IP66 | 48 | 台 |
|  | 半球摄像机支架 | 壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑 | 48 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 10 | 台 |
|  | 2.2、行政楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 19 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 19 | 个 |
|  | 电梯半球 | 1、主码流支持1920x108025fps，子码流支持640x48025fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 6、可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 7、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 8、可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 9、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 10、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 11、警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 12、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 13、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 14、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 | 2 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 4 | 台 |
|  | 2.3、餐厅监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 10 | 台 |
|  | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 10 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 2 | 台 |
|  | 2.4、周界警戒管理 |  |  |  |
|  | 人脸警戒智能摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。） 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 24 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 5 | 台 |
|  | 筒机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 24 | 个 |
|  | 脉冲主机包 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 6 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 280 | 根 |
|  | 前端杆件相关 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 280 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 35 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 44 | 包 |
|  | 前端杆件相关 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 79 | 包 |
|  | 前端其他组件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 17 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 3 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 6 | 盘 |
|  | 前端其他组件 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 175 | 块 |
|  | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 18 | 根 |
|  | 中心点配置 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 1 | 个 |
|  | 485方案 | 电子围栏控制键盘：LCD键盘主机一体化结构，支持40个485方式防区输入 | 1 | 个 |
|  | 中继器 | 1路RS485双向数据中继器；数据接口：RS485；数据速率：0-115.2Kbps；工作模式：单工、半双工；信号电平：0.25Vp-p－10Vp； 传输波长：1310nm；以光纤延长RS485通讯距离，最远可达20KM（单模）；默认标准FC接口，SC接口可选；光接口：FC；发射光功率：-10dB；接收灵敏度：-24 dB；光学动态范围：20dB；光学允许最大链损：10 dB电源：DC5V/2A；适配器电压：AC180V～AC260V；工作温度：-40℃－+70℃； | 6 | 个 |
|  | 线材一批 | RVV2*1.5电源线、光纤、RVV2*1.5或RVV2*1.0485信号线 | 1 | 米 |
|  | 其他配件 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； | 7 | 台 |
|  | 2.5、宿舍楼监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 10 | 台 |
|  | 筒型摄像机支架支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 10 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 2 | 台 |
|  | 2.6、校园园区监控管理 |  |  |  |
|  | 智能高清网络摄像机 | - 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 - 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2017中等级3的规定。 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速牌变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2018中的规定，AC电源端口等级3；线长超过 3㎡的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。 11、不低于IP66防尘防水等级。 | 30 | 台 |
|  | 筒型摄像机支架支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 30 | 个 |
|  | 全彩全景枪球智能一体机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 2、内置2颗GPU芯片 3、球机支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米，支持可见光补光 4、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 11、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 14、支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标 15、支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 16、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警 17、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 18、支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成 | 3 | 台 |
|  | 球机配套支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 7 | 个 |
|  | 臻全彩全景枪球一体机 | 400万+400万双变焦双结构化黑光臻全彩枪球 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，枪机和球机通道均支持Smart事件、混合目标检测多种智能功能 细节球机采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 Smart事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥 接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围 跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警 混合目标检测：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 全景路结构化抓拍距离可达15 m 支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定 传感器类型：【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【全景】4倍；【细节】25倍 焦距：【全景】8~32 mm；【细节】6.0~150 mm 白光照射距离：【全景】人脸15 m，全彩30 m 红外照射距离：【细节】250 m 支持防补光过曝 水平范围：【全景】不支持；【细节】0~360° 垂直范围：【全景】7~17°；【细节】-20~90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 支持陀螺仪 支持除雾 IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0004 Lux @（@（F1.6，F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【全景】4倍；【细节】25倍 焦距：【全景】8~32 mm；【细节】6.0~150 mm 视场角：【全景】40.3°~16.5°；【细节】58.7°~3° 补光灯类型：【全景】白光；【细节】混合补光 补光灯距离：【全景】人脸15 m，全彩30m；【细节】红外250 m 防补光过曝：支持 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 陀螺仪：支持 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警：7路报警输入；2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 恢复出厂设置：支持 电源：DC：36 V/2.5 A 电源接口类型：直流供电 工作温湿度：范围：-40 °C~70 °C；湿度小于95% 除雾：支持 尺寸：Ø242.6 mm × 423.6 mm 重量：7.5 kg 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 4 | 台 |
|  | 智能高清广角筒机 | 1、内置GPU芯片。 2、最大分辨率3632 × 1632 @20 fps，水平分辨率不低于1400线。 3、最低照度彩色：0.005 lx。 4、内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 5、红外补光时可识别不小于30米处的人体。 6、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、不低于IP66防尘防水等级。 10、支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 11、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现如下情况时，不触发报警： 光线明暗变化 篮球滚动 狗行走 树摇晃。 | 1 | 台 |
|  | 配套支架 | 三层万向节 | 1 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 5 | 台 |
|  | 2.7、校园紧急求助管理 |  |  |  |
|  | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警盒 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB/T28181-2022、ONVIF，满足公网传输 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风 硬件接口 音频接口：支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持256G） 警灯输出：1路外接，可独立控制 报警输出：2路IO输出 警号输出：1路外接，可独立控制 电话线接口：1路 网络接口：2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警输入：2路IO输入 视频参数 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 镜头视场角：水平视场角:128° 帧率：帧率25fps 音频参数 音频输出：内置1路3W扬声器 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 音频压缩标准：G.711;G.726 音频输入：内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离5米 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 电气性能 功耗：≤24w 电源：AC220V 常规参数 IP等级：IP54 安装方式：壁挂或螺钉固定于86盒 工作温度：’-40℃-70℃ 工作湿度：10％-90％ | 3 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警箱 | 1、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 2、支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控 3、支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 4、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口 5、1个红色警灯 ；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝；警灯警号一体式控制； 6、补光方式：红外补光；视频压缩标准：H.264;H.265；日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换；镜头视场角：水平视场角:128° 7、IP等级：IP65 | 3 | 台 |
|  | 多媒体紧急报警柱 | 1、智能紧急报警柱带支架及球机 2、采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 3、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 4、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 5、支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 6、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 7、支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 2 | 台 |
| 44 | （三）多媒体智能交互系统 |  |  |  |
|  | 3.1、AI智研录播教室（6间教室） |  |  |  |
|  | 壁挂录播主机 | 1、支持接入4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制 2、支持多种录播模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式 3、支持自动导播，实现教师画面、学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求 4、采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原。 5、支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集 6、所有通道最高支持 1080p 高清实时编码 7、支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求 8、支持按关键字（包括课程名称、授课教师、课程内容简介等）搜索、 点播、 下载课件，提高检索效率 9、支持发布课件至 FTP 服务器，满足课件便捷管理需求 10、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护 11、支持 RTMP 流媒体 12、支持多方互动与提问模式 13、 支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等 14、 支持自动断网重连功能 15、支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能 16、支持回声消除、噪声抑制的音频处理 17、支持人脸库功能，支持人脸比对报警功能 18、支持课堂自动点名 19、 支持课堂人员行为分析（听讲、起立、阅读、书写、举手、朝向、趴桌子），并支持分析结果实时上传 20、 支持壁挂式安装（出厂自带壁挂支架） | 6 | 台 |
|  | 教师4K半球 | 1.摄像机具有≥800万像素，最高分辨率须≥3840×2160，整机为非云台摄像机，采用EPTZ跟踪方式； 2.为保证摄像机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 3.支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.722.1、AAC等编码格式； 4.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； 5.网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项； 6.支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 7.当发生IP地址冲突、硬盘满、硬盘错误、非法访问及网络断开故障时，摄像机可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP、发送邮件、录像、报警输出； 8.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像； 9.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； 10.可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边； 11.支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式。在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动； 12.为保证教师书写板书时候导播清晰稳定，当教师背向镜头时，摄像机可使画面自动切换为板书特写画面； 13.支持输出教师特写画面、板书特写画面、全景画面，且每个画面分辨率均可达1080p； | 6 | 台 |
|  | 壁装支架 | 配套支架 | 6 | 个 |
|  | 学生智能摄像机 | 1、全景相机：1/2＂ CMOS；最大支持3840 × 2160@30fps高清画面输出 2、视场角：水平103°；垂直54° 3、低照度：0.01Lux@F1.6 4、动点像机：1/2＂ CMOS；最高分辨率及帧率可达3840 × 2160@60fps 5、视场角：水平37.3°-15°(广角-望远)；垂直21°-8.5°(广角-望远) 6、低照度：0.01Lux @ F1.6 7、4倍光学变倍；16倍数字变倍 8、系统参数：支持人员自动检测并进行人脸快速抓拍 9、支持人脸曝光功能 10、支持背景大图图片字符叠加功能 11、支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 12、支持120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、背光补偿、区域曝光、区域聚焦 13、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 14、支持1路音频输入和1路音频输出 15、电源DC12V，支持PoE+ | 6 | 台 |
|  | 学生摄像机支架 | 配套支架 | 6 | 个 |
|  | 阵列麦 | 1、多麦克阵列设计，拾音半径最远可达10米 2、内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真 3、多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 4、支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制 5、支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 6、自带状态指示灯，方便问题排查 7、支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 8、支持32 kHz高采样率，声音效果更保真 9、支持POE供电，便于安装 | 6 | 个 |
|  | 阵列麦转接线套装 | 1、内含19米成品复合线（包含两根音频线），用于链接阵列麦和录播主机 。 | 6 | 个 |
|  | 阵列麦吊装支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 | 6 | 个 |
|  | 接入交换机 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 6 | 台 |
|  | 有源音箱 | 主音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器，内置D类数字功放，带2×10W功率输出(8欧定阻)，发热小，功效更高，带1组线路输入接口，1组功率输出接口，额定输出功率：2×20W/8Ω；信噪比（A计权）：≥85dB；音箱频响范围：100Hz-16KHz ±15%；音箱灵敏度：90dB ±3dB，电压适应范围：165V~250V/50Hz。 副音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器，额定功率： 20W/8Ω；频响范围：100Hz-16KHz ±15%；灵敏度：90dB ±3dB。 | 6 | 对 |
|  | 附件及线材及安装 | 核心交换机：1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3；2、实际配置主控板≥1个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24；3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M；4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网；5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性；6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备; 汇聚交换机：24个千兆以太网电口，4个千兆光口 ； 接入交换机：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP； 万兆交换机光模块； 1000米单模光纤，6芯 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件1批； 电源线缆（主线）RVV3*4.0，900米； 电源线（支线）RVV3*1.0，2000米； 超五类双绞网线； RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡、信息面板、插座面板等； 楼层1M网络机柜或挂壁机柜。 | 6 | 批 |
|  | 3.2、教育教学系统（8套） |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 8 | 台 |
|  | OPS电脑 | 采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线 处理器：不低于Intel Corei5 内存：不低于8G DDR4 硬盘：不低于256 SSD 固态硬盘 支持系统还原保护 为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M | 8 | 台 |
|  | 视频展台（高拍仪） | 整机环保材质，圆弧倒角， 视频展台要求800万像素，图像幅面A4。 带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦 | 8 | 台 |
|  | 3.2、会议室配套平板 |  |  |  |
|  | 86寸会议平板 | - 屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms ,对比度≥6500:1 2. 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0 ,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容） ，4核A55CPU，，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 3. 触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏9级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅 - 4. 具有侧置接口：usb 3.0（跟随）*1 5. 具有后置接口：RS232*1，RJ45*1，USB接口USB3.0（跟随）*2 ，micro USB *1，TOUCH*1，HDMI IN*1，Line Out*1 6. 设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767 - 7. 设备内置非独立外扩展摄像头，像素≥500万，支持2K@30fps视频拍摄，对角角度≥120°，畸变≤1%，支持自动白平衡、曝光模式、场景自适应等设置功能。 8. 为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音, 设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W。 9. 设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°。 10. 设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、音量调节键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源。 11. 支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持多人同时书写，最多同时支持2点高精度书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms 12. ★分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能 - 13. 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。 快捷工具支持批注、无线传屏、扫码带走、截屏、上传平台、计时器、 拍照、节能、智能护眼、触控锁、亮度调节、音量调节等常用工具。 14. 设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。 15. 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 16. 整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时 17. ★具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘 功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、文件管理等功能 | 2 | 台 |
|  | 核显OPS电脑 | OPS电脑（i5十代/8G/256G固态/激活） | 2 | 台 |
|  | 触控智能笔 | 智能平板智能笔 1、智能平板书写 2、2.4GHz无线技术，空旷遥控距离15米 3、当本产品电量过低时，蓝色指示灯会闪烁，请及时充电 4、充电时，红灯亮，充电完成时，红灯熄灭 5、无任何操作时自动进入省电模式，正常使用过程中勿需关机 | 2 | 支 |
|  | 无线投屏器 | 智能平板专用无线投屏器 支持一键传屏 | 2 | 个 |
|  | 专业扩声音箱 | 1.本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个8寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。 2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 3，额定功率150W，最大功率300W。 4，有效频率范围：60Hz~18kHz ； 5，灵敏度 （1kHz,1米）：94dB（1W/1M） | 2 | 只 |
|  | 专业音频功率放大器300W*2 | 1.步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 2.输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 3.输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 4.为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 5.专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 6.输出功率：8Ω：300W*2 4Ω：560W 7.内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 8.高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 | 2 | 台 |
|  | 全自动数字反馈抑制器 | 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 ； 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 n n nn n 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 全自动窄带陷波式反馈抑制 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 2 | 台 |
|  | 受控编程电源时序器 | 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 能电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； n n 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； | 2 | 台 |
|  | 一拖四会议无线话筒 (方管) | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 2 | 台 |
|  | 专业调音台 | 8路输入(6 MIC+LINE+ 1路立体声） + 48 V幻像电压 二组立体声输出 AUX 1输出 一组TRACK输入 支持蓝牙接收功能 支持MP 3，WAV双解码播放功能 支持USB，SD卡 内置16 DSP效果器 额定电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 话筒增益：62 ± 2 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@+ 4 dBu 信噪比：≥ 95 dB（A计权） 串音：≤ - 50 dB 最大输出电平：≥ 0dBu 最大输入电平：≥ 16 dBu | 2 | 台 |
|  | 3.3、智慧照明 |  |  |  |
|  | 护眼灯 | - 1.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，。 3..灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 4.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 5.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 6.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 7.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 8.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面面的光束角满足100±2°，C90-270面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 9..灯具寿命：依据GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》和GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10..闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 15.教室照明质量：依据GB/T5700-2023《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，书写板照度≥500LX，均匀度≥0.8。 16.LED黑板灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2023《照明测量方法》标准通过光环境认证 | 50 | 间 |
|  | 功能室护眼方灯 | 1.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，。 3..灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 4.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 5.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 6.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 7.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 8.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面面的光束角满足100±2°，C90-270面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 9..灯具寿命：依据GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》和GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10..闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 15.教室照明质量：依据GB/T5700-2023《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，书写板照度≥500LX，均匀度≥0.8。 16.LED黑板灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2023《照明测量方法》标准通过光环境认证 | 10 | 间 |
|  | 3.4、智慧班牌 |  |  |  |
|  | 智慧班牌 | 一）电子班牌 1、采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≥21英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 2、Android智能操作系统≥8.1，稳定可靠；系统内存：≧2G内存保证系统最优性能；系统存储空间：内置≥16G emmc 3、USB≥2，100M/1000M自适应RJ45网口≥1，USB等接口有专门的保护装置锁定。开关有专门的保护装置锁定。 4、扬声器：内置≥2W*2扬声器立体声输出，内置全向麦克风，拾音半径不小于1米，整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口 5、产品支持远程开关机，无线性能：支持蓝牙；支持有线网络和无线WiFi，无遮挡情况下传输距离应不小于50m。 6、产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作不小于8 h、在50℃高温环境下连续工作不小于16 h，不发生功能失效、外观变形、屏裂、显示异常等状态改变。产品应能在-10℃温度下正常启动。 7、通断比：≥3000：1（黑，白屏对比度）亮度：屏幕亮度≥400cd/m² 7、刷脸考勤：支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别。注：活体检测功能仅用于参数应标，实际不推荐使用 8、内置宽动态镜头≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 9、门禁功能：内置韦根≥1路，开关量≥1路，可联动门禁开关。 10、IPC显示：可解码显示主流IPC，查看教室内画面。 11、对外接口由RS 485信号，可以对接485的门锁或者外部扩展模块。 12、表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。 | 48 | 台 |
|  | 智慧班牌管理系统 | 一、终端软件 1、管理平台采用B/S结构，支持对人员、卡号、人脸信息的上传和管理，支持配置学校作息时间表和上传课表信息。 2、支持多模式智能自动切换，其中包含普通模式、考勤模式、上课模式、考试模式、紧急通知模式以及校宣模式。 3、班牌首页可展示班级简介、今日课表、校园新闻、校园公告、班级公告、班级相册、班级视频、今日值日、倒计时以及班级荣誉信息。 4、今日值日模块支持显示班级今日值日人员姓名信息。 5、支持通过平台设置考勤规则，考勤时间段内学生可以通过刷卡或者刷脸进行考勤，实时显示考勤签到情况，并支持离线考勤。 6、支持依据班级课表，进入上课时间自动从普通模式切换至上课模式，可展示当前课程、授课教师、授课时间以及下节课信息；上课过程中，巡课员可在班牌上实时查看教室画面。 7、通过班牌后台发布考试安排后，进入考试时间班牌切换至考试模式，展示当前考试科目、剩余考试时间以及监考教师。 8、支持管理员通过后台指定部分或全部班牌即时播放文字或图片，进行相关事项的紧急通知。 9、支持全校统一展示文章、图片和视频内容，并可设置每天指定时间循环播放。 10、班级简介支持显示本班班主任、班长、班级人数和班级口号信息；成员信息中包含班级的所有任课教师、任教科目以及本班所有学生信息。 11、支持通过班级荣誉查看班级和个人获得的荣誉证书。 12、支持管理者通过班牌对班级卫生、纪律、眼保健操以及可自定义的德育直接进行评分。 13、支持接入第三方应用或添加网页地址，并可设置定时切换第三方应用，定时开启与关闭。 14、支持按场地进行信息发布；支持场地添加、编辑和删除，支持自定义场地类型和场地关联设配配置。 15、支持通过平台批量管理设备，可设置定时开关机、查看设备状态和当前显示画面，并支持角色权限设置。 16、支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。 二）校园信息发布 1、支持在终端显示今日日期时间、天气、班级信息、课表信息、班级相册、校园新闻、校园通知、班级评价； 2、支持查看校园新闻和校园通知的列表页面和详情页面； 3、支持查看班级各科目的任课老师和学生名单，支持查看一周课表；支持查看班级公告列表和详情；支持查看班级相册和照片； 4、支持学生和老师刷卡和刷脸进入个人中心，查看个人信息和个人课表； 5、能在班牌上查看平台中发布的网页； 6、能在班牌上显示已设置的监控视频画面； 7、支持学生在班牌签到，展示签到和未签到学生名单； 8、支持学生在班牌申请补签和请假； 9、可选展示上课模式、考勤模式； 10、展示老师对班级的评价打分； 11、支持查看和设置班级信息，包括班级名称/别称、班主任、班长、班级口号； 12、可对班级公告进行增删改查操作； 13、可设置班级值日学生； 14、可对班级相册进行增删改查操作； 15、支持查看班牌首页实时截图；"" 可对校园新闻进行增删改查操作 可对校园通知进行增删改查操作 16、可对紧急通知进行增删改查操作； 17、可按标题、发布状态查询紧急通知； 18、紧急通知的生效时间可以自定义； 19、可按年级选择全部或部分班牌，展示紧急通知内容； 班级评价管理支持自定义考核项，支持新增和删除不同的考核项 20、可对网页发布进行增删改查操作； 21、可按网页名称、发布状态查询； 22、支持将教师、学生信息下发至班牌，可以看到下发结果 23、支持在平台上添加场地预约，查看预约记录，以及配置考勤规则，考勤规则可自选是否签到/签退。 24、系统提供移动端App，支持教师通过移动端查看任教班级考勤结果，可按时间条件进行过滤，可查看单个人员考勤信息。 25、支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。 26、支持管理员通过移动端对班级进行德育评价。 三、节目制作 1、支持在终端显示今日日期时间、天气、班级信息、课表信息、班级相册、校园新闻、校园通知、班级评价； 1.支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出，方便灵活的发布到其他班牌上； 2.每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能； 3.节目编辑简单，支持图片、文档、视频、音频、文字、网页等，操作简单。 4.节目制作支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能； 5.提供实时组件，实时动态信息获取，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件均提供不少于三种样式； 6.支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，图片间切换支持手势滑动； 7.支持图片、视频、网页等内容混播，丰富校园文化展示形式； 8.支持流媒体班牌展示，支持RTMP、RTSP、HTTP协议。可在班牌上展示录播教室内的直播画面进行巡课； 9.支持高清视频播放流畅，支持1920*1080高清音视频图像播放； 10.制作页面可自由添加多种素材及组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、班级圈、班级信息、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览； 11.支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足学校各种场景； 12.节目制作中支持灵活添加自定义控件，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置控件名称、图标、控件接口及参数，通过对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作，支持对接第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等，可提供对接接口； 13.支持互动节目制作，部分控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验； 14.跳转功能的图片支持设置滑动手势和按钮样式，以及无触摸返回时间等，对互动效果实现精确控制； 15.消息发布制作方便，可追加，可覆盖。可灵活设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性，所见即所得； 16.支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果；" 四、节目管理与发布 1.节目管理方便，支持节目多次编辑、导出； 2.支持已发布节目中班级圈内容的局部更新，并可实现跨节目循环播放已发布班级圈内容； 3.同一机构内用户可管理和查看全部班级圈内容； 4.教师有权限管理自己的班级圈，班级圈可自由设置文本区域的文字、背景属性及图片轮播区域比例及属性（如图片切换时间等），可以自由调整排序； 5.班级圈历史记录可同步移动端的发布记录，并能查看和管理自己制作的和本机构的其他用户制作的全部班级圈内容； 6.支持班级圈功能，通过WEB端或手机APP实时更新班级圈内容，可将班级活动、节日作品等照片分类上传，展示班级活动，操作简单； 7.节目可预约发布，支持设置播放计划，播放计划以时间轴的形式展示一台或多台设备的节目播放计划，操作简单。播放计划以列表式存储，实现多节目，多时段自由组合，轮询播放； 8.播放计划支持多场景循环、定时、脱机，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情； 9.节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目。节目播放具有优先级，独占优先级最高，以备紧急事件信息发布； 10.节目发布功能操作简单，可实现不同设备、不同时间段播放不同的节目内容； 11.系统支持节目管理、班级圈管理，支持节目、消息等批量删除操作；" 五、数据管理与更新 1.支持流动红旗、班级信息、考场信息和菜谱等数据实时更新，支持通过excel导入需要更新的数据，操作简单； 2.信息录入组件考场信息、班级信息、菜谱支持文字颜色自定义设置，灵活方便； 3.为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计； 4.数据报告支持图形化，可依据今日、本周、本月进行数据统计，用户也可指定时间段进行统计，可导出报表； 六、用户管理 1.对用户进行角色权限管理，支持对不同角色授权不同的后台管理权限，支持市、区、县、校、班等职能部门等多级别管理权限； 2.提供用户权限管理机制，可限制到每个功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块； 3.用户和设备可灵活分配给机构，同一设备可以被同一机构的多个用户同时管理； 4.支持内容审核，包括审核资源、节目、消息、班级圈、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭； 5.用户可分类查看设备播放日志、设备错误日志、设备下载日志、服务器操作日志； 七、设备管理 1.支持远程设备监控，可实时查看各设备的网络联机状态和开关机状态，可对设备下载节目文件的实时状态进行监控； 2.支持用户对所有在线设备进行当前画面截图，查看历史截屏、重启、关机、删除节目等操作； 3.支持设备实现定时开机、关机、待机及定时音量设置，并可查看及修改策略； 4.支持对单台或批量设备进行即时命令：关机、重启、待机、唤醒、音量、清空节目、禁用等； 5.支持对单台或批量设备在线升级，设备升级完成后自动返回播放节目界面； 6.支持手机APP快速实现即时关机、待机、休眠等远程操作； 7.支持远程修改终端设备地理位置、设备名称等参数； 可随时查看设备的状态、参数及运行状况，可导出设备列表； | 48 | 台 |
| 45 | （四）广播系统 |  |  |  |
|  | 4.1、小学机房中心设备 |  |  |  |
|  | 网络广播平台主机 | 1.铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V宽压输入； 2.采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3.支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4.支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5.支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6.支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7.支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9.支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10.支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12.支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14.支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15.支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16.支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17.支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 | 1 | 台 |
|  | 智慧广播平台软件 | 一、实时播报： 支持寻呼话筒、电脑等多方式实时广播。 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、文件点播，支持选择媒体文件进行实时广播，文件格式支持WAV和MP3； 4、文件轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放，文件格式支持WAV和MP3； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持喊话广播录音； 7、广播记录平台统一管理。 二、定时广播： 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持TTS（文字转语音）模式； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持在终端离线时也可执行定时广播任务。 三、设备管理： 1、支持ISAPI协议、ISUP协议设备接入，全网络覆盖； 2、支持设备NTP服务校时； 3、支持设备在线状态展示； 4、单平台可接入5000设备、2000实时并发实时广播。 四、媒体管理： 1、提供媒体服务，支持云存储、CVR、ASW等多种存储方式管理媒体文件，由平台统一调度； 2、广播录音平台统一存储在云存储/CVR/ASW上，安全可靠。 五、精细化用户权限管控： 1、支持紧急广播权限管控； 2、支持广播分区权限管控； 3、支持定时任务编排权限管控； 4、支持预案广播权限管控。 六、广播预案管理 可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 七、视频可视化广播 通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 八、图上广播综合应用 在地图上直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并进行快捷广播处置操作。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 九、重点区域智能播报应用 通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可扩展与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 1 | 套 |
|  | 消防矩阵 | 1.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全 3.支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能 4.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动 5.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 6.支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存 7.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配） 8.输入接口：报警输入*20、防拆*1 9.输出接口：报警继电器*4 10.供电：220V 11.功耗：≤4W 12.工作温度：-40℃ - +70℃；工作湿度 ：10%至90% | 1 | 台 |
|  | 网络寻呼话筒 | •安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； •采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； •支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； •支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件； •支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； •设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； •管理机之间支持15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； •设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； •支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； •支持账号密码登录方式； | 1 | 台 |
|  | 前置放大器 | 1. 4路线阵输入，3路话筒输入，3路线路输入，4路线路输出功能； 2. 话筒1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断话筒（2、3）与线路(1、2）； 3. 话筒和线路音量独立可调； 4. 设有4路总音量输出独立调节； 5. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 电源电压范围：AC220V 功耗：10W MIC灵敏度：-40dB AUX灵敏度：-12dB 线路输出：0dB 频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 信噪比：≥75dB 谐波失真：≤1% 工作温度：5℃-45℃ 工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 | 1 | 台 |
|  | DVD播放器 | 1. 1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2. 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 3. 采用数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。 4. 自动播放控制，全数码伺服。 5. 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出。 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7. 可扩展红外遥控面板，对其进行控制。 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC 动态范围：90dB 音频输出：1KΩ 0-1.5V 非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：92dB 保护：AC FUSE×1A 工作电压：AC 220V/50Hz 功率消耗：20W | 1 | 台 |
|  | 广播话筒 | 面向广大社团、工程配套和网络视频配套的普及型优质产品。 选择黑色软管+硬直管和曲线优美的底座。 采用 DC3V 供电及 AC220 市电供电。 具有音色通透，超强的抗啸叫能力和良好的拾音特性。 适合批量会议工程，网络视频工程和公共广播工程产品配套，广泛应用 于学校、机关社团会议场所。 1，换能方式：电容式； 2，频率响应(Hz)：40Hz-16KHz； 3，指向性：心型指向； 4，输出阻抗：200Ω； 5，灵敏度：-40dB±2dB； 6，供电电压：DC3V/AC220V. 电源线3m； 7，有效适音距离：50cm； 8，音频线配置：5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 ； 9，机械自锁，带叮咚前奏音； | 1 | 台 |
|  | 数字调谐器 | 1，采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个； 3，两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 4，具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 5，设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 6，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 7.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 8.信噪比：≥75dB 9.谐波失真：≤1% 10.工作温度：5℃-45℃ 11.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 12.功耗：<15W 13.电源电压范围：AC220V | 1 | 台 |
|  | IP有源监听音箱 | •一体壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； •采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； •内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器； •支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； •支持平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频； •设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； •支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； •具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； •支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； •标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 1 | 只 |
|  | 电源时序器 | 1，采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 2，最大支持~220V/5000W功率输入，分为10路国标电源接口输出，每路接口可承受~220V/2000W功率输出； 3，设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用； 4，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； | 1 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 防水等级 不防水 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 广播设备机柜42U | 前置钢化玻璃，便于观察设备运行状况。整体大气美观； 尺寸：600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)； 侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装； 前后门和左右侧门可快速拆卸，方便现场施工； 机柜顶部与底部预留多处线缆管理通道，底部走线孔可按需调整；拼装结构设计，额定静载承重为500Kg | 1 | 台 |
|  | 4.2、教室广播 |  |  |  |
|  | 网络主箱10W | 1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入）、远程无线（蓝牙话筒/手机蓝牙）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 6.支持3.5mm本地输入检测，同时支持与蓝牙输入进行混音； 7.支持利用蓝牙话筒通过音箱进行本地扩音； 8.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 10.支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； 11.支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 12.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 13.音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 14.支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 15.支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置； 16.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；定压输入*1； 音频输出：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1； 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 蓝牙：2.4G蓝牙 物理接口：网口*1；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤10W 电源：DC24V供电（外置适配器） 工作温度：-10～+50℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：室内使用，无需防水 材质：木材 安装方式：壁挂安装 负载需求：可外接一路副音箱（10W音箱） | 48 | 台 |
|  | 网络副箱10W | •复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，安装方便快捷，复合悬边及阻尼处理，寿命更长。 •支持通过线路输入连接主音箱进行广播。 | 48 | 只 |
|  | 多媒体教学麦克风 | 1.2.4G蓝牙数字无线传输技术，抗干扰能力强，音质清晰。 2.设备支持麦克风、激光、文件翻页，教学笔等多种功能，集合蓝牙话筒与智能教学笔功能于一体。 3.采用独特的腔体结构设计，既保证了产品声音的穿透性，又保持了咪芯灵敏度高且不易啸叫。 4.支持与网络音箱连接实现本地实时扩音。 5.外观小巧，方便携带，支持手持及头戴麦两种模式，功耗低、待机时间长。 传送方式：2.4G蓝牙 工作距离：≥15m 充电接口：Type C 工作温度：-25℃~55℃；存储湿度：-40℃~70℃；相对湿度：＜95% | 48 | 台 |
|  | 4.3、教学楼区域 |  |  |  |
|  | 走廊吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W •工作湿度：10%-90% | 64 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 4 | 台 |
|  | 全天候120W音柱 | 功率：120W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×4/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 4 | 条 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 防水等级 室内使用，无需防水 材质 镀锌钢板 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 纯后级功放1200W | 采用国际极先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点。 1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 设有音量调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 输出额定功率 1200W 定压输出 100V±5% 电源 AC220V 频响 20～20KHz 灵敏度 0dB 信噪比 >85dB 效率 >90% 谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) 工作湿度 20%～80%相对湿度 工作温度 -10～60度 | 1 | 台 |
|  | 4.4、行政楼区域 |  |  |  |
|  | 走廊吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W •工作湿度：10%-90% | 24 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 全天候120W音柱 | 功率：120W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×4/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 2 | 条 |
|  | 单通道网络功放（360W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置360 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.5、200米运动场 |  |  |  |
|  | 校外全彩LED屏 | 包含控制系统视频控制器，箱体控制电脑电源音响设备网线音频线电源线风机空调钢结构加外装饰，配电柜显示屏安装及调试 1．点间距：4mm 2．像素密度：62500点/m2 3．像素结构：1R1G1B 4．LED封装类型：表贴三合一LED 5．模组尺寸：(宽)320mm×(高)160mm 6．模组分辨率：(宽)80点×(高)40点 7．白平衡亮度：≥4500cd/m² 8．最 佳 视角：水平≥140度，垂直≥140度 9．驱 动 方式：恒流驱动 10．换 帧 频率：≥60HZ 11．刷 新 频率：≥3840HZ 12．峰值功耗：≤860W/m² 13．平均功耗：≤430W/m² 14．LED使用寿命：≥100000H | 49 | m² |
|  | LED屏配套散热设备 | 制冷量（W）：3510（W）（200-4200）；制冷功率（W）：975（80-1550）；制热量（W）：4650(200-5720);J电辅热输入功率（W）：1050（PTC）;APF:4.29;能效等级：3级；室内机噪音：18-36-42；循环风量：650； | 1 | 台 |
|  | 全天候80W音柱 | 功率：80W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×2/23芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 6 | 条 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 防水等级 室内使用，无需防水 材质 镀锌钢板 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 纯后级功放2000W | 采用国际极先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点。 1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 设有音量调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 输出额定功率 2000W 定压输出 100V±5% 电源 AC220V 频响 20～20KHz 灵敏度 0dB 信噪比 >85dB 效率 >90% 谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) 工作湿度 20%～80%相对湿度 工作温度 -10～60度 | 1 | 台 |
|  | 无线话筒 | 接收机 1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离. 2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例. 3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧. 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到1000米的有效使用距离.无需安装任何放大器. 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用. 发射机 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约40mW. 5.PLL相位锁定频率合成 技术参数： 接收机 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（-10~50℃） 工作频段 左边CHA: 640-648MHz 右边CHB: 665-673MHz 通道间隔 250KHz 灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80dB 最大偏移度 ±48KHz 综合S/N ＞102dB 综合T.H.D ＜0.5%@1KHz 频率响应 60Hz~15KHz 最大输出电压 0dBV@45KHz 输出插座 XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整 电位器式 静音控制模式 音码及杂讯双重静音控制 电源供应 DC12~15V/1000mA 发射机 管身材质 全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 工作频段 640-673MHz 频率调整 红外调频/手动调节 射频功率 约40mW 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 套 |
|  | 天线放大器 | • UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 • 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收;有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 • 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 • 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装);具备四组 DC 12/1A直流输出 | 1 | 套 |
|  | 一拖四手持无线话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 台 |
|  | 专业电源时序器 | LED数码管显示屏，可实时显示当前电压值 8路电源输出通道，每通道额定2.2 KW电源，通道延时1秒 采用新国标五孔电源插座，安全有保障 一键时序电源开关。 | 1 | 台 |
|  | 数字反馈抑制器 | • 采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强 • 配备双12段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正 • 线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出 • 具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 | 1 | 台 |
|  | 12路专业调音台 | •12路输入(10 MIC+LINE+ 1路立体声） •+ 48 V幻像电压 •二组立体声输出 •AUX 1输出 •一组TRACK输入 •支持蓝牙接收功能 •支持MP 3，WAV双解码播放功能 •支持USB，SD卡 •内置16 DSP效果器 | 1 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 防水等级 不防水 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 4.6、室外其他区域 |  |  |  |
|  | 线性阵列IP音柱(国内标配30W) | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5. 具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7. 具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8. 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9. 音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 10. 支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64 Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC 24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 8 | 台 |
|  | 4.7、餐厅区域 |  |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 10W/3档木质/壁挂/定压输入:100V 灵敏度:90DB；频率响应:80-18KHz 扬声器:φ135m | 16 | 个 |
|  | 机架式IP解码器 | 1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； 5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 13.可拓展4G组网； 14.具有1路负载强电控制开关； 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统 嵌入式Linux 处理器主频 1GHz 内存 512MB EMMC 4GB 音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出 1路莲花头输出 采样率 8kHz～48kHz 量化位数 16bit 信噪比 ≥90dB 频率响应 50Hz-20KHz 音量调节 支持本地及远程音量调节 负载强电控制 1路负载强电控制开关 音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式 .mp3/.wav 音频压缩码率 64 Kbps 音质 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留 网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 220V供电 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10-90% 防水等级 室内使用，无需防水 材质 镀锌钢板 安装方式 2U机架安装 | 1 | 台 |
|  | 纯后级功放1200W | 采用国际极先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点。 1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 设有音量调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 输出额定功率 1200W 定压输出 100V±5% 电源 AC220V 频响 20～20KHz 灵敏度 0dB 信噪比 >85dB 效率 >90% 谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) 工作湿度 20%～80%相对湿度 工作温度 -10～60度 | 1 | 台 |
|  | 天线放大器 | • UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 • 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收;有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 • 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 • 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装);具备四组 DC 12/1A直流输出 | 1 | 套 |
|  | 一拖四手持无线话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 台 |
|  | 4.7、广播配套周边辅材 |  |  |  |
|  | 3.5转RCA | 1.名称:连接线[3.5耳机 插头转RCA(一 对二)] 2.类别:1.8米音频连接 线：3.5（耳机插头）- RCA | 4 | 条 |
|  | 卡侬母转6.5公 音频线 | 话筒-调音台通用卡龙连接线；奥斯迪精选品质，PVC外被，柔软适中线身；采用6mm线径1米纯铜屏蔽结构，纯铜线芯材质；金属高档外壳；寿命十年以上； | 10 | 个 |
|  | 卡侬公转6.5公 音频线 ---- | 话筒-调音台通用卡龙连接线；奥斯迪精选品质，PVC外被，柔软适中线身；采用6mm线径1米纯铜屏蔽结构，纯铜线芯材质；金属高档外壳；寿命十年以上； | 8 | 个 |
|  | RVVH专业护套线 | 音响工程线，规格为： 2*1.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：7.5±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 15 | 盘 |
|  | 超五类网线 | 超五类监控专用网络线， 灰色外皮,CM阻燃等级,0.45线径,具备UL认证,长度:305米/箱。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 30 | 箱 |
|  | 2芯RVV电源线 | 二芯200米/盘 RVV2*1.0mm²；符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 | 1500 | 米 |
|  | 8电全千兆交换机 | 8口千兆网络电口;推荐接入码流(2M码流)≤50;推荐接入码流 (4M码流)≤30;交换容量16Gbps；186.7 × 106.7 × 33.3；工作温度0℃~40℃； | 25 | 台 |
| 46 | （五）管理中心 |  |  |  |
|  | 5.1、安防监控管理平台 |  |  |  |
|  | 基础包/系统管理 | 系统基础信息包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |
|  | 宿管考勤 | 【含手机端宿管考勤功能、手机端人脸采集功能】 依赖门禁管理； 包含楼栋宿舍管理，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块，搭载明眸进行人脸考勤。学校通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。 | 1 | 套 |
|  | 校门口考勤 | 应用于普教学校，主要用途是给在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。支持手机端请假记录留档及管理端的考勤统计，支持班级考勤详情查看。采用明眸通道的配单。 | 1 | 套 |
|  | 人脸采集 | 支持H5人脸采集、支持DS-K56A0-CJ设备采集功能 ———————————————— H5采集 企业微信、微信公众号、钉钉、welink（华为）、APP内嵌、二维码 线下采集 自助终端线下集采，操作简单便于管理，适用性广无地域限制 质量审核 对采集照片进行质量评分，保障照片质量，提升可用性 身份核验（萤石在线认证：需购买萤石可信身份认证服务，按次收费；本地身份证比对核验：需要配置2颗芯片的人脸分析服务器） 支持萤石在线身份核验和本地身份证比对核验 | 1 | 套 |
|  | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过 设备网络SDK协议、 Ehome协议、 ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 600 | 路 |
|  | 视频联网 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 1 | 套 |
|  | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 50 | 门 |
|  | 出入口车辆放行管理 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 4 | 车道 |
|  | 食堂消费管理 | 1、基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 2、食堂消费管理主要为食堂管理人员提供商户管理、营业时段管理、计费模式、消费授权、优惠补贴、账户充值、消费记录查询和统计分析等基础消费功能应用。默认包含5000人消费授权数。 3、人脸识别消费提供了人脸管理、刷脸消费的功能。人脸管理：支持消费人员人脸库的管理，支持人脸录入、更换人脸和人脸名单定时下发；刷脸消费：支持人员通过刷脸输入金额消费、刷脸定额消费；支持刷脸消费记录查询和报表统计；支持查看消费现场抓拍的人脸照片； 4、消费人员可通过出示微信付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 5、消费人员可通过出示支付宝付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 | 1 | 套 |
|  | 总览看板 | 基于蜂眼平台预置1个总览+多维度专题子看板，生成园区数据驾驶舱。总览看板助力园区管理者宏观了解园区的运行状态数据信息，将园区的访客数据、车辆车位数据、告警统计、运维统计、天气情况等数据通过数据看板的形式展示出来，总览看板中央区域还支持展示园区图片、宣传视频、园区基本情况等数据。 | 1 | 套 |
|  | 智慧广播平台软件 | 一、实时播报： 支持寻呼话筒、电脑等多方式实时广播。 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、文件点播，支持选择媒体文件进行实时广播，文件格式支持WAV和MP3； 4、文件轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放，文件格式支持WAV和MP3； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持喊话广播录音； 7、广播记录平台统一管理。 二、定时广播： 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持TTS（文字转语音）模式； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持在终端离线时也可执行定时广播任务。 三、设备管理： 1、支持ISAPI协议、ISUP协议设备接入，全网络覆盖； 2、支持设备NTP服务校时； 3、支持设备在线状态展示； 4、单平台可接入5000设备、2000实时并发实时广播。 四、媒体管理： 1、提供媒体服务，支持云存储、CVR、ASW等多种存储方式管理媒体文件，由平台统一调度； 2、广播录音平台统一存储在云存储/CVR/ASW上，安全可靠。 五、精细化用户权限管控： 1、支持紧急广播权限管控； 2、支持广播分区权限管控； 3、支持定时任务编排权限管控； 4、支持预案广播权限管控。 六、广播预案管理 可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 七、视频可视化广播 通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 八、图上广播综合应用 在地图上直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并进行快捷广播处置操作。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 九、重点区域智能播报应用 通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可扩展与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 1 | 套 |
|  | 平台管理服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 2 | 台 |
|  | 5.2、教学教学综合管理平台 |  |  |  |
|  | 启用基础功能 | 系统基础信息包，； 主要包含教学基础数据管理，如学期、课表、老师、学生等信息管理 | 1 | 套 |
|  | 启用录播 | 主要包含课程视频管理、本地直播、听课评课、校本资源、磨课备课等教学教研功能； | 1 | 套 |
|  | 启用巡课 | 启用课堂巡查、考试巡查，包含AI辅助巡课、AI辅助监考； | 1 | 套 |
|  | 启用考勤 | 课堂考勤模块包含老师和学生考勤 启用课堂考勤功能，班牌需要启用考勤需选择此项； | 1 | 套 |
|  | 启用教学分析 | 启用课堂教学分析功能，包含：教学数据统计、同课异构、学科常模模块； | 1 | 套 |
|  | 录播主机设备数量 | 录播主机、智能互动录播主机、录播盒子、互动录播主机、教学点终端设备直接接入平台；接入数量，按照实际录播主机接入设备选择； | 2 | 个 |
|  | 人脸评分服务 | 启用考勤，教学分析需开启人脸服务 | 1 | 套 |
|  | 启用教学分析 | 启用课堂教学分析功能，包含：教学数据统计、同课异构、学科常模模块； | 1 | 套 |
|  | 平台管理服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
|  | 教育边缘一体机 | 1、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口 2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 5、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 6、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 7、支持视频事件级联，包括楼梯拥挤、周界告警。周界告警包括穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵。楼梯拥挤包括人员聚集 8、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 9、支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等 10、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 11、支持卡口事件级联，包括黑名单、超速、逆行、违停 12、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场 13、组织人员数据同步：支持同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员；关系人脸数据包括：人脸图片、对应人员关系 14、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 15、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 | 1 | 台 |
|  | 5.3、中心机房管理部分 |  |  |  |
|  | 超高清解码器 | 超高清解码器 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持VGA、DVI本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 网口：2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入：1个输入，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输出接口数：8 串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 音频输出接口：8个DB15转BNC独立音频输出 语音对讲输出：1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输入接口数：8 电源：内置 220 VAC 工作湿度：10％ ~ 90％ 功耗：＜70 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 装箱清单：6A08UD解码器*1 DB15M转8*BNC（8路音频转接线） *1 DB15M转4*BNC（4路CVBS视频转接线）*1 合格证/保修卡/元素表*1 挂耳包*1 配件盒*1 电源线*1 解码分辨率：3200W像素 解码通道：128 解码能力：支持4路3200W，或4 路2400W，或8 路1200W，或16 路800W，或24 路500W，或40 路 300W，或64 路1080P，或128路720P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 视频输入接口：1路VGA, 1路DVI-I 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输出接口：8路HDMI 1.4, 4路DB15转BNC 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL制式: 704 × 576, NTSC制式: 704 × 480 | 1 | 台 |
|  | 55寸液晶拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。 平均无故障运行时间在30万小时。 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作。 大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目。 支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 拼接屏具备去蓝光护眼功能，蓝光辐射不超过RG1，符合IEC/TR62778-2014标准。 液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。 | 12 | 块 |
|  | 新型模块化 | 支架-55寸3X3 通用新型模块化支架(底高H=800)-HKB70-ZF | 1 | 套 |
|  | 事件智能分析服务器 | 【硬件规格】 3U标准机架式16盘位边缘智能服务器 支持硬盘热插拔 2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB） 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 【产品性能】 输入带宽：512Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持20×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 设备内置 8颗GPU（物理引擎），支持虚拟引擎，1*GPU（物理引擎）=4*vGPU（虚拟引擎），虚拟引擎支持单独加载算法（如下算法中机动车和街道事件，以及表计算法不支持虚拟引擎，需要独占） 通用算法种类： 1、安全帽佩戴检测（未佩戴检测报警） 支持安全帽未佩戴检测报警，可关联人脸； 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 2、岗位事件分析 岗位事件包含：人数异常、玩手机、离岗/睡岗、人员滞留 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 3、街面行为分析 街面事件包含：人员奔跑、人员聚集、剧烈运动、人员倒地 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 4、人数统计 包括客流量统计，区域人数统计 实时视频分析 4路/GPU（分辨率200W） 视频轮巡分析 16路/GPU（分辨率200W） 5、街道事件分析 街道事件包含： 摊位管理：店外经营、游摊小贩、占道经营 街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 垃圾管理：打包垃圾、晾晒垃圾、垃圾箱满溢 车辆管理：非机动车乱停放（需要配置违停区域，否则不输出报警） 图片流分析 16路/GPU 6、人脸分析 最大16路图片流（抓拍机）或8路视频流（分辨率400W）人脸比对，支持黑白名单、陌生人和人员频次分析 7、表计分析 指针类、数值类、状态类、字符类、颜色类、开关类、开合类、液位类等30种表计 器件缺陷、环境缺陷识别 图片流分析 1张/秒/GPU 8、AI开放平台算法种类： 支持OCR 文字、数字、字母识别 检测算法（分析图片中对象的位置和数量） 分类算法（分类对象，识别图像的属性） 检测+分类算法 视频行为分析算法 AI开放平台分析能力： 图片分析10张/秒/GPU 支持实时视频分析，4路/GPU（检测、分类、检测+分类）、2路/GPU（OCR）、1路/GPU（视频行为分析） 支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒 可配 支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒 可配 支持报警联动I/O报警 支持报警联动语音提示 | 1 | 台 |
|  | 紧急求助中心管理机 | 1、10.1寸高清触摸屏 2、集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 3、对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 4、支持H264/H265视频编码 5、设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 6、呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 7、设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 8、广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 9、中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 10、托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 11、通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 12、支持外接IPC，并在中心管理机上显示 | 1 | 台 |
|  | 存储磁盘阵列 | 1、Linux 存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配16GB内存，并可扩展到256GB；内置240GB SSD 固态硬盘(可扩展到2个 SSD 作为缓存盘)，最多支持5个风扇，可热插拔见余温控调速风扇 2、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作 3、自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；可根据用户的数据存儲需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展、克隆、快照，存储业务正常可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为32TB，并可扩容 4、支持在同一设备或不同设备间进行逻辑资源镜像，镜像同步完成后，拨掉与原逻辑卷相关阵列。中的所有硬盘,不影响正在运行的录像业务,录像可正常回放和写入 5、在 RAID 内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时,无需等待丢失盘恢复,保留的硬盘中的数据可正常读出,且新数据可正常写入 6、当 RAID 中某块工作正常的硬盘被误拔出,在120min内插回，该硬盘能恢复到原 RAID 中,系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 7、可通过 SAS 接口连接扩展柜进行扩展存储， SAS 接口支持至少12级扩展柜级联可支持12GB SAS 扩展口 8、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 9、支持同一段录像根据指定规则（固定时间点时间段或者指定文件大小）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放／下載，支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下載，下載过程中可显示网络带宽、内存、 CPU 使用情况 10、当 RAID 中无热备硬盘且发生磁盘损坏时， RAID 会保留逻辑损坏的硬盘，保证数据的正常读写 11、将用户数据备份到异地的另一台样机中，备份过程中可进行写入与读出功能 12、何同时开启 SAN 、 NAS . CVR （视频流模式、图片"直存模式)三种接入业务模式的配置和管理在 SAN 模式下,最大主机连接数不小于512，并可设置相应的用户名和密码 13、可通过管理平台设置区域入侵、停车、越界入侵、 ATM 贴条、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品拿取、物品遗留、徘徊、车牌检测、音频异常、人脸检测、人体检测、口罩检测、体温检测、行为检测、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、枪球联动等报警录像及事件检索 14、对了台以上设备配置集群 NAS 后，设置统一个域名访问空间，随着设备数量增减，容量和性能上升；随着设备数量减少，容量和性能下降 15、设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡 16、支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车， SUV ，中型客车7中车型的识别 17、支持对视频中的车辆、行人及非机动车进行分析，生成机动车行大及二轮车、三轮车图片 18、可检测、分析行人的属性信息，包括年龄段（少年、青年、中年、老年）、性别 a 是／否戴眼镜、是／否骑车、是／否背包 A 是／否拎东西、上衣／下衣颜色（黑、红／黄、绿、蓝、白、粉、紫、橙、棕、灰）、长袖／短袖、长裤／短裤／裙子、长发／短发 19、支持本地存储10亿条人脸模型及结构化 数据支持本地存储2800万人脸图片 20、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸 图片，支持识别人脸性别，单人图片的人脸检出率不低于99％家支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸 21、支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出 22、支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出 | 1 | 台 |
|  | 汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗55W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 2 | 台 |
|  | 核心交换机 | 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 支持IGMP侦听和GRMP 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 1 | 台 |
|  | 光电转换装置 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G | 35 | 对 |
|  | 42U网络机柜 | 42U，网孔门，落地 空机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，宽470*深750*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长750*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 （关键词：空机柜） | 2 | 台 |
|  | 5.4、配套辅材 |  |  |  |
|  | 摄像机立杆及基础 | 3.5米摄像机立杆，厚度≥1.5mm,立杆基础采用270*270*400的预埋件 | 1 | 批 |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 6km超五类网线 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 1 | 批 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5纯铜电源线1500米 | 1 | 批 |
|  | 五孔插座 | 孔位数 5个，额定电流 10A，1000个 | 1 | 批 |
|  | 辅材 | 水晶头20盒、网线喇叭线（室内）800米、喇叭线（室外）500米、天线延长线50米等 | 1 | 批 |
| 47 | 校园网络设备 |  |  |  |
|  | 出口网关 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个。 2. 标准1U机箱，多核非X86架构。 3. 支持内存≥8GB。 4. 支持1路电口内置硬件Bypass模块。 5. 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。 6. 为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库。 7. 支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理。 8. 支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息。 9. 支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤。 10. 支持IPSec VPN，并提供350路免费Ipsec VPN接入授权。 11. 支持云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。 12. 设备支持IPv6，支持IPv6容量调整、接口连接状态支持IPv6、DNS配置支持IPv6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPv6。 13. 支持基于对象的访问控制：支持地址对象配置、支持地址组对象配置、支持服务对象配置、支持服务组对象配置、支持配置引用地址、服务、时间对象的访问控制策略。 | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 1. 要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个。 2. 支持可插拔1TB企业级硬盘 。 3. 三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥2.3Gbps。 4. 最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万。 5. 支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 6. 支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理。 7. 支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 8. 支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过200万。 9. 要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间。 10. 能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种。 11. 对一般漏洞可以做到无需重启进行补丁升级修复漏洞，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行。 12. 单台配置：特征库升级授权≥3年。 | 1 | 台 |
|  | 核心交换机 | 1. 交换容量≥47Tbps；包转发率≥10065Mpps。 2. 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3. 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 4. 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5. 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 6. N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 7. 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。 8. 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 9. 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 10. 单台配置：双电源，双引擎，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 |
|  | 汇聚交换机 | 1. 交换容量≥672Gbps；转发性能≥156Mpps。 2. 固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个。 3. 支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4. 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 5. 支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 6. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 7. 单台配置：双电源，万兆单模光模块≥2个。 | 6 | 台 |
|  | 无线控制器 | 1. 为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2022安全标准。 2. 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP。 3. 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个。 4. 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 5. 对Wall AP可支持的容量翻倍。 6. 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 7. 为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。 8. 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 9. 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。 10. 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。 11. 单台配置：无线AP授权≥128个。 | 1 | 台 |
|  | 面板AP | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。整机最大接入速率≥1.775Gbps。 2. 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个。 3. 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式。 4. 要求所投产品支持WPA3安全标准。 5. 支持内置蓝牙5.0。 6. 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 | 58 | 台 |
|  | 吸顶AP | 1. 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2. 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口。 3. 提供无线电发射。 4. AP整机最大终端接入数≥256个。 5. 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 6. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 | 63 | 台 |
|  | 室外AP | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2. 1G以太网口上联接口≥2个，其中1个电口1个光口。 3. 室外型AP，支持IP68防水防尘等级。 4. 支持内置蓝牙5.0。 5. 整机最大接入速率≥2.4Gbps。 6. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 7. 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 8. 单台配置：电源适配器≥1个，千兆单模光模块≥2个。 | 4 | 台 |
|  | 8口POE交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。 2. 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 3. 要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 4. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 5. 支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6. 支持通过WEB可视化界面配置交换机。 7. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 19 | 台 |
|  | 8口接入交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。 2. 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 3. 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 4. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 5. 支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6. 支持通过WEB可视化界面配置交换机。 7. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 19 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps。 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3. 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 4. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 6. 单台配置：千兆单模光模块≥2个。 | 3 | 台 |
| 48 | 智慧朗读亭（室内） | （一）整体硬件 1.整机组成： 1）设备主体：朗读亭1 个(含通风系统，灯光、玻璃、钣金框体，监控系统)； 2）功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个（含安卓主板、音频主板等）； 3）设备附件：专业麦克风2 个；专业耳机2 个； 复古座椅2 个；小吧台2 个。 4）门禁：支持2种开门方式①密码开门 ②刷卡开门 2.规格尺寸 1）产品尺寸:占地面积≥2.70㎡,亭身长（L）≥1.650X 宽（W）≥1.650 X 高（H）≥2.90 [m] （含3层顶）； 2）额定电源：AC220V 50HZ； 3）额定功率：整机≥1200W； 4） 显示部分：主显示器≥32寸，分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080； 5）网络：支持无线和有线； （二）朗读亭APP软件功能 1.支持4种登录方式：①微信扫码登录；②IC卡刷卡登录；③账号密码登录；④刷脸登录（需要配置摄像头）。 2.搜索功能：①支持按素材名称搜索、按作者名称搜索、按素材或作者名字的拼音首字母进行模糊搜索；②智能语音搜索，可支持语音指令操作，包含语音唤醒指令、语音搜索指令，按素材名称语音搜索。 3.个人素材管理：支持用户手机扫码上传自定义素材；支持用户增加、删除上传的全部素材；支持用户使用个人上传素材进行录音。 4.素材纠错功能：用户可在朗读录制界面通过截图与标注方式将错误的素材圈出后提交上传。 5.素材推荐：系统基于素材朗读量、点赞量和时间范围多维度进行大数据分析运算，结合智能算法模型，计算得出最受用户喜爱的文章，并按照排序推送给用户。 6.配乐朗读：用户选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。 7.视频录制：用户可选择录制视频作品，录制时视频画面与文本同屏显示，支持视频画面全屏显示，视频作品清晰度不低于720P，录制完成后视频作品自动同步到朗读亭个人中心与微信小程序作品中心，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。（需配置摄像头） 8.电影配音：支持影视、动漫经典片段原声观看，支持试听他人进行配音模仿学习，开始配音后消除人声保留背景声音。影视、动漫画面支持放大模式，配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。 9.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音录制，支持试听他人进行配音模仿学习，绘本支持手动翻页，绘本图片全屏模式，显示当前页数及总页数，绘本文字经过提取加工处理，形成字幕方便配音。支持多人亲子绘本配音。绘本配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。 10.快速朗读，支持2种快速朗读方式：①随机朗读，系统随机推荐一篇素材搭配推荐背景音乐，用户可一键开始朗读；②自由朗读，支持用户自带课本朗读、即兴朗读、上传素材朗读。 11.作品打分：读者朗读完成后系统支持从完整度、流利分、发音分、声调分多维度进行加权计运算最终显示作品分数，当作品低于某个分数时，会给与朗读者鼓励提示。 12.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①作品回听②自动保存至草稿箱③发布作品 ④提交参赛⑤制作留声卡⑥扫描作品的二维码，直接分享；⑦发布作品经过审核后会同步到试听、广场、小程序等模块，支持用户选择是否开放作品留言功能。 13.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本进行学习，该素材所有的朗读版本，包含置顶的名家示范音频，以及全国朗读爱好者朗读版本。试听他人模式下，可对他人朗读的作品进行点赞操作，同时支持该素材直接进入朗读界面进行录音。 14.保存及分享：用户录制作品后（包含音频、视频、绘本、配音作品），该作品自动保存至个人中心（朗读亭、小程序、公众号三端同步保存），并且系统将自动生成留声卡通过公众号消息推送给朗读者进行分享。 15.制作留声卡：①提供不少于9个主题分类的模板图片，模版图片不存在版权争议，可实时预览留声卡效果 ②支持用户扫码上传手机图片制作个性化留声卡 ③可直接打印留声卡 16.个人中心：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数； ④人脸采集，用户根据指示完成人脸活体采集后，下次登录可使用人脸识别方式登录系统；（需配置摄像头）⑤支持2种方式编辑个人头像和昵称,从系统库中选择和扫码上传手机本地图片作为头像，昵称随机匹配生成和用户手机扫码更换昵称； 17.作品打印：（需单独配置专用打印机）①个人中心所有作品均支持制作成留声卡进行打印，打印时界面会显示打印状态、打印后界面会显示剩余可打印数量；②支持自定义设置单个用户每日打印次数，范围为1-99张；③支持自定义设置打印留声卡左上角的logo样式、logo标题、logo介绍，生成个性化留声卡；④支持自定义设置显示联系电话，若打印机缺纸无法打印时，用户可反馈到联系人。 18.积分商城：①积分商城积分获取方式：每日签到获取积分、视频录制录制作品、配音录制作品、点赞作品、参与活动、参与投票等；②商城支持兑换实体物品与虚拟物品；③积分兑换奖品自动定期补货与更新。 19.排行榜：①支持显示全国作品榜和本地作品榜（本机构近30天全部作品）；②支持显示排名及播放量情况；③可对排名作品进行点击试听；④可对排名作品进行点赞互动；⑤可选择排行作品进行PK，直接点击朗读该作品素材。 20.测评功能：①支持普通话测评和英语测评；②英语测评内容包括单词测评、单句测评、文章测评；③英语测评结束后显示评分情况、总分，评价维度包括：准确度、流利度、完整度，单句测评支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，全篇测评支持显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计报告；④普通话测评包括字词模式、篇章模式、考试模式；⑤字词模式测评前可选择难度：普通、正常、较难、困难，将按照用户难度随机挑选字词生成题库。字词测评经验成长等级包括：小学童、秀才、举人、探花、榜眼、状元。测评前可逐字点击进行试听。支持隐藏拼音、收藏字词。测评维度包括发音分、声调分、音素分、音节分。生成测评报告包括字词平均分、用户与上次练习的分数差异，支持重练，试听每个字词的标准发音、用户发音。用户可以查看所有收藏的字词、错题；⑥篇章模式测评内容包括单字测评、词语测评、文章测评。测评前可逐句点击进行试听。提供两种测评方式：本句测评、全篇测评。支持隐藏拼音。测评结束后显示评分情况、总分，评价维度包括：声调分、完整度、发音分，本句测评支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，全篇测评支持显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况；⑦考试模式测评支持分为三题进行考试：单音节词、多音节词、文章朗读。每题均可试听音频，查看详细报告。报告评价维度包括：单音节词分、多音节词分、文章朗读分，支持显示所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况；⑧在个人中心，可查看历史测评纪录，及测评成绩；⑨在微信小程序端可以进行绑定朗读卡，试收听该朗读卡作者所有测评作品，以及查看测评得分。 21.普通话考试模拟功能：①严格参照普通话考试流程和标准设定；②支持单音节词、多音节、篇章模式；③测试完成显示得分并生成报告。 22.音频设置：管理员可调整麦克风、耳机的输出音量单位值、最小值和最大值。 23.故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。 24.FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。 25.系统操作语言切换功能：系统预设中文、英文、蒙古语、朝鲜族语、俄语、藏语6种操作语言，支持一键切换，可满足不同民族、国籍的使用需求，同时后台支持不低于50种语言配置。 26.活动模块：①支持活动信息轮播展示；②支持展示活动详情页，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）；③支持展示活动作品排行榜，可分为全国排行和本机构排行；④支持活动作品试听、投票功能；⑤支持参与活动抽奖功能，抽奖内容支持虚拟奖品、实物奖品。活动抽奖次数支持自定义，抽奖获奖后信息通知；⑥活动结束后，支持活动评奖信息通知。 27.文章背诵考核功能：①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章）；②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来；③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数；④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频；⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告，查看得分、再次背诵等功能。 28.离线功能：①离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读；②离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎；③离线口语测评（中文、英文）：断网状态下，用户仍可进行英语和普通话的口语测评，测评完成后输出测评报告；④离线作品U盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出到个人U盘；⑤离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心；⑥离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作；⑦离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。 29.延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。 30.绑定手机号，朗读亭新用户登录时，完成手机号验证后，录制的作品可在小程序的个人中心同步管理，手机号信息同时用于完善用户信息。 31.朗读亭录课功能：①使用后台课件中心提供的文件；②检测u盘的文件；③在线浏览ppt、word文件；④录屏功能；⑤录制麦克风声同时录制系统声音；⑥我的视频，可管理录制好的视频导出到u盘、删除、上传到云端；⑦录制时间达60分钟即自动保存到本地；。 32.字幕跟随功能：可在朗读时，根据用户所朗读的句子，自动定位聚焦该句，支持跨句定位。 33.支持音频设置：①基础设置：MIC音量、MIC混音音量、LINE IN音量、耳机音量、喇叭音量；②录音输出专调：录音输出音量、MIC输出音量、MIC_EQ设置、LINE_EQ设置；③混响效果：效果音量、混响时间、REV音量；④回声调节：ECHO音量、回声时间、比例；⑤高级设置：AEC控制、噪音门控制、反馈控制、降噪控制、LINE输入源；⑥支持一键还原恢复默认设置 34.语音辅助系统：①支持口令唤醒语音助手，支持唤起登录与退出登录；②支持口令搜索素材：我要读XXX、我要朗读XXX、自由朗读有等 搜索资源库内资源并自动进入到资源详情页，为资源预设配乐等操作；③支持语音提醒：录制、暂停、继续录制、完成作品等交互指令的语音指引 （三）朗读亭管理后台 1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理设备； 2.用户可根据需要，新增子级管理员，自定义分配子级管理员的功能权限 3.屏保设置，支持用户自定义修改以下内容：①系统后台的logo；②朗读亭app的logo；③朗读亭上屏的宣传视频；④朗读亭下屏的Banner图；⑤登录页的背景图和主页的背景图 4.登录管理：支持用户自定义设置单次登录时长限制、再次登录间隔、未操作退出时长； 5.留声卡logo替换：支持用户自定义设置机构专属的留声卡logo，所有的机构作品生成留声卡时，都显示机构专属的logo。 6.设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报、授权时间范围； 7.读者管理：为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含30分钟，60分钟不等，可根据用户需求进行灵活设置； 8.朗读活动管理：①支持新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材分类等功能；②机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息；③可指定参赛的素材类型，指定素材分类；④支持创建“仅限被邀请用户可参赛”的活动类型；⑤活动作品支持后台生成审核分数，提供评奖参考。 9.机构后台可实时统计显示机构内的设备、用户、作品、活动、排行榜各维度的具体数据指标：①设备数据：朗读亭设备数据（在用设备、在线设备、过期设备、近7天平均使用时长）；②用户分析（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：朗读亭访问量、总用户量、微信用户量、朗读卡用户量、绑卡微信用户量、朗读亭累计用户量；③作品分析（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：朗读作品数量、留声卡数量、作品播放量、作品点赞量、作品分享量；④活动分析：活动数量（即将开始、进行中、已结束）、累计举办活动场次、累计活动访问量、累计活动参与人数、累计活动作品数量、累计活动投票数量；⑤排行榜（可筛选总量、昨天、近7天、近30天）：热门素材top10、作品播放top10、作品点赞top10； 10.作品审核发布机制：机构可选择“先发布后审核”或者“先审核后发布”中任一模式； 11.支持机构自主上传背景音乐； 12.支持后台查看测评音频记录、背诵音频记录； （四）朗读资源 1.朗读文章类资源总数300000+，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类； 2．抗疫专区1000+：需包含防疫手册、抗疫原创集、书香战疫等多个分类 3.党建阵地3600+：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声209）、党课随身听（包含原声20）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类； 4.视频配音660+：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类； 5.朗读背景音乐储备8000+，前端展示600+，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景； 6.名家朗读示范音频2700+，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频； 7.测评模块资源需包含两大模块： 1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。 2）普通话测评40000+（字库）、100000+（词库）、330+（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。 8.中国地方方言朗读400+，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。 （五）机构平台服务 1.热门首页： 1）在机构专区热门首页可设置“专属机构”，可以从banner获取活动信息； 2）展示机构热门作品，包括朗读作品和配音作品，首页默认展示四个作品； a、音频作品展示规则：如果音频作品总量超过4万，展示30天内的音频作品；音频作品总量4万以下，展示半年内的音频作品。按作品质量及点赞量的综合得分进行降序排； b、视频作品展示规则：展示30天内的作品，按点赞量降序排； 3）展示热门朗读资源，包括机构的热门素材和热门分类，按照朗读人数最多的前三个素材和分类； 4）展示人气朗读者，按机构朗读者获得的点赞量展示，支持普通用户直接关注优秀领读者； 5）展示名家示范，支持用户直接试听专家作品音频； 6）每日必听：展示内容运营团队筛选出来的优质作品。每天推送优质留声卡。支持用户直接试听留声卡作品，下载卡片，转发朋友。 2.排行榜：包括作品榜，视频榜，绘本榜，作者榜。以上作品榜指历史以来，符合上榜要求且点赞数排名前99的作品，每个作品可以直接进入到作品详情页直接查看。 3.素材页面： 1）展示机构的分类及素材，素材分类有有三种类型：文库朗读，趣味配音，童声绘本。这三个类型支持机构在后台进行设置开启关闭，且支持自定义类型名称； 2）支持用户搜索素材名称或素材作者名称。展示热门素材，我的原创素材，及我的收藏素材； 3）热门素材按照朗读人数多到少的规则展示； 4）右上角提供机构用户进行自由朗读，上传文章，上传视频的快捷入口。 4.活动： 1）展示机构参与的活动，可切换热门、时间、小舞台维度查看活动列表； 2）支持用户查看所在城市该机构的朗读亭设备位置，可知道朗读亭的具体位置、距离等信息，用户可根据导航功能找寻到朗读亭； 3）活动作品排行榜页面支持多种维度展示作品，包括作品排行，最新作品，参赛机构，我的参赛，优秀作品； 4）支持对参赛的作品进行投票； 5）我的参赛中，支持用户删除自己的参赛作品，分享参赛作品给好友，给本人投票，同时展示部分为自己投票的用户头像； 6）系统自动统计活动的相关数据，包括参与者，总票数，访问量； 7）活动支持生成带有活动二维码的活动海报图，支持用户将海报图保存到手机本地； 8）用户可通过搜索栏模糊搜索或精准搜索活动。 （七）活动上线服务 1.中秋国庆双节9月29日/10月1日月圆庆 家国情朗读抽奖 2.重阳节10月23日敬老孝亲 爱在重阳，活动帮自建 3.消防安全日11月9日消防知识进校园答题活动 4.心理健康日5月25日奔向心辰大海留声卡活动 5.儿童节6月1日绘声绘色 伴你童行绘本活动 6.端午节6月22日“粽”情诵读 声动端午，朗读赛龙舟 7.公众号系列活动/第九期作品征集活动 主题方向：了不起的非遗 （6月第二个星期六 文化和自然遗产日）朗读活动 8.建党节7月1日读党史 诵党情 跟党走朗读活动 9.建军节8月1日致敬最可爱的人活动帮自建 10.公众号系列活动/第十期作品征集活动 主题方向：趣味配音，配音活动 11.开学季9月1日新“声”报到活动帮自建18教师节9月10日我的老师朗读活动 12.第26届推普周9月11日根据2023国家教育部统一主题朗读活动 | 1 | 台 |
| 49 | 小学及幼儿园综合布线部分 |  |  |  |
|  | 一、教学楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 25 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 15 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 1200 | 米 |
|  | 皮线光缆 | 2芯双钢丝 低烟无卤光纤线 | 6000 | 米 |
|  | 冷接子 | LC冷接子皮线光缆快速连接器 | 800 | 个 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 2 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 2 | 台 |
|  | 桥架 | 150mm*75mm槽式防火桥架 | 1000 | 米 |
|  | 设备箱 | 光纤智能信息箱300mm*250mm*120mm | 60 | 个 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 包含其中所需材料等费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 二、宿舍楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 12 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.0RVV2*1.0 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 4 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 500 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 2 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 2 | 台 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 三、综合楼部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 8 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 3 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 100 | 米 |
|  | 皮线光缆 | 2芯双钢丝 低烟无卤光纤线 | 5000 | 米 |
|  | 冷接子 | LC冷接子皮线光缆快速连接器 | 120 | 个 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 1 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 5 | 台 |
|  | 理线架 | 机柜网络理线架线缆管理器 19寸 | 10 | 个 |
|  | 桥架 | 200mm*100mm槽式防火桥架 | 500 | 米 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 包含其中所需材料等费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 四、餐厅部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 3 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 1 | 盘 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 200 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF光纤配线架 满配FC接口，尾纤等 | 1 | 套 |
|  | 22U网络机柜 | 宽600*深600*高1166mm 8位10A PDU一个；固定板1块；风扇部件1组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六方扳手一只 | 3 | 台 |
|  | 理线架 | 机柜网络理线架线缆管理器 19寸 | 2 | 个 |
|  | 桥架 | 200mm*100mm槽式防火桥架 | 200 | 米 |
|  | 辅材 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
|  | 五、外围/周界/园区部分 |  |  |  |
|  | 超五类室外非屏蔽双绞网线 | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 20 | 箱 |
|  | 电源线 | RVV2*2.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 1500 | 米 |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 采用99.99%高纯度无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃ | 2000 | 米 |
|  | 12芯单模光纤 | 插入损耗：≤0.5dB（含重复性） 回波损耗：单模 APC≥60dB, 单模 UPC≥50dB,多模 ≥30dB 工作温度：-40℃～+80℃ 插拔次数：可多次反复插拔 抗拉强度: 0～15Kg | 3000 | 米 |
|  | ODF光纤配线架 | 12位ODF配线架 满配FC接口，尾纤等 | 3 | 套 |
|  | 光交箱 | 288芯光缆交接箱 | 2 | 套 |
|  | 终端盒 | 8口终端盒，满配FC接口，尾纤等 | 30 | 套 |
|  | 光纤跳线 | FC-LC光纤跳线 | 80 | 条 |
|  | 监控立杆 | 4米等径立杆，悬臂50cm，含地笼 | 30 | 套 |
|  | 立杆基础 | 混凝土浇筑 | 30 | 套 |
|  | 室外设备箱 | 不锈钢防水箱400*500mm | 30 | 个 |
|  | 管材 | φ20 PVC绝缘套管 | 2500 | 米 |
|  | 管材 | φ25 PVC绝缘套管 | 2000 | 米 |
|  | 辅材 | 含管件、水晶头、排插、软管等 | 1 | 项 |
|  | 光缆熔接费 | 含管材、水晶头、排插、光纤跳线等 | 1 | 项 |
|  | 弱电沟 | 挖坑、预埋、填管等所有费用 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 包含其中所需施工等费用 | 1 | 项 |
| 50 | 五、多功能阶梯报告厅 |  |  |  |
|  | 礼堂条桌 | 1.2*40*76，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深红色。 | 12 | 张 |
|  | 报告椅 | 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉厚100mm2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉,海棉厚150mm3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美，厚度为8mm4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为725 mm，宽度为520mm，厚度为15mm5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，尺寸规格：长度为460mm，宽度为425 mm，厚度为15mm。6、回位功能：座内采用阻尼加弹簧回位结构，持久耐用，无噪音7、座椅结构：座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适8、扶手面：采用实木材质制作成型，实木经脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆，执行GB18581-2020标准.9、写字板：采用铁合金支撑结构，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PVC封边，厚度15mm。10、面料：采用优质麻绒布、抗污、防静电、防褪色。11、侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度为2mm。 | 519 | 位 |
|  | 主席台 | 办公桌：1.6*60*76，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深红色。 | 5 | 张 |
|  | 主席椅 | 60*55*88cm，采用优质橡胶木，采用幼优质西皮，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理 | 10 | 把 |
|  | 演讲桌 | 演讲桌：80*55*115，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为深红色。 | 1 | 台 |
|  | 室内全彩LED屏 | 全彩P1.86全彩，尺寸8.96*4.64M，包含：单元板,全彩接收卡,全彩电源,网络连接线,软件,处理器,空开,电缆及铺设,卯榫结构，黑钛金包边. LED像素点间距≤1.8mm;SMD封装。 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 峰值功耗≤495W/㎡，平均功耗≤132W/㎡。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力 | 42 | m² |
|  | 空调 | 大1.5P，制冷量（W）：3510（W）（200-4200）；制冷功率（W）：975（80-1550）；制热量（W）：4650(200-5720);J电辅热输入功率（W）：1050（PTC）;APF:4.29;能效等级：3级；室内机噪音：18-36-42；循环风量：650；室内机尺寸：870*275*205；室外机尺寸：765（820）*555*303. | 1 | 台 |
|  | 线阵主扩音箱 | 1.标称阻抗：8Ω 2.额定功率：400W 3.峰值功率：1600W 4.灵敏度：100dB 5.最大声压级（额定/峰值）：126dB/132dB 6.水平覆盖角(-6dB)：110° 7.垂直覆盖角(-6dB)：10° 8.频率范围：55Hz-20KHz 9.重量：23.5kg 10.尺寸(H×W×D)：(320+225)×635×415 mm 11.材料：箱体采用优质桦木板CNC制作，耐磨喷漆处理 12.低频扬声器：12"低音×1 13.高频扬声器：3"压缩驱动器×1 | 8 | 只 |
|  | 线阵低频音箱 | 1.标称阻抗：8Ω 2.额定功率：600W 3.峰值功率：2400W 4.灵敏度：99dB 5.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 6.频率范围：40Hz-1KHz 7.低频扬声器：18"×1 | 2 | 只 |
|  | 18英寸超低音响 | 18英寸大功率低音单元 大面积倒向开口能降低失真度及风噪声 箱体采用18mm厚夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理 外观紧凑坚固，防尘面网钢质防护网 一般规范 功耗：500W~2400W | 2 | 只 |
|  | 专业音频舞台返听音箱 | 1. 适用于会议室、背景音乐、KTV包房、舞台等 2. 本产品是一款优质的前导式专业音箱，12寸单元×1号角式高音单元×1,高性能驱动高音，声音细腻，中高频清晰,语音表现优秀 3. 整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装。 扬声器单元 12寸低音×44芯驱动高音 最大功率 600W 额定功率（PHC） 400W 灵敏度 （1kHz,1米） 93dB（1W/1M） 有效频率范围（-10dB） 55Hz 18kHz 额定阻抗 8Ω 输入接口 音箱卡侬头/接线柱 接线端 +1 -1 安装方式 吊挂 壁挂 壳体 高密度中纤板 工作温度 -25℃至+55℃ 存储湿度 -40℃至+70℃ 相对湿度 ﹤95% | 4 | 只 |
|  | 专业音频舞台拉声音箱 | 1. 适用于会议室、背景音乐、KTV包房、舞台等 2. 本产品是一款优质的前导式专业音箱，12寸单元×1号角式高音单元×1,高性能驱动高音，声音细腻，中高频清晰,语音表现优秀 3. 整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装。 扬声器单元 12寸低音×44芯驱动高音 最大功率 600W 额定功率（PHC） 400W 灵敏度 （1kHz,1米） 93dB（1W/1M） 有效频率范围（-10dB） 55Hz 18kHz 额定阻抗 8Ω 输入接口 音箱卡侬头/接线柱 接线端 +1 -1 安装方式 吊挂 壁挂 壳体 高密度中纤板 工作温度 -25℃至+55℃ 存储湿度 -40℃至+70℃ 相对湿度 ﹤95% | 2 | 只 |
|  | 10寸二分频辅助音响 | 多用途专业的无源二分频扬声器系统，主要用于会议室、报告厅,多功能厅扩声系统，俱乐部和各种室内场所,酒吧、KTV和固定安装扩声系统。 定制开发的扬声器单元,能使音场表现更为深远、宽阔,声音结像更富真实感。高频清晰具有穿透力。  扬声器鼓纸采用合成材料,音质干净、饱满。  表面喷涂聚脂漆,防水防潮耐磨,易于防护。 单元配置 LF:1×10”,HF：1x1.35〞 额定功率 250 W/8 Ω 灵敏度 96 dB 最大声压级 120 dB 覆盖角度 90°×80° 频响范围 55 Hz~20 kHz | 8 | 只 |
|  | 双通道线阵主扩功率放大器 | D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统 模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率 内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统 具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能 具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强 具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活 具备完整的LED工作状态指示灯 具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效 高效风速可变风冷散热系统。 音频 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 600 W/8 Ω；2 × 900 W/4 Ω；桥接：1 × 1800W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：39dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 一般规范 指示灯：电源 、保护、失真 电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 冷却方式：风扇冷却 最大功耗：1500W | 4 | 台 |
|  | 双通道专业低频功率放大器 | 输出功率：8Ω：900W*2 4Ω：1800W； 标准机架式设计；前面板LED监控功率、信号和削波。 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 | 1 | 台 |
|  | 双通道超低音频功率放大器 | 输出功率：8Ω：900W*2 4Ω：1800W； 标准机架式设计；前面板LED监控功率、信号和削波。 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 | 1 | 台 |
|  | 双通道返听功放 | D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统 模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率 内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统 具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能 具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强 具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活 具备完整的LED工作状态指示灯 具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效 高效风速可变风冷散热系统。 音频 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 600 W/8 Ω；2 × 900 W/4 Ω；桥接：1 × 1800W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：39dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 一般规范 指示灯：电源 、保护、失真 电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 冷却方式：风扇冷却 最大功耗：1500W | 2 | 台 |
|  | 双通道舞台拉声功放 | D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统 模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率 内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统 具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能 具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强 具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活 具备完整的LED工作状态指示灯 具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效 高效风速可变风冷散热系统。 音频 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 600 W/8 Ω；2 × 900 W/4 Ω；桥接：1 × 1800W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：39dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 一般规范 指示灯：电源 、保护、失真 电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 冷却方式：风扇冷却 最大功耗：1500W | 1 | 台 |
|  | 专业辅助音频功率放大器 | 1.步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 2.输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 3.输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 4.为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 5.专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 6.输出功率：8Ω：300W*2 4Ω：560W 7.内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 8.高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 | 4 | 台 |
|  | 大合唱话筒 | 单面镀金大振膜音头 心型指向拾音 内置晶体管线路，噪音小、性能稳定 带低频衰减电路开关，有效降低环境噪音 带灵敏度衰减电路开关，可承受高声压级收音 适用于录音棚、广播电视台、个人录音、舞台演出等场合 | 4 | 只 |
|  | 无线射频话筒会议主机 | 无线射频技术传输音频及数字控制信号，音质清晰通透，无线控制信号可靠稳定 支持摄像跟踪功能，可通过RS 485，RS 232等方式连接摄像头，支持VISCA、PELCO-D/P摄像控制协议，可独立外接一台摄像头进行摄像跟踪 具有视频切换RS 232通讯口，可连接高清视频切换器或高清矩阵 内嵌高速DSP处理器，基于人工智能自我学习算法研发了自适应反馈抑制（AFC）及自动降噪技术（ANC），对引起啸叫的反馈信号迅速剔除，对环境噪音及本底噪音和电流声等进行去除 主机支持先进先出、主席优先模式，开启话筒数量支持1-4只 可配合话筒实现指向性可调，支持5种模式 精致典雅的4寸触摸屏用于会议主机管理及设置。 音频 音频频率响应：50 Hz~13.5 kHz 载波频率：U段 总谐波失真：< 0.7%@1 kHz 调制：FM 信噪比：> 76 dBA@1 kHz （声测法） 震荡方式：PLL相位锁定频率合成 音频输出方式：XLR、TS 一般规范 电源输入：220 V/50 Hz | 1 | 台 |
|  | 无线射频主席单元 | 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学 特殊驻极体电容式双咪芯设计，抗手机电磁干扰，音质清晰明亮、灵敏度高 配备2寸高清真彩屏，可显示话筒电池电量情况、信号强度、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号 独创话筒指向性可变技术，支持5种模式，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，从而达到一个最佳拾音效果 采用无线射频技术传输音频信号和控制管理信号，配合摄像跟踪主机，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 超低功耗电路设计，内置大容量锂电池，可通过充电器进行集中充电 会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动给会议单元分配ID。 音频 电流消耗：< 200 mA 载波频率：U段 震荡方式：PLL相位锁定频率合成 载波功率：15 mW 电池：2000 mA可充电电池 最大频偏：± 45 kHz 一般规范 指向性：全向、心形、超心形、锐心形、8字形可切换 连续工作时间：约8 h 换能原理：电容式 | 1 | 台 |
|  | 无线射频客席单元 | 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学 特殊驻极体电容式双咪芯设计，抗手机电磁干扰，音质清晰明亮、灵敏度高 配备2寸高清真彩屏，可显示话筒电池电量情况、信号强度、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号 独创话筒指向性可变技术，支持5种模式，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，从而达到一个最佳拾音效果 采用无线射频技术传输音频信号和控制管理信号，配合摄像跟踪主机，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 超低功耗电路设计，内置大容量锂电池，可通过充电器进行集中充电 会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动给会议单元分配ID。 音频 电流消耗：< 200 mA 载波频率：U段 震荡方式：PLL相位锁定频率合成 载波功率：15 mW 电池：2000 mA可充电电池 最大频偏：± 45 kHz 一般规范 指向性：全向、心形、超心形、锐心形、8字形可切换 连续工作时间：约8 h 换能原理：电容式 | 5 | 台 |
|  | UHF真分集抗干扰无线手持话筒 | 接收机 1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离. 2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例. 3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧. 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到1000米的有效使用距离.无需安装任何放大器. 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用. 发射机 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约40mW. 5.PLL相位锁定频率合成 技术参数： 接收机 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（-10~50℃） 工作频段 左边CHA: 640-648MHz 右边CHB: 665-673MHz 通道间隔 250KHz 灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80dB 最大偏移度 ±48KHz 综合S/N ＞102dB 综合T.H.D ＜0.5%@1KHz 频率响应 60Hz~15KHz 最大输出电压 0dBV@45KHz 输出插座 XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整 电位器式 静音控制模式 音码及杂讯双重静音控制 电源供应 DC12~15V/1000mA 发射机 管身材质 全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式 PLL相位锁定频率合成 工作频段 640-673MHz 频率调整 红外调频/手动调节 射频功率 约40mW 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 2 | 套 |
|  | 一拖二无线头戴话筒（双屏） | • 采用UHF超高频段，全新的音频电路构架，传输更远更稳定 • 便捷的频率同步技术，仅需在发射上选择所需频率，接收机即可自动同步，无需进行多余操作 • 具备独特的ID码设计，具有身份识别功能，杜绝干扰和串频现象;具备发射器通道绑定功能，避免其它发射干扰;高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机与发射器的工作状态一目了然 • 理想环境操作半径达40米，适用于多种场合 • 发射器使用易购的5号电池，续用时间可达6~8小时 | 2 | 套 |
|  | 有线鹅颈主席台主持人发言话筒 | 采用DC3V、DC5-9V、幻像48V供电，三种供电方式，适应范围广， 应用范围广泛，雅致的外型及内置高技术規格配合线路，适合中小型会议室、 教室、教堂以及电脑语音聊天等多种场合的演讲用途。 产品具有平坦而宽阔的频率响应和优良的指向特征，且具有高灵敏度和承 受声压能力强。 轻触型电子开关和圆形网头灯环工作状态双重指示,明亮醒目。 超心型指向性 灵敏度：-40dB±2dB 有效适音距离：10-50cm 频率响应(Hz)：40Hz-16KHz；输出阻抗(欧姆)：200Ω 音频线：7米双芯、卡龙母+卡龙公；底座规格：132(宽)*120(深)*37(高)mm 工作湿度：10%-90% 信噪比：> 85db 频响：50Hz-16kHz 电源：DC3V或者幻象48V供电 | 1 | 支 |
|  | 全自动数字反馈抑制器 | 采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强 配备双12段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正 线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出 具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 音频 增益差：≤ 1 dB 失真限制的输出电压：≥ 3 V 移频：4 ± 1 Hz 总谐波失真：≤ 0.5 % 信噪比：≥ 105 dB 频率响应：80 Hz~15 kHz，± 2 dB 串音：≥ 80 dB 一般规范 | 2 | 台 |
|  | 四通道天线放大器 | UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 音频 电流消耗：＞ 60 mA/DC 12 V 天线级联口：1路双通道 射频范围：450~972 MHz 直流输出：4 × DC 12 V/1 A 接收角度：65°（垂直角），120°（水平角） 天线输出口：4路双通道 天线接头类型：BNC插座 天线输入端口：2 × DC 12 V/150 mA 天线增益：3 dB/10 dB两档可调 天线阻抗：50欧姆 一般规范 电源输入：DC 12V/5 A | 2 | 台 |
|  | 物联网编程电源时序器 | 一款高性能且功能强大的8路电源时序器，集合多种常规产品的功能于一身，适用于各种弱电场合。 高集成化 本机器是一款高性能且功能强大的电源时序器，它集多种常规产品的功能于一体仅为一U机架高度的机器内 显示界面完善，防误操作  2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态  支持面板锁定功能，防止误操作 操作灵活，简单  8路通道每通道额定13 KW，每通到的延时可以调整（范围0-999秒）  内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不要人为操作  支持多台设备级联顺序控制，级联自动监测设置  配置RS 232接口，支持外部中控集中控制  每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制  10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 自动保护，安全化  欠压，超压自动检测并报警，并自动关闭电源  具有过载短路保护功能  采用高性能压敏电阻防止雷击，损坏你的设备 抗干扰性 内置高性能滤波器，有效防止市电对设备的干扰 工作电压 单相220 V 50 Hz或60 Hz 中控接口 RS 232 显示方式 TFT液晶屏+LED灯 时序通道 8对独立控制的时序通道 延时时间 默认2秒(0-999秒可调) 电源输出 单相总极限电流100 A 在音频负载情况下，每路极限总电流 30 A 在纯电阻负载情况下，每路极限总电流 13 A | 2 | 台 |
|  | 监听耳机 | 降噪专业录音监听音乐耳机 | 1 | 台 |
|  | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒／线路输入，具有48 V幻象供电软开关 提供24 bit/48 kHz的杰出音质 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric、Lowshelf、Highshelf、Lowpass、Highpass 内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议。如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等 总线式AEC，尾长时间：512 ms，收敛率：60 dB/s，回声消除幅度：60 dB 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |
|  | 矩阵处理器控制墙板 | 嵌入式实时操作系统，上电4S后运行 5.3版本LUA脚本，屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能 与于矩阵处理器实现控制连接 产品系列 物联型 核心处理器* 800MHz 32位双核处理器 操作系统 嵌入式实时操作系统，上电4S后运行 协议类型 默认组态指令集，上位机可配置运行MODBUS RTU、XGUS协议 脚本语言 5.3版本LUA脚本，屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能 尺寸 4.0寸 分辨率 480*480 安装方向 支持0、90、180和270度旋转安装显示 存储空间 128Mbit 字库 内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，支持任意大小ASCII、GBK、GB2312、UNICODE（全球语言）字库，也可自定义任意电脑字体显示 图片存储 支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，支持任意大小图片存储。累加可存储约138张JPEG全屏图片(按大小86.7KB/张计算，不建议BMP格式)。图片压缩比不同，此值会上下浮动 颜色 65K色，16位RGB 电压 5-36V 功耗 背光最暗、无喇叭：1.2W 背光最亮、无喇叭：2.4W 通讯方式 RS485 通讯波特率 RS485:1200～115200bps，典型波特率：9600bps 通讯接插件规格 2EDG3.81-4P 图片下载 SD卡/RS485/WIFI 实时时钟(RTC) 支持倒计时、定时器、年月日等时间显示 屏有效显示区（AA） 配套上位机软件 VisualTFT® 声音播放 选配 视频播放 MP4视频格式，与图片共用存储空间。若1个分辨率为800*480、视频码率2400Kbps，帧率25Hz的视频文件，占用存储17.8MB/分钟 WIFI 采用BL-M8189FS6模块，支持2.4GHz-2.48GHz频段，支持网卡模式和热点模式，可配置成无线串口透传模式，可用TCP/IP协议、FTP协议、HTTP协议 三防漆工艺 | 1 | 台 |
|  | 音频中控矩阵 | 8路逻辑输入/输出；可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接；支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 ； 可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接； 每个输入提供 +48 VDC10 mA幻象电源； RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制； 设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益； 1U全铝机箱； 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 ； 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 ； 面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； | 1 | 台 |
|  | 专业编组调音台 | 模拟音质，数字效果和操控的数模结合型专业调音台 24个输入通道，16单声道和4立体声满足多种输入需要 低噪声，10个高精度的麦克风前置放大器带幻象电源开关 所有的输入通道都有先进的4段式通道均衡， 8个单声道设有扫频式均衡和HPF 单声道通道设有旋钮式压缩器。 配有MP3功能，蓝牙，USB2.0电脑接口。 耐久，紧凑且坚固的粉末涂层金属外壳，高品质滑轨推子 高级双重数字效果处理器：高级PARA和99种不同声场效果 (双混响，独立控制，带静音开关) 4AUX发送..其它更多音频设备的使用 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：24通道： 单声道：8； 立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2； 编组：4，AUX（包括FX） USB输入，带歌词显示及蓝牙连接功能 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz， Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 双混响99种效果 功耗：30W 模拟音质，数字效果和操控的数模结合型专业调音台 24个输入通道，8单声道和8立体声满足多种输入需要 低噪声，10个高精度的麦克风前置放大器带幻象电源开关 所有的输入通道都有先进的4段式通道均衡， 8个单声道设有扫频式均衡和HPF 单声道通道设有旋钮式压缩器。 配有MP3功能，蓝牙，USB2.0电脑接口。 耐久，紧凑且坚固的粉末涂层金属外壳，高品质滑轨推子 高级双重数字效果处理器：高级PARA和99种不同声场效果 (双混响，独立控制，带静音开关) 4AUX发送..其它更多音频设备的使用 | 1 | 台 |
|  | 监听音响 | 会议有源音箱2*20W 功耗 30W 频响 80Hz~20KHz 信噪比 ≥70dB | 1 | 对 |
|  | 国标充电槽 【1充20电】 | 2700大容量20槽套装;含收纳盒；电子液晶显示板；含充电器；标配20节5号；2700mAh可循环充电电池；充电器12V2A；输出DC1.2V500mA;符合执行标准：GB4706.18-2014安全耐用； | 1 | 套 |
|  | 音响地插 | 用于舞台上4只台唇音响连接。2孔位以上，1用1备；颜色尽量符合舞台风格。 | 8 | 个 |
|  | 线阵钨钢田子架 | 主扩线阵钨钢田子吊装架； | 2 | 套 |
|  | 线阵起重葫芦 | 起重葫芦2吨12米 | 2 | 套 |
|  | 多媒体地插 | RJ45网口*1，hdmI高清接口*1，220V三插电源*1 | 2 | 个 |
|  | 音响欧姆插头 | 音响四芯专业音箱插头NL4FC 4芯音箱插头；专业音响插头； | 30 | 个 |
|  | 3.5转双RCA 音频线 | 1.名称:3.5转莲花头音频 2.规格:3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，标配1.5米 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 2 | 条 |
|  | 6.5金属音频转换件 | 1.名称:莲花头转6.5全金属金色。 2.规格:RCA（莲花头）转6.5（公）音频线。 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 8 | 个 |
|  | 无氧铜编织屏蔽话筒线 | 话筒线 2*40 芯-96P 话筒线，规格为：2*40芯+96P无氧铜线编织屏蔽，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制 PVC 绝缘，绝缘分白色、红色两种颜色，棉线填充； 铝箔+96/0.09mm无氧铜线编织屏蔽； 黑色特种定制 PVC 护套； | 2 | 盘 |
|  | RVVH专业舞台护套线 | 音响工程线，规格为： 2*2.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：9.0±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 5 | 盘 |
|  | 3芯RVV电源线 | 三芯RVV电源线200米/盘 RVV3*1.5mm²；符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 | 2 | 盘 |
|  | 音响壁装托架 | 专业音箱壁挂金属托架承重;中间连接杆可伸缩调价；稳定性强， | 4 | 对 |
|  | 广播设备2米机柜42U | 前置钢化玻璃，便于观察设备运行状况。整体大气美观； 尺寸：600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)； 侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装； 前后门和左右侧门可快速拆卸，方便现场施工； 机柜顶部与底部预留多处线缆管理通道，底部走线孔可按需调整；拼装结构设计，额定静载承重为500Kg | 2 | 台 |
|  | SYWV-50-5同轴电缆（15米） | SYWV-50-5同轴电缆：15米长，包含BNC压接头 | 2 | 条 |
|  | 卡侬接口 | 三芯瑞士卡侬 3芯公卡龙头 卡侬公头 话筒插头 3芯公母卡侬头 | 30 | 对 |
|  | 三联操作台 | 可定制；标准机架式，前置网孔；加厚材质。 | 1 | 台 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
|  | 人像追踪录播摄像机 | 采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒全高清图像； 具有十六轴色彩矩阵调节功能，可对画面的16中色彩分别进行单独的调整。 具有2D/3D组合降噪功能。 具有高级动态范围扩展模式（HDR）。 15倍光学变焦，f＝5.2～98mm，窄角：3.2°、广角：55.8°； 数字变倍：×16，最低照度：0.5Lux（F1.8, AGC ON），2D﹠3D数字降噪；自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比；采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 支持HDMI、SDI、LAN接口（可选5GWiFi模块）USB接口；SDI支持在1080P60格式下传输100m； 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P多种控制协议，支持自动识别协议； 支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持ACC、MP3、 G.711A音频编码音频解码； 支持RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用； 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS），支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩，多种音视频压缩标准； 支持多达255个预置位（遥控器设置调用为10个）； 一路网口、一路3G-SDI、一路HDMI、一路RS232输入跟输出、一路RS485、一路3.5音频接口 应用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 | 3 | 台 |
|  | 人像追踪录播主机 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； 3、 支持不小于5路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出； 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 5、 为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 6、 录播主机支持不小于1路千兆RJ45网络接口； 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 8、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 9、 控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； 10、 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 11、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 12、 支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 13、 主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 14、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； | 1 | 台 |
|  | 18颗LED铸铝PAR灯 | 电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：160W 光源：18颗8W四合一 LED 控制模式：DMX512控制模式，自动运行模式， 声控模式，主从机模式 通道：8CH | 40 | 台 |
|  | 4眼面光灯 | 电压：AC100- 240V 50HZ/60HZ 功率：200W 光源：4*50W高亮度LED灯珠 发光颜色：3200K两颗/6500K两颗 色温：3200- 6500K 发光角度：50° 控制模式： DMX/主从/自走 通道： 8CH 外壳：铸铝 | 14 | 台 |
|  | LED三基色平板会议灯 | 1.工作电压：100- 240V AC50/60Hz, 寿命：50000小时, 额定功率：150W , 色温：3200K/5600 K (±200K) 可 选 ,显色指数：Ra?9 0,调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 ,灯珠数晕：432颗贴片灯珠,显示方式：4种LED数码显示地址码,尺寸：5 5.8*35.显色性好 ，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。控台控制。适用千演播厅、电视台、会议室等高档场所。灯珠数晕和排列可根据要求定做。 | 16 | 台 |
|  | 295光束灯 | 电压：AC110V-240V，50/60Hz 功率：350W 光源：灯泡 色温校正：6700K 线性调光：机械线性调光0~100 固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 固定图案：14个固图+白光 棱镜：8棱镜，24蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 色片：七彩效果 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 控制通道：16通道 | 8 | 台 |
|  | 薄雾机 | 电压：AC 220V-240V / 50-60Hz 功率：1000W 预热时间：无需预热，连续出烟 油桶容量：3L 耗油量：1升可连续使用10小时 风机角度：可调节 DMX512信号：支持512信号控制 显示：LCD液晶控制面板，遥控 外壳：带航空箱 | 2 | 台 |
|  | 1024灯光控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道； 2.光电隔离信号输出； 3.最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； 4.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用 户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩 虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、 间隔、波浪、方向）均可独立设置； 5.60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景 多步场景最多可储存600步； 6.带背光的LCD显示屏，中英文显示； 7.关机数据保持； 8.U盘备份和升级； 9.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用； 10.电源：AC 90-240V/50-60Hz 11.灯控台可以接入第三方中控设备， | 1 | 台 |
|  | 信号分配器 | 电压:AC110V ～240V，1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，输入/输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 | 1 | 台 |
|  | 直通硅箱 | 规格：单相，三相通用 每路功率：12路*4KW 主要功能：12路开关输出， 40A空气开关 | 2 | 台 |
|  | 三芯信号线 | 国标，三芯。 | 2 | 盘 |
|  | 电缆 | 国标，三芯。 | 3 | 盘 |
|  | 大灯钩 | 铸铝，承重50KG. | 88 | 付 |
|  | 灯光吊杆 | 固定安装，镀锌材质 | 4 | 道 |
|  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 51 | 六、校园文化 |  |  |  |
|  | 立柱文化 | 40+120cm，4.5mm亚克力UV打印 | 336 | 块 |
|  | 班级公务栏、公示栏 | 100+120cm，4.5mm亚克力加卡兜镜钉安装 | 168 | 套 |
|  | 教室前后标语 | 40*120cm白色pvc加亚克力平板打印 | 168 | 套 |
|  | 走廊文化墙 | 80*400cm,采用1.2pvc平板打印加亚克力 | 2004 | 平方 |
|  | 提示牌 | 2.5mm亚克力平板打印加3M背胶 | 740 | 块 |
|  | 制度牌 | 60*80cm，4.5mm亚克力平板打印广告钉安装 | 280 | 块 |
|  | 消防栓文化 | 60*80cm采用4.5mm亚克力平板打印 | 320 | 套 |
|  | 餐厅灯箱 | 双面灯箱60*40cm超高亮12条LED灯箱 | 163 | 平方 |
|  | 班级牌 | 15*30cm亚克力平板打印雕刻 | 84 | 套 |
|  | 花草牌 | 50*70cm镀锌板异形牌,1.2mm镀锌板 | 110 | 套 |
|  | 校园文化铁艺牌 | 1.5*3m铁艺立牌,1.2mm镀锌板 | 60 | 套 |
|  | 宣传栏 | 双联宣传栏，规格：235cm*2400cm*120(箱体)采用1.2mm镀锌板 | 22 | 套 |
|  | 宣传栏 | 单体宣传栏,规格：235cm*1200cm*120(箱体)采用1.2mm镀锌板 | 10 | 套 |
|  | 校园文化铁艺 | 1.2*2m校园文化铁艺宣传,1.2mm镀锌板 | 6 | 套 |
|  | 灯杆文化 | 140*50cm道旗,采用铁艺，1.2mm镀锌板 | 160 | 套 |
|  | 移动宣传展架 | 1.2*2.4m不锈钢框架 1.2mm镀锌板 | 50 | 套 |
|  | 校园外立面宣传箱体 | 1.2*2.4m，1.2mm镀锌板 | 60 | 套 |

| 幼儿园货物需求及技术规格参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一、教学楼设备设施 |  |  |  |
|  | 钢琴 | 1、尺寸约：1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用Alalka顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整,附带琴凳 | 2 | 台 |
| 2 | 幼儿床 | 1.38*0.58m采用优质樟子松买木加工而成;木材含水率<12%，板材厚度1.8cm床板为樟子松材质厚约1cm，表面采用优质知名环保漆喷涂而成，四遍底漆，四遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，表面光滑无毛刺，无棱角处理，整体产品结构稳固，使用长久。 | 360 | 张 |
| 3 | 鞋柜 | 规格：120*25*35cm，12隔层。采用优质松木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 | 12 | 个 |
| 4 | 毛巾架 | 110*100*40cm，优质橡胶木，板材厚度16mm ，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 | 12 | 个 |
| 5 | 学生桌 | 规格：120*60*52cm，采用优质橡胶木，桌腿尺寸5*5，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 | 120 | 台 |
| 6 | 学生椅 | 53*30*28cm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。 | 420 | 把 |
| 7 | 衣帽柜 | 1850mm*390mm*970mm 1.材质：采用0.8mm厚度的优质冷轧钢板，经过酸洗，磷化防锈处理，静电喷涂工艺处理。隔板采用双翻边结构，使用方便，承载强度更高，结构独特新颖。2.表面处理：经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷粉、高温固化等十二道工序处理，门板与边框，亚光静电喷塑。高温塑化后色泽一致均匀光亮，无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。 | 48 | 个 |
| 8 | 三角书柜 | 80*40*90cm，优质橡胶木，板材厚度16mm ，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。 | 12 | 个 |
| 9 | 教师讲桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 12 | 张 |
| 10 | 玩具柜 | 120*30*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm ，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。 | 12 | 个 |
| 11 | 水杯架 | 60*13*115cm，优质橡胶木，板材厚度16mm ，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。 | 12 | 个 |
| 12 | 幼儿书包柜 | "1、全塑书包柜单门规格：高310mm宽320mm深420mm，底座高80mm，底座四周落地全封闭式，两侧不能镂空，封闭式底座有利于阻挡污水赃物进入，方便打扫 2、书包柜材质为ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀，无毒无味，环保耐用 3、生产工艺：采用钢制模具注塑一次成型 4、产品特点：模块化拆装设计，榫卯结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5、使用寿命：抗冲击、耐腐蚀，不生锈，经久耐用，设计使用寿命大于20年 6、板材厚度：单侧板（22mm）、双侧板（44mm）、上下板（30mm）、平顶板(30mm)、门板（32mm）、底座（80mm） 7、顶部平面设计，两侧不使用封条，内部采用加强筋加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住顶板，实现内锁外的结构，整柜安全牢固 8、门 板：门板左侧上下有凸起造型，流线型设计既美观又能增加门板强度，门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表，眼镜等方便实用。多功能置物盒和门副板为一体式成型结构，方便一次性安装 9、门板右上角均有门牌号,门牌尺寸大约高4cm*宽8cm，塑料防水材质，采用镶嵌卡扣式固定，不得采用胶水粘贴方式，可以印刷数字号码，学生名字或学号等信息，一人一柜方便使用" | 480 | 个 |
| 13 | 晨检室 |  |  |  |
|  | 桌椅 | 桌子规格：1.2mX0.6m桌腿高度三挡可调节49-61cm.全新PP料.桌面一体 耐脏、可擦洗、可绘画颜色种类：红色 蓝色 木纹色 黄色 绿色 粉色 椅子规格：总高0.53m 坐高0.28m, 长0.3mX宽0.32m ,全新pp料生产,颜色种类：红色 蓝色 木纹色 黄色 绿色 粉色 | 6 | 套 |
| 14 | 警卫室 |  |  |  |
|  | 文件柜 | 1850mm*390mm*970mm 1.材质：采用0.8mm厚度的优质冷轧钢板，经过酸洗，磷化防锈处理，静电喷涂工艺处理。隔板采用双翻边结构，使用方便，承载强度更高，结构独特新颖。2.表面处理：经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷粉、高温固化等十二道工序处理，门板与边框，亚光静电喷塑。高温塑化后色泽一致均匀光亮，无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。 | 1 | 个 |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 个 |
|  | 钥匙柜 | 技术要求:严格按照GB/T3325金属标准执行板材:采用优质冷轧钢板 扣手锁具五金件:优质不锈钢扣手，锁具。工艺说明:产品金属架体及配件经酸洗，磷化，除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，表面均匀光亮，色泽一致，严密，平整无裂纹及划痕。不见活半成品采用全自动数控设备进行裁剪冲切，数控折弯机等工艺后在进行无痕点焊焊接成型。 生产工艺:采用激光切割设备，一次成型，工艺更先进，产品牢固耐用设计工艺:采用人性化工艺，色泽自然、新颖、弧形角、人体接触更舒服。喷塑工艺:采用十二工位喷涂流水线技术，产品美观大方，使用寿命更长产品有点:无毒、无味、无甲醛。 | 1 | 个 |
| 15 | 教具制作室 |  |  |  |
|  | 原木桌 | 200*60*55CM原橡木制作 | 2 | 张 |
|  | 松木凳 | 25*30*35高CM实木制作 | 16 | 个 |
|  | 工具柜 | 120*30*80cm，优质天然松木，整体四层架构设计，前后通透，各层分格 | 3 | 个 |
|  | 作品展示柜 | 楠竹材质70*25*169CM | 2 | 个 |
|  | 麋鹿置物架 | 木质 长1.56m，高1.16m，转头麋鹿造型置物架，水曲柳色调，作为木工工艺的大型代表展示作品供幼儿欣赏了解木工美学，进而培养幼儿的审美。 | 1 | 个 |
|  | 儿童操作台 | 113*63*57cm，优质天然榉木，木纹清晰，台面坚硬耐敲击，下设置物板，可放置操作材料或工具。 | 2 | 台 |
|  | 材料架 | 120*30*80cm，优质天然材质，整体四层架构设计，前后通透。 | 2 | 个 |
| 16 | 保健观察室 |  |  |  |
|  | 诊断床 | 尺寸1950×650×700mm1.床框、床腿使用优质镀锌管焊接喷涂而成，整床承重大，质量好。2.床腿之间采用横撑连接，床腿与床面采用坚固件连接，结实稳定，拆卸方便。3.床面采用优质皮革及高回弹再升海绵，触感柔软舒适,多层柔软海绵床垫。床面下部使用优质天然木质多层板。具有高密度性，抗腐蚀性，抗压力性。4.床背板增加横梁，加固床体，增强承载能力，使整体床面更牢固。5.床脚下方装有防滑脚套，耐磨、移动静音。 | 1 | 个 |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 张 |
|  | 办公椅 | 椅高：980mm椅宽：650mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形。 | 1 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 1 | 台 |
| 17 | 办公室兼值班室 |  |  |  |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 8 | 台 |
|  | 办公椅 | 椅高：980mm椅宽：650mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形。 | 8 | 把 |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 8 | 组 |
| 18 | 会议室 |  |  |  |
|  | 桌椅 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。含40个椅子。 | 20 | 位 |
| 19 | 储藏室 |  |  |  |
|  | 货架 | 1.2*0.6*2m 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板承载部件的裸钢板厚度为1.2mm 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 22 | 个 |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 个 |
| 20 | 教师值班室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 4 | 组 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 4 | 台 |
|  | 办公椅 | 椅高：980mm椅宽：650mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形。 | 8 | 把 |
| 21 | 财务办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 300*120*75cm，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 1 | 组 |
|  | 办公椅 | 椅高：980mm椅宽：650mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm，1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形。 | 4 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 4 | 个 |
| 22 | 园长办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌、办公椅、沙发、茶几、书柜 | 1办公桌：200*90*76cm，采用加厚钢架。优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等 2.书柜：2.书柜 尺寸：2.4*40*2 ，采用优质高密度板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用高密度板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。多次打磨，颜色为灰拉木. 3.办公椅:产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。 椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。 中班底盘：同步逍遥功能，采用2.5mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。 120#气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 电镀椅脚：采用圆钢管冲压而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。 静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准。 4.办公沙发：环保木板，板厚为2.0cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。 刨木直方：主框架采用樟子松原木刨方，木方干硬，高密度，结实，有重量！ 椅子表面：采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中，整体使用皮尤，结实；、安全环保无气味，不易老化，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；久坐舒适；材质符合国家环保标准要求。 5.茶几：规格：120*60*45cm，采用优质橡胶木，桌腿尺寸5*5，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为白色。 | 1 | 套 |
| 23 | 教师办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 120*60*75cm，采用优质高密度板，木纹色，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 | 24 | 台 |
|  | 办公椅 | 椅高：933mm椅宽：588mm椅深：550mm座高：460mm座深：465mm座包：505*465*80mm背包：580*460*50mm 1、整椅使用网布，通过横纵向拉裂强度8kg/cm;横纵向拉断强度12kg/cm测试，具有较强的延伸性，透气性好，结实；2、椅背边框采用黑色全新尼龙料，安全环保无气味，不易老化；背外框和扶手架采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，强度高，不变形断裂；3、座内架用实木9层板压缩而成，木板厚16MM；海绵由PU材料发泡而成定型绵，久坐舒适，不变形；4、弓形架采用直径 28mm，厚2.5mm由自动弯管机一次成型,表面黑色环保处理，稳固结实；5、弓形架胶垫采用优质pu尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板6、材质符合国家环保标准要求， | 24 | 把 |
|  | 文件柜 | 1、钢板：钢板采用ST12冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的厚度为≥0.8mm。2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷塑涂层耐腐蚀。3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 | 24 | 个 |
| 24 | 二、户外游乐设施 |  |  |  |
|  | 游乐设备：假日阳光系列 | 1.支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2.平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，厚度2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3.镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。护栏采用48*2mm、32*2mm镀锌钢管，整体汽车氟碳漆喷漆处理； 4.平台、护栏的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准， 5.扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 6.塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高 7.塑料门牌、圆筒滑道的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准。 8.角铁、卸扣、膨胀螺丝的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准。 9.绳索的线密度不小于100ktex，断裂强力须不小于10KN，符合国家标准 | 1 | 套 |
|  | 足球门 | 塑料件壁厚6mm,采用的线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。表面处理：塑料件均为磨砂表面 | 2 | 个 |
|  | 足球 | 3号球，针式打气孔，表面为软且耐用的PVC材质，手感舒适，轻质且弹性强 | 2 | 个 |
|  | 篮球架 | 塑料件壁厚6mm,采用的线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。表面处理：塑料件均为磨砂表面 | 2 | 个 |
|  | 篮球 | 表面采用PU材料，舒适耐磨，丁基内胆设计，弹性更加出色。球表面宽筋沟设计，增加球和手之间的粘合度，更加容易控球。适用于水泥地，室内，室外，橡胶底 | 10 | 个 |
|  | 公交站 | 采用木材质整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 1 | 套 |
|  | 减速带 | 采用木材质整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 1 | 套 |
|  | 坡度快 | 采用木材质整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 1 | 套 |
|  | 停车场 | 采用木材质整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 1 | 套 |
|  | 洗车场 | 采用木材质整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 1 | 套 |
|  | 交通安全套 | 7件/套功能：可搭配交通安全系列的其他产品，也可与三轮车搭配，让幼儿在游戏中学习交通安全知识并学会从小遵守交通安全规则。 | 1 | 套 |
|  | 路障 | 1、材质：采用ABS塑料制作； 2、规格：30*20*20CM（4个/套）； | 2 | 套 |
|  | 交通指挥台 | 1、规格：60*60*24cm。 2、主木材：采用芬兰木材质. 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 5、双层造型，表面采用环保油漆白色和红色搭配。 | 1 | 套 |
|  | 三轮脚踏车 | 1、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新 2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 3.实心橡胶轮胎. | 10 | 套 |
|  | 双人三轮脚踏车 | 1、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新 2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 3.实心橡胶轮胎. | 10 | 套 |
|  | 轮胎架（不含轮胎） | 材质：架子为PVC管，优质塑料管 规格:3.0MM厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；3塑料颜色鲜艳、完全环保。 | 1 | 套 |
|  | 玩具收纳架 | 材质：架子为PVC管，优质塑料管 规格:3.0MM厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；3塑料颜色鲜艳、完全环保。 | 1 | 套 |
|  | 体操圈 | 材质：架子为PVC管，优质塑料管 规格:3.0MM厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；3塑料颜色鲜艳、完全环保。 | 1 | 套 |
|  | 五彩滚筒协力车 | 材质：架子为PVC管，优质塑料管 规格:3.0MM厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；3塑料颜色鲜艳、完全环保。 | 4 | 套 |
|  | 分类车 | 材质：架子为PVC管，优质塑料管 规格:3.0MM厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；3塑料颜色鲜艳、完全环保。 | 2 | 套 |
|  | 悬浮地板 | 产品材质：聚丙烯 产品特点：柔韧性佳、防滑耐磨、环保无毒 适用场地：幼儿园、篮球场、公园、体育场等 | 380 | 平方 |
| 25 | 三、信息智能化 |  |  |  |
|  | 一、校园一脸通系统 |  |  |  |
|  | 1.1、校园出入口管理 |  |  |  |
|  | 大门口人员通道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 7、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 8、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 9、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 10、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 11、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 14、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 15、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 16、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 17、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 18、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 | 1 | 套 |
|  | 车辆识别一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 一般规范 显示屏参数 显示亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸：256mm*128mm 显示分辨率：32*64 屏幕类型：LED | 1 | 台 |
|  | 车辆识别道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 1 | 台 |
|  | 车辆出入口管理终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 1 | 台 |
|  | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | 可用千兆电口数≥16 交换容量≥32Gbps 支持4KV防浪涌 提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x | 1 | 台 |
| 26 | 二、数字视频管理系统 |  |  |  |
|  | 2.1、教学楼监控管理 |  |  |  |
|  | 教室半球摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 32 | 台 |
|  | 半球摄像机支架 | 壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑 | 32 | 个 |
|  | 接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 6、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级，重启 7、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 8、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 10、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 7 | 台 |
|  | 监视器 | 22寸行业FHD塑胶监视器 支持1920 × 1080高清显示； 178°/178°广视角； 爱眼不闪屏，低蓝光设计； 三边超窄边框，纤薄机身； HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射； 支持VESA壁挂。 显示尺寸：21.5 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 亮度：250 cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 对比度：3000 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI × 1, VGA × 1 电源：12 VDC 功耗：≤ 22 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 1 | 台 |
| 27 | 多媒体智能交互系统 |  |  |  |
|  | 3.1、教育教学系统（12套） |  |  |  |
|  | 智慧黑板 | 1、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起 2、86寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 3、采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕 4、首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒 5、触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms 6、前置Type-C支持充电 功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 7、前置USB接口的移动存储设备数据可以共享给外接电脑，电脑投屏的同时可以访问设备前置接口移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8、设备内置蓝牙，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 9、具有触控虚拟快捷键，以实现常用系统快捷菜单和日常使用高频工具快捷菜单，触摸中控菜单快捷键不低于 20个快捷菜单，所有快捷键中至少有一个支持使用者自定义命名。在设备左右两侧都可以唤出快捷按键，平时不用时一键隐藏，不影响和占用屏幕的实际尺寸大小。 10、在设备设置中，可点击选项选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 11、内置800万像素摄像头，支持远程巡课、简易录播应用。 12、使用待机键，整机待机状态下节能≥90% 13、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 14、整机内置麦克风， 拾音距离≥12米。 15、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， 16、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置 17、设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 19、设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 20、整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 21、开机logo、开机动画可根据用户需求自定义 22、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能，设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 23、整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁 24、可实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率 25、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 26、设备无故障运行时间大于15万小时 27、Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB 前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统 28、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态 29、前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、对ops一键还原等 30、不受系统影响可手势唤出悬浮球，可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等 配套教学软件: 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、支持提供PPT备课插件，同时支持原生 Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360°旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。 | 13 | 台 |
|  | OPS电脑 | 采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线 处理器：不低于Intel Corei5 内存：不低于8G DDR4 硬盘：不低于256 SSD 固态硬盘 支持系统还原保护 为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M | 13 | 台 |
|  | 视频展台（高拍仪） | 整机环保材质，圆弧倒角， 视频展台要求800万像素，图像幅面A4。 带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦 | 13 | 台 |
|  | 3.2、会议室配套平板 |  |  |  |
|  | 86寸会议平板 | 1. 屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms ,对比度≥6500:1 2. 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0 ,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容） ，4核A55CPU，，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 3. 触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏9级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅 4. 具有侧置接口：usb 3.0（跟随）*1 5. 具有后置接口：RS232*1，RJ45*1，USB接口USB3.0（跟随）*2 ，micro USB *1，TOUCH*1，HDMI IN*1，Line Out*1 6. 设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767 7. 设备内置非独立外扩展摄像头，像素≥500万，支持2K@30fps视频拍摄，对角角度≥120°，畸变≤1%，支持自动白平衡、曝光模式、场景自适应等设置功能。 8. 为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音, 设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W。 9. 设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°。 10. 设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、音量调节键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源。 11. 支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持多人同时书写，最多同时支持2点高精度书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms 12. 分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能 13. 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。 快捷工具支持批注、无线传屏、扫码带走、截屏、上传平台、计时器、 拍照、节能、智能护眼、触控锁、亮度调节、音量调节等常用工具。 14. 设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。 15. 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 16. 整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时 17. 具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘 功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、文件管理等功能 | 1 | 台 |
|  | 核显OPS电脑 | OPS电脑（i5十代/8G/256G固态/激活） | 1 | 台 |
|  | 触控智能笔 | 智能平板智能笔 1、智能平板书写 2、2.4GHz无线技术，空旷遥控距离15米 3、当本产品电量过低时，蓝色指示灯会闪烁，请及时充电 4、充电时，红灯亮，充电完成时，红灯熄灭 5、无任何操作时自动进入省电模式，正常使用过程中勿需关机 | 1 | 支 |
|  | 无线投屏器 | 智能平板专用无线投屏器 支持一键传屏 | 1 | 个 |
|  | 专业扩声音箱 | 1.本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个8寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。 2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 3，额定功率150W，最大功率300W。 4，有效频率范围：60Hz~18kHz ； 5，灵敏度 （1kHz,1米）：94dB（1W/1M） 6，安装方式：吊挂 壁挂 | 1 | 只 |
|  | 专业音频功率放大器300W*2 | 1.步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 2.输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 3.输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 4.为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 5.专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 6.输出功率：8Ω：300W*2 4Ω：560W 7.内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 8.高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 | 1 | 台 |
|  | 全自动数字反馈抑制器 | 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 ； 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 n n nn n 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 全自动窄带陷波式反馈抑制 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 1 | 台 |
|  | 受控编程电源时序器 | 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 能电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； n n 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； | 1 | 台 |
|  | 一拖四会议无线话筒 (方管) | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 台 |
|  | 专业调音台 | 8路输入(6 MIC+LINE+ 1路立体声） + 48 V幻像电压 二组立体声输出 AUX 1输出 一组TRACK输入 支持蓝牙接收功能 支持MP 3，WAV双解码播放功能 支持USB，SD卡 内置16 DSP效果器 额定电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 话筒增益：62 ± 2 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@+ 4 dBu 信噪比：≥ 95 dB（A计权） 串音：≤ - 50 dB 最大输出电平：≥ 0dBu 最大输入电平：≥ 16 dBu | 1 | 台 |
|  | 3.3、智慧照明 |  |  |  |
|  | 护眼灯 | - 1.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，。 3..灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 4.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 5.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 6.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 7.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 8.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面面的光束角满足100±2°，C90-270面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 9..灯具寿命：依据GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》和GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10..闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 15.教室照明质量：依据GB/T5700-2023《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，书写板照度≥500LX，均匀度≥0.8。 16.LED黑板灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2023《照明测量方法》标准通过光环境认证 | 12 | 间 |
|  | 功能室护眼方灯 | 1.为了保证灯具寿命及光通维持，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上。 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，。 3..灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆。 4.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 5.LED黑板灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50。 6.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%。 7.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5SDCM。 8.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯配光采用对称配光，LED教室灯半峰边角（50%）光束角在C0-180面面的光束角满足100±2°，C90-270面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1°。 9..灯具寿命：依据GB/T24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》和GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000h。 10..闪烁：依照IEEEStd1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》光频闪无显著影响。 11.人体电磁辐射：20kHz~10MHz内电流密度≦0.85。 12.光生物安全评价：无危险。 13.LED黑板灯蓝光质量特征为低蓝光或RG0或更优特征。 14.防护结构：灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。 15.教室照明质量：依据GB/T5700-2023《照明测量方法》及GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》，书写板照度≥500LX，均匀度≥0.8。 16.LED黑板灯依据GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生环境》或GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》或GB/T5700-2023《照明测量方法》标准通过光环境认证 | 4 | 间 |
| 28 | 四、广播系统 |  |  |  |
|  | 4.1、机房中心设备 |  |  |  |
|  | 网络广播平台一体机 | 1.铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V宽压输入； 2.采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3.支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4.支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5.支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6.支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7.支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9.支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10.支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12.支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14.支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15.支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16.支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17.支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 | 1 | 台 |
|  | 智慧广播平台软件 | 一、实时播报： 支持寻呼话筒、电脑等多方式实时广播。 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、文件点播，支持选择媒体文件进行实时广播，文件格式支持WAV和MP3； 4、文件轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放，文件格式支持WAV和MP3； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持喊话广播录音； 7、广播记录平台统一管理。 二、定时广播： 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持TTS（文字转语音）模式； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持在终端离线时也可执行定时广播任务。 三、设备管理： 1、支持ISAPI协议、ISUP协议设备接入，全网络覆盖； 2、支持设备NTP服务校时； 3、支持设备在线状态展示； 4、单平台可接入5000设备、2000实时并发实时广播。 四、媒体管理： 1、提供媒体服务，支持云存储、CVR、ASW等多种存储方式管理媒体文件，由平台统一调度； 2、广播录音平台统一存储在云存储/CVR/ASW上，安全可靠。 五、精细化用户权限管控： 1、支持紧急广播权限管控； 2、支持广播分区权限管控； 3、支持定时任务编排权限管控； 4、支持预案广播权限管控。 六、广播预案管理 可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 七、视频可视化广播 通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 八、图上广播综合应用 在地图上直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并进行快捷广播处置操作。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 九、重点区域智能播报应用 通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可扩展与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 1 | 套 |
|  | 消防矩阵 | 1.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全 3.支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能 4.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动 5.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 6.支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存 7.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配） 8.输入接口：报警输入*20、防拆*1 9.输出接口：报警继电器*4 10.供电：220V 11.功耗：≤4W 12.工作温度：-40℃ - +70℃；工作湿度 ：10%至90% | 1 | 台 |
|  | 网络寻呼话筒 | •安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； •采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； •支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； •支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件； •支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； •设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； •管理机之间支持15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； •设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； •支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； •支持账号密码登录方式； | 1 | 台 |
|  | 前置放大器 | 1. 4路线阵输入，3路话筒输入，3路线路输入，4路线路输出功能； 2. 话筒1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断话筒（2、3）与线路(1、2）； 3. 话筒和线路音量独立可调； 4. 设有4路总音量输出独立调节； 5. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 电源电压范围：AC220V 功耗：10W MIC灵敏度：-40dB AUX灵敏度：-12dB 线路输出：0dB 频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 信噪比：≥75dB 谐波失真：≤1% 工作温度：5℃-45℃ 工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 | 1 | 台 |
|  | DVD播放器 | 1. 1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2. 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 3. 采用数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。 4. 自动播放控制，全数码伺服。 5. 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出。 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7. 可扩展红外遥控面板，对其进行控制。 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC 动态范围：90dB 音频输出：1KΩ 0-1.5V 非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：92dB 保护：AC FUSE×1A 工作电压：AC 220V/50Hz 功率消耗：20W | 1 | 台 |
|  | 广播话筒 | 面向广大社团、工程配套和网络视频配套的普及型优质产品。 选择黑色软管+硬直管和曲线优美的底座。 采用 DC3V 供电及 AC220 市电供电。 具有音色通透，超强的抗啸叫能力和良好的拾音特性。 适合批量会议工程，网络视频工程和公共广播工程产品配套，广泛应用 于学校、机关社团会议场所。 1，换能方式：电容式； 2，频率响应(Hz)：40Hz-16KHz； 3，指向性：心型指向； 4，输出阻抗：200Ω； 5，灵敏度：-40dB±2dB； 6，供电电压：DC3V/AC220V. 电源线3m； 7，有效适音距离：50cm； 8，音频线配置：5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 ； 9，机械自锁，带叮咚前奏音； | 1 | 台 |
|  | 数字调谐器 | 1，采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个； 3，两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 4，具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 5，设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 6，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 7.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 8.信噪比：≥75dB 9.谐波失真：≤1% 10.工作温度：5℃-45℃ 11.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露 12.功耗：<15W 13.电源电压范围：AC220V 14.机器尺寸：483x350.5x90mm | 1 | 台 |
|  | IP有源监听音箱 | •一体壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； •采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； •内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器； •支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； •支持平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频； •设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； •支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； •具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； •支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； •标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 1 | 只 |
|  | 电源时序器 | 1，采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 2，最大支持~220V/5000W功率输入，分为10路国标电源接口输出，每路接口可承受~220V/2000W功率输出； 3，设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用； 4，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； | 1 | 台 |
|  | 网络音频采集器 | 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出； 6.本地音量调节旋钮调节； 7.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 8.寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录，同时支持导出； 9.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、监视录音等； 10.支持配置使用者的用户权限； 11.设备支持通过账号及密码登录设备； 12.支持Web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 13.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 14.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 15.支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 16.设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） 17.wifi,4G预留； 操作系统 嵌入式 处理器主频 1.5GHz 内存 64M Flash 4GB 显示屏 7寸触摸屏 分辨率 1024*600 音频输入 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 音频输出 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩标准 1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出 音频压缩码率 64Kbps 频率响应 100Hz-16KHz 有线网 1路1000M自适应全双工 无线网 不支持 网络协议 TCP/IP、SIP、RTSP 物理接口 RJ45*1，USB*1，485*1，音频输入*5，音频输出*2，报警输入*1， TYPE C *1， 指示灯 1路，红、绿双色 按键 接听、F1-F6快捷键 设备电源 DC 12V 设备功率 ≤10W 工作温度 -10℃～50℃ 工作湿度 10％-90％ 安装方式 桌面安装 | 1 | 台 |
|  | 广播设备机柜42U | 前置钢化玻璃，便于观察设备运行状况。整体大气美观； 尺寸：600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)； 侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装； 前后门和左右侧门可快速拆卸，方便现场施工； 机柜顶部与底部预留多处线缆管理通道，底部走线孔可按需调整；拼装结构设计，额定静载承重为500Kg | 1 | 台 |
|  | 4.2、教室广播 |  |  |  |
|  | 网络主箱10W | 1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入）、远程无线（蓝牙话筒/手机蓝牙）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 6.支持3.5mm本地输入检测，同时支持与蓝牙输入进行混音； 7.支持利用蓝牙话筒通过音箱进行本地扩音； 8.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 10.支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播； 11.支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 12.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 13.音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 14.支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 15.支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置； 16.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；定压输入*1； 音频输出：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1； 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 蓝牙：2.4G蓝牙 物理接口：网口*1；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤10W 电源：DC24V供电（外置适配器） 工作温度：-10～+50℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：室内使用，无需防水 材质：木材 安装方式：壁挂安装 负载需求：可外接一路副音箱（10W音箱） | 12 | 台 |
|  | 网络副箱10W | •复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，安装方便快捷，复合悬边及阻尼处理，寿命更长。 •支持通过线路输入连接主音箱进行广播。 | 12 | 只 |
|  | 多媒体教学麦克风 | 1.2.4G蓝牙数字无线传输技术，抗干扰能力强，音质清晰。 2.设备支持麦克风、激光、文件翻页，教学笔等多种功能，集合蓝牙话筒与智能教学笔功能于一体。 3.采用独特的腔体结构设计，既保证了产品声音的穿透性，又保持了咪芯灵敏度高且不易啸叫。 4.支持与网络音箱连接实现本地实时扩音。 5.外观小巧，方便携带，支持手持及头戴麦两种模式，功耗低、待机时间长。 传送方式：2.4G蓝牙 工作距离：≥15m 充电接口：Type C 工作温度：-25℃~55℃；存储湿度：-40℃~70℃；相对湿度：＜95% | 12 | 台 |
|  | 4.3、室内走廊区域 |  |  |  |
|  | 吸顶音箱 | 3/6W;5寸全频无边框音箱 额定功率（PHC） 1.5W/3W/6W •工作湿度：10%-90% | 24 | 个 |
|  | 单通道网络功放（240W） | • 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.4、室外活动区域 |  |  |  |
|  | 全天候40W音柱 | 功率：40W 定压输入：100V 灵敏度：92dB±3dB 频率范围：80Hz-18KHz 扬声器：5"低音×1/25芯驱动高音 材质：整体铝型材 | 7 | 条 |
|  | 二分区800W功放 | • 2U机架式设计，高性能的双通道网络定压功放，启动时间≤1秒； • 内置800W双通道高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； • 带前置信号输入功能，1路话筒输入、1路线路输入、1路RCA输入，1路网络音频，1路U盘输入； • 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； • 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； • 支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； • 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； • 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； • 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； • 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； • 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； • 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； • 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； • 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； • 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
|  | 4.5、广播配套周边辅材 |  |  |  |
|  | 3.5转RCA | 1.名称:连接线[3.5耳机 插头转RCA(一 对二)] 2.类别:1.8米音频连接 线：3.5（耳机插头）- RCA | 1 | 条 |
|  | RVVH专业护套线 | 音响工程线，规格为： 2*1.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：7.5±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 5 | 盘 |
|  | 超五类网线 | 超五类监控专用网络线， 灰色外皮,CM阻燃等级,0.45线径,具备UL认证,长度:305米/箱。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。。 | 20 | 箱 |
|  | 2芯RVV电源线 | 二芯200米/盘 RVV2*1.0mm²；符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 | 1000 | 米 |
|  | 8电全千兆交换机 | 8口千兆网络电口;推荐接入码流(2M码流)≤50;推荐接入码流 (4M码流)≤30;交换容量16Gbps；186.7 × 106.7 × 33.3；工作温度0℃~40℃； | 20 | 台 |
|  | 4.6、幼儿园活动室音箱部分 |  |  |  |
|  | 专业扩声音箱 | 1. 本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个10寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。 2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 3，额定功率250W，最大功率400W。 4，有效频率范围：60Hz~18kHz ； 5，灵敏度 （1kHz,1米）：94dB（1W/1M） 6，安装方式：吊挂 壁挂 | 2 | 只 |
|  | 专业音频功率放大器600W*2 | 输出功率：8Ω：600W*2 4Ω：1120W； 标准机架式设计；前面板LED监控功率、信号和削波。 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 输入: XLR.1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 专业音响功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配 | 1 | 台 |
|  | 全自动数字反馈啸叫抑制器 | 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 ； 提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数     提供模拟输入输出或数字AES 3.光纤，同轴输入输出。 全自动窄带陷波式反馈抑制 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 1 | 台 |
|  | 编程电源时序器 | 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 能的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；   可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； | 1 | 台 |
|  | 12路专业调音台 【支持U盘，Mp3】 | •12路输入(10 MIC+LINE+ 1路立体声） •+ 48 V幻像电压 •二组立体声输出 •AUX 1输出 •一组TRACK输入 •支持蓝牙接收功能 •支持MP 3，WAV双解码播放功能 •支持USB，SD卡 •内置16 DSP效果器 | 1 | 台 |
|  | 一拖四手持无线话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 套 |
|  | 一拖四领夹头戴表演话筒 | 接收机功能特性： 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验， 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机 对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 发射机功能特性： 1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3.红外数据同步功能. 4.射频功率约12mW. 5.话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 接收机技术参数： 频率范围 610~670 MHz 调制方式 FM 可调范围 60MHz 信道数目 200 信道间隔 300KHz 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 100dB 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105 dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃ -+40 ℃ 无线接口 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围 12-32 dBμV 杂散抑制 >75dB 最大输出电平 +10dBV 工作电压电流 12V/ 250mA 发射机技术参数： 音频频率响应 40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB) 输出功率 12mW 杂散抑制 -60dB 工作频段 610-670MHz 频率调整 红外调频/手动调节 拾音头 动圈式 使用电池 5号AA电池x2 | 1 | 套 |
|  | 4.7、幼儿园活动室辅材部分 |  |  |  |
|  | RVVH专业舞台护套线 | 音响工程线，规格为： 2*1.0mm ，含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 特种定制PVC绝缘，棉线填充； 成品近似外径：7.5±0.6mm 绝缘分白色、红色两种颜色； 薄型无纺布绕包，深蓝色特种定制PVC护套； | 1 | 盘 |
|  | 音响壁装架 | 专业音箱壁挂金属托架承重;中间连接杆可伸缩调价；稳定性强， | 1 | 对 |
|  | 卡侬公头对卡侬母头音频线3米 | 1.名称:卡侬公头对卡侬母头音频线（3米） 2.规格:1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 2 | 条 |
|  | 音响欧姆插头 | 音响四芯专业音箱插头NL4FC 4芯音箱插头；专业音响插头； | 2 | 个 |
|  | 设备机柜 | 标准19寸机柜 9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边 4个三寸工业轮；拉手（2个）黑色 包装：散包装（方便运输，降低成本）组装非常简单 12U内径 产品介绍： 可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用。使您的音频工作室瞬间变得简单整洁。 两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。 坚固牢靠，容量大，经久耐用。 | 1 | 台 |
|  | 3.5转6.35音频线（1.2m） | 1.名称:连接线[3.5耳机 插头转RCA(一 对二)] 2.类别:1.8米音频连接 线：3.5（耳机插头）- RCA | 1 | 条 |
|  | 4.8、辅材附件 |  |  |  |
|  | 广播音箱线 | 酒红色，专业级发烧音箱线 2*100 芯 2*100 芯超细无氧铜线含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 酒红色特种 PVC 护套； 2 芯平行排列连在一起，一芯为圆形，另一芯为方形； 2芯连接部分有一凹槽便于安装时撕开。 | 1500 | 米 |
|  | 200芯主副音箱线 | 酒红色，专业级发烧音箱线 2*100 芯 2*100 芯超细无氧铜线含1根优质铜箔丝精绞软导体，每卷100米； 酒红色特种 PVC 护套； 2 芯平行排列连在一起，一芯为圆形，另一芯为方形； 2芯连接部分有一凹槽便于安装时撕开。 | 5 | 盘 |
|  | 超五类网线 | 超五类监控专用网络线， 灰色外皮,CM阻燃等级,0.45线径,具备UL认证,长度:305米/箱。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆， • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 | 10 | 箱 |
|  | 2芯RVV电源线 | 二芯200米/盘 RVV2*1.5mm²；符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 | 1000 | 米 |
|  | 其他设备 | 光纤，收发器，交换机，五金件，五交化等； | 1 | 批 |
|  | 系统集成 | 施工，调试，辅材，附件 | 1 | 批 |
| 29 | AI 绘本阅读 |  |  |  |
|  | AI绘本阅读机器人 | 1.CPU：≥4核心； 2.主频：≥2.0 GHz； 3.系统：Android系统； 4.内存：1G RAM； 5.存储：8G ROM； 6.屏幕：3.5寸IPS屏幕； 7.摄像头：1300W摄像头； 8.无线网络：2.4/5G WIFI； 9.电池：≥5200mAh锂电池。 | 40 | 台 |
|  | AI绘本阅读机器人软件 | 1.需支持通过封面识别绘本，并支持对绘本进行阅读; 2.需支持在绘本精读过程中，幼儿与绘本之间的互动，互动支持手指点答、语音问答等形式； 3.需支持在设备中，进行wifi的管理、连接等; 4.需支持在设备中，进行蓝牙耳机的管理、连接等。 | 1 | 套 |
|  | 收纳充电设备 | 1.支持多台设备同时充电，便于教师操作，方便老师管理机器人设备； 2.机柜四角采全部棱角采用圆弧设计以确保师生安全，安全美观； 3.柜体采用底部鼓风顶部排气的专利流道设计，确保排气通畅； 4.充电额定输出5V DC，2.0A，输出端有智能识别芯片，能根据终端设备需求使充电电流达到最大，节约充电时间。 | 4 | 台 |
| 30 | 幼儿园多功能厅 |  |  |  |
|  | 多功能室吊平顶造型 | 轻钢龙骨+石膏板 | 162 | m² |
|  | 多功能室两边吊圆弧造型 | 轻钢龙骨+欧松板+石膏板 | 36 | m |
|  | 多功能室一周护墙板 | 竹木纤维护墙板(高度做到1.2米） | 65 | m² |
|  | 墙面批腻子 | 基层处理平整，有缝处嵌缝石膏填平，滚刷墙固，腻子粉，满刮腻子三遍，打磨平整。 | 212 | m² |
|  | 墙面乳胶漆 | 净味漆，乳胶漆两遍 | 212 | m² |
|  | 顶面批腻子 | 基层处理平整，有缝处嵌缝石膏填平，滚刷墙固，腻子粉，满刮腻子三遍，打磨平整。 | 180 | m² |
|  | 顶面乳胶漆 | 净味漆，乳胶漆两遍 | 180 | m² |
|  | 储物柜 | 精品18实木颗粒板 | 7 | m² |
|  | 筒灯 | 照明 | 100 | 个 |
|  | 嵌入式LED面光灯（冷暖双色温） | 电 源：输入AC100-240V，50-60Hz 功 耗：100W。光 源：1颗100W（暖白3200K+冷白5600K） COB LED。显色指数：Ra≥95。光源寿命：50000小时 控制面板：四位数码管+4个按键。控制模式：自走，主从，DMX512 DMX 通道：5个通道。DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出）。调 光：0-100%线性调光。频 闪：频闪速度最快20次每秒。工作环境温度：最高不超过40°C。IP防护等级：IP20。表面材质：防火ABS塑料，整机白色。特 点：0-100%线性调光，温度控制，有效降低工作噪音， 延长风机使用寿命和光源使用寿命。可配合SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板，投光角度可调（垂直0-85°）。 开孔尺寸：255mm的标准圆。 | 10 | 台 |
|  | 嵌入式LED PAR灯 | 电 源：输入AC100-240V，50-60Hz。功 耗：110W。光 源：36颗4W（RGBW四合一）LED。光源寿命：60000小时。出光角度：标配45°（可选配25°）。控制面板：四位数码管+4个按键。控制模式：自走，DMX512，主从。DMX 通道：5/8个通道。DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出）。调 光：0-100%线性调光。频 闪：频闪速度最快20次每秒。工作环境温度：最高不超过40°C。IP防护等级：IP20。表面材质：防火ABS塑料，整机白色。特 点：0-100%线性调光，内置多种频闪效果，无极混色，混色均匀。温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。可通过网口更新程序。可配合SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板，投光角度可调（垂直0-85°）。开孔尺寸：255mm的标准圆。 | 20 | 台 |
|  | 嵌入式LED100W图案灯 | 工作电压: AC 220V/230V, 60/50Hz 耗电功率:120W LED光源: 100W 菱镜：五菱镜或者八菱镜 通道信号: DMX512接口, 8通道 颜色盘：8色＋白光.双向彩虹效果，线性混色 色温：7500K色 频闪：1-10次/秒 调光：高精度马达控制平滑调光（0-100％） 输出角度：15度/18度/22度 水平: 540度，8bit/16bit可调，电子纠错 垂直: 270度，8bit/16bit可调，电子纠错 扫描系统: 安静型 特殊功能：内置多种灯光效果程序， 可脱离控台声控同步运行 保护: 全智能温度过热保护及抗干扰电子电路外壳，耐温可达400度以上。 | 8 | 台 |
|  | 灯光控台 | DMX512/1990标准，384个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 同时控制**30台电脑灯，每灯**32个控制通道，使用动态灯址设置。 内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 30个走灯程序，每程序**100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 可同时运行2个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。 配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据。 带背光的 LCD 显示运行参数。 关机数据保持。 电源：AC90-250V/50-60Hz 高性能绿色开关电源。 | 1 | 台 |
|  | 信号分配器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；输入/输出光电隔离；8路独立放大驱动输出；信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力；保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离。 | 1 | 台 |
|  | 信号控制线 | DMX512 | 100 | 米 |
|  | 电缆线 | 国标 | 1 | 盘 |
|  | 设备机柜 | 标准19寸机柜。 9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边 4个三寸工业轮；拉手（2个）黑色 包装：散包装（方便运输，降低成本）组装非常简单 22U内径高度：1080*600*600 产品介绍： 可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备， 两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。 坚固牢靠，容量大，经久耐用。 | 1 | 台 |
|  | 桌子 | 1.橡木桌子2000mm×1000mm×510mm，桌面采用18mm厚优质松木插接实木板材，桌脚采用50*50mm优质松木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、边角安全防撞设计，各个角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外漏面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。7、油漆：油漆采用环保，两底三面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保 | 4 | 张 |
|  | 学生椅 | 1 座板统一采用PP原生料 玻纤 柔韧料组合注塑成型。塑造脊背，承重力强，光滑细腻，轻巧方便，360圆角。具有抗老化，不褪色 ，韧性强，结实耐用。 | 48 | 把 |
|  | 家长椅 | 42*50*85，采用优质实木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。螺丝孔距离14*14，坐高40cm左右，椅子脚宽50cm，椅子脚长37cm。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,加厚电镀钢架结构。 | 60 | 把 |
|  | 集成、安装费 | 安装调试；辅材，插头等； | 1 | 项 |