- 淮阳五星学校教学装备项目包2：

| - 中学餐厅设备设施： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厅设备设施 |  |  |  |
|  | 电视机 | 屏幕类型:LED 分辨率：3840*2160 USB2.0接口数:2个 电源功率:110W 工作电压:220V 待机功率:0.5W 运行内存/RAM：1.5GB WIFI频段:2.4G 存储内存:8GB | 3 | 台 |
|  | A副食库 |  |  |  |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 3 | 台 |
|  | 平板车 | 1200*600*800；采用优质304不锈钢板材制作。脚轮为静音带刹车。 | 6 | 台 |
|  | 电子落地秤 | 150kg；交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程： | 1 | 台 |
|  | B主食库 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | 米面架 | *规格：1200*600*300；整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 提供2024年以来由国家相关部门出具的检测报告 | 3 | 台 |
|  | C主食粗加工间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 木案工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面采用银杏木； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 压面机 | 使用了变频器来调节机器转速，软启动、低噪音、适应性更强；采用可折叠的进面盘、接面盘，密闭性好，更加干净卫生 | 1 |  |
|  | 精装和面机 | 电压：380v 最大和面量：75kg | 1 | 台 |
|  | 和面馒头成型一体机 | 产品功能包含和面、输面、馒头制作成型，其安装、拆卸方便，易于清理；成型过程中实现二次和面,使和制的面团更加均匀；釆用双变频调速机构，可调整面团输出量与成型速度；生产效率高，节省人工 | 1 | 台 |
|  | 三功能搅拌机 | -料桶容积：20L -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：0.75KW -最大和面量：6Kg -搅拌转速：91/164/294r | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | D肉类粗加工间 |  |  |  |
|  | 双温四门高身柜 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计：（1200*700*1915） 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产压缩机：制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1700*700*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 右单星杀鱼台 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1200*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通； | 1 | 台 |
|  | 冷藏操作台 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计：1800*700*800 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 3D立体回风系统 顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产压缩机：制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 3 | 台 |
|  | 绞肉机 | 1.一机两用，绞肉+切肉。 2.结构紧凑，性能可靠。 3.生产效率高，操作简便。 | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | E蔬菜粗加工间 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 4 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 2 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；规格：1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 提供2024年以来由国家相关部门出具的检测报告 | 1 | 台 |
|  | 全能切菜机 | 1.切制菜的长短，厚薄可调节。1333*580*1060 2.只需更换刀片即可切制 片，丝，丁，曲线，菱形。 3.离心式切片机构。 | 1 | 台 |
|  | 毛刷式土豆去皮机 | 整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。规格：880*750*970 | 1 | 台 |
|  | 食品净化商用机 | -规格（mm）：1500*850*980 -槽口尺寸（mm）：1180*600 -水容积：154L -功率/电压：3.5KW/380V -蔬菜净化量：约12kg\次\9分钟 -瓜果净化量：约48kg\次\9分钟 -肉类净化量：约48kg\次\11分钟 -材料:304不锈钢 | 1 | 台 |
|  | F更衣间 |  |  |  |
|  | 四门更衣柜 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 6 | 台 |
|  | 洗手星 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm | 2 | 台 |
|  | G切配间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1200*500*1550；平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 四门高身雪柜 | 不锈钢板材内外胆制成，1200*690*1920；压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*700*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | H热加工间 |  |  |  |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，900*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 风机启动电箱 | 1.材料：配对应功率风柜电机用 降压启动、过流保护 | 1 | 台 |
|  | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
|  | 立式后掀电热油炸锅 | -电压：220V/380V -功率：6KW -锅容量：25L -外形尺寸：600*600*920mm -内锅尺寸：500*420*210mm | 1 | 台 |
|  | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ ； | 4 | 台 |
|  | 48盘蒸饭车 | 采用全豪华无指纹不锈钢板材，柜体整体聚氨酯发泡，手柄采用豪华不锈钢手柄，配有自动补水和泄压装置，配有天然气火盘，轮采用加重轮。 | 2 | 台 |
|  | 三层六盘不锈钢烘炉 | -功率：20.4KW -电压：3-380V -规格：三层六盘 | 1 | 台 |
|  | 炉拼台 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 双眼猛火灶 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
|  | 单头大锅灶 | 设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；1300*1350*800；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w。 | 4 | 台 |
|  | 高压洗地龙头 | 10米 | 2 | 台 |
|  | I副食烹饪间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 风机启动电箱 | 1.材料：配对应功率风柜电机用 降压启动、过流保护 | 1 | 台 |
|  | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；规格1500*500*1500 *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 双通工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。 | 3 | 台 |
|  | 四门高身雪柜 | 不锈钢板材内外胆制成，规格：1210*700*1915，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |
|  | 炉拼台 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 5 | 台 |
|  | 双眼猛火灶 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
|  | 单头大锅灶 | 设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；1300*1350*800；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w。 | 4 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | J蒸煮区 |  |  |  |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：900*700*800，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 立式后掀电热油炸锅 | -电压：220V/380V -功率：6KW -锅容量：25L | 1 | 台 |
|  | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 3 | 台 |
|  | 48盘蒸饭车 | 采用全豪华无指纹不锈钢板材，柜体整体聚氨酯发泡，手柄采用豪华不锈钢手柄，配有自动补水和泄压装置，配有天然气火盘，轮采用加重轮。 | 2 | 台 |
|  | 三层六盘不锈钢烘炉 | -功率：20.4KW -电压：3-380V -规格：三层六盘 | 1 | 台 |
|  | 可倾式夹层锅 | 燃气夹层锅，锅体内外采用304不锈钢。200L | 2 | 台 |
|  | K洗消间 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 抽气罩 | 采用优质304不锈钢板材制作；带管道、风机、启动器等配套 | 1 | 套 |
|  | 四层栅格层架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
|  | L型双星污碟台（右星） | 采用优质304不锈钢板材制作；1500*700*800；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 长龙洗碗机 | 1.整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。2.洗涤量：6400 | 1 | 台 |
|  | L售卖区 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 3 | 台 |
|  | 双通打荷台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 3 | 台 |
|  | 四门碗柜 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
|  | 商用热风循环消毒柜 | ·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方; ·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管; ·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，; ·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌; ·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用; ·设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 15 | 台 |
|  | 双通打荷台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 1 | 台 |
|  | 双通打荷台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 1 | 台 |
|  | 食品留样柜 | 有效容积128L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮 | 2 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
|  | 暖饭车 | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度1.0mm； | 6 | 台 |
|  | 蒸菜台 | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 3 | 台 |
|  | 五格保温售饭工作柜 | -电压：220v -功率：2kw -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 6 | 台 |
|  | M餐厅 |  |  |  |
|  | 双孔收餐工作柜（带靠背） | 采用优质304不锈钢板材制作 | 4 | 台 |
|  | 电热开水器 | -电源种类：50Hz 220V -产品功率：3KW -产品电流：13.6A -开水产量：60L/h -产品容量：40L -产品水咀：2个 | 4 | 台 |
|  | 洗手池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通； *曲棍下水器，不锈钢水龙头、开孔?22mm | 1 | 台 |
|  | 洗手池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通； *曲棍下水器，不锈钢水龙头、开孔?22mm | 4 | 台 |
|  | 四人桌椅 | 1.桌子尺寸：1200*600*800 2.桌面采用304x1.0mm不锈钢制作，左面内部衬板采用高密度板。 3.桌腿及支架采用不锈钢50*50方管厚度2.0。 4.座椅采用中空靠背注塑材质。 | 320 | 套 |
|  | 排烟系统： |  |  |  |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；2800*1100*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 1 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；2300*1200*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 5 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；2500*1300*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 1 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；2000*1300*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率95%以上 | 7 | 台 |
|  | 风柜、净化器底座 | 5*5角钢焊接而成，外涂防锈漆，经久耐用。 | 3 | 台 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 15 | 个 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 15 | 个 |
|  | 定制三通 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 8 | 个 |
|  | 定制变接 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 3 | 套 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 450 | ㎡ |
|  | 法兰 | 镀锌角铁制作 | 200 | 对 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 30 | ㎡ |
|  | 双层静音风柜 | 7.5KW/380V,风量30000 双层静音 | 3 | 台 |
|  | 油烟净化器 | 风量30000，2000W | 3 | 台 |
|  | 定制抽风柜出风口 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 套 |
|  | 风柜变径 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 套 |
|  | 软连接 | 高密度帆布连接,加不锈钢条 | 3 | 套 |
|  | 风柜底座 | 5*5角钢焊接而成，外涂防锈漆，经久耐用。 | 3 | 套 |
|  | 调节阀 | 球墨铸铁 | 3 | 套 |
|  | 防火阀 | 加厚钢板 | 6 | 套 |
|  | 止回阀 | 软密封，弹簧式 | 13 | 个 |
|  | 减震器 | 隔振率：90-95% | 12 | 个 |
|  | 二次启动电机综合保护器 | 适用于380V/7.5KW电机，电源缺相、欠压、短路综合保护电机 | 3 | 台 |
|  | 抽风系统附件 | 含吊丝、角码、玻璃胶、铆钉、追尾丝等 | 3 | 套 |
|  | 厨杂 |  |  |  |
|  | 五格餐盘 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 2000 | 个 |
|  | 不锈钢双层碗 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 2000 | 个 |
|  | 油鼓子 | 201-10寸 | 30 | 个 |
|  | 50煸锅 | 炒锅 | 20 | 个 |
|  | 木墩 | 松木菜敦50*8 | 15 | 个 |
|  | 塑料墩 | 标准45*15足尺 | 15 | 个 |
|  | 不锈钢盆 | 201-1.5厚-50cm | 20 | 个 |
|  | 不锈钢盘不带眼 | 08带磁-60*40*4.8 | 30 | 个 |
|  | 50不锈钢桶 | 2.2-50cm | 8 | 个 |
|  | 桑刀 |  | 5 | 个 |
|  | 面食长铲子 | 大号煎铲 | 10 | 个 |
|  | 菜夹子 | 食品夹-12寸 | 25 | 个 |
|  | 大锅用大铲子 | 钢柄铲1.2米 | 10 | 个 |
|  | 30不锈钢桶 | 2.2-30cm | 5 | 个 |
|  | 60大盆 | 201-1.5-60cm | 12 | 个 |
|  | 40不锈钢盆 | 201-1.2-40cm | 20 | 个 |
|  | 30*40保鲜盒 | 塑料带扣-带密封条 | 15 | 个 |
|  | 刮子 | 40cm | 16 | 个 |
|  | 笤帚 | 木质把柄 | 16 | 个 |
|  | 漏勺 | 30cm-油鼓漏 | 24 | 个 |
|  | 调料缸 | 味盅-18cm | 50 | 个 |
|  | 30不锈钢盆 | 201-不锈钢 | 15 | 个 |
|  | 笊篱 | 1.2米长-32cm | 16 | 个 |
|  | 油抄子 | 30cm | 16 | 个 |
|  | 锅扫 | 细 | 20 | 个 |
|  | 甩菜兜子 | pp材质 | 10 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 60cm | 12 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 40cm | 16 | 个 |
|  | 托盘 | 08-无磁60*40*4.8 | 10 | 个 |
|  | 米饭叉 | 塑料 | 20 | 个 |
|  | 菜筐 | 蓝色 | 10 | 个 |
|  | 整理箱 | 75*56*41 | 10 | 个 |
|  | 整理箱 | 60*50*35 | 10 | 个 |
|  | 硅胶屉布 | 60*40 | 60 | 个 |
|  | 打菜勺 | 实心手勺中号 | 20 | 个 |
|  | 盛粥舀子 | 45*16 | 20 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 大号 | 16 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 小号 | 8 | 个 |
|  | 蒸车盘子 | 规格：600*400；米饭 馒头盘各一半 | 384 | 个 |

| - 小学餐厅设备设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 四、餐厅 |  |  |  |
|  | 设备餐具及排烟系统 |  |  |  |
|  | 电视机 | 屏幕类型:LED 分辨率：3840*2160 USB2.0接口数:2个 电源功率:110W 工作电压:220V 待机功率:0.5W 运行内存/RAM：1.5GB WIFI频段:2.4G 存储内存:8GB | 4 | 台 |
|  | A仓库 |  |  |  |
|  | 米面架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1200*600*300；厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 5 | 台 |
|  | 米面架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1200*600*300；厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 1 | 台 |
|  | 双温四门高身柜 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计：1210*700*1915； 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产压缩机：制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 2 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1500*500*1500；平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，1500*500*1500；平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 电子落地称 | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg | 1 | 台 |
|  | 平板车 | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm； | 4 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | B加工间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 馒头机 | -材质:不锈钢 -电压:380V -功率:3KW -生产效率:4200个/时 -馒头规格:60g-175g/个 | 1 | 台 |
|  | 精装和面机 | 电压：380v 最大和面量：75kg | 1 | 台 |
|  | 木案工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800； *台面采用银杏木； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 提供2024年以来由国家相关部门出具的检测报告 | 1 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，900*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 压面机 | 使用了变频器来调节机器转速，软启动、低噪音、适应性更强；采用可折叠的进面盘、接面盘，密闭性好，更加干净卫生 | 1 |  |
|  | 精装和面机 | -电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：25Kg | 1 | 台 |
|  | 三功能搅拌机 | -料桶容积：20L -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：0.75KW -最大和面量：6Kg -搅拌转速：91/164/294r | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | C切配间 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，900*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 绞肉机 | 1.一机两用，绞肉+切肉。 2.结构紧凑，性能可靠。 3.生产效率高，操作简便。 | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 全能切菜机 | 1.切制菜的长短，厚薄可调节。 2.只需更换刀片即可切制 片，丝，丁，曲线，菱形。 3.离心式切片机构。 | 1 | 台 |
|  | 毛刷式土豆去皮机 | 整体不锈钢材料制作，880*750*970；包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 |
|  | 食品净化商用机 | 槽口尺寸（mm）：1180*600 水容积约：154L 功率/电压：3.5KW/380V 蔬菜净化量：约12kg\次\9分钟 瓜果净化量：约48kg\次\9分钟 肉类净化量：约48kg\次\11分钟 材料:304不锈 | 1 | 台 |
|  | D烹饪间 |  |  |  |
|  | 洗地龙头 | 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 1 | 台 |
|  | 简易炉拼台 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 双温四门高身柜 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计：1210*700*1915； 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产压缩机：制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
|  | 双趟门打荷柜 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。 | 3 | 台 |
|  | 双眼猛火灶 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
|  | 简易炉拼台 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 5 | 台 |
|  | 单头大锅灶 | 设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；1300*1350*800；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w。 | 5 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，900*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通 | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
|  | E蒸煮间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 2 | 台 |
|  | 单星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，900*700*800；台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通 | 2 | 台 |
|  | 三层六盘不锈钢烘炉 | -功率：20.4KW -电压：3-380V -规格：三层六盘 | 1 | 台 |
|  | 包边木案工作台 | 整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 台面采用银杏木，整体全包边； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 48盘蒸饭车 | 采用全豪华无指纹不锈钢板材，柜体整体聚氨酯发泡，手柄采用豪华不锈钢手柄，配有自动补水和泄压装置，配有天然气火盘，轮采用加重轮。 | 2 | 台 |
|  | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 5 | 台 |
|  | 可倾式夹层锅 | 选用优质304不锈钢板制造，δ=2.0mm，配安全阀、过载泄压阀、压力表。200L | 2 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
|  | 洗地龙头 | 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 1 | 台 |
|  | F洗消间 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | L型双星污碟台（右星） | 采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 抽气罩 | 采用优质304不锈钢板材制作；带管道、风机、启动器等配套 | 1 | 台 |
|  | 长龙洗碗机 | 1.整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。2.洗涤量：6400 | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | H餐厅 |  |  |  |
|  | 电热开水器 | -电源种类：50Hz 220V -产品功率：3KW -产品电流：13.6A -开水产量：60L/h -产品容量：40L -产品水咀：2个 | 2 | 台 |
|  | 双孔收餐工作柜（带靠背） | 采用优质304不锈钢板材制作 | 4 | 台 |
|  | 四人桌椅 | 1.桌子尺寸：1200*600*800 2.桌面采用304x1.0mm不锈钢制作，左面内部衬板采用高密度板。 3.桌腿及支架采用不锈钢50*50方管厚度2.0。 4.座椅采用中空靠背注塑材质。 | 190 | 套 |
|  | 洗手池 | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用?32*1.0mm圆通； 曲棍下水器，不锈钢水龙头、开孔?22mm | 3 | 台 |
|  | J售卖间 |  |  |  |
|  | 二层餐车 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车 | 2 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 3 | 台 |
|  | 四门碗柜 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 商用热风循环消毒柜 | ·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方; ·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管; ·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，; ·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌; ·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用; ·设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 10 | 台 |
|  | 双通工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 2 | 台 |
|  | 双通工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 1 | 台 |
|  | 食品留样柜 | 有效容积128L,双层钢化玻璃门，压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮 | 1 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作；1800*800*800 *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 暖饭车 | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度1.0mm； | 4 | 台 |
|  | 蒸菜台 | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 2 | 台 |
|  | 五格保温售饭工作柜 | -电压：220v -功率：2kw -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 4 | 台 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；1800*1100*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 1 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；1800*1300*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 1 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；2200*1100*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 4 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造；1900*1350*930 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 1 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 4 | 台 |
|  | 风柜、净化器底座 | 5*5角钢焊接而成，外涂防锈漆，经久耐用。 | 3 | 台 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 15 | 个 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 15 | 个 |
|  | 定制三通 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 8 | 个 |
|  | 定制变接 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 3 | 套 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 400 | ㎡ |
|  | 法兰 | 镀锌角铁制作 | 180 | 对 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 30 | ㎡ |
|  | 双层静音风柜 | 7.5KW/380V,风量30000 双层静音 | 3 | 台 |
|  | 定制抽风柜出风口 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 套 |
|  | 风柜变径 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 套 |
|  | 油烟净化器 | 风量30000，2000W | 3 | 台 |
|  | 软连接 | 高密度帆布连接,加不锈钢条 | 3 | 套 |
|  | 风柜底座 | 5*5角钢焊接而成，外涂防锈漆，经久耐用。 | 3 | 套 |
|  | 调节阀 | 球墨铸铁 | 3 | 套 |
|  | 防火阀 | 加厚钢板 | 6 | 套 |
|  | 止回阀 | 软密封，弹簧式 | 13 | 个 |
|  | 减震器 | 隔振率：90-95% | 12 | 个 |
|  | 二次启动电机综合保护器 | 适用于380V/7.5KW电机，电源缺相、欠压、短路综合保护电机 | 3 | 台 |
|  | 抽风系统附件 | 含吊丝、角码、玻璃胶、铆钉、追尾丝等 | 3 | 套 |
|  | 厨杂 |  |  |  |
|  | 五格餐盘 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 2400 | 个 |
|  | 不锈钢双层碗 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 2400 | 个 |
|  | 油鼓子 | 201-10寸 | 10 | 个 |
|  | 50煸锅 | 炒锅 | 5 | 个 |
|  | 木墩 | 松木菜敦50*8 提供2024年以来由国家相关部门出具的检测报告 | 10 | 个 |
|  | 塑料墩 | 标准45*15足尺 | 15 | 个 |
|  | 不锈钢盆 | 201-1.5厚-50cm | 20 | 个 |
|  | 不锈钢盘不带眼 | 08带磁-60*40*4.8 | 30 | 个 |
|  | 50不锈钢桶 | 2.2-50cm | 8 | 个 |
|  | 桑刀 |  | 5 | 个 |
|  | 面食长铲子 | 大号煎铲 | 10 | 个 |
|  | 菜夹子 | 食品夹-12寸 | 25 | 个 |
|  | 大锅用大铲子 | 钢柄铲1.2米 | 10 | 个 |
|  | 30不锈钢桶 | 2.2-30cm | 5 | 个 |
|  | 60大盆 | 201-1.5-60cm | 12 | 个 |
|  | 40不锈钢盆 | 201-1.2-40cm | 20 | 个 |
|  | 30*40保鲜盒 | 塑料带扣-带密封条 | 15 | 个 |
|  | 刮子 | 40cm | 16 | 个 |
|  | 笤帚 | 木质把柄 | 16 | 个 |
|  | 漏勺 | 30cm-油鼓漏 | 24 | 个 |
|  | 调料缸 | 味盅-18cm | 50 | 个 |
|  | 30不锈钢盆 | 201-不锈钢 | 15 | 个 |
|  | 笊篱 | 1.2米长-32cm | 16 | 个 |
|  | 油抄子 | 30cm | 16 | 个 |
|  | 锅扫 | 细 | 20 | 个 |
|  | 甩菜兜子 | pp材质 | 10 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 60cm | 6 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 40cm | 5 | 个 |
|  | 托盘 | 08-无磁60*40*4.8 | 10 | 个 |
|  | 米饭叉 | 塑料 | 20 | 个 |
|  | 菜筐 | 蓝色 | 10 | 个 |
|  | 整理箱 | 75*56*41 | 10 | 个 |
|  | 整理箱 | 60*50*35 | 10 | 个 |
|  | 硅胶屉布 | 60*40 | 60 | 个 |
|  | 打菜勺 | 实心手勺中号 | 20 | 个 |
|  | 盛粥舀子 | 45*16 | 20 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 大号 | 16 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 小号 | 8 | 个 |
|  | 蒸车盘子 | 600*400；米饭 馒头盘各一半 | 384 | 个 |

| 幼儿园餐厅设备设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 幼儿园餐厅 |  |  |  |
|  | A副食库 |  |  |  |
|  | 四门高身雪柜 | 不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 2 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 8 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 3 | 台 |
|  | B主食库 |  |  |  |
|  | 平板车 | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm； | 2 | 台 |
|  | 米面架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 7 | 台 |
|  | C办公室 |  |  |  |
|  | 办公桌 | 采用E1级环保颗粒板，台面厚度为25mm | 2 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
|  | D冷库 |  |  |  |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 5 | 台 |
|  | 四层平板货架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷冻库 | 1.压缩机：涡旋机组冷风机，库板：采用304不锈钢晶雪库板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器,相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。 | 1 | 台 |
|  | E更衣室 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 六门更衣柜 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |
|  | F烹饪间 |  |  |  |
|  | 洗地龙头 | 1、规格：黑色液压管可配5-15米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。 | 2 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 2 | 台 |
|  | 风机启动电箱 | 1.材料：配对应功率风柜电机用 降压启动、过流保护 | 1 | 台 |
|  | 厨房灭火系统 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
|  | 单通工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。 | 2 | 台 |
|  | 双层平板工作台 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 100L可倾斜燃气锅 | 选用优质304不锈钢板制造，δ=2.0mm，配安全阀、过载泄压阀、压力表。100L | 1 | 台 |
|  | 炉拼台 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 2 |  |
|  | 单头单尾小炒灶 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
|  | 双头低背矮汤炉 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55% | 1 | 台 |
|  | 单头大锅灶 | 设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 3 | 台 |
|  | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 1 | 台 |
|  | 电力24盘蒸饭车 | -电压：380V -功率：12*2KW -最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg 排骨：96-120kg -输入蒸汽压力：0.02MPa -蒸饭时间：25-50mins | 2 | 台 |
|  | 三层六盘不锈钢烘炉 | -功率：20.4KW -电压：3-380V -规格：三层六盘 | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 60型单开门万能组合消毒柜 | -电压:220V -功率:3000W | 1 | 台 |
|  | 四门高身雪柜 | 不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 2 | 台 |
|  | 双门平台雪柜 | 按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。 | 2 | 台 |
|  | 木案工作台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面采用银杏木； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
|  | 揉压压面机 | 额定电压：三相380V 压面厚度：2-15mm 电机功率：1.5KW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h | 1 | 台 |
|  | 精装和面机 | -电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：30Kg | 1 | 台 |
|  | 三功能搅拌机 | -料桶容积：20L -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：0.75KW -最大和面量：6Kg -搅拌转速：91/164/294r | 1 | 台 |
|  | 毛刷机 | 整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 |
|  | 全能切菜机 | 1.切制菜的长短，厚薄可调节。 2.只需更换刀片即可切制 片，丝，丁，曲线，菱形。 3.离心式切片机构。 | 1 | 台 |
|  | 双星水池 | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通 提供2024年1月1日以来由国家相关部门出具的检测报告 | 2 | 台 |
|  | G备餐间 |  |  |  |
|  | 二层餐车 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车 | 3 | 台 |
|  | 电热开水器 | -电源种类：50Hz 220V -产品功率：3KW -产品电流：13.6A -开水产量：60L/h -产品容量：40L -产品水咀：2个 | 1 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | H洗消间 |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
|  | 洗地龙头 | 1、规格：黑色液压管可配5-15米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。 | 1 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯 | -电压:220V -功率:100W | 1 | 台 |
|  | 抽气罩 | 电压：220v；规格：195*135mm；排风量：1300m2/h； | 1 | 台 |
|  | 商用热风循环消毒柜 | ·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方; ·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管; ·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，; ·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌; ·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用; ·设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 3 | 台 |
|  | 四层栅格层架 | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 提供2024年以来由国家相关部门出具的检测报告 | 1 | 台 |
|  | 洁碟台B | 采用优质304不锈钢板材制作 | 1 | 台 |
|  | 双星污碟台（右收残） | 采用优质304不锈钢板材制作 | 1 | 台 |
|  | 通道式洗碗机 | -最大洗涤量203筐/小时 -最大洗涤高度450mm -每小时最大用水量420L -清洗加热器功率7.5kw -喷淋加热器功率38kw | 1 | 台 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 4 | 台 |
|  | 油烟净化一体机带静电 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 2 | 台 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 个 |
|  | 定制弯头 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 6 | 个 |
|  | 定制三通 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 4 | 个 |
|  | 定制变接 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 3 | 套 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 230 | ㎡ |
|  | 法兰 | 镀锌角铁制作 | 95 | 对 |
|  | 定制排烟管道 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 20 | ㎡ |
|  | 双层静音风柜 | 7.5KW/380V,风量30000 双层静音 | 1 | 台 |
|  | 定制抽风柜出风口 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 1 | 套 |
|  | 风柜变径 | 加厚不锈钢制作，做加强筋处理 | 1 | 套 |
|  | 软连接 | 高密度帆布连接,加不锈钢条 | 3 | 套 |
|  | 风柜底座 | 5*5角钢焊接而成，外涂防锈漆，经久耐用。 | 1 | 套 |
|  | 调节阀 | 球墨铸铁 | 3 | 套 |
|  | 防火阀 | 加厚钢板 | 6 | 套 |
|  | 止回阀 | 软密封，弹簧式 | 8 | 个 |
|  | 减震器 | 隔振率：90-95% | 4 | 个 |
|  | 二次启动电机综合保护器 | 适用于380V/7.5KW电机，电源缺相、欠压、短路综合保护电机 | 1 | 台 |
|  | 抽风系统附件 | 含吊丝、角码、玻璃胶、铆钉、追尾丝等 | 1 | 套 |
|  | 厨杂 |  |  |  |
|  | 三格餐盘 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 400 | 个 |
|  | 不锈钢双层碗 | 采用食品级304不锈钢制作。 | 400 | 个 |
|  | 油鼓子 | 201-10寸 | 10 | 个 |
|  | 50煸锅 | 炒锅 | 5 | 个 |
|  | 木墩 | 松木菜敦50*8 | 10 | 个 |
|  | 塑料墩 | 标准45*15足尺 | 5 | 个 |
|  | 不锈钢盆 | 201-1.5厚-50cm | 5 | 个 |
|  | 不锈钢盘不带眼 | 08带磁-60*40*4.8 | 10 | 个 |
|  | 50不锈钢桶 | 2.2-50cm | 5 | 个 |
|  | 桑刀 |  | 3 | 个 |
|  | 面食长铲子 | 大号煎铲 | 5 | 个 |
|  | 菜夹子 | 食品夹-12寸 | 5 | 个 |
|  | 大锅用大铲子 | 钢柄铲1.2米 | 5 | 个 |
|  | 30不锈钢桶 | 2.2-30cm | 5 | 个 |
|  | 60大盆 | 201-1.5-60cm | 5 | 个 |
|  | 40不锈钢盆 | 201-1.2-40cm | 6 | 个 |
|  | 30*40保鲜盒 | 塑料带扣-带密封条 | 15 | 个 |
|  | 刮子 | 40cm | 10 | 个 |
|  | 笤帚 | 木质把柄 | 10 | 个 |
|  | 漏勺 | 30cm-油鼓漏 | 5 | 个 |
|  | 调料缸 | 味盅-18cm | 15 | 个 |
|  | 30不锈钢盆 | 201-不锈钢 | 10 | 个 |
|  | 笊篱 | 1.2米长-32cm | 3 | 个 |
|  | 油抄子 | 30cm | 2 | 个 |
|  | 锅扫 | 细 | 5 | 个 |
|  | 甩菜兜子 | pp材质 | 2 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 60cm | 5 | 个 |
|  | 双耳炒锅 | 40cm | 3 | 个 |
|  | 托盘 | 08-无磁60*40*4.8 | 5 | 个 |
|  | 米饭叉 | 塑料 | 5 | 个 |
|  | 菜筐 | 蓝色 | 5 | 个 |
|  | 整理箱 | 75*56*41 | 5 | 个 |
|  | 整理箱 | 60*50*35 | 5 | 个 |
|  | 硅胶屉布 | 60*40 | 20 | 个 |
|  | 打菜勺 | 实心手勺中号 | 5 | 个 |
|  | 盛粥舀子 | 45*16 | 5 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 大号 | 5 | 个 |
|  | 塑料刮板 | 小号 | 5 | 个 |
|  | 餐梯 | 额定载量：200 KG 额定速度：0.4m/s（单速） 服务楼层：3层 3 站 6 门（双向开门）含轿厢门 轿厢尺寸：600mm（宽）600mm（深）600mm（高） 开门尺寸： 600mm（深） 600 mm（高） 开门方式：手动垂直上下中分门 电梯功率：1.5kw | 1 | 台 |
| 25 | 饮水机 | 节能温热式饮水机。功率：2kw 220v，主机尺寸550*380*1030mm。内置400G纯水机。出水口数量：3个，出水方式一开两温采用触按键摸式出水，主要功能：大屏液晶显示：显示水质状况和滤芯状况，可设置调节开关机时间，主机带防干烧功能，缺水自动保护，并且具有一键消毒功能，设备全自动运行，整机采用优质加厚304不锈钢材质，电器配件，加热管采用铜和优质的SUS316不锈钢材质，可以延长产品使用寿命，在安全防护部分设置的有防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过压保护、防干烧、防开盖等，控制单元电压在安全电压以内，采用12v控制，防触电保护类型为一类，防护等级为IP44. | 6 | 台 |

| 中学、小学、幼儿园图书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中学图书 | 马列主义、毛泽东思想类342册、哲学类7242册、社会科学类804册、政法类1326册、军事类768册、经济类648册、文体科教类4344册、语言文字类2688册、文学类25698册、艺术类1882册、史地类12151册、自然科学类455册、数理化类658册、天文学658册、生物科学类78册、医学类30册、科技技术类30册、交通类12册、航空航天类18册、环境科学类84册、综合类84册 | 60000 | 册 | 详见附件目录 |
| 2 | 小学图书 | 马列主义、毛泽东思想类54册、哲学类3930册、社会科学类690册、政法类2586册、军事类1152册、经济类726册、文体科教类7518册、语言文字类5286册、文学类33390册、艺术类5136册、史地类15468册、自然科学类1062册、数理化类906册、天文学类2100册 | 80000 | 册 |  |
| 3 | 幼儿绘本 | 幼儿园绘本故事 | 3000 | 册 |  |