淮阳五星学校教学装备项目包3

| 电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| - 1 | 电梯 初中部1#2#宿舍楼 | 1、基本规格：电梯：一线品牌（高端办公电梯）货物名称：乘客电梯 载重：1000kg 速度：1m/s 服务层站：6/6/6 提升高度：H=18.000m 单双通：单通 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 控制方式：单台 操作系统：全电脑全集选方式 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 门机：中分变频门机 曳引机位置：井道顶部机房内 2、井道及轿厢尺寸：井道尺寸(宽×深)：2200mm*2200mm 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm 轿厢净高：2400mm 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm 顶层净高：4100mm 底坑深度：1600mm 3、轿厢装潢：轿厢两侧壁：发纹不锈钢 轿厢后壁：发纹不锈钢 轿门材质：发纹不锈钢 光幕保护：光幕 轿顶类型：镜面吊顶 地板：大理石拼花 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 通风设施：低噪音风机通风 通讯设施：隐藏式对讲装置 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 4、操纵盘：：整体式操纵箱 面板材料：发纹不锈钢 显示类型：6.4英寸黑底白字液晶显示 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 5、外呼：面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 显示类型：4.3英寸 黑底白字显示 6、厅门及门套：厅门材质：发纹不锈钢 厅门类型：所有层为中分 小门套材质：发纹不锈钢 | 4 | 台 |
| - 2 | 行政楼 电梯 | 1、基本规格：电梯品牌：一线品牌（高端办公电梯）货物名称：乘客电梯 载重：1000kg 速度：1m/s 服务层站：5/5/5 提升高度：H=14.4000m 单双通：单通 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 控制方式：单台 操作系统：全电脑全集选方式 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 门机：中分变频门机 曳引机位置：井道顶部机房内 2、井道及轿厢尺寸：井道尺寸(宽×深)：2200mm*2300mm 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm 轿厢净高：2400mm 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm 顶层净高：4100mm 底坑深度：1600mm 3、轿厢装潢：轿厢两侧壁：发纹不锈钢 轿厢后壁：发纹不锈钢 轿门材质：发纹不锈钢 光幕保护：光幕 轿顶类型：镜面吊顶 地板：大理石拼花 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 通风设施：低噪音风机通风 通讯设施：隐藏式对讲装置 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 4、操纵盘：：整体式操纵箱 面板材料：发纹不锈钢 显示类型：6.4英寸黑底白字液晶显示 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 5、外呼：面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 显示类型：4.3英寸 黑底白字显示 6、厅门及门套：厅门材质：发纹不锈钢 厅门类型：所有层为中分 小门套材质：发纹不锈钢 | 2 | 台 |
| 3 | 电梯 | 1、基本规格：电梯品牌：一线品牌（高端办公电梯）货物名称：乘客电梯 载重：1000kg 速度：1m/s 服务层站：5/5/5 提升高度：H=14.4000m 单双通：单通 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 控制方式：单台 操作系统：全电脑全集选方式 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 门机：中分变频门机 曳引机位置：井道顶部机房内 2、井道及轿厢尺寸：井道尺寸(宽×深)：2200mm*2300mm 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm 轿厢净高：2400mm 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm 顶层净高：4100mm 底坑深度：1600mm 3、轿厢装潢：轿厢两侧壁：发纹不锈钢 轿厢后壁：发纹不锈钢 轿门材质：发纹不锈钢 光幕保护：光幕 轿顶类型：镜面吊顶 地板：大理石拼花 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 通风设施：低噪音风机通风 通讯设施：隐藏式对讲装置 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 4、操纵盘：整体式操纵箱 面板材料：发纹不锈钢 显示类型：6.4英寸黑底白字液晶显示 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 5、外呼：面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 按钮类型：不锈钢盲文按钮，高亮显示 显示类型：4.3英寸 黑底白字显示 6、厅门及门套：厅门材质：发纹不锈钢 厅门类型：所有层为中分 小门套材质：发纹不锈钢 | 2 | 台 |